Załącznik nr 8 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

- Dostawa mobilnego rozdrabniacza szybkoobrotowego do odpadów biodegradowalnych (odpady zielone, kuchenne, gałęzie, trawa, liście itp.) na potrzeby Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze – 1 szt.,

- przeprowadzenie pełnego szkolenia obsługowego dla wyznaczonego personelu Zamawiającego, w ilości około 5 osób,

- Miejsce dostawy: Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze (adres: Czerwony Bór 71, 18-300 Zambrów).

- Termin dostawy: maksymalnie 45 dni od dnia podpisania umowy

- Mobilny rozdrabniacz szybkoobrotowy do odpadów biodegradowalnych musi być w pełni sprawny, kompletny, wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych), technicznych oraz prawnych, nie będący prototypem, produkowany seryjnie, spełniający poniższe wymagania przy czym zamawiający dopuszcza złożenie oferty z wyposażeniem rozdrabniacza wyższym (lepszym) niż opisane. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym, jakościowym, posiadać wymagane prawem dopuszczenia do użytkowania i certyfikat zgodności CE.

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Dane podstawowe |  |  |
| 1. | Stan | nowy lub używany |
| 2. | Rok produkcji pojazdu | nie starszy niż 2015 |
| 3. | Przebieg | nie większy niż 3 500 motogodzin |
| Wymiary i podwozie |  |  |
| 4. | Masa całkowita urządzenia | max. 16 000 kg |
| 5. | Długość transportowa | max. 9 500 mm |
| 6. | Szerokość transportowa | max. 2 200 mm |
| 7. | Wysokość transportowa | max. 3 200 mm |
| 8. | Łączna długość rozłożona | max. 13 000 mm |
| 9. | Maszyna zabudowana na podwoziu kołowym, co najmniej dwuosiowym, umożliwiającym poruszanie po drogach publicznych, łączonym do ładowarki lub ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego, wyposażony w specjalny adapter kulowy zakładany na koniec dyszla, | TAK |
| 10. | Wyposażony w układ hamulcowy z systemem ABS | TAK |
| 11. | Oświetlenie drogowe | TAK |
| Silnik |  |  |
| 12. | Wysokoprężny | TAK |
| 13. | Moc silnika | min. 170 kW |
| 14. | Poziom emisji spalin | spełniający wymogi co najmniej normy Stage IIIB, Tier 4 Interim lub równoważnej |
| 15. | Pojemność zbiornika paliwa | min. 200l |
| Elementy rozdrabniające |  |  |
| 16. | Sposób rozdrabniania materiału | Szybkoobrotowy bęben/wał z wahliwie zainstalowanymi bijakami/zębami |
| 17. | Szerokość bębna/wału | min. 1 400 mm |
| 18. | Ilość bijaków/zębów na wale | min. 25 szt. |
| 19. | Nowe wymienne bijaki/zęby rozdrabniające | TAK |
| 20. | Prędkość obrotowa bębna (regulowana) | min. 1 000 obr./min |
| 21. | Zdolność przerobowa | min. 30 m3/h |
| 22. | Możliwość stosowanie różnego rodzaju wymiennych krat regulujących wielkość otrzymanej frakcji | Wyposażony w żebra pionowe (specjalistyczne do odpadów zielonych) lub sito o rozmiarze oczek od 40x40 mm do 100x100 mm |
| Załadunek i wprowadzanie materiału |  |  |
| 23. | Podawanie materiału | od góry na ruchomą podłogę wprowadzającą |
| 24. | Wysokość napełniania wraz z podwoziem | max. 2 200 mm |
| 25. | Szerokość napełniania | min. 2 800 mm |
| Taśma wyładowcza tylna |  |  |
| 26. | Długość taśmy | min. 5 000 mm |
| 27. | Szerokość taśmy | min. 1 500 mm |
| 28. | Prędkość podajnika | Regulowana bezstopniowo |
| 29. | Taśma składana i rozkładana hydraulicznie | TAK |
| Wyposażenie i dokumentacja |  |  |
| 30. | Układ zdalnego sterowania umożliwiający kontrolę nad pracą rozdrabniacza, pilot sterowania | Kablowy lub radiowy |
| 31. | Zestaw wskaźników zawierający co najmniej: | - stan paliwa, - liczbę przepracowanych motogodzin, - prędkość obrotową wału korbowego silnika, |
| 32. | Dokumentacja: | - deklaracja zgodności CE, - karta gwarancyjna wraz z harmonogramem przeglądów, - instrukcja obsługi w języku polskim, - dokumentacja techniczno-ruchowa zawierająca m.in.: schematy instalacji elektrycznej, hydraulicznej, automatyki i sterowania, katalog części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych z podaniem ich typów, |

- W przypadku oferowania rozdrabniacza używanego, sprzęt powinien być po kapitalnym remoncie obejmującym wymianę wszystkich łożysk, rolek, węży hydraulicznych, bijaków/zębów/noży, olejów, filtrów, taśm i łańcuchów oraz po przeprowadzonym piaskowaniu i malowaniu w oryginalnym kolorze producenta.

- Gwarancja, serwis i części zamienne:

- Gwarancja: okres 12 miesięcy lub 1000 motogodzin pracy rozdrabniacza w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

- Wykonawca gwarantuje dostępność serwisu oraz części zamiennych na terenie Polski.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis mobilny umożliwiający wykonywanie napraw w miejscu użytkowania rozdrabniacza.

- W przypadku zgłoszonej awarii w okresie gwarancji koszty dojazdu do Zamawiającego oraz ewentualnego transportu maszyny lub części do serwisu pokrywa Wykonawca.

- Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenie (awarię) nie przekroczy 48 godzin od momentu zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia. Czas na usunięcie uszkodzenia: 7 dni roboczych.

- Szczegółowe warunki gwarancji określone są w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.