Załącznik nr 9 do SWZ – Formularz rzeczowy

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

- Dane i parametry techniczne oferowanego rozdrabniacza szybkoobrotowego do odpadów biodegradowalnych:

| L.p. | Określenie urządzenia | Producent, marka, typ |
| --- | --- | --- |
| 1 | rozdrabniacz szybkoobrotowy do odpadów biodegradowalnych |  |

| Lp. | Parametr | Wymagania | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane podstawowe |  |  |  |
| 1. | Stan | nowy lub używany |  |
| 2. | Rok produkcji pojazdu | nie starszy niż 2015 |  |
| 3. | Przebieg | nie większy niż 3 500 motogodzin |  |
| Wymiary i podwozie |  |  |  |
| 4. | Masa całkowita urządzenia | max. 16 000 kg |  |
| 5. | Długość transportowa | max. 9 500 mm |  |
| 6. | Szerokość transportowa | max. 2 200 mm |  |
| 7. | Wysokość transportowa | max. 3 200 mm |  |
| 8. | Łączna długość rozłożona | max. 13 000 mm |  |
| 9. | Maszyna zabudowana na podwoziu kołowym, co najmniej dwuosiowym, umożliwiającym poruszanie po drogach publicznych, łączonym do ładowarki lub ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego, wyposażony w specjalny adapter kulowy zakładany na koniec dyszla, | TAK |  |
| 10. | Wyposażony w układ hamulcowy z systemem ABS | TAK |  |
| 11. | Oświetlenie drogowe | TAK |  |
| Silnik |  |  |  |
| 12. | Wysokoprężny | TAK |  |
| 13. | Moc silnika | min. 170 kW |  |
| 14. | Poziom emisji spalin | spełniający wymogi co najmniej normy Stage IIIB, Tier 4 Interim lub równoważnej |  |
| 15. | Pojemność zbiornika paliwa | min. 200l |  |
| Elementy rozdrabniające |  |  |  |
| 16. | Sposób rozdrabniania materiału | Szybkoobrotowy bęben/wał z wahliwie zainstalowanymi bijakami/zębami |  |
| 17. | Szerokość bębna/wału | min. 1 400 mm |  |
| 18. | Ilość bijaków/zębów na wale | min. 25 szt. |  |
| 19. | Nowe wymienne bijaki/zęby rozdrabniające | TAK |  |
| 20. | Prędkość obrotowa bębna (regulowana) | min. 1 000 obr./min |  |
| 21. | Zdolność przerobowa | min. 30 m3/h |  |
| 22. | Możliwość stosowanie różnego rodzaju wymiennych krat regulujących wielkość otrzymanej frakcji | Wyposażony w żebra pionowe (specjalistyczne do odpadów zielonych) lub sito o rozmiarze oczek od 40x40 mm do 100x100 mm |  |
| Załadunek i wprowadzanie materiału |  |  |  |
| 23. | Podawanie materiału | od góry na ruchomą podłogę wprowadzającą |  |
| 24. | Wysokość napełniania wraz z podwoziem | max. 2 200 mm |  |
| 25. | Szerokość napełniania | min. 2 800 mm |  |
| Taśma wyładowcza tylna |  |  |  |
| 26. | Długość taśmy | min. 5 000 mm |  |
| 27. | Szerokość taśmy | min. 1 500 mm |  |
| 28. | Prędkość podajnika | Regulowana bezstopniowo |  |
| 29. | Taśma składana i rozkładana hydraulicznie | TAK |  |
| Wyposażenie i dokumentacja |  |  |  |
| 30. | Układ zdalnego sterowania umożliwiający kontrolę nad pracą rozdrabniacza, pilot sterowania | Kablowy lub radiowy |  |
| 31. | Zestaw wskaźników zawierający co najmniej: | - stan paliwa, - liczbę przepracowanych motogodzin, - prędkość obrotową wału korbowego silnika, |  |
| 32. | Dokumentacja: | - deklaracja zgodności CE, - karta gwarancyjna wraz z harmonogramem przeglądów, - instrukcja obsługi w języku polskim, - dokumentacja techniczno-ruchowa zawierająca m.in.: schematy instalacji elektrycznej, hydraulicznej, automatyki i sterowania, katalog części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych z podaniem ich typów, |  |