# Załącznik nr 1 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1 Dostawa koparki kompaktowej gąsiennicowej

### 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej fabrycznie nowej minikoparki gąsienicowej wraz z wyposażeniem, dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, instrukcją obsługi w języku polskim, szkoleniem operatorów oraz gwarancją producenta.

Maszyna musi być kompletna, wolna od wad fizycznych i prawnych, nieużywana, wyprodukowana nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok dostawy, gotowa do pracy bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów przez Zamawiającego.

# 2. Wymagania techniczne minimalne

Oferowana minikoparka musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Typ maszyny | Minikoparka gąsienicowa |
| Masa robocza | od 2 400 do 3 000 kg |
| Masa transportowa | nie większa niż 2 500 kg |
| Silnik | wysokoprężny, 3-cylindrowy |
| Moc silnika | minimum 15 kW |
| Norma emisji spalin | Stage V lub równoważna obowiązująca na terenie UE |
| Układ hydrauliczny | pompa o zmiennym wydatku (Load Sensing lub rozwiązanie równoważne) |
| Wydajność pompy hydraulicznej | minimum 55 l/min |
| Ciśnienie robocze | minimum 25 MPa |
| Głębokość kopania | minimum 2 450 mm |
| Maksymalny zasięg kopania | minimum 4 400 mm |
| Wysokość wysypu | minimum 2 750 mm |
| Siła odspajania łyżki | minimum 22 kN |
| Siła zrywająca ramienia | minimum 15 kN |
| Prędkość jazdy | minimum 4 km/h |
| Prędkość obrotu nadwozia | minimum 9 obr./min |
| Lemiesz | wyposażenie standardowe |
| Gąsienice | gumowe |
| Szerokość maszyny | nie większa niż 1 600 mm |

# 3. Wyposażenie wymagane

Maszyna powinna być wyposażona co najmniej w:

- kabinę ogrzewaną lub zadaszenie spełniające wymagania bezpieczeństwa (ROPS/FOPS/TOPS),

- regulowany fotel operatora z pasem bezpieczeństwa,

- oświetlenie robocze LED lub równoważne,

- instalację hydrauliczną do zasilania osprzętu,

- proporcjonalne sterowanie hydrauliką pomocniczą,

- automatyczną zmianę prędkości jazdy lub rozwiązanie równoważne,

- automatyczny bieg jałowy lub rozwiązanie równoważne,

- wycieraczkę i spryskiwacz szyby (dla wersji kabinowej),

- licznik motogodzin,

- wskaźnik poziomu paliwa,

- sygnalizację usterek silnika,

- akumulator umożliwiający bezpieczne opuszczenie osprzętu po wyłączeniu silnika,

- fabryczne punkty mocowania do transportu,

- lemiesz,

- komplet kluczy.

Wyposażenie odpowiada standardowi maszyn tej klasy.

# 4. Osprzęt

W skład dostawy powinien wchodzić minimum:

- szybkozłącze mechaniczne lub hydrauliczne,

- łyżka kopiąca,

- łyżka skarpowa,

- komplet przewodów hydraulicznych do obsługi osprzętu.

# 5. Wymagania eksploatacyjne

Maszyna powinna zapewniać:

- łatwy dostęp do punktów serwisowych,

- możliwość wykonywania codziennej obsługi bez demontażu podstawowych elementów,

- okres między smarowaniami minimum 50 motogodzin lub rozwiązanie równoważne,

- możliwość transportu na przyczepie o DMC do 3,5 t (przy odpowiednim zestawie transportowym),

- współpracę z osprzętem hydraulicznym.

Część nr 2 Dostawa przyczepy niskopodwoziowej

### Specyfikacja techniczna

- Wymiary wewnętrzne przyczepy: 3700 x 1700 mm

- Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 3500 kg

- Ładowność w dokumentach: 2788kg

- Ładowność rzeczywista z najazdami: 2736 kg

- Masa własna: 712kg (w dokumentach)/ z najazdami rzeczywista masa własna 764 kg

- Ilość osi: 2

- Koła: R12C

### Wyposażenie standardowe

- Mocne koło podporowe

- Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo

- Powierzchnia ładunkowa perforowana w środku wypełniona sklejką wodoodporną

- Zaczep kulowy z zabezpieczeniem antykradzieżowym, urządzenie najazdowe - hamulec

- Kliny najazdowe czarne

- 2 osie

- Koła 195|60 R12

- Podpora na łyżkę koparki

- Możliwość zabezpieczenia ładunku pasami w ramie oraz powierzchni perforowanej

- Stalowe najazdy pojedyncze, ocynkowane ogniowo

- Nadkola stalowe ocynkowane ogniowo, powierzchnia antypoślizgowa

- Kąt najazdu 14°

- Wypinany kabel zasilający

- oświetlenie full led 12/24V Instalacja elektryczna zgodna z przepisami o ruchu drogowym, wtyczka 13 PIN

# Dokumentacja

Wykonawca przekaże:

- instrukcję obsługi w języku polskim,

- katalog części,

- deklarację zgodności CE,

- książkę gwarancyjną,

- dokumentację serwisową.

# Gwarancja

Wymaga się:

- minimum 24 miesięcy gwarancji bez limitu motogodzin,

- serwis zapewniający wykonanie napraw na terytorium RP,

- dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat,

- czasu reakcji serwisu nie dłuższego niż 48 godzin od zgłoszenia awarii.

# Rozwiązania równoważne (zgodnie z art. 99 ustawy Pzp)

Jeżeli w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazano znaki towarowe, nazwy producentów, typy, modele, normy, patenty lub pochodzenie, należy je traktować wyłącznie jako określenie minimalnego standardu jakościowego, technicznego i funkcjonalnego.

Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych.

Za rozwiązanie równoważne uznaje się produkt, który:

- posiada parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne nie gorsze od określonych w OPZ,

- zapewnia co najmniej taki sam poziom bezpieczeństwa pracy,

- posiada nie niższą trwałość i niezawodność,

- umożliwia wykonywanie wszystkich funkcji określonych w niniejszym OPZ,

- spełnia wymagania obowiązujących przepisów prawa oraz norm obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowana maszyna spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu do oferty należy dołączyć katalogi, karty techniczne, specyfikacje producenta lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.