OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Informacje Podstawowe.

Zamawiający:

Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarocinie

ul. T. Kościuszki 18

  - Jarocin, woj. wielkopolskie

- Nazwa zadania.

„Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych starych zasobów JTBS - indywidualne ogrzewanie, kotły dwufunkcyjne gazowe”.

- Lokalizacja inwestycji :

ul. Ceglana 9, Witaszyce – lokale nr 1, 2, 3

ul. Dąbrowskiego 19, Jarocin – lokal nr 3

ul. Kilińskiego 27, Jarocin – lokale nr 1 i 3

ul. Poznańska 22, Jarocin – lokal nr 1

ul. Św. Ducha 15, Jarocin – lokal nr 4

ul. Sienkiewicza 3, Jarocin – lokal nr 4

ul. Wolności 7-9, Jarocin – lokale nr 14, 15, 16, 18, 23

ul. Ceglana 7, Witaszyce – lokal nr 11 - OPCJA

ul. Dąbrowskiego 19, Jarocin – lokal nr 8 - OPCJA

ul. Dąbrowskiego 20, Jarocin – lokal nr 1A - OPCJA

ul. Nowa 6, Jarocin – lokal nr 14 – OPCJA

- Zakres przedmiotu zamówienia.

Roboty budowlane polegać będą w szczególności na:

- demontażu pieców kaflowych z utylizacją gruzu oraz wystawienie pisemnego oświadczenia o dokonanej likwidacji, wykonanie dokumentacji zdjęciowej

- demontaż kotła na opał stały oraz wystawienie pisemnego oświadczenia o dokonanej likwidacji, wykonanie dokumentacji zdjęciowej

- demontaż podgrzewacza wody

- rozbudowa wewnętrznej instalacji wod-kan i gazowej

- naprawę podłóg po rozebranych piecach

- szpachlowanie i malowanie ścian (wyprawki) z przygotowaniem powierzchni w miejscu przekuć

- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania (na każdy kocioł gazowy wymagane jest dostarczenie deklaracji zgodności producenta), zgodnie z dokumentacją projektową – załącznik 1A do SWZ

- wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników w lokalach – w pokojach i korytarzach należy zamontować grzejniki stalowe płytowe/panelowe, w łazienkach grzejniki łazienkowe „drabinkowe”, grzejniki należy dobrać pod względem wymiarów i mocy odpowiednio do kubatury danego pomieszczenia

- wykonanie instalacji i podłączenia ciepłej wody użytkowej do punktów czerpalnych w lokalach

- wykonanie próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania wraz z wstępną regulacją

- wykonanie próby szczelności instalacji gazowej

- montaż systemowych rur powietrzno-spalinowych, systemów wentylacji

- odbiór kominiarski wentylacji oraz odprowadzenia spalin

- wykonanie prac porządkowych i wykończeniowych

- wykonanie wkładu kominowego (jeżeli wymagany)

- wykonanie odprowadzenia skroplin kotła

- wykonanie zasilania kotła gazowego (w przypadku braku w miejscu montażu)

- uruchomienie serwisowe kotła gazowego

- zapewnienie kierownika budowy.

- Zestawienie pomieszczeń w lokalach i powierzchnia lokali:

Witaszyce , ul. Ceglana 9/1 - 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój – łączna powierzchnia lokalu 49,77 m2

Witaszyce , ul. Ceglana 9/2 - 2 pokoje, kuchnia, łazienka – łączna powierzchnia lokalu 49,91 m2

Witaszyce , ul. Ceglana 9/3 – 3 pokoje, kuchnia, łazienka, pomieszczenie pomocnicze, strych (przekształcony na pokój) – łączna powierzchnia lokalu 52,51 m2

Dąbrowskiego 19/3 – 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój  – łączna powierzchnia lokalu 
34,47 m2

Kilińskiego 27/1 – 2 pokoje, kuchnia, WC na korytarzu  – łączna powierzchnia lokalu 39,46 m2

Kilińskiego 27/3 – 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, WC  – łączna powierzchnia lokalu 55,02 m2

Poznańska 22/1- 2 pokoje, kuchnia, WC, łazienka, przedpokój  – łączna powierzchnia lokalu 53,50 m2

Św. Ducha 15/4 – 1 pokój, kuchnia, łazienka  – łączna powierzchnia lokalu 36,70 m2

Sienkiewicza 3/4 – 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, WC, łazienka  – łączna powierzchnia lokalu 62,47 m2

Wolności 7-9/14 – 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój  – łączna powierzchnia lokalu 34,43 m2

Wolności 7-9/15 – 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój  – łączna powierzchnia lokalu 
49,11 m2

Wolności 7-9/16 – 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój  – łączna powierzchnia lokalu 31,10 m2

Wolności 7-9/18 – 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój  – łączna powierzchnia lokalu 37,51 m2

Wolności 7-9/23 – 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój  – łączna powierzchnia lokalu 44,77 m2

Witaszyce, Ceglana 7/11 – 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój – lokal posiada instalację c.o. wraz z grzejnikami. – łączna powierzchnia lokalu 46,16 m2

Dąbrowskiego 19/8 – 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój  – łączna powierzchnia lokalu 
27,09 m2

Dąbrowskiego 20/1A – 1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka  – łączna powierzchnia lokalu 23,56 m2

Nowa 6/14 – 2 pokoje, kuchnia, skrytka, WC na korytarzu  – łączna powierzchnia lokalu 
36,40 m2

- Gwarancja.

Wykonawca udzieli gwarancji co najmniej 36 miesięcy. Okres rękojmi będzie równy okresowi udzielonej gwarancji. Na dostarczone materiały, urządzenia, konstrukcje itp. zostanie udzielona co najmniej gwarancja producenta.