OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Kolumna Aktywna (system liniowy)  - ilość 12 szt.

- Moc: 1400W – 1800 W / PRG, 700W - 1000 W / RMS  dwudrożne wzmocnienie,

  - Moc całkowita:		1400W - 1800W PEAK,

  - Moc wzmacniacza drivera: 	200W -  400W RMS,

  - Moc wzmacniacza woofera:	500 W  - 600WRMS,

- Cyfrowy wzmacniacz 48 kHZ, 32 bitowy procesor z DSP, lub o równoważnych parametrach

- Głośnik wysokotonowy (driver) neodymowy - 1.0" – 2.0", cewka 1.7" – 2.5",

- Głośnik niskotonowy (woofer) neodymowy - 2 x 6"- 8", cewka 2.0" – 2,5",

- Poziom ciśnienia akustycznego 131 - 134 dB max SPL,

- Pasmo przenoszenia 65 Hz ÷ 20 Hz,

- Kąt rozproszenia 100° - 10°,

- Częstotliwość podziału crossovera – 900 - 950 Hz,

- Zabezpieczenia - Termiczne, RMS,

- Limiter:  soft limiter,

- Regulatory: korekcja HF,

- Chłodzenie: konwekcyjne,

- Konstrukcja symetryczna,

- Mocowanie:  Adapter do statywu, łączniki do podwieszania, 2 uchwyty tylne lub boczne,

- Materiał obudowy:	kompozyt PP

- Sekcja wejścia / wyjścia:   Wejście sygnałowe – żeńskie XLR, wyjście LINK – męskie XLR

- Złącze: Wyjście Powercon,

- Kolor czarny,

- Przetwarzanie FiRPHASE, lub równoważne parametry

- Wymiary:  (wysokość 237mm - 250 mm;  szerokość 470 mm – 550mm; 
                   głębokość 377 - 400mm),

- Waga: 11,5kg - 15 kg,

- Osłona przeciwdeszczowa na kolumny – ilość 12 szt.

- Osłona kompatybilna z kolumnami liniowymi

- Materiał: odporny na opady atmosferyczne, nieprzemakalny, zabezpieczający kolumny przed deszczem.

- Kolor: czarny

- FLYBAR  - rama do montażu systemu liniowego (kolumn aktywnych) – 2 szt.

Zestaw składa się z:

- 1szt. zaczep z shackle,

- Drążek,

- Mocowanie na słupie,

- adapter – gwint M20,

- Przypinki,

- Kolor: czarny,

- Waga 7 kg – 20 kg,

- Kompatybilny z kolumnami liniowymi

- Aktywny subwoofer – ilość 4 szt.

Aktywny subwoofer o średnicy 19" - 21" dostarczający min. 138 dB SPL, zasilany przez solidny wzmacniacz klasy D 
o mocy min. 4000W. Obudowa odporna na warunki atmosferyczne z trwałym wykończeniem z poliuretanu oraz odłączany wózek ułatwiający transport. Sterowanie jest precyzyjne w zarządzaniu siecią RDNet, oferuje regulowane EQ, delay, opcje cardioid oraz dostosowane presety crossover. Innowacyjna konfiguracja bezstykowa za pomocą RDTap.

Cechy:

- Poziom ciśnienia akustycznego:	min. 138 dB – SPL,

- Głośnik: 1 x 19'' - 21'' z cewką neodymową min. 4.0'',

- Wzmacniacz klasy D 4000W, lub o równoważnych parametrach,

- Częstotliwość: 32 Hz – 190 Hz,

- Sygnały wejściowe:	zbalansowane / niezbalansowane,

- Połączenia: 			Powercon TRUE1 WEJŚCIE / WYJŚCIE Z GÓRY,

- Złącze wejściowe:		XLR, RDNet Ethercon,

- Złącze wyjściowe: 	XLR, RDNet Ethercon,

- Czułość wejścia:		-2 dBu / +4 dBu,

- Chłodzenie: 		konwekcyjne / wymuszone,

- Ochrona:			termiczna,

- Limiter: 			soft Limiter,

- Możliwość regulacji poziomu, korekcji EQ, opóźnienia, wyboru presetów oraz polaryzacji,

- Materiał obudowy: sklejka, zabezpieczoną trwałą powłoką ochronną,

- Kolor:		czarny,

- Grill: 			stal z tkaniną,

- Wbudowana pokrywa przeciwdeszczowa panelu I/O

- Montaż na słupie:	gwint M20,

- Wysokość: 		530 mm - 550 mm,

- Szerokość: 		750 mm - 765mm,

- Głębokość: 		710 mm – 730mm,

- Masa: 	50 kg – 60 kg.

- Pokrowiec na Aktywny subwoofer – ilość 4 szt.

- Kompatybilny z kolumnami basowymi,

- Materiał: Zabezpieczenie przed deszczem, poliester

- Kolor: czarny,

- Wózek na subbas na aktywny subwoofer – ilość 4 szt.

- Kompatybilny z kolumnami basowymi,

- Kolor: 	czarny

- Wózek na 4 kółkach.

- Aktywny monitor sceniczny coaxialny – ilość 4 szt.

- Moc szczytowa 1400 W – 1600W, moc RMS 700 W – 800 W, cyfrowe wzmocnienie dwukanałowe,

  - Moc całkowita:  	1400 W – 1600 W,

  - Wysokie pasmo: 	400 W  - 500 W Peak, 200 W RMS,

  - Niskie pasmo:	1000 W – 1100 W Peak, 500 W RMS

- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego min. 129dB,

- Kąt pokrycia poziomego/pionowego:  60° x 60°, lub o podobnym zakresie,

- Głośnik niskotonowy: 	12″ - 15″ z neodymowym magnesem, 
       				cewka drgająca min. 2.5″,

- Driver ciśnieniowy wysokotonowy: Coaxialny min. 1.0″ neodymowy, 
                                                              cewka 1.75″ - 2.5″,

- Przetwarzanie DSP,

- Wejście combo XLR/jack,

- Wyjście sygnału XLR,

- Czułość wejścia: +4 dBu - +4,5 dBu,

- Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 19 kHz,

- Zabezpieczenia: 	Soft limiter, RMS, HF,

- Regulatory: 		Freefield, floor (korekcja podłogi)

- Studzenie:		konwekcyjne,

- Przyłączenia:	Powercon IN/OUT,

- Możliwość pola montażowego do statywu: 33mm x 35mm, (otwór),

- Materiał obudowy:	sklejka bałtycka,

- Kolor:	czarny,

- Grill:		stal,

- Wysokość:	min. 324 mm ,

- Szerokość:	min. 550 mm,

- Głębokość:	min. 417 mm

- Pokrowiec na monitor aktywny – ilość 4szt.

- Pokrowiec kompatybilny z kolumnami aktywnymi (monitor sceniczny) ,

- Kolor: czarny,

- Otwory na uchwyty kolumnowe.

- MIXER CYFROWY

- cyfrowy mikser full stereo – od 48 kanałów do 56 kanałów,

- Kompatybilny z konsolą i stageboxem,

- 28 szyn: 16 x aux stereo, 8 x matryc stereo i 4 - 8 x main stereo, lub podobne parametry,

- 13szt. – 15szt. zmotoryzowanych suwaków 100 mm,

- Ekran multi - dotykowy 10,1'' - 11'' z regulowanym kątem,

- 24 szt.  – 28szt. wzmacniacze mikrofonowe Midas PRO,

- 3 porty AES50: 144 wejścia i wyjścia, lub więcej,

- System Sends on Fader Workflow z kolorowym wyświetlaczem TFT i skrótami dla 44 masterów, szyn, mainów, matryc i DCA,

- Zintegrowany port USB interfejs audio / MIDI dla 48 - 56 kanałów audio,

- Rekoder / odtwarzacz live na dualną kartę SD z maks. 64 ścieżkami,

- Wewnętrzny moduł AoIP pozwala na rozszerzenie portów Ethernet o opcjonalne 64-kanałowe wejścia i wyjścia do sieci Dante i Waves SoundGrid,

- 16szt. – 24szt. procesorów efektów true stereo,

- 3 sloty plug-in do podłączenia gate, dynamics i EQ na każdy kanał,

- 40 kanałów wejściowych stereo, każdy z 5 zmiennymi slotami plug-in,

- Kanały wejściowe stereo-aux ze slotem FX-insert i parametrycznym 4-pasmowym korektorem,

- 8 – 12 grup mute i 8 - 12 DCA,

- 2 przyłącza Ethernetu ze zintegrowanym załącznikiem do sieciowego zdalnego sterowania i opcjonalnego AoIP za pośrednictwem Waves SoundGrid i Dante

- Gniazdo rozszerzeniowe na tylnym panelu do podłączenia opcjonalnych kart 64-kanałowego interfejsu audio 
i rozszerzenia sieci,

- Interfejs StageConnect Host do wspólnego użycia do maks. 32 kanałów w obydwu kierunkach,

- 2 programowalne GPIO,

- Wejście i wyjście 5-pinowe MIDI,

- 2szt. wyjścia na słuchawki,

- Pilot DAW Remote Control kompatybilny z Mackie Control Universal (MCU) i ustawieniami wstępnymi Cubase, Ableton Live, Logic X, Nuendo, ProTools, Reaper, Studio One,

- Montaż szyny 19" możliwy w 3 pozycjach,

- Wymiary: szerokość 453mm – 500mm;  wysokość 225mm x 260mm; 
                 głębokość 574 mm x 590mm

- Cyfrowy Stagebox: 32szt.  – 48szt. Wejść Mic / Line, 16szt. Wyjść

- 32 szt. – 48 szt. w pełni programowalne, zapewniające audiofilską jakość dźwięku, przedwzmacniacze mikrofonowe,

- 16 szt. analogowych, symetrycznych wyjść ze złączami XLR,

- Możliwość połączenia z systemem monitoringu personalnego,

- Dwa wyjścia ADAT umożliwiające samodzielne działanie cyfrowego multicore,

- Podwójny port umożliwiający kaskadowe podłączenie dodatkowego urządzenia bez konieczności stosowania routera,

- Wejście i wyjście MIDI umożliwiające dwukierunkową komunikację pomiędzy stanowiskiem FOH i urządzeniami MIDI na scenie,

- Możliwość pracy z użyciem kabla CAT-5e lub wyższymi o maksymalnej długości

100 m,

- Złącze USB ułatwiające aktualizację oprogramowania systemowego,

- Solidna, kompaktowa, stalowa obudowa do montażu w szafie rack 19”, 
wysokość 3U – 5U,

- Skrętka na bębnie

Profesjonalny, mobilny kabel logiczny służący do przekazywania sygnałów cyfrowych (dźwięku, obrazu oraz innych danych) w stałych i mobilnych instalacjach.:

kabel mobilny kategorii CAT6 lub wyższej,

- 4 pary przewodników miedzianych,

- konstrukcja ekranowana przeznaczona do profesjonalnego zastosowania mobilnego,

- długość min. 50 m,

- kabel dostarczony na bębnie,

- dwa profesjonalne złącza typu EtherCON firmy Neutrik lub rozwiązanie równoważne zapewniające

- odpowiednią ochronę mechaniczną złącza RJ45,

- żyły o przekroju min. 0,16 mm2 lub AWG26,

- średnica zewnętrzna przewodu maks. 8,5 mm,

- parametry transmisyjne zgodne co najmniej z wymaganiami kategorii CAT6,

- odporność mechaniczna umożliwiająca wielokrotne stosowanie kabla w instalacjach mobilnych

- Procesor dźwięku

Opis produktu

Procesor wyposażony jest w cztery analogowe wejścia, jedno dwukanałowe cyfrowe wejście w formacie AES/EBU oraz 8 - 12 analogowych wyjść XLR. Posiada 10 korektorów parametrycznych (EQ) dla każdego wejścia i wyjścia, z obsługą częstotliwości w zakresie od 10Hz do 40kHz, oraz wielopasmowe kompresory i limitery na każdym wyjściu. Dodatkowo, każde wyjście może mieć załadowany plik filtru FIR.

Konwertery A/D oferują zakres dynamiki na poziomie 125 dB - 130dB, a konwertery D/A zapewniają 120 dB - 125dB, co skutkuje minimalnym poziomem szumów własnych i większym zapasem dynamiki.

Umożliwia monitorowanie i kontrolę w czasie rzeczywistym przez Ethernet (port USB jest przeznaczony wyłącznie do operacji serwisowych). Dodatkowe funkcje telemetrii rejestrują odczyty w dziennikach, które można pobrać jako pliki tekstowe (poziomy wejściowe i aktywność limiterów). Analogowe wejścia tolerują napięcia do 10V RMS (+22dBu), 
z zakresem dynamiki wynoszącym od 125 dB do 130dB.

- Główne cechy

- 4 - 8 wejścia XLR (2 cyfrowe AES/EBU) i 8 - 12 zbalansowanych wyjść

- Filtry FIR na każdym wyjściu (384 tapy)

- Wszystkie narzędzia (EQ, limitery, wielopasmowe kompresory, opóźnienia na wejściach i wyjściach)

- Możliwość grupowania z innymi urządzeniami

- Pełna kontrola z panelu

- Rejestrowanie poziomów wejść i aktywności limiterów na wyjściach w czasie (dzienniki tekstowe)

- Specyfikacja techniczna

- Zakres dynamiki: 125 dB - 130dB (wejścia) / 120dB - 125dB (wyjścia)

- Poziom szumów własnych (wyciszone): -104dBu(A)

- Zbalansowane wejścia XLR

- Pasmo przenoszenia: 10Hz – 30kHz

- Wzmocnienie wejściowe: do +12dB

- 10 korektorów parametrycznych dla każdego wejścia i wyjścia

- Korektory parametryczne mogą być ustawione jako Bell, High Shelf, Low Shelf, Notch, Allpass

- 1000ms  - 900 - ms opóźnienia na każdym wejściu, 40ms – 50ms na wyjściach

- Filtry X-Over: Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley do 48dB/oct.

- Filtry FIR: 8 – 12 x 384 tapy, możliwość wgrania na każde wyjście

- Kompresor RMS – czteropasmowy na każdym wyjściu!

- Maksymalny poziom wejściowy: +20dBu +22dBu

- Maksymalny poziom wyjściowy: + 10dBu - 12dBu

- Pełna konfiguracja z PC i Mac przez Ethernet

- Dedykowane oprogramowanie w zestawie

- Przetwarzanie sygnału w 96-bitach

- Rozdzielnia prądowa do zarządzania zasilaniem.

- Główne cechy produktu:

- Obudowa z blachy stalowej i metalowy panel przedni

- Pokrycie proszkowe czarnym epoksydem

- Format: 19" / 3 U – 5U

- Wymiary (W × H × D) 482 mm × 133mm – 220 mm (3 RU – 5RU) × 198 - 250 mm

- Masa: ok. 7 kg – 9 kg

- IP44 – IP 65

- Połączenia wyjściowo / wejściowe

- Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciwzwarciowe, zapewniające bezpieczną pracę podłączonych urządzeń,

- Przednia strona:

- Cyfrowe wskazywanie 4- 6 cyfrowych woltów i amperów na fazę

- Urządzenie prądu resztkowego FI40A 4-pinowe, 0,03 A

- 6 szt.  – 8 szt. wyłączników obwodowych 16 A "C"

- Tylna strona:

a) Wejście: kabel 1,5 m z wtyczką CEE 32 A

  - Wyjścia: CEE 32 Wbudowana wtyczka urządzenia

  - 6 szt. – 8 szt. gniazd uziemionych, 16 A

- Przewody

- ZASILAJĄCO-SYGNAŁOWE  - ilość 2szt.

  - Żyły sygnałowe 2 x 0,23mm² - 0,25mm2

  - Żyły zasilające 3 x 1,5mm² - 2,0 mm2,

  - Wysoka jakość miedzi OFC,

  - Miedziany ekran w oplocie krzyżowym,

  - Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra,

  - Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla,

  - Wtyki: Neutrik NC3 FXX-BAG, Neutrik NC3 MXX-BAG, 
Neutrik NAC3FCA PowerCon TYP A wejście niebieskie.,

  - Długość 10 m – 12m,

- Kabel Powercon Link – ilość 10szt.

- Złącza Powercon,

- Długość 1,5m – 2 m,

- CASE (skrzynia na mixer) – 1 szt.

Dane techniczne:

- 4 x zamek motylkowy,

- 1 rączka kasetowo – sprężynowa,

- Narożniki kulowe,

- Profile krawędziowe 30x30mm lub podobnych szerokości,

- Ścianki: sklejka 6,5mm - 9mm gładka czarna,

- Skrzynia typu niska podstawa, ściągana pokrywa,

- Wnętrze wyklejone i dopasowane pianka techniczną,

- 8 nóżek gumowych,

- Rozmiary dopasowane do mixera cyfrowego,

- CASE (skrzynia) na kolumny aktywne - liniowe – ilość 4 szt.

Dane techniczne skrzyni:

- Trzy kolumny spięte ze sobą w skrzyni,

- Wymiary dopasowane do aktywnych kolumn liniowych,

- Konstrukcja płaska podstawa i zdejmowana górna,

- 6 x rączka wpuszczana,

- 4 x zamek motylkowy,

- Ścianki: sklejka 6,5mm - 9mm gładka czarna,

- Wnętrze wyprofilowane pianką amortyzującą, próg podpierający w dnie,

- Koła obrotowe 100mm (dwa z hamulcem),

- Najazd kablowy (korytko zabezpieczające przewody) – ilość 30 szt.

  - Długość: 90cm – 100cm,

  - Szerokość: 23 cm – 25cm,

  - Wysokość: 4cm – 5cm,

  - Ilość kanałów: 2 lub 3,

  - Nośność: 4 tony – 6 ton na oś,

  - Przekrój każdego kanału: 3cm x 3cm lub 3,5cm x 3,5cm

  - Powierzchnia antypoślizgowa,

  - Kolor: czarna podstawa + żółta osłona,

  - Możliwość łączenia ze sobą najazdów,

  - Materiał: tworzywo sztuczne,