SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiOR)

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Cmolas, ul. Jana Pawła II 2, 36-105 Cmolas

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz obiektów małej architektury  przy Szkole Podstawowej w Cmolasie

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Cmolas, ul. Sportowa, działka nr ewid.  2805/4

obręb ewidencyjny 0008 Cmolas, jednostka ewidencyjna 180601_2 Cmolas

kategoria obiektów: V (boisko), VIII

Identyfikator działki ewidencyjnej: na których obiekt budowlany jest usytuowany	180601_2.0008.2805/4

Opracowanie mgr inż. Danuta Pazdro

- Kod CPV i Przedmiot Zamówienia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

37410000-5 Artykuły sportowe i wyposażenie outdoorowe

2. Część Ogólna i Wymagania Formalne

Zgodność: Wszystkie materiały muszą posiadać atesty higieniczne PZH, certyfikaty zgodności z normami PN-EN oraz deklaracje właściwości użytkowych (DoP).

Bezpieczeństwo: Urządzenia małej architektury i elementy boiska muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie) oraz PN-EN 16630 (jeśli dotyczy urządzeń rekreacyjnych).

Zabezpieczenia antykorozyjne: Wszystkie elementy stalowe czarne muszą być ocynkowane ogniowo (zgodnie z PN-EN ISO 1461) i malowane proszkowo.

3. Szczegółowe Wymagania Techniczne dla Elementów Zadania

3.1. Boisko do Piłki Plażowej

Wymiary i Geometria: Pole gry 8,00 x 16,00 m. Strefa wolna o szerokości minimum 4,00 m z każdej strony. Całkowity wymiar strefy piaszczystej: 13,00 x 26,00 m (powierzchnia 338 m² – uwaga: zgłoszona w opisie powierzchnia zabudowy 128 m² odnosi się do samego pola gry, obrys zewnętrzny to 338 m²).

Korytowanie i Podbudowa: Wykop na głębokość min. 40 cm. Profilowanie i zagęszczenie dna wykopu. Układanie geowłókniny separacyjnej o gramaturze min. 200 g/m² na dnie i ścianach wykopu w celu zapobieżenia mieszaniu piasku z gruntem rodzimym.

Nawierzchnia: Warstwa piasku płukanego, kwarcowego, bez domieszek gliny i iłów, o frakcji 0,2–1,0 mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu naturalnym: min. 30-40 cm. Piasek nie może powodować otarć skóry i musi posiadać atest PZH.

Obrzeża: Zabezpieczenie krawędzi boiska za pomocą elastycznych krawężników gumowych lub betonowych z bezpieczną nakładką gumową (EPDM), zapobiegających urazom graczy.

3.2. Piłkochwyty i Ogrodzenie Boiska

Konstrukcja Nośna: Słupy stalowe systemowe o wysokości 6,00 m nad poziomem terenu. Średnica i grubość ścianek słupów dobrana z obliczeń statycznych (parcie wiatru). Rozstaw słupów maksymalnie co 3,00 m. Słupy cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Fundamentowanie: Słupy osadzone w stopach fundamentowych z betonu min. C20/25, o głębokości poniżej strefy przemarzania gruntu (min. 1,00 m).

Wypełnienie: Siatka polipropylenowa (PP), bezwęzłowa, odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Wielkość oczka: maksymalnie 45x45 mm lub 100x100 mm. Grubość splotu min. 3-4 mm. Kolor zielony lub czarny. Siatka napinana na linkach stalowych w otulinie PCV.

Przejścia: Furtki systemowe w ogrodzeniu o świetle przejścia: szerokość 2,19 m, wysokość 2,20 m. Wyposażone w zawiasy regulowane, zamek oraz rygiel dolny. Skrzydła bramowe/furtkowe z wypełnieniem panelem zgrzewanym 2D/3D.

3.3. Altana Rekreacyjna

Konstrukcja: Ramowa konstrukcja stalowa ze spawanych lub skręcanych profili zamkniętych. Stal zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanie proszkowe systemem duplex.

Dach: Jednospadowy, o spadku zapewniającym swobodny odpływ wód deszczowych. Pokrycie ze szkła hartowanego, bezpiecznego (VSG/ESG), mocowanego systemowo za pomocą profili aluminiowych z uszczelkami EPDM. Integracja z systemem rynnowym (rynna i rura spustowa PCV lub stalowa schowana w słupie).

Ściany: Ażurowe wykończenie z lameli z drewna twardego (np. modrzew syberyjski, dąb lub egzotyczne), fabrycznie zaimpregnowanego i olejowanego. Rozstaw lameli zapewniający przewietrzanie i częściową osłonę od wiatru.

Posadzka: Wykop, podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (grubość 15 cm) oraz podsypka piaskowo-cementowa (grubość 3-4 cm). Nawierzchnia z kostki betonowej (grubość min. 6 cm) bezfazowej, układanej na rzucie prostokąta 8,75 x 4,00 m (powierzchnia 35 m²). Krawędzie wykończone obrzeżem betonowym 6x20 cm na podsypce betonowej.

3.4. Stoło-Ławki do Altany – 3 szt.

Konstrukcja Metalowa: Do wyboru zgodnie z dokumentacją wykonawczą: stal kwasoodporna gatunku 304 (wykończenie szlifowane/satynowane), gatunku 316 (wersja o podwyższonej odporności) lub stal węglowa cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL.

Elementy Drewniane: Blaty i siedziska wykonane z twardego drewna krajowego (np. dąb) lakierowanego lakierem jachtowym/zewnętrznym lub drewna egzotycznego (np. iroko, sapeli, bangkirai) wielokrotnie olejowanego preparatem z filtrem UV (z barwnikiem lub bez). Krawędzie desek fazowane.

Montaż: Wolnostojące wewnątrz altany lub kotwione mechanicznie do podłoża z kostki betonowej.

3.5. Stoliki z Siedziskami – 7 szt.

Konstrukcja: Monolityczna lub modułowa konstrukcja ze stali cynkowanej i lakierowanej proszkowo piecowo.

Siedzisko i Blat: Wykonane z laminatu wysokociśnieniowego HPL przeznaczonego do zastosowań zewnętrznych (odpornego na UV, akty wandalizmu i wilgoć), grubość min. 10-12 mm. Alternatywnie podnóżki i elementy wsporcze ze stali nierdzewnej.

Kotwienie: Elementy montowane poprzez przedłużone nogi konstrukcyjne zatapiane w stopach betonowych (klasa betonu min. C16/20) ukrytych pod docelową nawierzchnią terenu (tzw. kotwienie głębokie/podziemne).

3.6. Ławki bez Oparcia (4 szt.) oraz z Oparciem (6 szt.)

Podstawa/Boki: Prefabrykowane elementy z betonu płukanego lub szlifowanego (architektonicznego) o wysokiej klasie ekspozycji (min. C30/37, odporność na mróz F215). Powierzchnia gładka, zabezpieczona przed wnikaniem wilgoci i graffiti (hydrofobizacja).

Siedzisko i Oparcie: Listwy z drewna liściastego lub drewna modyfikowanego termicznie (termojesion/termososna). Drewno bezsęczne, odporne na gnicie, suszone komorowo, zabezpieczone powłokami lakierniczymi lub olejowymi.

Elementy Łączące: Wszystkie śruby, podkładki, pręty i łączniki wykonane ze stali nierdzewnej (A2/A4) lub cynkowanej ogniowo. Śruby montażowe ukryte lub z łbami grzybkowymi uniemożliwiającymi odkręcenie przez osoby postronne.

Montaż: Ławki przystosowane do postawienia na nawierzchni (dzięki dużej masie własnej boków betonowych) lub opcjonalnie przykręcane za pomocą kotew rozporowych/chemicznych do podłoża betonowego.

4. Kontrola Jakości i Odbiór Robót

Odbiór Podłoża: Weryfikacja głębokości korytowania pod boisko oraz altanę przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych (odbiór robót zanikających).

Kontrola Geometrii: Sprawdzenie pionowości słupów piłkochwytów, poziomów posadzki w altanie oraz wymiarów pola gry boiska (tolerancja liniowa  +1%.

Próby Montażowe: Sprawdzenie stabilności wszystkich ławek, stolików i konstrukcji altany. Elementy nie mogą wykazywać luzów, ostrych krawędzi ani wad powłoki lakierniczej.

Dokumentacja Powykonawcza: Wykonawca zobowiązany jest przekazać kompletną dokumentację, w tym deklaracje właściwości użytkowych materiałów, instrukcje konserwacji i eksploatacji obiektów oraz karty gwarancyjne.