ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie składa się z dwóch działań:

- Odłowy monitoringowe ichtiofauny według metodyki opisanej w Podręczniku do monitoringu elementów biologicznych i klasyfikacji stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Aktualizacja metod (Kolada 2020).

- Pobór bioty do badań laboratoryjnych substancji priorytetowych według wymagań Dyrektywy 2013/39/UE.

Wykonawca przeprowadzi połowy oraz pobierze próby bioty na wszystkich stanowiskach

wymienionych w załączniku nr 1.1. do OPZ (Lista stanowisk).

Celem pierwszego działania jest wykonanie odłowów ichtiofauny jeziornej oraz jej pomiar.

Odłowy ichtiofauny wykonane będą specjalistycznym, kalibrowanym nordyckim zestawem wontonów według metodyki opisanej w Podręczniku do monitoringu elementów biologicznych i klasyfikacji stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Aktualizacja metod (Kolada 2020). Wykonawca zobowiązany jest posiadać dwa rodzaje wontonów: denne oraz pelagiczne.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w formie elektronicznej w terminie pięciu dni od podpisania umowy, harmonogram prac w terenie, uwzględniający propozycje lokalizacji prac terenowych oraz terminy ich wykonania. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego.

Zamawiający potwierdzi akceptację harmonogramu lub zgłosi uwagi w terminie pięciu dni kalendarzowych od otrzymania harmonogramu. W przypadku braku naniesienia poprawek, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Uzgodnienia harmonogramu nie mogą trwać dłużej niż dziesięć dni kalendarzowych. W przypadku konieczności zmiany harmonogramu w trakcie realizacji prac, uzgodnienia jego treści i akceptacja będą odbywały za zgodą Zamawiającego.

Ponadto wykonawca do przeprowadzenia odłowów monitoringowych musi posiadać sprzęt pływający oraz być wyposażony w sprzęt badawczy, tj. wagi elektroniczne, deski pomiarowe, miernik termiczno-tlenowy o długości kabla minimum 35 metrów oraz krążek Secchiego.

Połowy badawcze na jeziorach przeprowadzone będą w okresie letniej stratyfikacji (okres kalendarzowego lata). Wykonawca przed przystąpieniem do odłowów monitoringowych dokona pomiarów temperatury wody oraz zawartości tlenu w wodzie, w najgłębszym miejscu jeziora przy wykorzystaniu miernika termiczno-tlenowego a także przezroczystość wody za pomocą krążka Secchiego. Wontony rozstawione będą w jeziorze przez około 12 godzin, od późnego popołudnia do rana dnia następnego. Wybrane z wontonów ryby będą oznaczone do gatunku, podzielone na sortymenty wielkościowe, odpowiadające w przybliżeniu kolejnym rocznikom i zważone w tych grupach z dokładnością do 0,1 g.

Wyniki odłowów monitoringowych ichtiofauny oraz danych charakteryzujących stanowisko połowowe muszą być przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznych protokołów terenowych wraz z geokodowanymi fotografiami badanych stanowisk, w nieprzekraczającym terminie 14 dni po przeprowadzonych odłowach danego stanowiska.

Geokodowane fotografie stanowisk muszą być wykonane w orientacji poziomej, w formacie .jpg, o zalecanej rozdzielczości 1920 x 1440 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2 MB, z nazwą pliku zawierającą kod jcwp oraz nazwę stanowiska. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych dokona weryfikacji przesłanego protokołu terenowego i geokodowanej fotografii odłowionego stanowiska pod kątem prawidłowości opracowania danych. Ocenie podlegać będzie prawidłowość wykonania połowów według obowiązującej metodyki oraz czy współrzędne geograficzne, zapisane we właściwościach geokodowanej fotografii, odpowiadają położeniu geograficznemu danego stanowiska połowowego. W przypadku stwierdzenia błędów i uchybień Zamawiający wezwie Wykonawcę do poprawienia błędów, które wykonawca będzie musiał wykonać najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wezwania.

Celem drugiego działania jest pobór bioty jeziornej (ryby i/lub mięczaki) oraz jej pomiar.

Pobór bioty wykonywany będzie na potrzeby badań analitycznych substancji priorytetowych w ramach monitoringu bioty (ryb i/lub bezkręgowców – mięczaków, skorupiaków) w wodach jezior, według wymagań Dyrektywy 2013/39/UE na potrzeby wykonania oceny stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych.

Stanowiska poboru powinny być reprezentatywne dla badanej jcwp, najlepiej pokrywające się z miejscami monitoringu ichtiofauny. Należy podać rzeczywiste współrzędne geograficzne lokalizacji. Należy unikać miejsc bezpośrednio przy źródłach zanieczyszczeń (ujściach ścieków).

Pobór bioty – ryby

Dopuszcza się użycie wszelkich prawnie dopuszczonych narzędzi rybackich i badawczych (np.

elektropołów, sieć, wędka).

Należy dążyć do pobrania próby składającej się tylko z jednego gatunku ryb spośród jednego z najczęściej występujących w naszych wodach, tj. okoń Perca fluviatilis, kleń Squalius cephalus, leszcz Abramis brama, krąp Blicca bjoerkna, płoć Rutilus rutilus, wzdręga Scardinius erythrophthalmus. Przy braku wystarczającej liczby lub masy ryb do próby, można zebrać próbę 2-3 gatunkową. Jeśli to możliwe, należy dążyć do osiągnięcia masy 1–1,2 kg, przy dopuszczalnym minimum 0,5 kg. Preferowane są osobniki o długości co najmniej 12 cm. Liczba osobników dostosowana jest do uzyskania wymaganej masy (ok 10 - 30 osobników lub więcej).

Pobór bioty – mięczaki i/lub skoruoiaki

Dopuszcza się użycie wszelkich prawnie dopuszczonych narzędzi rybackich i badawczych takich jak siatki, dragi, pobór ręczny. Należy dążyć do pobrania próby składającej się tylko z jednego gatunku ryb spośród jednego z najczęściej występujących w naszych wodach, tj. błotniarka stawowa Lymnaea stagnalis (L.), żyworódka pospolita Viviparus contectus, zatoczek rogowy Planorbarius corneus, szczeżuja pospolita Anodonta anatina, Skójka malarska Unio pictorum, skójka zaostrzona Unio tumidus, racicznica zmienna Dreissena polymorpha, rak pręgowaty Faxonius limosus. Wymagana minimalna masa próby to 100 g (małże i/lub ślimaki razem z muszlami), zalecana masa optymalna: 200 g. Bezkręgowce pakujemy w całości. Podobnie jak w przypadku ryb, próba powinna być reprezentatywna. Dlatego zaleca się, aby jeśli to możliwe próba składała się z optymalnie 15 do 30 osobników z utrzymaniem wymaganej masy próby. Można zebrać próbę wielogatunkową. Jeśli nie uda się pozyskać wymaganej masy, dopuszcza się łączenie materiału z więcej niż jednego odłowu na tym samym stanowisku (należy odnotować to w protokole).

Po uśmierceniu ryby i/lub mięczaki/skorupiaki należy umieścić w worku foliowym (strunowym) – osobnym dla każdego rodzaju próby. Próby natychmiast zamrażać i przechowywać w temperaturze co najmniej –15 °C (może być przenośna zamrażarka) aż do przekazania do analizy.

Każdą próbę bioty należy opisać przed zamrożeniem. Opis próby musi być trwały, czytelny i odporny na zamoczenie. Metryka dołączona do próby powinna zawierać: datę połowu, kod jcwp, nazwę jcwp, rodzaj próby (ryby, mięczaki, raki), nazwę zespołu dokonującego poboru. Metrykę należy zabezpieczyć przez uszkodzeniem – najlepiej umieścić w osobnym woreczku strunowym i włożyć do próby.

Próby bioty należy przekazywać w miarę możliwości na bieżąco (w ciągu 14 dni od dokonania poboru), nie magazynować. Przekazanie prób do laboratorium następuje wyłącznie po wcześniejszym kontakcie z koordynatorem bioty jeziorowej - osoba do kontaktu zostanie wskazana po podpisaniu umowy. Przed przekazaniu prób należy dokonać ich ostatecznej weryfikacji (tj. ilość, poprawność opisu) oraz wykonać zdjęcia próby z widoczną metryką.