Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu               miejskiego, rok produkcji nie starszy niż 2025 wraz z wyposażeniem w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2024 poz. 502 z późn. zm.), przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na wózku inwalidzkim.

Zamawiający informuje, że pod pojęciem „autobus miejski” należy rozumieć autobus kategorii M3, klasy I (pojazdy, w konstrukcji których przewidziano przestrzeń dla pasażerów stojących), który spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2024 poz. 502 z późn. zm.). Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.

- Wykonawca, we własnym zakresie dostarczy autobus do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w terminie wskazanym w Formularzu Ofertowym, nie dłuższym niż do 30.11.2026

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji mechanicznej na cały przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesięcy lub do osiągnięcia przez pojazd przebiegu 200 000 km, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, w tym na zespoły i podzespoły elektryczne, elektroniczne, mechaniczne oraz układ jezdny. Gwarancja na powłokę lakierniczą – minimum 24 miesiące bez limitu przebiegu. Zamawiający wyłącza z gwarancji naprawy wynikające z uszkodzeń powstałych na skutek:

- działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych jak: asfalt, kamienie, żwir, grad, osady chemiczne, sól, kwasy.

- uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji (używanie niewłaściwych paliw, smarów, płynów) oraz będących wynikiem niepodjęcia przez Zamawiającego/Użytkownika w odpowiednim czasie działań naprawczych mających na celu ograniczenie skutków awarii

- szkód wyrządzonych przez osoby trzecie (kradzież, dewastacja, włamanie)

- klęski żywiołowej (pożar, powódź)

- szkód powypadkowych lub następstw będących ich skutkiem

- wad będących następstwem kolizji, wypadków, katastrof i zdarzeń losowych, chyba, że te wynikły w skutek wad autobusu

- wad powstałych w wyniku wandalizmu

- Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1:

- musi być fabrycznie nowy,

- nie może być starszy niż wyprodukowany w 2025 roku,

- musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych i gotowy do pracy, zgodnie z jego przeznaczeniem bez dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i napraw,

- musi być   wolny od wad prawnych, nie może być ograniczony prawami osób trzecich, nie może być przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia (Wykonawcy przysługuje pełne prawo do dysponowania), przedmiot zamówienia musi stanowić wyłączną własność Wykonawcy, być wolny od jakichkolwiek obciążeń i zastawów na rzecz osób trzecich,

- układ sterowania silnika pojazdu nie może zawierać ukrytych programów zmieniających poziom emisji spalin w zależności od trybu jego pracy.

- Z chwilą wydania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy.

- Wykonawca przed odbiorem autobusu udzieli instruktażu w zakresie obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa, uruchomienia pojazdu wraz z jego przygotowaniem do pracy.

- W momencie odbioru autobusu, pojazd musi posiadać pełen zbiornik paliwa oraz pełne zbiorniki na płyny eksploatacyjne.

- Wykonawca zapewnia bezpłatny przegląd zerowy autobusu oraz zobowiązany jest, 
w okresie obowiązywania gwarancji, do wykonywania wszystkich przeglądów okresowych wymaganych przez producenta pojazdu, w autoryzowanym serwisie producenta pojazdu. Koszt wszystkich przeglądów wykonywanych w okresie gwarancji, w tym koszt robocizny, materiałów eksploatacyjnych, olejów, filtrów, płynów oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie zgodnie z harmonogramem obsługi producenta, ponosi Wykonawca. Koszty te Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
w cenie ofertowej autobusu. Powyższe nie obejmuje części podlegających naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, o ile ich wymiana nie wynika z obowiązkowego zakresu danego przeglądu okresowego.

- W chwili odbioru autobusu Wykonawca zobowiązany jest przekazać:

- instrukcje obsługi, wyposażenia i konserwacji w języku polskim

- dwa komplety kluczy

- niezbędną dokumentację techniczną

- książkę   gwarancyjną

- książkę   serwisową

- komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu

- zaświadczenie o przeprowadzeniu badania UDT na windę do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (jeśli urządzenie     takie występuje jako wyposażenie autobusu)

- świadectwo homologacji

- dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin

Wymagane cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry Wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj | Fabrycznie nowy, nierejestrowany, autobus miejski, przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami na wózku inwalidzkim. Przebieg pojazdu przed rozpoczęciem jego dostawy do siedziby Zamawiającego nie może przekraczać 1500 km. Dopuszcza się zwiększenie przebiegu wyłącznie o kilometry wynikające z bezpośredniego przejazdu pojazdu do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest udokumentować miejsce rozpoczęcia dostawy oraz przebieg pojazdu w chwili jej rozpoczęcia. Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie, |
| 2 | Rok produkcji | Nie starszy niż 2025r. |
| 3 | Liczba miejsc | Minimum 31 wraz z kierowcą (minimum 20 siedzących) w tym jedno miejsce wraz z rampą podjazdową dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Dopuszcza się zapewnienie przestrzeni przeznaczonej dla wózka inwalidzkiego poprzez złożenie maksymalnie 4 siedzeń pasażerskich. |
| 4 | Kategoria i klasa autobusu | Kategoria M3, klasa I – pojazd, w konstrukcji którego przewidziano przestrzeń dla pasażerów stojących. |
| 5 | Spełnianie wymogów przez autobus | Autobus spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Z 2024 r. Poz. 502 z późn. zm.). |
| 6 | Drzwi pasażerskie | 1 lub 2 szt., sterowane elektropneumatycznie lub elektrycznie ze stanowiska kierowcy w układzie 0-2-0, 0-1-2 lub 1-0-2. |
| 7 | Długość autobusu | Maksimum 9,00 m |
| 8 | Wysokość autobusu | Maksimum 3,50 m |
| 9 | Liczba osi | 2 |
| 10 | Kolor | zielony – odcień do uzgodnienia z Zamawiającym przed produkcją |
| 11 | Asystent kierowcy wspierający bezpieczeństwo jazdy | System/systemy wspomagające kierowcę w zakresie bezpieczeństwa jazdy, zgodne z wymaganiami homologacyjnymi obowiązującymi dla oferowanego pojazdu, w szczególności ostrzegające kierowcę o zagrożeniu kolizją lub równoważne |
| 12 | Typ silnika | Diesel |
| 13 | Moc silnika | Minimum 135 kW |
| 14 | Normy emisji spalin | Minimum Euro VI |
| 15 | Pojemność silnika | Minimum 2 700 cm3 |
| 16 | Zbiornik paliwa | Minimum 80 litrów |
| 17 | Skrzynia biegów | Automatyczna |
| 18 | Hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne | Wymagane |
| 19 | Systemy ABS, ASR, EBV, ESP lub równoważne | Wymagane |
| 20 | Napięcie znamionowe 12 lub 24V | Wymagane |
| 21 | Kamera cofania oraz dźwiękowy sygnalizator cofania | Wymagane |
| 22 | Komplet kół z oponami bezdętkowymi wielosezonowymi, opony fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku | Wymagane |
| 23 | Koło zapasowe z mocowaniem | Wymagane |
| 24 | Kierownica ze wspomaganiem | Wymagane |
| 25 | Klimatyzacja i ogrzewanie postojowe | Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej oraz stanowiska kierowcy oraz niezależne ogrzewanie postojowe. |
| 26 | Fotel kierowcy z poduszką pneumatyczną z zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa, | Wymagane |
| 27 | Tachograf elektroniczny | Wymagane |
| 28 | Ogranicznik prędkości | Wymagane |
| 29 | Rolety przeciwsłoneczne na szybie przedniej i bocznej z lewej stronie kierowcy | Wymagane |
| 30 | W oknach przedziału pasażerskiego rolety przeciwsłoneczne lub szyby przeciwsłoneczne | Opcjonalne |
| 31 | Ergonomiczna deska rozdzielcza wyposażona w zestaw wskaźników lub wyświetlacz zapewniający kierowcy co najmniej informacje o: prędkości pojazdu, prędkości obrotowej silnika, temperaturze płynu chłodzącego, poziomie paliwa, stanie lub ciśnieniu oleju silnikowego, przebiegu dziennym i całkowitym oraz zaciągnięciu hamulca postojowego. W przypadku pojazdu wyposażonego w pneumatyczny układ hamulcowy wymagane jest również wskazanie ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym. | Wymagane |
| 32 | Luk bagażowy | Opcjonalne |
| 33 | Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową | Wymagane |
| 34 | Młoteczki do zbicia szyb ewakuacyjnych | Wymagane |
| 35 | Szyby boczne przedziału pasażerskiego – minimum 2 szyby wyposażone w część otwieraną, umożliwiającą naturalną wentylację przestrzeni pasażerskiej. | Wymagane |
| 36 | Lusterka boczne podgrzewane i sterowane elektrycznie | Wymagane |
| 37 | Uchwyty na montaż tablic kierunkowych lub fabryczny wyświetlacz elektroniczny oraz tablic „Uwaga dzieci” | Wymagane |
| 38 | Uchwyty (poręcze) ułatwiające wejście/wyjście do/z autobusu oraz utrzymanie równowagi podczas podróży w pozycji stojącej. | Wymagane |
| 39 | System detekcji oraz gaszenia pożaru komory silnika | Wymagane |
| 40 | Oświetlenie LED | Opcjonalne |
| 41 | Zestaw podstawowych narzędzi, w tym podnośnik | Wymagane |
| 42 | Trójkąt ostrzegawczy | Wymagane |
| 43 | Gaśnica 6 kg – 2 sztuki | Wymagane |
| 44 | Apteczka | Wymagane |
| 45 | Klin pod koła | Wymagane |
| 46 | Wszystkie konieczne dokumentacje dopuszczenia pojazdu do ruchu publicznego (w tym homologacja lub dokument równoważny) umożliwiające rejestrację pojazdu (komplet dokumentów, w tym zaświadczenie o przeprowadzeniu badania UDT na windę do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (jeśli winda jest zainstalowana w autobusie). | Wymagane |
| 47 | Możliwość montażu urządzeń systemu monitorowania GPS oraz parametrów pojazdu | Wymagane |

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych.