OPIS TECHNICZNY

I. Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont części elewacji, schodów i terenu wokół lodowiska TOR – TOR w Toruniu”, obejmujących remont części elewacji, schodów, galerii wejściowych oraz placów i terenów przyległych do hali Lodowiska TOR-TOR im. Józefa Stogowskiego przy ul. gen. Józefa Bema 23/29 w Toruniu.

- Zamówienie obejmuje całość robót wynikających z niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia, przedmiaru robót oraz rysunków, wraz z wykonaniem robót towarzyszących i pomocniczych niezbędnych technologicznie do prawidłowego wykonania zakresu określonego w tych dokumentach.

- Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, z zastrzeżeniami określonymi w części III OPZ.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

  - remont placu i ciągów komunikacyjnych od strony ul. Kazimierza Osmańskiego;

  - wykonanie i remont systemu odwodnienia;

  - roboty dotyczące terenów zielonych;

  - remont posadzek galerii oraz schodów prowadzących do górnych poziomów trybun;

  - wykonanie hydroizolacji galerii i schodów;

  - wykonanie okładzin z kamienia naturalnego;

  - wymianę stolarki drzwiowej;

  - remont elewacji;

  - remont żelbetowych elementów konstrukcji schodów, galerii i balustrad;

  - oczyszczenie, zabezpieczenie i malowanie elementów stalowych;

  - roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, zabezpieczające, wykończeniowe i porządkowe związane z wykonaniem powyższego zakresu.

II. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia

- Integralną część OPZ stanowią:

  - PRZEDMIAR_KOSTKI_ELEWACJE_SCHODY_05.08.2026.pdf – przedmiar robót;

  - STWIORB_TORTOR_PLACE_SCHODY_ELEWACJE_05.08.2026.pdf – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stosowana z zastrzeżeniami określonymi w części III OPZ;

  - TORTOR_RYS_elewacje.pdf – rysunek elewacji, galerii oraz elementów schodów;

  - TORTOR_RYS_Kostki.pdf – rysunek zagospodarowania nawierzchni, odwodnienia i terenów zielonych.

- Dokumenty wymienione w ust. 1 należy rozpatrywać łącznie, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym OPZ.

- Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i służy przede wszystkim zobrazowaniu zakresu oraz ułatwieniu Wykonawcy sporządzenia kalkulacji ceny oferty.

- Ilości wskazane w przedmiarze nie stanowią podstawy do rozliczenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty dokonać własnej analizy dokumentacji oraz uwzględnić w cenie wszystkie roboty objęte zakresem zamówienia.

III. Zasady stosowania STWiORB

- STWiORB należy stosować wyłącznie w zakresie dotyczącym robót objętych niniejszym OPZ, przedmiarem robót oraz rysunkami stanowiącymi dokumentację zamówienia.

- Postanowienia STWiORB odnoszące się do robót, instalacji, pomieszczeń lub elementów obiektu niewystępujących w przedmiarze robót, rysunkach lub niniejszym OPZ nie stanowią przedmiotu zamówienia.

- W szczególności przedmiot zamówienia nie zostaje rozszerzony przez występujące w STWiORB pozostałości redakcyjne odnoszące się do innych zadań, w tym określenia odnoszące się do remontu ciągów komunikacyjnych i toalet ogólnodostępnych ani ogólne wskazania rozbiórek instalacji sanitarnych lub elektrycznych, jeżeli roboty takie nie wynikają z przedmiaru, rysunków lub niniejszego OPZ. STWiORB rzeczywiście zawiera takie odniesienia.

- W zakresie objętym zamówieniem STWiORB określa wymagania dotyczące w szczególności:

  - materiałów i wyrobów;

  - sprzętu i transportu;

  - technologii wykonania robót;

  - kontroli jakości;

  - badań i pomiarów;

  - odbiorów robót, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu;

  - dokumentów wymaganych przy odbiorze.

- W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę przed rozpoczęciem lub w trakcie wykonywania robót rozbieżności pomiędzy dokumentami, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić je Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru przed wykonaniem robót objętych rozbieżnością.

- Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego rozstrzygania rozbieżności w sposób powodujący zmianę zakresu lub standardu wykonania przedmiotu zamówienia.

IV. Szczegółowy zakres robót

1. Plac i ciągi komunikacyjne

- Zakres obejmuje w szczególności:

  - rozbiórkę istniejących murków betonowych przy dojściach od strony ul. Kazimierza Osmańskiego;

  - rozbiórkę istniejących obramowań przy schodach;

  - rozbiórkę istniejących nawierzchni z płyt chodnikowych;

  - wykonanie robót ziemnych i korytowania;

  - profilowanie i zagęszczenie podłoża;

  - wykonanie warstwy separacyjnej z geowłókniny;

  - wykonanie nowych krawężników i obrzeży wraz z wymaganymi ławami betonowymi;

  - wykonanie podbudów;

  - wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej;

  - wykonanie dojść oraz stopni terenowych;

  - dostosowanie poziomów nawierzchni do istniejących wejść, odwodnień oraz elementów zagospodarowania;

  - wykonanie wymaganych spadków nawierzchni.

- Powierzchnia nawierzchni wskazana na rysunku do wymiany wynosi 1 223,79 m².

- Dokumentacja przewiduje m.in.:

- geowłókninę o gramaturze 150–200 g/m²;

- krawężniki na ławie betonowej z oporem;

- podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem klasy Rm-5;

- warstwę podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0–31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm;

- kostkę betonową o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm.

- W miejscach dojść od ul. Kazimierza Osmańskiego, w których możliwe jest uzyskanie spadku podłużnego nieprzekraczającego 6%, należy wykonać ciąg pieszy ze spadkiem zamiast stopni, zgodnie z dokumentacją.

2. Odwodnienie

- Zakres obejmuje zapewnienie sprawnego odwodnienia remontowanych nawierzchni.

- W ramach robót należy wykonać w szczególności:

  - demontaż istniejących elementów wymagających wymiany;

  - wykonanie odwodnienia liniowego klasy D400;

  - wykonanie ław i podbudów pod elementy odwodnienia;

  - wymianę wpustów deszczowych przewidzianych dokumentacją;

  - regulację wysokościową istniejących włazów i urządzeń;

  - podłączenie nowych elementów odwodnienia do istniejącej kanalizacji;

  - naprawę lub wymianę istniejących przewodów odpływowych w zakresie koniecznym do zapewnienia prawidłowego i trwałego odpływu wód z wykonywanego odwodnienia;

  - przeprowadzenie sprawdzenia drożności i skuteczności wykonanego systemu przed odbiorem.

  - Przedmiar przewiduje m.in. odwodnienia liniowe klasy D400 o szerokości około 30 cm, wymianę wpustów ulicznych oraz regulację włazów.

  - Lokalizację elementów odwodnienia wskazuje rysunek TORTOR_RYS_Kostki.pdf.

3. Tereny zielone

- Zakres robót obejmuje:

  - usunięcie wskazanych krzewów, żywopłotów i podszycia;

  - przygotowanie gruntu;

  - spulchnienie gruntu;

  - rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą około 10 cm;

  - plantowanie i ukształtowanie powierzchni oraz skarp;

  - przycięcie i odmłodzenie wskazanych drzew i krzewów po stronie południowo-wschodniej.

  - Lokalizacja terenów przeznaczonych do robót została określona na rysunku zagospodarowania.

  - Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania trawnika, w tym siewu trawy ani zakładania trawnika z rolki.

  - Teren po wykonaniu robót należy pozostawić wyrównany, oczyszczony i przygotowany do późniejszego zagospodarowania.

4. Galerie i schody

- Zakres obejmuje remont posadzek galerii oraz schodów wejściowych prowadzących do górnych poziomów trybun.

- Roboty obejmują w szczególności:

  - naprawę luźnych i uszkodzonych fragmentów istniejącego podłoża i okładzin;

  - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni, w tym szlifowanie;

  - odtworzenie istniejących dylatacji;

  - przygotowanie podłoży;

  - wykonanie hydroizolacji;

  - uszczelnienie połączeń, naroży oraz przejść przez izolację;

  - wykonanie nowych okładzin kamiennych;

  - wykonanie stopnic, podstopnic i cokolików;

  - wykonanie i uszczelnienie dylatacji.

- Należy wykonać elastyczną, dwuwarstwową hydroizolację cementowo-polimerową o łącznej grubości określonej dokumentacją, wraz z systemowymi taśmami i elementami uszczelniającymi. Dokumentacja wskazuje warstwę o grubości 2 mm.

- Okładziny należy wykonać z płytek z kamienia naturalnego – granitu o powierzchni płomieniowanej, przeznaczonego do stosowania na zewnątrz i na ciągach komunikacyjnych, zgodnie z dokumentacją.

- Dokumentacja przewiduje płytki o wymiarach 40 × 40 cm, kleje co najmniej klasy S1 oraz epoksydowe materiały do spoinowania.

- Cokoliki należy wykonać o wysokości około 10 cm.

- Wszystkie połączenia wymagające zachowania elastyczności oraz dylatacje należy wykonać z materiałów zapewniających trwałą szczelność przy pracy elementów i oddziaływaniu warunków atmosferycznych.

5. Stolarka drzwiowa

- Zakres obejmuje demontaż istniejącej i montaż nowej stolarki drzwiowej wskazanej w dokumentacji.

- Nowe drzwi należy wykonać jako aluminiowe, dwuskrzydłowe.

- Drzwi muszą posiadać co najmniej:

  - współczynnik przenikania ciepła Uw nie większy niż 1,00 W/m²K;

  - okucia antypaniczne;

  - trzypunktowe ryglowanie;

  - samozamykacze;

  - komplet okuć, zamków, klamek, uszczelek i innych elementów niezbędnych do prawidłowego działania.

- Zakres obejmuje również prawidłowe osadzenie stolarki oraz wykonanie i wykończenie ościeży po wymianie drzwi.

- Po zamontowaniu należy przeprowadzić regulację wszystkich skrzydeł, zamków, samozamykaczy i okuć.

6. Elewacje oraz elementy żelbetowe

- Zakres obejmuje remont powierzchni elewacji oraz elementów żelbetowych wskazanych na rysunkach.

- Roboty obejmują w szczególności:

  - oczyszczenie i zmycie powierzchni;

  - usunięcie elementów luźnych i słabo związanych;

  - naprawę spękań, wykruszeń i miejscowych ubytków;

  - przygotowanie i gruntowanie podłoża;

  - wykonanie warstw zbrojących w miejscach wskazanych dokumentacją;

  - wykonanie wypraw tynkarskich;

  - odtworzenie tynków mozaikowych w miejscach wymagających naprawy;

  - dwukrotne malowanie powierzchni;

  - wykończenie ościeży i styków po wymianie stolarki.

- Zakres obejmuje m.in. elewacje boczne na poziomie 0, elementy konstrukcji schodów, powierzchnie balustrad żelbetowych, spód galerii stanowiący zadaszenie wejść na poziomie 0 oraz budynek sprzedaży biletów.

- Kolorystykę powierzchni należy utrzymać w odcieniach szarości zgodnie z dokumentacją.

- Ostateczne odcienie oraz zestawienie kolorów wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego przed wykonaniem robót malarskich.

7. Elementy stalowe

- Zakres obejmuje remont elementów stalowych wskazanych w przedmiarze i na rysunkach, w szczególności:

  - balustrad;

  - dwuteowników nośnych galerii;

  - kątowników zabezpieczających krawędzie elementów żelbetowych;

  - obróbek blacharskich;

  - parapetów;

  - stalowych drzwi do rozdzielni elektrycznej – w zakresie ich remontu i malowania.

- Powierzchnie należy oczyścić metodą strumieniowo-ścierną zgodnie z wymaganiami dokumentacji i STWiORB.

- Należy wykonać wymagane zabezpieczenie miejsc osadzenia słupków balustrad, w szczególności przez wykonanie kołnierzy i uszczelnień ograniczających możliwość penetracji wody.

- Przygotowane powierzchnie stalowe należy zabezpieczyć poprzez wykonanie systemu malarskiego przewidzianego dokumentacją, w tym dwukrotnego malowania farbą epoksydową. Zakres ten wynika z przedmiaru.

- Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem malowania.

V. Materiały i wyroby

- Wszystkie materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być:

  - fabrycznie nowe, z wyjątkiem elementów istniejących podlegających remontowi;

  - pełnowartościowe i wolne od wad;

  - przeznaczone do przewidzianego sposobu zastosowania;

  - odporne na warunki środowiskowe występujące w miejscu ich zastosowania;

  - zgodne z wymaganiami dokumentacji i STWiORB w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli dokumentacja wskazuje nazwę producenta, nazwę handlową, system, znak towarowy lub konkretny wyrób, wskazanie należy rozumieć jako określenie wymaganego standardu technicznego, jakościowego i użytkowego. Dokumentacja sama zawiera takie zastrzeżenie równoważności.

- Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych zapewniających parametry techniczne, jakościowe, użytkowe i trwałość nie gorsze od parametrów rozwiązania opisanego w dokumentacji.

- Na żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru Wykonawca przed zastosowaniem materiału przedstawi dokumenty potwierdzające jego właściwości oraz, w uzasadnionych przypadkach, próbkę materiału lub wzór wykończenia.

VI. Organizacja robót na czynnym obiekcie

- Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie sportowym.

- Wykonawca zobowiązany jest organizować roboty w sposób zapewniający możliwie najmniejsze ograniczenie bieżącego funkcjonowania Lodowiska TOR-TOR.

- Dopuszcza się czasowe wyłączanie poszczególnych wejść, schodów, galerii lub fragmentów ciągów komunikacyjnych, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia zakresu i sposobu wyłączenia z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest etapować roboty w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z części obiektu pozostających w użytkowaniu.

- Wykonawca zobowiązany jest:

  - wydzielić i zabezpieczyć strefy robót przed dostępem osób nieuprawnionych;

  - zapewnić czytelne oznakowanie stref niebezpiecznych i zmian w organizacji ruchu;

  - zabezpieczyć użytkowników obiektu przed spadającymi elementami, pyłem, odpryskami oraz innymi zagrożeniami wynikającymi z prowadzonych robót;

  - utrzymywać drogi i przejścia pozostające w użytkowaniu w stanie bezpiecznym i czystym;

  - nie zastawiać dróg ewakuacyjnych pozostających w użytkowaniu;

  - na bieżąco usuwać zanieczyszczenia powstające w związku z wykonywaniem robót.

- Zamknięcie konkretnego wejścia lub części ciągu komunikacyjnego wymaga każdorazowego uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego.

VII. Istniejące urządzenia i elementy zagospodarowania

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkie istniejące instalacje, urządzenia, elementy budynku i zagospodarowania terenu nieprzeznaczone do demontażu lub remontu.

- Sposób postępowania z paczkomatem wskazanym na rysunkach zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji robót.

- Do czasu dokonania ustalenia Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób niepowodujący jego uszkodzenia ani samowolnej zmiany lokalizacji.

- Jakiekolwiek czasowe przemieszczenie, demontaż lub ograniczenie dostępu do urządzenia wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.

VIII. Odpady i materiały z rozbiórki

- Wykonawca odpowiada za bieżące usuwanie z terenu robót wszystkich odpadów, gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki.

- Materiały pochodzące z rozbiórki podlegają usunięciu i zagospodarowaniu przez Wykonawcę, z wyjątkiem elementów, które Zamawiający wskaże przed ich demontażem jako przeznaczone do zachowania.

- Elementy wskazane przez Zamawiającego należy zdemontować w sposób umożliwiający ich odzysk i przekazać Zamawiającemu w miejscu przez niego wskazanym na terenie obiektu.

- Koszty załadunku, transportu, zagospodarowania i zgodnego z obowiązującymi wymaganiami postępowania z odpadami należy uwzględnić w cenie oferty.

IX. Nadzór i kontrola robót

- Zamawiający zapewni Inspektora nadzoru.

- Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru kontrolę robót na każdym etapie ich wykonywania.

- Roboty zanikające i ulegające zakryciu wymagają zgłoszenia Inspektorowi nadzoru w terminie umożliwiającym ich sprawdzenie przed zakryciem.

- Zakrycie robót bez umożliwienia ich odbioru może skutkować obowiązkiem ich odkrycia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.

- Wykonawca odpowiada za jakość robót oraz zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją.

X. Odbiór przedmiotu zamówienia

- Warunkiem zgłoszenia robót do odbioru końcowego jest:

  - wykonanie całego zakresu zamówienia;

  - usunięcie zaplecza i materiałów Wykonawcy;

  - uporządkowanie terenu;

  - usunięcie stwierdzonych wcześniej wad i usterek;

  - przekazanie kompletnej dokumentacji wymaganej dokumentacją zamówienia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu, odpowiednio do wykonanych robót, w szczególności:

  - dokumentację powykonawczą w zakresie wymaganym charakterem wykonanych robót;

  - dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów i wyrobów;

  - wyniki wymaganych badań, prób i pomiarów;

  - protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

  - dokumenty wymagane w STWiORB dla wykonanych rodzajów robót.

- Odbiór końcowy nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji, rękojmi ani obowiązku usunięcia wad ujawnionych po odbiorze.

XI. Wynagrodzenie i sposób kalkulacji ceny

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie miało charakter ryczałtowy.

- Cena oferty musi obejmować kompletny zakres robót objętych zamówieniem wraz z robotami pomocniczymi i czynnościami technologicznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zakresu wynikającego z dokumentacji zamówienia, nawet jeżeli poszczególna czynność pomocnicza nie została odrębnie wykazana w przedmiarze.

- Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i nie stanowi podstawy rozliczenia ilościowego robót.

- Cena oferty powinna uwzględniać w szczególności koszty:

  - robocizny, materiałów, urządzeń i sprzętu;

  - transportu;

  - robót przygotowawczych i pomocniczych;

  - zabezpieczenia terenu robót oraz czynnego obiektu;

  - wywozu i zagospodarowania odpadów;

  - wymaganych badań, prób i pomiarów;

  - dokumentacji odbiorowej;

  - uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

- Wykonawca nie może opierać roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie wyłącznie na różnicy pomiędzy ilością wskazaną w pomocniczym przedmiarze a ilością rzeczywiście niezbędną do wykonania zakresu jednoznacznie wynikającego z pozostałej dokumentacji zamówienia.

XII. Termin realizacji

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31.03.2027

- Szczegółowe zasady przekazania terenu robót oraz rozpoczęcia robót zostaną określone w umowie.

XIII. Informacja dotycząca charakteru robót

- Zgodnie z informacją przyjętą przez Zamawiającego przedmiotowe roboty mają charakter remontowy.

- Do wykonania OPZ przyjęto założenie Zamawiającego, że dla przedmiotowego zakresu nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę ani dokonanie zgłoszenia robót budowlanych.