Załącznik 9

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TZW. INSTALACJI „NISKOPRĄDOWYCH"

Instalacje wewnętrzne tzw. „niskoprądowe":

- instalacje słaboprądowe (telefoniczna. komputerowa, alarmowa i ochrony obiektu),

- instalacja multimedialna audio-video sali konferencyjnej,

- instalacja telefoniczna z centralą — telefony wewnętrzne w każdym pomieszczeniu biurowym,  telefony bezpośrednie w gabinetach i pomieszczeniach określonych przez Inwestora,

- instalacja komputerowa z serwerem doprowadzona do każdego stanowiska pracy i sali konferencyjnej,

- monitoring z funkcją automatycznego nagrywania - pomieszczenie centrali  w sekretariacie — do ustalenia na etapie koncepcji,

- instalacja podtrzymania napięcia UPS

Instalacje zewnętrzne tzw. „niskoprądowe":

- instalacja antenowa i teletechniczna planowanego masztu do projektowanego budynku biurowego

Opracowanie instalacji tzw. „niskoprądowej"

- Projekt wykonawczy wraz z obliczeniami instalacji niskoprądowych:

- Sieć teletechniczna na terenie działki dla potrzeb przyłącza oraz dla systemu monitoringu wizyjnego.

- Instalacje telekomunikacyjne w formie sieci strukturalnej.

- Systemy zabezpieczeń (monitoring wizyjny, sygnalizacja włamania. kontrola dostępu).

- System sygnalizacji pożaru,

- Interkomowej wraz ze sterowaniem drzwiami wejściowymi i furtkami, również z możliwością obsługi za pomocą pilota.

- Projekt wykonawczy sieci komputerowej o następujących założeniach:

- Połączenia sieci lokalnej oraz telefonicznej będą korzystały z tej samej sieci fizycznej

opartej na technologii Ethernet i skrętce UTP kategorii 6 lub 7 (najlepiej okablowanie w kat 7 gniazda w kat 6 albo 7) ze złączami RJ4S.

- Na potrzeby sieci powinna być utworzona i wydzielona sieć elektryczna.

- Koncepcja okablowania strukturalnego polega na takim przeprowadzeniu przewodów

w budynku, aby z każdego punktu telekomunikacyjnego był dostęp do sieci komputerowej oraz usług telefonicznych.

- Należy założyć wiele więcej punktów abonenckich niż jest przewidzianych do wykorzystania w momencie instalacji. Wymaga to instalacji gniazd w regularnych odstępach w całym obiekcie by ich zasięg obejmował wszystkie obszary, gdzie może zaistnieć potrzeba skorzystania z dostępu do sieci.

- Zakłada się, że jedno stanowisko komputerowe powinno posiadać dystrybucję 4xRJ45

oraz 4x gniazdo elektryczne z dedykowanej sieci elektrycznej.

- Gniazdka w miejscach gdzie są lub będą umieszczone stanowiska komputerowe oraz

miejsca, które w przyszłości mogą zostać zagospodarowane takim stanowiskiem (np. po drugiej stronie pokoju).

- W pomieszczeniach, w których nie ma stanowisk komputerowych planuje się np.

jedno podwójne gniazdko komputerowe. aby zaopatrzyć to pomieszczenie w możliwość dostępu do sieci w przyszłości.

- W pomieszczeniach, typu sala narad liczba gniazdek powinna być na tyle duża aby

zapewniony byt łatwy dostęp do gniazdek bez nadmiernego stosowania dodatkowych

przełączników. Należy uwzględnić zastosowanie gniazdek podłogowych w miejscach znacznie odległych od ścian na których usytuowane będą gniazdka komputerowe.

- W serwerowni zaleca się umieszczenie centralnego punktu dystrybucji.

- W jednym pomieszczeniu powinny znajdować sie routeryŕ switche oraz krosownica z

zakończonymi wyjściami na gniazdka pomieszczeń w budynku wraz z przyłączem telekomunikacyjnym i Internetu (WAN).

- Zaleca się zastosowanie wolnostojącej szafy serwerowej.