Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest w ramach projektu nr FENX.01.05-IW.01-0038/25 pn. „Ochrona niedźwiedzia brunatnego poprzez minimalizowanie sytuacji konfliktowych z jego udziałem na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego” dofinansowane przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

I Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do obserwacji telemetrycznej tj. 30 szt. obroży telemetrycznych wraz z abonamentem wyposażonych w system nadawczy, które pozwolą na monitorowanie położenia niedźwiedzi oraz 6 szt. anten z odbiornikami.

- Na przedmiot zamówienia składają się:

- Obroże telemetryczne dla niedźwiedzi wraz z abonamentem, w tym:

- 26 obroży telemetrycznych w wersji standardowej;

- 4 obroże telemetryczne wyposażone dodatkowo w moduł bodźca akustycznego i elektrycznego.

- Zestawy do naziemnej lokalizacji VHF, w tym:

- 4 odbiorniki

- 4 ręczne anteny kierunkowe;

- 2 anteny dachowe samochodowe.

- Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie parametry określone w OPZ oraz musi być fabrycznie nowy i nieużywany.

- Oferowany sprzęt musi być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

- Oferowany sprzęt musi być sprawny technicznie, wolny od wad, pochodzić z legalnego źródła oraz musi być dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju i objęty standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia sprzętu.

- Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 ma zostać dostarczony do Wydziału Spraw Terenowych I w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1 (pok. 611, VI piętro), 38-400 Krosno.

II Wymagane parametry techniczne sprzętu:

    - Obroża telemetryczna dla niedźwiedzi wraz z abonamentem.

- Masa kompletnej obroży nie może przekraczać 1000 g.

- Obudowa modułu telemetrycznego musi być odporna na deszcz, okresowe zanurzenie, błoto, pył, uderzenia i intensywne użytkowanie w warunkach terenowych.

- Pas obroży musi być wykonany z materiału odpornego na rozciąganie, przetarcie, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne, posiadać gładkie lub zaokrąglone krawędzie oraz być dostosowany do długotrwałego stosowania u niedźwiedzi z zachowaniem dobrostanu zwierzęcia.

- Zakres temperatur pracy obroży nie może być węższy niż od –20°C do +50°C.

- Obroża musi być wyposażona w mechanizm zdalnego odpięcia (drop off), umożliwiający zdalne uruchomienie odpięcia.

- Obroża będzie wyposażona we wbudowaną ładowarkę solarną o wysokiej wydajności wspierająca zasilanie z głównych ogniw.

- Wykonawca zagwarantuje żywotność baterii bez ładowania solarnego w zakresie minimum 4 lat przy maksymalnie 24 pozycjach GPS i 12 transmisjach na dobę w sieci 4G, przy standardowej pracy nadajnika VHF.

- System pozycjonowania i transmisji danych:

- Obroża musi być wyposażona w wielosystemowy odbiornik GNSS (GPS o wysokiej czułości nie gorszej niż -165 dBm i niskim zużyciu energii) oraz niezależne środki komunikacji umożliwiające przekazywanie danych telemetrycznych w warunkach terenów górskich i leśnych, przy okresowym braku zasięgu publicznych sieci komórkowych.

- Obroża musi wykonywać pomiary pozycji GNSS zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego, niezależnie od aktualnej możliwości transmisji danych.

- Podstawowym kanałem transmisji danych będzie publiczna sieć komórkowa w technologii 4G w szczególności LTE Cat 1, Cat 1 bis albo rozwiązanie równoważne. Urządzenie musi dodatkowo umożliwiać korzystanie z sieci 2G albo innego kanału komunikacji o zwiększonym zasięgu, jako rozwiązania uzupełniającego w przypadku braku dostępności podstawowego kanału transmisji.

- Obroża musi umożliwiać automatyczny wybór dostępnej technologii i sieci komórkowej, bez konieczności ręcznej zmiany ustawień urządzenia.

- Niezależnie od transmisji komórkowej obroża musi umożliwiać przesyłanie co najmniej danych o pozycji, czasie pomiaru, stanie baterii i statusie urządzenia za pośrednictwem systemu łączności satelitarnej zapewniającego pokrycie obszaru Polski, w szczególności LEO-SAT lub rozwiązanie równoważne.

- W okresie braku dostępności sieci komórkowej urządzenie musi podejmować automatyczne próby przesyłania danych przez łączność satelitarną nie rzadziej niż raz na dobę.

- W przypadku braku dostępności transmisji komórkowej lub satelitarnej dane muszą być zapisywane w pamięci urządzenia, a następnie automatycznie przesyłane po odzyskaniu łączności, bez konieczności odzyskania obroży ani ręcznego uruchamiania transmisji.

- Każda obroża musi posiadać niezależny nadajnik VHF, umożliwiający naziemne lokalizowanie zwierzęcia oraz odnalezienie obroży w przypadku awarii albo braku dostępności transmisji komórkowej i satelitarnej.

- Zmiana pomiędzy dostępnymi kanałami transmisji nie może powodować utraty zapisanych danych.

- Nieudane próby transmisji nie mogą powodować usunięcia danych z pamięci urządzenia. Dane mogą zostać oznaczone jako prawidłowo przesłane dopiero po potwierdzeniu ich odbioru przez system.

- Obroża musi być wyposażona w trzyosiowy akcelerometr umożliwiający programowanie częstotliwości próbkowania, czasu trwania serii oraz harmonogramu rejestracji. Dane akcelerometryczne muszą być zapisywane w pamięci urządzenia i możliwe do zdalnego przesłania bez konieczności odzyskania obroży.

- Interwał ustalania pozycji GNSS musi być zdalnie regulowany co najmniej w zakresie od 5 minut do jednego pomiaru na 24 godziny.

- Użytkownik musi mieć możliwość zdalnego konfigurowania harmonogramów pracy GNSS, w szczególności interwału wykonywania pomiarów, godzin pracy, harmonogramu transmisji.

- Obroża będzie rejestrować co najmniej:

  - współrzędne geograficzne;

  - datę i godzinę pomiaru;

  - wysokość;

  - prędkość i kierunek przemieszczania;

  - temperaturę urządzenia;

  - dane z trzyosiowego akcelerometru;

  - poziom naładowania baterii;

  - jakość ustalenia pozycji, w tym liczbę wykorzystywanych satelitów lub równoważny wskaźnik jakości;

  - informacje diagnostyczne dotyczące działania i transmisji urządzenia.

- Wykonawca umożliwi dostęp do danych i zmian ustawień w postaci dedykowanego internetowego panelu chronionego hasłem lub rozwiązanie równoważne, umożliwiające:

  - podgląd bieżących i historycznych pozycji obroży;

  - wizualizację lokalizacji na mapie;

  - podgląd stanu baterii i informacji diagnostycznych;

  - zdalną zmianę ustawień obroży;

  - konfigurację interwałów GNSS;

  - konfigurację godzin pracy i harmonogramów transmisji;

  - konfigurację parametrów rejestracji danych z akcelerometru;

  - aktualizację oprogramowania sprzętowego urządzeń, o ile jest dostępna dla danego modelu;

  - zapisanie zestawów ustawień i ich powielanie na wybrane albo wszystkie obroże;

  - podgląd historii zmian konfiguracji albo co najmniej aktualnie aktywnej konfiguracji każdego urządzenia;

  - eksportu danych do popularnych formatów, w szczególności kmz, csv, shp.

- Pamięć urządzenia musi umożliwiać przechowywanie wszystkich danych rejestrowanych przez okres co najmniej 12 miesięcy pracy przy wymaganym harmonogramie pomiarów, w przypadku braku możliwości ich transmisji. Zapełnienie pamięci nie może powodować niekontrolowanej utraty najnowszych danych.

- Wykonawca zagwarantuje możliwość transferu danych na dedykowany adres e-mail lub rozwiązanie równoważne w celu umożliwienia synchronizacji lokalizacji telemetrycznych z systemami mapowymi Zamawiającego.

- Opcjonalnie: geofencing umożliwiający ustawienie nie mniej niż 10 stref.

    - Obroża telemetryczna szt. 4 z wbudowanym impulsem dźwiękowym i elektrycznym (parametry obroży jak wyżej pkt. 1 z dodatkowym poniższym dodatkowym wyposażeniem).

- Automatyczny impuls dźwiękowy i elektryczny) do odstraszania i warunkowania zachowania dużych zwierząt.

- Wyzwalanie bodźca dźwiękowego oraz elektrycznego drogą radiową przy wejściu zwierzęcia w rejon zasięgu nadajnika z możliwością ustawienia jednego z impulsów, obydwu jednocześnie lub całkowitego wyłączenia funkcji impulsów.

- Użytkownik musi mieć możliwość ustawienia trybu wyłącznie akustycznego, trybu akustyczno-elektrycznego oraz całkowitego wyłączenia funkcji bodźców.

- Do każdej obroży zostanie dołączony zestaw 5 nadajników o zasięgu do 200 m i 1 nadajnika o zasięgu większym niż 300 m, o żywotności nie krótszej niż 6 miesięcy wraz ze wspólnym urządzeniem testującym zasięg nadajników.

- Żywotność baterii gwarantująca czas pracy nie krótszy niż 2 lata przy generowaniu do 10 000 bodźców elektrycznych i akustycznych

- Parametry impulsu elektrycznego muszą odpowiadać gwarancję zachowania dobrostanu niedźwiedzi (siła impulsu 0,5 - 1 Jula). Bodziec dźwiękowy musi być słyszalny dla niedźwiedzia w warunkach terenowych i jednoznacznie odróżnialny od tła (np. 20kHz).

    - Abonament.

            - Abonament do obroży musi obejmować:

  - zakup abonamentu do obroży na okres od dnia dostawy do dnia
31 grudnia 2027 r.;

  - transmisję danych przez sieci komórkowe na terenie Polski, bez dodatkowych opłat za roaming krajowy lub zagraniczny wykorzystywany przez zastosowane karty;

  - transmisję satelitarną;

  - dostęp do panelu internetowego i danych historycznych;

  - przechowywanie danych;

  - dostęp do API, automatycznej wysyłki danych lub rozwiązania równoważnego;

  - aktualizacje oprogramowania urządzeń i panelu;

  - koszty aktywacji, kart SIM, kont użytkowników oraz innych usług koniecznych do działania;

  - brak dodatkowych opłat za zmianę ustawień i pobieranie danych.

- Abonament obejmuje wszystkie opłaty walutowe, roamingowe, aktywacyjne i utrzymaniowe do 31 grudnia 2027 r.

- Wykonawca zapewni działanie usług transmisji danych do dnia 31 grudnia 2027 r. Wyłączenie, ograniczenie albo zmiana technologii wykorzystywanej przez operatorów telekomunikacyjnych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia transmisji danych.

- Jeżeli w okresie obowiązywania abonamentu którakolwiek z technologii komunikacyjnych przestanie być dostępna, Wykonawca zapewni, bez dodatkowych opłat dla Zamawiającego, zmianę konfiguracji, usług transmisji, kart SIM lub eSIM, oprogramowania albo innych elementów niezbędnych do zachowania wymaganej funkcjonalności.

- Dane zgromadzone przez system stanowią własność Zamawiającego.

    - Odbiorniki telemetryczne dedykowane do lokalizacji zwierząt oznakowanych przy pomocy nadajników VHF wraz z antenami.

- Odbiornik telemetryczny VHF musi:

- być kompatybilny ze wszystkimi nadajnikami VHF zamontowanymi w dostarczonych obrożach;

- pracować w zakresie częstotliwości obejmującym częstotliwości wykorzystywane przez dostarczone nadajniki;

- umożliwiać zapis co najmniej 30 częstotliwości wraz z nazwami lub identyfikatorami obroży;

- umożliwiać automatyczne skanowanie zapisanych częstotliwości;

- posiadać regulację wzmocnienia umożliwiającą lokalizowanie nadajnika zarówno z dużej, jak i niewielkiej odległości;

- posiadać dźwiękową i graficzną informację o odebranym sygnale oraz wskaźnik jego siły;

- posiadać czułość nie gorszą niż –130 dBm albo parametr równoważny zapewniający skuteczną lokalizację dostarczonych nadajników;

- działać co najmniej 15 godzin na jednym ładowaniu;

- posiadać gniazdo słuchawkowe, słuchawki i możliwość ładowania z powszechnie dostępnego źródła zasilania;

- być przystosowany do pracy terenowej w temperaturze co najmniej od –20°C do +50°C;

- być dostarczony z ładowarką i pozostałym wyposażeniem niezbędnym do pracy.

- Antena ręczna musi:

- być dostrojona do częstotliwości nadajników obroży;

- posiadać zysk nie mniejszy niż 5 dBi;

- zapewniać wyraźną kierunkowość umożliwiającą określenie kierunku źródła sygnału;

- posiadać składane albo elastyczne elementy odporne na użytkowanie terenowe;

- być wyposażona w przewód i złącze kompatybilne z odbiornikiem;

- umożliwiać wygodne przenoszenie i obsługę przez jedną osobę.

- Antena samochodowa musi:

    - być kompatybilna z dostarczonym odbiornikiem i dostrojona do częstotliwości nadajników. Musi umożliwiać wykrywanie i monitorowanie sygnałów VHF podczas przemieszczania się pojazdu.

    - posiadać mocowanie umożliwiające umieszczenie jej na samochodzie, np. magnes.

    - mieć zysk sygnału nie mniejszy niż 6 dB.

    - posiadać kabel ze złączem BNC o długości minimum 150cm.

    - mieć wymiary do 1 m.

III. Gwarancja, serwis i wsparcie techniczne

1. Gwarancja.

    - Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na obroże telemetryczne oraz minimum 24 miesięcznej gwarancji na pozostały sprzęt. Termin gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru danej partii sprzętu.

    - Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu, w szczególności obroże telemetryczne, moduły GNSS, transmisji komórkowej, satelitarnej i VHF, mechanizmy odpinania, moduły akustyczne i elektryczne, odbiorniki, anteny, przewody, ładowarki oraz pozostałe wyposażenie zestawów.

    - W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wady i usterki wynikające z przyczyn tkwiących w sprzęcie, jego oprogramowaniu lub konfiguracji, w tym dokonywał naprawy albo wymiany wadliwego urządzenia lub elementu.

    - Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek:

  - niewłaściwego użytkowania sprzętu niezgodnego z instrukcją;

  - celowego uszkodzenia przez osoby trzecie;

  - zdarzeń losowych niezwiązanych z właściwościami urządzenia;

  - naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych, z wyjątkiem przypadków, gdy ich trwałość była krótsza niż deklarowana przez Wykonawcę;

  - uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania urządzenia przez niedźwiedzia.

2. Obsługa zgłoszeń gwarancyjnych.

- Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad i usterek co najmniej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od jego otrzymania.

- W terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia Wykonawca przeprowadzi wstępną diagnostykę i poinformuje Zamawiającego o sposobie dalszego postępowania.

- Naprawa albo wymiana wadliwego sprzętu zostanie wykonana w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania urządzenia Wykonawcy, chyba że Zamawiający zaakceptuje dłuższy termin z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy.

- Jeżeli naprawa nie będzie możliwa albo jej wykonanie w wymaganym terminie będzie niemożliwe, Wykonawca wymieni urządzenie na wolne od wad, o parametrach nie gorszych niż urządzenie wymieniane.

- Koszty transportu, diagnostyki, naprawy, części zamiennych i zwrotu sprzętu w ramach gwarancji ponosi Wykonawca.

- Okres gwarancji dla naprawionego urządzenia ulega przedłużeniu o czas, w którym urządzenie nie mogło być użytkowane. W przypadku wymiany urządzenia na nowe okres gwarancji dla wymienionego urządzenia biegnie od dnia jego odbioru przez Zamawiającego.

3. Wsparcie techniczne.

- Przez okres obowiązywania abonamentu Wykonawca zapewni wsparcie techniczne obejmujące co najmniej:

  - pomoc w uruchomieniu i konfiguracji urządzeń;

  - pomoc w konfiguracji harmonogramów pomiarów i transmisji danych;

  - pomoc w obsłudze panelu użytkownika;

  - diagnostykę problemów z transmisją danych, GNSS, VHF i zasilaniem;

  - pomoc w eksporcie danych i ich przekazywaniu do systemów Zamawiającego;

  - wsparcie w zakresie aktualizacji oprogramowania urządzeń;

  - konsultacje dotyczące optymalizacji ustawień wpływających na czas pracy baterii i częstotliwość transmisji.

- Wsparcie będzie świadczone w języku polskim, co najmniej pocztą elektroniczną i telefonicznie, w dni robocze.

IV Terminy dostaw

Wykonawca zrealizuje dostawę w następujących terminach:

- Do 19.10.2026 r. – 15 obroży telemetrycznych w wersji standardowej, 4 anteny kierunkowe, 2 dachowe oraz 4 odbiorniki;

- Do 15.12.2026 r. – 11 obroży telemetrycznych w wersji standardowej oraz 4 obroże wyposażone dodatkowo w moduł bodźca akustycznego i elektrycznego.