WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU

| Lp. | Wykaz parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego | Parametry i dane techniczne oferowanego przez Wykonawcę sprzętu |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Obroża telemetryczna dla niedźwiedzi |  |  |
| 1) | Waga: do 1000 gram. |  |
| 2) | Obudowa: wytrzymała, wodoodporna, odporna na uszkodzenia. |  |
| 3) | Pas: wytrzymały, odporny na rozciąganie, przetarcia, wilgoć, uszkodzenia mechaniczne, bezpieczny dla zwierząt. |  |
| 4) | Zakres temperatury pracy: nie mniejszy niż od –20°C do +50°C. |  |
| 5) | Mechanizm odpięcia typu drop-off umożliwiający zdalne uruchomienie odpięcia. |  |
| 6) | Wbudowany układ ładowania solarnego wspomagający zasilanie z głównych ogniw. |  |
| 7) | Deklarowany czas pracy bez ładowania solarnego – minimum 4 lata przy maks. 24 pozycjach GNSS i 12 transmisjach/dobę w 4G oraz standardowej pracy VHF. |  |
| 8) | Wielosystemowy odbiornik GNSS o czułości śledzenia nie gorszej niż –165 dBm. |  |
| 9) | Podstawowa transmisja danych przez 4G/LTE lub nowszą technologię. |  |
| 10) | Dodatkowa możliwość transmisji przez 2G albo inny uzupełniający kanał komunikacji o zwiększonym zasięgu. |  |
| 11) | Niezależna transmisja satelitarna zapewniająca pokrycie Polski, np. LEO-SAT lub rozwiązanie równoważne. |  |
| 12) | Automatyczne zapisywanie danych przy braku łączności i ich przesłanie po odzyskaniu połączenia. |  |
| 13) | Niezależny nadajnik VHF umożliwiający lokalizację naziemną zwierzęcia lub obroży. |  |
| 14) | Trzyosiowy akcelerometr z możliwością programowania parametrów rejestracji i zdalnego przesyłania danych. |  |
| 15) | Zdalnie regulowany interwał GNSS co najmniej od 5 minut do 1 pomiaru na 24 godziny. |  |
| 16) | Zdalna konfiguracja harmonogramów pracy GNSS i transmisji. |  |
| 17) | Rejestracja co najmniej: pozycji, czasu, wysokości, prędkości, kierunku, temperatury, danych ACC, poziomu baterii, jakości pozycji i informacji diagnostycznych. |  |
| 18) | Pamięć umożliwiająca przechowywanie danych przez co najmniej 12 miesięcy przy braku transmisji. |  |
| 19) | Dostęp do panelu internetowego lub rozwiązania równoważnego umożliwiającego podgląd danych, zmianę ustawień i diagnostykę. |  |
| 20) | Możliwość zdalnej konfiguracji parametrów GNSS, transmisji i akcelerometru. |  |
| 21) | Możliwość zapisu zestawów konfiguracji i zastosowania ich do wybranych lub wszystkich obroży. |  |
| 22) | Eksport danych co najmniej do CSV, KMZ oraz SHP. |  |
| 23) | Automatyczny transfer danych do systemów Zamawiającego, np. poprzez API, SFTP, e-mail lub rozwiązanie równoważne. |  |
| 24) | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia online, jeżeli jest obsługiwana przez oferowany model. |  |
| - Obroża z modułem akustycznym i elektrycznym |  |  |
| 1) | Spełnienie wszystkich parametrów obroży telemetrycznej określonych w części I. |  |
| 2) | Moduł automatycznego generowania bodźca akustycznego i elektrycznego współpracujący z terenowymi nadajnikami radiowymi. |  |
| 3) | Możliwość pracy w trybie akustycznym, akustyczno-elektrycznym oraz całkowitego wyłączenia funkcji bodźców. |  |
| 4) | Bodziec elektryczny uruchamiany dopiero po uprzednim wygenerowaniu sygnału lub sekwencji sygnałów akustycznych. |  |
| 5) | Możliwość konfiguracji parametrów sekwencji bodźców. |  |
| 6) | Energia bodźca elektrycznego regulowana, w zakresie nieprzekraczającym 0,5–1 J. |  |
| 7) | Bodziec akustyczny słyszalny dla niedźwiedzia w warunkach terenowych i odróżnialny od tła. |  |
| 8) | Zestaw 20 terenowych nadajników radiowych współpracujących z obrożami. |  |
| 9) | Żywotność baterii nadajnika terenowego – minimum 6 miesięcy. |  |
| 10) | Urządzenie lub rozwiązanie umożliwiające terenowe testowanie rzeczywistego zasięgu nadajników. |  |
| 11) | Możliwość ograniczenia maksymalnej liczby bodźców elektrycznych podczas jednego wejścia do strefy lub w określonym czasie. |  |
| 12) | Rejestracja zadziałań modułu albo możliwość uzyskania informacji o jego aktywacji. |  |
| - Abonament i usługi transmisji |  |  |
| 1) | Abonament dla wszystkich obroży do 31.12.2027 r. |  |
| 2) | Transmisja danych przez sieci komórkowe na terenie Polski w cenie abonamentu. |  |
| 3) | Transmisja satelitarna w cenie abonamentu zgodnie z wymaganiami OPZ. |  |
| 4) | Dostęp do panelu internetowego i danych historycznych. |  |
| 5) | Przechowywanie danych przez cały okres obowiązywania abonamentu. |  |
| 6) | Koszty aktywacji, SIM/eSIM, kont użytkowników i innych usług niezbędnych do działania zawarte w cenie. |  |
| 7) | Brak dodatkowych opłat za zmianę ustawień i standardowe pobieranie danych. |  |
| 8) | Dostęp do API, automatycznego eksportu lub rozwiązania równoważnego. |  |
| 9) | Zapewnienie ciągłości transmisji do 31.12.2027 r. pomimo zmian technologii stosowanych przez operatorów. |  |
| 10) | Wsparcie techniczne przez okres obowiązywania abonamentu. |  |
| - Odbiornik telemetryczny VHF |  |  |
| 1) | Kompatybilność ze wszystkimi nadajnikami VHF zamontowanymi w oferowanych obrożach. |  |
| 2) | Zakres częstotliwości obejmujący częstotliwości pracy dostarczonych nadajników. |  |
| 3) | Możliwość zapisania co najmniej 30 częstotliwości wraz z nazwami lub identyfikatorami. |  |
| 4) | Automatyczne skanowanie zapisanych częstotliwości. |  |
| 5) | Regulacja wzmocnienia umożliwiająca lokalizację nadajnika z dużej i małej odległości. |  |
| 6) | Dźwiękowa i graficzna informacja o odebranym sygnale oraz wskaźnik jego siły. |  |
| 7) | Czułość nie gorsza niż –130 dBm albo parametr równoważny zapewniający skuteczną lokalizację dostarczonych nadajników. |  |
| 8) | Czas pracy co najmniej 15 godzin na jednym ładowaniu. |  |
| 9) | Gniazdo słuchawkowe. |  |
| 10) | Zakres temperatur pracy co najmniej od –20°C do +50°C. |  |
| 11) | Ładowarka i komplet wyposażenia niezbędnego do użytkowania. |  |
| - Ręczna antena kierunkowa VHF |  |  |
| 1) | Kompatybilność z dostarczonym odbiornikiem i nadajnikami obroży. |  |
| 2) | Zysk nie mniejszy niż 5 dBi. |  |
| 3) | Kierunkowość umożliwiająca określenie kierunku źródła sygnału. |  |
| 4) | Elastyczne elementy odporne na użytkowanie terenowe. |  |
| 5) | Przewód i złącze kompatybilne z dostarczonym odbiornikiem. |  |

| - Antena samochodowa VHF |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Kompatybilność z dostarczonym odbiornikiem i nadajnikami obroży. |  |
| 2) | Zysk nie mniejszy niż 6 dB albo parametr równoważny. |  |
| 3) | Możliwość wykrywania i monitorowania sygnału VHF podczas przemieszczania się pojazdu. |  |
| 4) | Mocowanie umożliwiające montaż na samochodzie, np. magnetyczne. |  |
| 5) | Kabel ze złączem kompatybilnym z odbiornikiem, długość minimum 150 cm. |  |
| 6) | Maksymalny wymiar anteny – 1 m. |  |

Wykonawca w kolumnie nr 3 powyższej tabeli winien wpisać przy każdym parametrze słowo „TAK” jako potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego przez Zamawiającego lub „NIE” jeśli nie spełnia parametru wymaganego lub wpisać dane cyfrowe / literowe / symbole / opisy informujące o oferowanym przez siebie parametrze.

Niespełnienie któregokolwiek parametru będzie skutkować odrzuceniem oferty.

………………………………………………..

podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.