Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

Dostawa zestawów sterowników PLC wraz z wyposażeniem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem minimalnych wymagań technicznych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Dokument należy złożyć wraz z ofertą – wypełniony i podpisany.

| Przedmiot zamówienia | Dostawa zestawów sterowników PLC wraz z wyposażeniem do pracowni automatyki i mechatroniki. |
| --- | --- |
| Zakres | Elementy napędowe, sensoryczne, sterowniki PLC, panele HMI, moduły rozszerzeń, pneumatyka, elektropneumatyka, oprogramowanie, modele dydaktyczne oraz wyposażenie pomocnicze. |
| Miejsce dostawy | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach. |
| Uwagi | Wszystkie wskazane parametry są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych. |

I. Elementy napędowe, wykonawcze i sensoryczne do stanowisk PLC

1. Silnik elektryczny jednofazowy do stanowiska dydaktycznego – 3 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Silnik asynchroniczny jednofazowy prądu przemiennego z kondensatorem pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Moc znamionowa | Do 0,55 kW, dobrana do ćwiczeń dydaktycznych z napędami elektrycznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Napięcie zasilania | 230 V AC, 50 Hz. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Mocowanie | Mocowanie na łapach, przystosowane do płyty profilowej rowkowanej. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Wyposażenie montażowe | Nakrętki, śruby lub elementy mocujące umożliwiające stabilny montaż na płycie rowkowanej. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Ochrona mechaniczna | Obudowa i zaciski przystosowane do bezpiecznej pracy laboratoryjnej. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

2. Silnik elektryczny trójfazowy do stanowiska dydaktycznego – 3 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Silnik asynchroniczny trójfazowy do ćwiczeń z rozruchem, zabezpieczeniami i przemiennikiem częstotliwości. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Napięcie znamionowe | 230/400 V AC (Δ/Y), 50 Hz. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Moc znamionowa | Do 1,1 kW. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Mocowanie | Mocowanie na łapach, kompatybilne z płytą profilową rowkowaną. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Tabliczka znamionowa | Czytelne oznaczenie podstawowych parametrów pracy, sposobu połączenia uzwojeń i prądu znamionowego. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Kompatybilność | Możliwość współpracy z wyłącznikiem silnikowym oraz przemiennikiem częstotliwości z zestawu. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

3. Serwomechanizm analogowy do modułów mikroprocesorowych – 6 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Serwomechanizm do realizacji ćwiczeń z pozycjonowania osi i sterowania PWM. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Napięcie zasilania | 5 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Rodzaj sterowania | Analogowe/PWM, kompatybilne z modułem mikroprocesorowym. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Zakres ruchu | Brak ogranicznika ruchu albo możliwość pracy w trybie ciągłym, zgodnie z opisem producenta. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Wyprowadzenia | Przewód zasilający i sterujący zakończony wtykiem lub przewodami do podłączenia dydaktycznego. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Zastosowanie | Budowa prostych manipulatorów, chwytaków i układów pozycjonowania. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

4. Serwomechanizm przemysłowy do współpracy ze sterownikiem PLC – 6 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Serwonapęd/serwomechanizm do sterowania z poziomu PLC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Napięcie zasilania | 24 V DC lub 230/240 V AC, zależnie od rozwiązania, z bezpiecznym przyłączeniem do stanowiska. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Rodzaj sterowania | Analogowe lub impulsowe, umożliwiające zadawanie położenia/prędkości z układu sterowania. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Zakres ruchu | Brak ogranicznika ruchu albo funkcja pracy ciągłej, jeśli wymaga tego zastosowanie dydaktyczne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Integracja | Możliwość współpracy z wyjściami PLC, zadajnikiem analogowym lub modułem sterującym. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Zabezpieczenia | Ochrona przed przeciążeniem, błędnym podłączeniem albo przeciążeniem mechanicznym, zgodnie z dokumentacją producenta. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

5. Serwomechanizm analogowy z pomiarem kąta wychylenia – 6 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Serwomechanizm do nauki sprzężenia zwrotnego położenia. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Napięcie zasilania | 5 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Zakres pomiaru kąta | 0°–180° lub szerszy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Rodzaj sterowania | Analogowe/PWM do współpracy z modułem mikroprocesorowym. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Sygnał zwrotny | Możliwość odczytu położenia lub pomiaru kąta wychylenia. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Zastosowanie | Ćwiczenia z pozycjonowania, pomiaru kąta i regulacji położenia. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

6. Przemiennik częstotliwości do sterowania silnikiem trójfazowym – 3 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

Link do strony producenta lub karta katalogowa oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Jednofazowo zasilany przemiennik częstotliwości z wyjściem trójfazowym. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Napięcie zasilania | 230 V AC, 50 Hz. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Napięcie wyjściowe | 3 × 230 V AC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Zakres częstotliwości wyjściowej | Minimum 1–100 Hz. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Panel operatorski | Wbudowany panel sterowania lub lokalny interfejs nastaw. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Wejście analogowe | 0–10 V do zadawania częstotliwości. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Wejścia cyfrowe | Wejścia wielofunkcyjne 24 V DC, logika PNP lub równoważna. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Wyjście przekaźnikowe | Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe do sygnalizacji stanu pracy lub awarii. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9. | Funkcje sterowania | Obroty w przód/w tył, stop awaryjny lub natychmiastowe wyłączenie, wybór predefiniowanych częstotliwości. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10. | Parametry ramp | Możliwość nastawy czasu przyspieszania i hamowania. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 11. | Montaż | Na szynie TH-35 lub na płycie montażowej rowkowanej. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 12. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 13. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

7. Przewód ekranowany do połączenia przemiennika częstotliwości z silnikiem – 3 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ przewodu | Przewód silnikowy ekranowany do układów z przemiennikiem częstotliwości. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Długość | Minimum 2 m. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Przekrój żył | Dobrany do mocy i prądu silnika z zestawu. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Ekranowanie | Ekran umożliwiający ograniczenie zakłóceń EMC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Zakończenie | Możliwość zakończenia tulejkami lub końcówkami odpowiednimi do zacisków urządzeń. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Zastosowanie | Połączenie wyjścia przemiennika częstotliwości z silnikiem trójfazowym. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

8. Moduł przekaźnikowy wielokanałowy do układów mikroprocesorowych – 6 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Moduł przekaźnikowy do separacji i sterowania obciążeniami. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Napięcie robocze | 5 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Liczba kanałów | Minimum 4 kanały. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Prąd styków | Maksymalny prąd styków minimum 10 A dla obciążenia zgodnego z dokumentacją. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Rodzaj styków | Styki przełączne lub zestyk NO/NC na kanał. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Sygnalizacja | Diody LED sygnalizujące stan kanałów lub zasilanie. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

9. Przekaźnik elektromagnetyczny niskonapięciowy na szynę DIN – 12 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Przekaźnik elektromagnetyczny do ćwiczeń z układami sterowania. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Napięcie cewki | 5 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Liczba zestyków | Minimum 2 zestyki przełączne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Montaż | Na szynie TH-35. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Zaciski | Zaciski śrubowe lub sprężynowe umożliwiające wielokrotne podłączanie przewodów. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Sygnalizacja/oznaczenia | Czytelne oznaczenia zacisków oraz parametrów cewki i zestyków. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

10. Wyłącznik silnikowy z pomocniczym stykiem sygnalizacyjnym – 3 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Wyłącznik silnikowy termiczno-magnetyczny do zabezpieczenia silnika trójfazowego. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Zakres prądu nastawczego | Zakres umożliwiający współpracę z silnikiem trójfazowym z zestawu. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Styk pomocniczy | Co najmniej 1 styk pomocniczy do sygnalizacji zadziałania lub położenia. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Montaż | Na szynie TH-35. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Funkcje | Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe oraz ręczne załączanie/wyłączanie. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Normy | Zgodność z wymaganiami dla aparatury niskonapięciowej lub równoważnymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

11. Czujnik indukcyjny zbliżeniowy z uchwytem montażowym – 6 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ i zastosowanie | Indukcyjny czujnik zbliżeniowy do wykrywania metalu, przeznaczony do wielokrotnego montażu na stanowisku dydaktycznym. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Napięcie zasilania | W zakresie 5–24 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Rodzaj wyjścia | PNP NO, 3-przewodowe lub rozwiązanie równoważne zapewniające taką samą funkcję logiczną. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Strefa działania | Nominalna strefa działania minimum 2 mm. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Przewód | Długość minimum 1,5 m, zakończony tulejkami. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Mocowanie | Regulowany uchwyt do płyty rowkowanej. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Interfejs i zasilanie | Jeżeli czujnik nie może być zasilany i odczytywany bezpośrednio z układu 5 V, zestaw musi zawierać kompatybilny zasilacz oraz bezpieczny interfejs dopasowania/izolacji poziomów. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Dokumentacja | W języku polskim lub angielskim. | ☐ TAK / ☐ NIE |

12. Czujnik optyczny odbiciowy z uchwytem montażowym – 6 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ i zastosowanie | Optyczny czujnik odbiciowy/dyfuzyjny do wykrywania obecności obiektów, przeznaczony do stanowiska dydaktycznego. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Napięcie zasilania | W zakresie 5–24 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Rodzaj wyjścia | PNP NO, 3-przewodowe lub rozwiązanie równoważne zapewniające taką samą funkcję logiczną. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Przewód | Długość minimum 1 m, zakończony tulejkami. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Mocowanie | Regulowany uchwyt do płyty rowkowanej. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Regulacja | Regulacja czułości lub zasięgu, jeżeli jest wymagana do prawidłowego wykrywania detali. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Interfejs i zasilanie | Jeżeli czujnik nie współpracuje bezpośrednio z układem 5 V, zestaw musi zawierać kompatybilny zasilacz i interfejs dopasowania/izolacji poziomów. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Dokumentacja | W języku polskim lub angielskim. | ☐ TAK / ☐ NIE |

13. Kontaktronowy czujnik położenia tłoka siłownika – 6 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ czujnika | Czujnik kontaktronowy do detekcji położenia tłoka siłownika pneumatycznego. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Rodzaj styku | NO. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Liczba przewodów | 2-przewodowy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Przewód | Długość minimum 1 m, końcówki zakończone tulejkami zaciskowymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Mocowanie | Przystosowany do montażu na siłownikach dostępnych w zestawach pneumatycznych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Zastosowanie | Realizacja sprzężeń zwrotnych w sekwencjach pneumatycznych i elektropneumatycznych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

14. Półprzewodnikowy czujnik położenia tłoka siłownika – 6 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ czujnika | Czujnik półprzewodnikowy do detekcji położenia tłoka siłownika. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Rodzaj styku | NO. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Liczba przewodów | 3-przewodowy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Przewód | Długość minimum 1 m, końcówki zakończone tulejkami zaciskowymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Mocowanie | Przystosowany do montażu na siłownikach w zestawie. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Odporność eksploatacyjna | Przystosowany do wielokrotnego użycia w ćwiczeniach laboratoryjnych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

15. Cyfrowy czujnik ultradźwiękowy odległości z uchwytem – 6 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ czujnika | Ultradźwiękowy czujnik odległości do ćwiczeń pomiarowych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Napięcie zasilania | 5 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Zakres pomiarowy | Od 2 cm do minimum 100 cm. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Częstotliwość pracy | Około 40 kHz. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Mocowanie | Uchwyt montażowy umożliwiający regulację położenia. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Interfejs | Wyjście cyfrowe/impulsowe do współpracy z modułem mikroprocesorowym. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

16. Analogowy czujnik ultradźwiękowy odległości z uchwytem – 3 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ czujnika | Ultradźwiękowy czujnik odległości z wyjściem analogowym. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Napięcie zasilania | Od minimum 5 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Zakres pomiarowy | Od minimum 20 cm do minimum 100 cm. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Częstotliwość pracy | Minimum 40 kHz. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Wyprowadzenia | Złącza zaciskowe lub równoważne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Zastosowanie | Pomiar odległości i zadania z przetwarzania sygnału analogowego. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

17. Dwukanałowy mostek H do sterowania silnikami DC – 6 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ modułu | Dwukanałowy sterownik silników prądu stałego typu mostek H. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Zasilanie logiki | Dopasowane do modułu mikroprocesorowego. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Kanały | Minimum 2 kanały sterowania silnikami DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Kierunek obrotów | Możliwość sterowania kierunkiem obrotów każdego kanału. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Regulacja prędkości | Sterowanie sygnałem PWM lub równoważne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Zabezpieczenia | Ochrona przed zwarciem/przeciążeniem zgodnie z dokumentacją modułu. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

18. Silnik prądu stałego z uchwytem montażowym – 3 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ silnika | Silnik DC do ćwiczeń z napędami niskonapięciowymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Napięcie zasilania | 5–12 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Mocowanie | Uchwyt montażowy w zestawie. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Wyprowadzenia | Przewody lub zaciski umożliwiające szybkie podłączenie do modułu sterującego. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Zastosowanie | Ćwiczenia z regulacji prędkości, zmiany kierunku i sterowania PWM. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

19. Potencjometr liniowy na szynę DIN – 6 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ i zastosowanie | Moduł potencjometru do zadawania wartości analogowej. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Rezystancja | Rezystancja znamionowa 10 kΩ, tolerancja maksymalnie ±20%. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Charakterystyka | Liniowa. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Przeznaczenie | Wykonanie odpowiednie do niskonapięciowych obwodów sygnałowych PLC/mikrokontrolera. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Montaż | Na szynie 35 mm (TH-35 lub równoważnej) albo w dostarczonym adapterze na taką szynę. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Okablowanie | Przewody minimum 1 m lub zaciski wraz z kompletem przewodów minimum 1 m. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Parametry elektryczne | Wykonawca poda w ofercie dopuszczalne napięcie i moc elementu oraz potwierdzi ich wystarczalność dla oferowanego układu. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Dokumentacja | W języku polskim lub angielskim. | ☐ TAK / ☐ NIE |

20. Zadajnik sygnału analogowego do sterownika PLC lub przemiennika częstotliwości – 3 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Zadajnik sygnału analogowego do ćwiczeń z wejściami analogowymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Sygnał napięciowy | 0–10 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Sygnał prądowy | 4–20 mA. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Wyświetlacz | Wyświetlanie aktualnie zadanej wartości sygnału. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Zasilacz | Zasilacz w komplecie. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Zastosowanie | Zadawanie prędkości falownika, wartości nastaw i sygnałów pomiarowych dla PLC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

21. Lampka sygnalizacyjna LED czerwona 5 V DC – 6 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ i zastosowanie | Czerwona lampka sygnalizacyjna LED do wizualizacji stanów logicznych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Zasilanie robocze | W zakresie 5–24 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Montaż | Na szynie 35 mm (TH-35 lub równoważnej). | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Przyłącze | Zaciski umożliwiające wielokrotne podłączanie. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Elementy dodatkowe | Jeżeli lampka wymaga napięcia wyższego niż napięcie wyjścia sterującego, zestaw musi zawierać odpowiedni sterownik/przekaźnik i zasilacz. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Kompatybilność i bezpieczeństwo | Komplet musi umożliwiać bezpieczne sterowanie z dostarczonego PLC lub modułu mikroprocesorowego. | ☐ TAK / ☐ NIE |

22. Lampka sygnalizacyjna LED żółta 5 V DC – 6 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ i zastosowanie | Żółta lampka sygnalizacyjna LED do wizualizacji stanów ostrzegawczych i pośrednich. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Zasilanie robocze | W zakresie 5–24 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Montaż | Na szynie 35 mm (TH-35 lub równoważnej). | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Przyłącze | Zaciski umożliwiające wielokrotne podłączanie. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Elementy dodatkowe | Jeżeli lampka wymaga napięcia wyższego niż napięcie wyjścia sterującego, zestaw musi zawierać odpowiedni sterownik/przekaźnik i zasilacz. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Kompatybilność i bezpieczeństwo | Komplet musi umożliwiać bezpieczne sterowanie z dostarczonego PLC lub modułu mikroprocesorowego. | ☐ TAK / ☐ NIE |

23. Lampka sygnalizacyjna LED do układów mikroprocesorowych – 6 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ i zastosowanie | Lampka sygnalizacyjna LED do wizualizacji wyjść cyfrowych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Kolor światła | Żółty, zielony lub inny wyraźnie odróżniający ją od lampki czerwonej; kolor należy wskazać w ofercie. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Zasilanie robocze | W zakresie 5–24 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Montaż | Na szynie 35 mm (TH-35 lub równoważnej). | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Przyłącze | Zaciski umożliwiające wielokrotne podłączanie. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Elementy dodatkowe i bezpieczeństwo | W razie potrzeby zestaw musi zawierać sterownik/przekaźnik, zasilacz i elementy zapewniające bezpieczne sterowanie z dostarczonego PLC lub modułu mikroprocesorowego. | ☐ TAK / ☐ NIE |

24. Chwytak dydaktyczny z serwomechanizmami – 3 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Kompletny chwytak wykonany z metalu lub tworzywa technicznego. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Napęd | Komplet serwomechanizmów dopasowanych do modułu mikroprocesorowego. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Zastosowanie | Ćwiczenia z prostych manipulatorów, chwytania detalu i sterowania ruchem. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Montaż | Możliwość zamocowania do konstrukcji dydaktycznej lub manipulatora. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Przyłącza | Przewody serwomechanizmów umożliwiające szybkie podłączenie do płytki mikroprocesorowej. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Bezpieczeństwo | Brak ostrych krawędzi; wykonanie przystosowane do pracy dydaktycznej. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

25. Pomoce dydaktyczne do zestawów automatyki i mechatroniki – 1 kpl.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

Link do strony producenta lub karta katalogowa oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ materiałów | Pomoce dydaktyczne w języku polskim przeznaczone do pracy z elementami napędowymi, mikroprocesorowymi, PLC i mechatronicznymi objętymi zamówieniem. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Zakres | Minimum: podręcznik użytkownika, zestaw ćwiczeń praktycznych oraz program demonstracyjny lub przykładowe pliki ćwiczeniowe. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Forma przekazania | Materiały w formie papierowej lub elektronicznej, umożliwiające wykorzystanie podczas zajęć dydaktycznych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Język | Materiały w języku polskim. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Kompatybilność | Materiały muszą odnosić się do dostarczonych elementów i umożliwiać prowadzenie ćwiczeń z zakresu automatyki, napędów, sensorów i sterowania. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Dostawa | Materiały muszą zostać przekazane najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. | ☐ TAK / ☐ NIE |

26. Dostęp do dodatkowych materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej – 1 dostęp

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

Link do strony producenta lub karta katalogowa oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ dostępu | Dostęp do dodatkowych materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej lub równoważnej platformie online. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Zakres materiałów | Instrukcje, przykładowe ćwiczenia, programy demonstracyjne, materiały dla prowadzącego lub ucznia oraz zasoby pomocnicze do pracy z zestawami dydaktycznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Język | Materiały w języku polskim. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Sposób dostępu | Dostęp przez przeglądarkę internetową lub konto użytkownika, bez konieczności zakupu dodatkowego wyposażenia przez Zamawiającego. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Kompatybilność | Materiały muszą być zgodne tematycznie z dostarczonymi elementami zamówienia i umożliwiać wykorzystanie ich w pracowni automatyki oraz mechatroniki. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Uruchomienie | Wykonawca przekaże dane dostępowe lub instrukcję uruchomienia dostępu wraz z dostawą. | ☐ TAK / ☐ NIE |

27. Przenośnik taśmowy dydaktyczny do współpracy z PLC lub kontrolerem robota – 3 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Przenośnik taśmowy do transportu detali i ćwiczeń z automatyką. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Długość taśmy | Minimum 400 mm. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Szerokość taśmy | Minimum 50 mm. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Napęd | 24 V DC lub wbudowany układ sterowania z sygnałami logicznymi 24 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Sterowanie | Załączanie, zmiana kierunku ruchu i regulacja prędkości potencjometrem lub sygnałem sterującym. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Logika sterowania | Wejścia sterujące w logice 24 V DC PNP lub równoważnej. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Pozycjoner końcowy | Końcowy pozycjoner transportowanego detalu z możliwością demontażu. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Mocowanie czujników | Możliwość montażu i regulacji położenia czujników nad taśmociągiem. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

II. Sterowniki PLC, moduły rozszerzeń i oprogramowanie inżynierskie

28. Programowalny sterownik PLC kompaktowy – 8 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

Link do strony producenta lub karta katalogowa oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Kompaktowy sterownik PLC do zadań automatyki przemysłowej i dydaktycznej. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Wejścia cyfrowe | Minimum 14 wejść cyfrowych 24 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Wyjścia cyfrowe | Minimum 10 wyjść tranzystorowych 24 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Wejścia analogowe | Minimum 2 wejścia analogowe 0–10 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Wyjścia analogowe | Minimum 2 wyjścia analogowe 0–20 mA lub 0–10 V. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Komunikacja | Minimum 2 porty Ethernet przemysłowy / PROFINET lub równoważne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Zasilanie | 24 V DC, zakres pracy co najmniej 20,4–28,8 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Pamięć | Pamięć programu/danych pozwalająca na realizację zadań dydaktycznych z obsługą modułów rozszerzeń. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9. | Montaż | Na szynie DIN/TH-35. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10. | Programowanie | Obsługa języków zgodnych z IEC 61131-3 lub równoważnych, w tym LD/FBD/SCL lub równoważnych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 11. | Rozszerzalność | Możliwość podłączenia modułów wejść/wyjść cyfrowych i analogowych z niniejszego zamówienia. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 12. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 13. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

29. Oprogramowanie inżynierskie do programowania sterowników PLC – 9 lic.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

Link do strony producenta lub karta katalogowa oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ licencji | Licencja dla stanowiska dydaktycznego, bez ograniczeń czasowych lub z licencją umożliwiającą pełne korzystanie zgodnie z warunkami producenta. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Przeznaczenie | Tworzenie, edycja, kompilacja, wgrywanie i diagnostyka programów sterowników PLC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Obsługiwane urządzenia | Kompatybilne ze sterownikami PLC i modułami rozszerzeń objętymi zamówieniem. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Języki programowania | Minimum LD, FBD i SCL/ST lub równoważne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Diagnostyka | Podgląd online, diagnostyka błędów, monitorowanie zmiennych i stanu wejść/wyjść. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Konfiguracja sprzętowa | Możliwość konfiguracji sterownika, modułów wejść/wyjść, komunikacji Ethernet oraz paneli HMI. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Symulacja | Symulator pracy sterownika lub możliwość testowania programu bez konieczności pełnego uruchomienia instalacji. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Język interfejsu | Polski lub angielski. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

30. Moduł wejść cyfrowych do sterownika PLC – 8 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

Link do strony producenta lub karta katalogowa oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ modułu | Moduł rozszerzeń wejść cyfrowych kompatybilny z oferowanym sterownikiem PLC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Liczba wejść | Minimum 8 wejść cyfrowych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Napięcie sygnałowe | 24 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Logika sygnałów | PNP/NPN lub zgodna z oferowanym sterownikiem PLC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Montaż | Bezpośrednio przy sterowniku lub na szynie DIN zgodnie z systemem PLC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Diagnostyka | Sygnalizacja LED stanów wejść lub diagnostyka w oprogramowaniu. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

31. Moduł wyjść cyfrowych do sterownika PLC – 8 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

Link do strony producenta lub karta katalogowa oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ modułu | Moduł rozszerzeń wyjść cyfrowych kompatybilny z oferowanym sterownikiem PLC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Liczba wyjść | Minimum 8 wyjść cyfrowych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Napięcie wyjściowe | 24 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Obciążalność | Dostosowana do sterowania przekaźnikami, lampkami i modułami dydaktycznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Montaż | Bezpośrednio przy sterowniku lub na szynie DIN zgodnie z systemem PLC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Diagnostyka | Sygnalizacja LED stanów wyjść lub diagnostyka w oprogramowaniu. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

32. Moduł wyjść analogowych do sterownika PLC – 8 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

Link do strony producenta lub karta katalogowa oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ modułu | Moduł rozszerzeń wyjść analogowych kompatybilny z oferowanym sterownikiem PLC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Liczba kanałów | Minimum 2 kanały wyjściowe analogowe. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Zakres sygnałów | 0–10 V i/lub 0/4–20 mA. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Rozdzielczość | Minimum 12 bitów lub równoważna dokładność dydaktyczna. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Zastosowanie | Zadawanie wartości dla falowników, regulatorów, zadajników i obiektów analogowych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Diagnostyka | Obsługa diagnostyki w oprogramowaniu lub sygnalizacja stanu modułu. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

33. Moduł wejść analogowych do sterownika PLC – 8 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

Link do strony producenta lub karta katalogowa oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ modułu | Moduł rozszerzeń wejść analogowych kompatybilny z oferowanym sterownikiem PLC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Liczba kanałów | Minimum 4 kanały wejściowe analogowe. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Zakres sygnałów | 0–10 V i/lub 0/4–20 mA. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Rozdzielczość | Minimum 12 bitów lub równoważna. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Zastosowanie | Odczyt sygnałów z czujników, zadajników i modułów dydaktycznych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Diagnostyka | Obsługa diagnostyki w oprogramowaniu lub sygnalizacja stanu modułu. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

III. Pneumatyka, elektropneumatyka, płyty montażowe i wyposażenie stanowisk

34. Zestaw pneumatyki dydaktycznej – 6 kpl.

Nazwa producenta / typy / modele oferowanych składowych zestawu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mocowania | Dedykowane uchwyty i elementy montażowe do stanowiska montażowego uniwersalnego. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Złącza i przewody | Tłumiki, szybkozłączki pneumatyczne 4 mm / 6 mm oraz przewody elektryczne zamontowane na elementach. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Siłowniki pneumatyczne | 1× siłownik jednostronnego działania Ø16 mm, skok 50 mm; 2× siłowniki dwustronnego działania Ø16 mm, skok 50 lub 100 mm. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Czujniki położenia | Minimum 3 czujniki 3-przewodowe z uchwytami do siłowników. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Zawory pneumatyczne | Minimum: 1× 3/2 NC, 1× 5/2 monostabilny, 1× 5/2 bistabilny, 2× 3/2 NC ręczne, 1× 5/2 ręczny. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Wyłączniki krańcowe | Minimum 2 pneumatyczne wyłączniki krańcowe z rolką. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Bramki logiczne | Minimum 1× AND i 1× OR. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Zawory regulacyjne | Minimum 2 zawory dławiąco-zwrotne i 1 zawór odcinający. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9. | Reduktor | Zespół reduktora z manometrem 1MPa i filtrem. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10. | Akcesoria pneumatyczne | Trójniki, czwórniki, redukcje, przyrząd do cięcia przewodów oraz minimum 25 m węża Ø6 mm i minimum 25 m węża Ø4 mm. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 11. | Koncentrator sygnałów | 4 wejścia / 4 wyjścia, zasilanie 24 V DC, montaż na TH-35, złącza czujników i elektrozaworów, złącza Push-In i IDC 26-pin. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 12. | Zasilacz | 24 V DC, minimum 60 W, z przewodem, montaż na szynie TH-35. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 13. | Materiały dydaktyczne | Podręcznik, ćwiczenia praktyczne, plakat, prezentacja i przykłady symulacyjne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 14. | Dostęp online | Dostęp do materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej. | ☐ TAK / ☐ NIE |

35. Pozioma płyta montażowa rowkowana do egzaminacyjnych stanowisk dydaktycznych – 8 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ stanowiska | Uniwersalna pozioma płyta rowkowana do montażu elementów automatyki. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Wymiary płyty | 800 mm × 630 mm, tolerancja wykonania ±5%. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Rowki montażowe | Minimum 27 rowków typu T. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Materiał | Profile aluminiowe anodowane lub równoważne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Szyna montażowa | Minimum 1 szyna montażowa, długość minimum 500 mm, z mocowaniami do płyty rowkowanej. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Koryto grzebieniowe | Minimum 1 koryto grzebieniowe, długość minimum 500 mm, z mocowaniami. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Wyposażenie | Minimum 2 uchwyty transportowe. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Kompatybilność | Płyta przystosowana do montażu elementów pneumatycznych, elektropneumatycznych, sterowników i aparatury modułowej. | ☐ TAK / ☐ NIE |

36. Zestaw elektropneumatyki dydaktycznej – 6 kpl.

Nazwa producenta / typy / modele oferowanych składowych zestawu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mocowania | Dedykowane uchwyty i elementy montażowe do płyty montażowej rowkowanej. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Złącza i przewody | Tłumiki, szybkozłączki pneumatyczne 4 mm / 6 mm oraz komplet przewodów elektrycznych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Siłowniki pneumatyczne | 1× siłownik jednostronnego działania Ø16 mm, skok 50 mm; 2× siłowniki dwustronnego działania Ø16 mm, skok 50 lub 100 mm. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Czujniki położenia | Minimum 3 czujniki położenia tłoka z uchwytami. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Elektrozawory | Minimum: 1× 3/2 NC, 1× 5/2 monostabilny 1-cewkowy, 1× 5/2 bistabilny 2-cewkowy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Wyłączniki krańcowe | Minimum 2 elektryczne wyłączniki krańcowe z rolką. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Koncentrator sygnałów | 4 wejścia / 4 wyjścia, zasilanie 24 V DC, montaż na TH-35, złącza czujników i elektrozaworów, Push-In i IDC 26-pin. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Zasilacz | 24 V DC, minimum 60 W, z przewodem, montaż na TH-35. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9. | Zawory regulacyjne | Minimum 2 zawory dławiąco-zwrotne i 1 zawór odcinający. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10. | Reduktor | Reduktor z manometrem i filtrem. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 11. | Akcesoria pneumatyczne | Trójniki, czwórniki, redukcje, przyrząd do cięcia przewodów oraz przewody Ø6 mm i Ø4 mm po minimum 25 m. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 12. | Materiały dydaktyczne | Podręcznik, zestaw ćwiczeń, plakat, prezentacja i przykłady symulacyjne. | ☐ TAK / ☐ NIE |

37. Zestaw czujników do ćwiczeń z automatyką – 6 kpl.

Nazwa producenta / typy / modele oferowanych składowych zestawu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typy czujników | Minimum: czujnik indukcyjny, pojemnościowy, optyczny dyfuzyjny i optyczny refleksyjny. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Mocowanie | Dedykowane uchwyty i elementy montażowe do płyty rowkowanej. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Reflektor | Reflektor do czujnika optycznego refleksyjnego. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Koncentrator sygnałów | Moduł zadajnika/koncentratora: 4 wejścia / 4 wyjścia, montaż na szynie TH-35. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Zasilacz | 24 V DC, minimum 2 A, z przewodem zasilającym. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Złączki | Zestaw złączek zapasowych 3-pin dla czujników i 2-pin dla elektrozaworów. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Kompatybilność | Współpraca z dowolnym sterownikiem PLC 24 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Złącza koncentratora | Minimum 2× Push-In 3.81 10-pin i 2× IDC 26-pin. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9. | Okablowanie | Zestaw przewodów elektrycznych do połączeń komponentów. | ☐ TAK / ☐ NIE |

IV. Aparatura sterownicza, sygnalizacyjna, przewody i akcesoria montażowe

38. Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny – 20 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Przekaźnik czasowy do ćwiczeń z opóźnieniami i sekwencjami sterowania. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Zasilanie | 24 V AC/DC oraz 230 V AC lub zakres równoważny. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Styk wyjściowy | Minimum 2 styki przełączne NO/NC lub 2 tory przełączne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Funkcje czasowe | Minimum opóźnione załączenie, opóźnione wyłączenie, impuls, praca cykliczna lub równoważne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Zakres czasu | Regulowany w szerokim zakresie, co najmniej od sekund do minut. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Montaż | Na szynie TH-35. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Sygnalizacja | Sygnalizacja LED zasilania i stanu wyjścia. | ☐ TAK / ☐ NIE |

39. Lampka sygnalizacyjna modułowa LED czerwona – 25 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Modułowa lampka sygnalizacyjna LED do montażu w układach sterowania. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Kolor światła | Czerwona | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Napięcie znamionowe | 12–48 V AC/DC lub zakres równoważny. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Źródło światła | LED, o niskim poborze mocy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Montaż | Na szynie TH-35. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Zaciski | Zaciski śrubowe lub sprężynowe. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Zastosowanie | Sygnalizacja stanów układu PLC i stanowisk dydaktycznych. | ☐ TAK / ☐ NIE |

40. Lampka sygnalizacyjna modułowa LED zielona – 25 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Modułowa lampka sygnalizacyjna LED do montażu w układach sterowania. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Kolor światła | Zielona | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Napięcie znamionowe | 12–48 V AC/DC lub zakres równoważny. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Źródło światła | LED, o niskim poborze mocy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Montaż | Na szynie TH-35. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Zaciski | Zaciski śrubowe lub sprężynowe. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Zastosowanie | Sygnalizacja stanów układu PLC i stanowisk dydaktycznych. | ☐ TAK / ☐ NIE |

41. Lampka sygnalizacyjna modułowa LED żółta – 25 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Modułowa lampka sygnalizacyjna LED do montażu w układach sterowania. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Kolor światła | Żółta | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Napięcie znamionowe | 12–48 V AC/DC lub zakres równoważny. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Źródło światła | LED, o niskim poborze mocy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Montaż | Na szynie TH-35. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Zaciski | Zaciski śrubowe lub sprężynowe. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Zastosowanie | Sygnalizacja stanów układu PLC i stanowisk dydaktycznych. | ☐ TAK / ☐ NIE |

42. Przycisk sterowniczy modułowy ze stykiem NC – 25 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Przycisk sterowniczy modułowy chwilowy lub równoważny. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Konfiguracja styków | 1 NC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Prąd znamionowy | Minimum 16 A. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Napięcie pracy | Do obwodów 230 V AC lub zgodne z aparaturą modułową. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Montaż | Na szynie TH-35. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Szerokość | Obudowa modułowa 1 moduł lub równoważna. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Zastosowanie | Funkcje STOP, blokady i sygnały wejściowe w układach dydaktycznych. | ☐ TAK / ☐ NIE |

43. Przełącznik przyciskowy modułowy ze stykiem NO – 25 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Przełącznik/przycisk modułowy bez samopowrotu. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Konfiguracja styków | 1 NO. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Prąd znamionowy | Minimum 16 A. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Napięcie pracy | Do obwodów 230 V AC lub zgodne z aparaturą modułową. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Montaż | Na szynie TH-35. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Szerokość | Obudowa modułowa 1 moduł lub równoważna. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Zastosowanie | Przełączanie trybów pracy i podawanie sygnałów wejściowych. | ☐ TAK / ☐ NIE |

44. Modułowy rozłącznik izolacyjny z lampką sygnalizacyjną – 25 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Rozłącznik izolacyjny modułowy z sygnalizacją stanu. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Liczba biegunów | 2P. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Prąd znamionowy | Minimum 16 A. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Napięcie pracy | 230 V AC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Szerokość | 1 moduł lub równoważna. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Montaż | Na szynie TH-35. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Zastosowanie | Odłączanie i sygnalizacja zasilania obwodów dydaktycznych. | ☐ TAK / ☐ NIE |

45. Przekaźnik przemysłowy z gniazdem montażowym – 30 kpl.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Przekaźnik elektromagnetyczny przemysłowy z kompatybilnym gniazdem wtykowym. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Liczba styków | Minimum 4 styki przełączne, dopuszcza się większą liczbę torów. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Napięcie cewki | Dopasowane do układów sterowania dydaktycznego, 12/24/230 V zgodnie z zestawem. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Prąd znamionowy styków | Minimum 5 A dla obciążenia rezystancyjnego lub zgodnie z dokumentacją. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Gniazdo | Gniazdo do montażu na szynie TH-35 z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Sygnalizacja | Możliwość stosowania modułu sygnalizacji lub diody LED, jeśli przewidziano przez producenta. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Zastosowanie | Separacja sygnałów i sterowanie obciążeniami w układach PLC. | ☐ TAK / ☐ NIE |

46. Pionowa płyta montażowa do stanowiska egzaminacyjnego – 16 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ stanowiska | Uniwersalne stanowisko montażowe pionowe – stojak na biurko. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Wymiary płyty | Około 870 mm × 510 mm, tolerancja ±5%. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Stopki | Minimum 300 mm, zapewniające stabilność ustawienia. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Materiał | Profile aluminiowe anodowane lub równoważne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Panel montażowy | Wymiary minimum 800 mm × 450 mm. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Szyny montażowe | Minimum 2 sztuki. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Koryta grzebieniowe | Minimum 3 sztuki. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Zasilanie | 24 V DC, minimum 60 W, wyprowadzone na złącza bezśrubowe sprężynowe. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9. | Zabezpieczenia | Włącznik stanowiska, bezpiecznik i sygnalizacja zasilania. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10. | Wyposażenie | Uchwyt transportowy. | ☐ TAK / ☐ NIE |

47. Mobilna szafka magazynowa kontenerowa siedmiokomorowa – 4 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ wyposażenia | Uniwersalna szafka do przechowywania elementów pneumatycznych, elektrotechnicznych i eksploatacyjnych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Wysokość | Nie większa niż 1700 mm. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Konstrukcja | Profile aluminiowe anodowane lub równoważne, np. 30×30 mm. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Mobilność | 4 kółka skrętne z blokadą. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Kontenery | Minimum 7 pojemników typu EURO z pełnym dnem, wymiary około 600 × 400 × 140 mm. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Uchwyt | Uchwyt transportowy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Zastosowanie | Organizacja i transport elementów stanowisk dydaktycznych. | ☐ TAK / ☐ NIE |

48. Mobilna szafka magazynowa pod stanowisko egzaminacyjne – 8 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

Link do strony producenta lub karta katalogowa oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ wyposażenia | Szafka do umieszczenia pod biurkiem, do przechowywania elementów dydaktycznych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Wymiary | Minimum 400 × 470 × 560 mm lub równoważne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Kółka | 4 kółka transportowe, typ skrętny. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Materiał | Stal pokryta powłoką proszkową. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Kolor | Biały, czarny lub neutralny techniczny. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Szuflady | Minimum 3 szuflady. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Zamykanie | Wszystkie szuflady zamykane na zamek. | ☐ TAK / ☐ NIE |

V. Panele HMI, modele dydaktyczne, komunikacja, urządzenie programujące i wyposażenie dodatkowe

49. Panel operatorski HMI do współpracy ze sterownikiem PLC – 5 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

Link do strony producenta lub karta katalogowa oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ panelu | Panel operatorski HMI do wizualizacji i obsługi układów PLC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Przekątna ekranu | Minimum 7 cali. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Rozdzielczość | Minimum 800 × 480 px. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Kolory | Minimum 65 536 kolorów. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Obsługa | Dotykowa oraz/lub klawiszowa. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Komunikacja | Ethernet przemysłowy / PROFINET lub równoważny. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Zasilanie | 24 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Montaż | Montaż panelowy od frontu. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9. | Stopień ochrony | Front minimum IP65, tył minimum IP20 lub równoważne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10. | Oprogramowanie | Konfiguracja w środowisku kompatybilnym ze sterownikiem PLC z zamówienia. | ☐ TAK / ☐ NIE |

50. Modułowa linia produkcyjna dydaktyczna sterowana PLC – 1 zestaw

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres zestawu | Linia obejmująca minimum trzy oddzielne moduły: magazyn grawitacyjny, przenośnik taśmowy z sortowaniem, manipulator typu pick and place ze stacją rozdzielającą. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Konstrukcja modułów | Moduły zmontowane i uruchomione na płytach aluminiowych rowkowanych, o wymiarach orientacyjnych około 410 × 315 mm – 3 sztuki. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Magazyn grawitacyjny | Prowadnica detalu z tworzywa lub pleksi, siłownik pneumatyczny z magnetycznym tłokiem, czujniki położenia i elektrozawór 24 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Przenośnik taśmowy | Napęd 24 V DC, szerokość taśmy 40–50 mm, stacja sortująca z siłownikiem i gniazdem buforowym. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Czujniki sortowania | Minimum czujnik optyczny (1 szt.), indukcyjny (1 szt.) i pojemnościowy (1 szt.), zamontowane zależności od funkcji modułu, czujniki położenia tłoka siłownika na każdym zastosowanym siłowniku – po min. 1 szt. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Stacja sortująca | Siłownik pneumatyczny z magnetycznym tłokiem, czujnikiem położenia i elektrozaworem 3/2 NC 24 V DC, współpracująca z czujnikiem indukcyjnym | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Manipulator | Moduł pick and place z siłownikiem obrotowym i cylindrycznym oraz generatorem podciśnienia. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Stacja rozdzielająca | Gniazdo magazynowe dwukomorowe, prowadnica, siłownik z czujnikiem położenia, komplet elektrozaworów do obsługi manipulatora | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9. | Pneumatyka | Zawór odcinający, reduktor, manometr, przewody 4 mm i 6 mm oraz elektrozawory 24 V DC – 3 kpl | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10. | Koncentratory sygnałów | Moduły 4 wejścia / 4 wyjścia, zasilanie 24 V DC, montaż TH-35, złącza Push-In i IDC 26-pin. – 3 kpl | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 11. | Elementy sterujące | Przycisk Start/Stop oraz lampka LED 24 V DC – 1 zestaw | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 12. | Detale demonstracyjne | Minimum 8 detali w różnych kolorach i wykonaniach – 3 zestawy | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 13. | Odbiór | Wykonawca ma wykazać poprawność działania każdego modułu i współpracy z PLC podczas odbioru. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 14. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 15 | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

51. Model dydaktyczny dźwigu szybowego czteropoziomowego sterowany PLC – 2 zestawy

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ konstrukcji | Moduł demonstracyjny zmontowany i uruchomiony na płycie aluminiowej rowkowanej, orientacyjnie 410 × 315 mm. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Przeznaczenie | Ćwiczenia z algorytmów przywołań, sekwencji, blokad i sterowania dźwigiem z poziomu PLC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Liczba poziomów | Minimum 4 poziomy z detekcją położenia kabiny na każdym poziomie. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Napęd | Napęd elektryczny z silnikiem DC lub równoważnym, umożliwiający sterowanie kierunkiem i prędkością ruchu. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Elementy obsługi | Minimum 4 przyciski przywołania, po jednym na poziom. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Sygnalizacja | Sygnalizacja LED położenia/poziomu dla każdego poziomu. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Czujniki | Minimum 4 czujniki położenia lub obecności kabiny, po 1 na poziom. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Integracja z PLC | Wyprowadzone sygnały I/O, interfejs przyłączeniowy ze złączami Push-In i IDC 26-pin oraz okablowanie do PLC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9. | Zasilanie | Bezpieczne napięcie SELV 24 V DC lub równoważne, z zasilaczem w komplecie. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10. | Odbiór | Poprawność działania urządzenia musi zostać wykazana podczas odbioru. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 11. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 12. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

52. Model dydaktyczny sygnalizacji ulicznej sterowany PLC – 3 zestawy

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ konstrukcji | Kompaktowy moduł demonstracyjny, zmontowany i uruchomiony, wymiary nie większe niż 200 × 200 mm lub równoważne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Przeznaczenie | Ćwiczenia z algorytmów sterowania ruchem, sekwencji świateł, czasów międzyfazowych i logiki zdarzeń. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Sygnały wejściowe | Sygnały z czujników obecności pojazdu/obiektu oraz przycisków dla pieszych; minimum 4 czujniki i minimum 4 przyciski. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Sygnały wyjściowe | Sterowanie diodami LED sygnalizacji czerwone/żółte/zielone; minimum 1 komplet sygnalizatorów. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Integracja z PLC | Wyprowadzone sygnały I/O, interfejs przyłączeniowy ze złączami Push-In i IDC 26-pin oraz okablowanie do PLC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Zasilanie | 24 V DC SELV dla obiektu/układu sygnalizacji. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Odbiór | Poprawność działania urządzenia musi zostać wykazana podczas odbioru. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

53. Zestaw dydaktyczny automatyki z modułem PLC i obiektami ćwiczeniowymi – 1 zestaw

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres zestawu | Zestaw złożony z modułu PLC oraz minimum dwóch modułów ćwiczeniowych: sygnalizacji świetlnej i instalacji alarmowej. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Stan dostawy | Zestaw kompletny, skonfigurowany, uruchomiony i gotowy do pracy bez konieczności zakupu dodatkowych kabli, przejściówek lub akcesoriów. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Sterownik PLC | Minimum 14 wejść 24 V DC, 10 wyjść 24 V DC tranzystorowych, 2 wejścia analogowe 0–10 V i 2 wyjścia analogowe 4–20 mA. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Moduły rozszerzeń | Minimum moduł 8 wejść i 8 wyjść przekaźnikowych lub równoważny. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Oprogramowanie PLC | Licencja bez ograniczeń czasowych dla 1 stanowiska, z symulatorem i językami LD, FBD, SCL/ST lub równoważnymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Płyta montażowa | Płyta pionowa z profili aluminiowych i płyty kompozytowej, około 870 × 510 mm, z uchwytem, szynami DIN i korytami grzebieniowymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Zestaw lampek i przycisków | Przyciski NO, NC monostabilne-min. 4 szt. i bistabilne min. 2 szt. oraz lampki LED: zielona, czerwona, żółta 24 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Interfejsy | Interfejs PLC 8 wejść/8 wyjść oraz uniwersalny koncentrator 4 wejścia/4 wyjścia, złącza Push-In i IDC 26-pin. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9. | Moduł sygnalizacji | Makieta sygnalizacji ulicznej z czujnikami, przyciskami i sygnalizatorami LED: sygnały z czujników wykrywania obecności pojazdu/obiektu na skrzyżowaniu oraz sygnały z przycisków dla pieszych (minimum 4 czujniki i minimum 4 przyciski); sterowanie diodami LED sygnalizacji: czerwone/żółte/zielone (minimum 1 komplet sygnalizatorów LED)., Wyprowadzone sygnały I/O do współpracy ze sterownikiem PLC; zestaw obejmuje interfejs przyłączeniowy - złącza: min. 2x Push-In 3.81 10-pin, min. 2x IDC 26-pin oraz przewód/okablowanie do połączenia sygnałów IDC 26-pin do połączenia ze sterownikiem PLC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10. | Moduł alarmowy | Makieta instalacji alarmowej z minimum 4 czujnikami zabezpieczenia obiektu i minimum 2 przyciskami alarmowymi. Wyprowadzone sygnały I/O do współpracy ze sterownikiem PLC; zestaw obejmuje interfejs przyłączeniowy - złącza: min. 2x Push-In 3.81 10-pin, min. 2x IDC 26-pin oraz przewód/okablowanie do połączenia sygnałów IDC 26-pin do połączenia ze sterownikiem PLC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 11. | Zasilanie | Zasilacz 24 V DC, minimum 2 A, z przewodem zasilającym. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 12. | Odbiór | Wykonawca wykazuje działanie wszystkich modułów podczas odbioru. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 13. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 14. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

54. Zestaw izolowanych tulejek kablowych pojedynczych i podwójnych – 15 kpl.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ zestawu | Zestaw izolowanych tulejek kablowych pojedynczych i podwójnych do przewodów wielodrutowych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Zakres przekrojów | Minimum 0,5–6,0 mm². | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Liczba elementów | Minimum 800 sztuk w zestawie. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Rodzaje tulejek | Tulejki pojedyncze oraz podwójne w różnych przekrojach. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Izolacja | Kolorowe kołnierze izolacyjne ułatwiające identyfikację przekroju. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Opakowanie | Pudełko/organizer z przegródkami. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Zastosowanie | Przygotowanie przewodów do zacisków śrubowych i sprężynowych w stanowiskach dydaktycznych. | ☐ TAK / ☐ NIE |

55. Urządzenie programujące z modułem obliczeniowym AI do ćwiczeń dydaktycznych – 2 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Urządzenie programujące lub moduł obliczeniowy klasy przemysłowo-edukacyjnej do ćwiczeń z zakresu sztucznej inteligencji, robotyki, wizyjnych systemów kontroli i sterowania. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Pamięć operacyjna | Minimum 16 GB RAM. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Akceleracja obliczeń | Sprzętowa akceleracja obliczeń równoległych/AI/GPU lub równoważna, umożliwiająca uruchamianie zadań z zakresu przetwarzania obrazu i uczenia maszynowego. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | System i środowisko | Możliwość pracy pod kontrolą systemu Linux lub równoważnego systemu dla zastosowań embedded/AI oraz instalacji narzędzi programistycznych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Komunikacja | Minimum Ethernet oraz USB; dopuszcza się dodatkowe interfejsy, np. Wi-Fi, GPIO, UART, I2C, SPI lub równoważne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Obsługa kamer | Możliwość podłączenia kamery przez USB, złącze kamerowe lub równoważny interfejs wizyjny. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Nośnik danych | Możliwość pracy z kartą pamięci, dyskiem SSD lub innym nośnikiem systemowym zgodnym z urządzeniem. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Zasilanie | Zasilanie zgodne z wymaganiami urządzenia; jeżeli wymagany jest dedykowany zasilacz, musi być dostarczony w komplecie. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9. | Zastosowanie dydaktyczne | Urządzenie musi umożliwiać realizację ćwiczeń z komunikacji, akwizycji danych, przetwarzania obrazu i integracji z układami automatyki. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim. | ☐ TAK / ☐ NIE |

56. Oprogramowanie do symulacji procesów przemysłowych 3D – 4 lic.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

Link do strony producenta lub karta katalogowa oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ oprogramowania | Oprogramowanie do symulacji linii produkcyjnych i obiektów automatyki w środowisku 3D. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Przeznaczenie | Ćwiczenia z programowania PLC, HMI, czujników, napędów i układów wykonawczych bez fizycznego obiektu. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Liczba stanowisk | Licencja umożliwiająca użycie na stanowiskach dydaktycznych zgodnie z liczbą licencji. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Komunikacja | Obsługa komunikacji z PLC przez Ethernet/Modbus TCP/OPC UA lub równoważne protokoły. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Biblioteka scen | Gotowe sceny przemysłowe oraz możliwość wyboru czujników i elementów wykonawczych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Tryb pracy | Możliwość pracy z rzeczywistym sterownikiem PLC oraz w trybie szkoleniowym/symulacyjnym. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Dokumentacja | Instrukcja instalacji, aktywacji i przykładowe ćwiczenia. | ☐ TAK / ☐ NIE |

57. Zestaw z urządzeniem programującym do ćwiczeń IoT i sterowania – 2 kpl.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Urządzenie programujące klasy edukacyjnej do ćwiczeń z IoT, komunikacji i sterowania. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Procesor | 64-bitowy procesor wielordzeniowy, taktowanie minimum 2,0 GHz lub równoważna wydajność. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Pamięć RAM | Minimum 8 GB. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Nośnik danych | Karta microSD minimum 32 GB w zestawie. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth oraz Ethernet przewodowy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Złącza | GPIO, USB, HDMI/micro-HDMI lub równoważne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Akcesoria | Zasilacz, obudowa, przewody i podstawowe wyposażenie umożliwiające uruchomienie. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Zastosowanie | Realizacja ćwiczeń z komunikacji przemysłowej, akwizycji danych i prostego sterowania. | ☐ TAK / ☐ NIE |

58. Mini moduł obliczeniowy do oprogramowania narzędziowego – 1 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Mini moduł obliczeniowy typu mini PC do pracy z oprogramowaniem automatyki. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Procesor | Procesor energooszczędny klasy x64, minimum 4 rdzenie lub równoważna wydajność. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Pamięć RAM | Minimum 16 GB. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Dysk | SSD minimum 500 GB. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Sieć | Minimum 1 port Gigabit Ethernet oraz Wi-Fi lub równoważne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Złącza | USB, HDMI/DisplayPort lub równoważne do pracy z monitorem i urządzeniami peryferyjnymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | System operacyjny | System 64-bitowy w wersji profesjonalnej, z możliwością pracy w domenie i obsługą oprogramowania automatyki. | ☐ TAK / ☐ NIE |

59. Jednofazowy licznik energii elektrycznej z komunikacją RS-485 – 2 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Jednofazowy licznik energii do pomiarów dydaktycznych i monitoringu zużycia energii. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Pomiar prądu | Do 100 A lub zakres równoważny. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Wyświetlacz | LCD do lokalnego odczytu parametrów. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Komunikacja | RS-485, protokół Modbus RTU lub równoważny. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Parametry pomiarowe | Napięcie, prąd, częstotliwość, moc czynna, moc bierna, energia czynna i bierna. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Montaż | Na szynie DIN/TH-35. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Zastosowanie | Ćwiczenia z monitoringu energii, komunikacji przemysłowej i akwizycji danych. | ☐ TAK / ☐ NIE |

60. Izolowany konwerter USB – RS-485/RS-422 na szynę DIN – 1 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Konwerter komunikacyjny USB do magistrali RS-485/RS-422. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Izolacja | Izolacja galwaniczna toru komunikacyjnego lub równoważne zabezpieczenie przemysłowe. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Montaż | Obudowa przemysłowa z możliwością montażu na szynie DIN/TH-35. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Złącza | USB po stronie komputera oraz zaciski śrubowe/sprężynowe po stronie magistrali. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Tryby pracy | RS-485 półdupleks i RS-422 pełny dupleks lub równoważne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Zastosowanie | Komunikacja z licznikami energii, sterownikami, falownikami i modułami Modbus. | ☐ TAK / ☐ NIE |

61. Silnik prądu stałego z przekładnią i enkoderem – 10 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ silnika | Silnik DC z przekładnią mechaniczną i enkoderem do ćwiczeń z regulacji prędkości i położenia. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Napięcie zasilania | 24 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Przekładnia | Przełożenie około 10:1 lub równoważne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Prędkość wyjściowa | Około 1000 obr./min lub zakres równoważny zależnie od obciążenia. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Enkoder | Enkoder inkrementalny, minimum 64 impulsy na obrót silnika lub równoważne sprzężenie. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Wyprowadzenia | Przewody zasilania silnika oraz przewody sygnałowe enkodera. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Zastosowanie | Regulacja prędkości, odczyt impulsów, pomiar położenia i sterowanie zamkniętopętlowe. | ☐ TAK / ☐ NIE |

62. Regulator obrotów silnika DC z regulacją kierunku – 5 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Moduł regulatora obrotów silnika DC z funkcją zmiany kierunku. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Napięcie zasilania | Zakres minimum 6–24 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Prąd wyjściowy | Minimum 3 A. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Regulacja | Regulacja prędkości metodą PWM lub równoważną. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Sterowanie kierunkiem | Prawo/lewo lub przód/tył. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Zabezpieczenia | Podstawowa ochrona przed przeciążeniem i błędnym podłączeniem zgodnie z dokumentacją. | ☐ TAK / ☐ NIE |

63. Sterownik silników DC 24 V z regulacją PWM i interfejsem komputerowym – 5 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Sterownik silników DC do ćwiczeń z napędami elektrycznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Napięcie pracy | 24 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Prąd wyjściowy | Minimum 10 A. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Regulacja | Sterowanie PWM, możliwość regulacji prędkości i kierunku. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Interfejs | USB lub równoważny interfejs do konfiguracji/sterowania. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Wejścia sterujące | Możliwość sterowania z sygnałów cyfrowych lub analogowych zgodnie z dokumentacją. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Zastosowanie | Regulacja silników DC w zadaniach PLC, mikroprocesorowych i robotycznych. | ☐ TAK / ☐ NIE |

64. Silnik elektryczny DC z przekładnią o wysokim momencie obrotowym – 10 szt.

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ silnika | Silnik prądu stałego z przekładnią redukcyjną. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Napięcie zasilania | 24 V DC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Prędkość | Prędkość wyjściowa dostosowana do ćwiczeń z napędami, minimum kilkadziesiąt obr./min. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Moment obrotowy | Zwiększony moment obrotowy dzięki przekładni. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Wyprowadzenia | Przewody lub zaciski umożliwiające szybkie podłączenie do sterownika silnika. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Zastosowanie | Budowa modeli przenośników, manipulatorów i układów wykonawczych. | ☐ TAK / ☐ NIE |

65. Układ dydaktyczny współpracy czterech siłowników pneumatycznych sterowany PLC – 1 zestaw

Nazwa producenta / typ / model oferowanego sprzętu:* ........................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe zaznaczyć „X” lub „V”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeznaczenie | Stanowisko do projektowania, budowy i eksploatacji układów mechatronicznych z możliwością demontażu i przebudowy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2. | Funkcja procesu | Przesuwanie lub transport detalu w prowadnicy otwartej po zaprogramowaniu sekwencji w PLC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3. | Konstrukcja | Płyta montażowa z profili aluminiowych rowkowanych z uchwytem, wymiary orientacyjne około 800 × 630 mm, tolerancja ±10%. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4. | Siłowniki pneumatyczne | Minimum 4 siłowniki dwustronnego działania, każdy z elementami regulacji przepływu. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5. | Elektrozawory | Minimum 4 elektrozawory 5/2 monostabilne lub równoważne, przystosowane do sterowania z PLC. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6. | Czujniki położenia | Minimum 4 komplety po 2 szt. czujników położenia do realizacji sekwencji i sprzężeń zwrotnych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7. | Prowadnica i detale | Minimum 1 prowadnica detalu i minimum 4 elementy robocze z tworzywa lub równoważne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8. | Przygotowanie powietrza | Zespół przygotowania powietrza 1MPa oraz zawór odcinający w komplecie. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9. | Okablowanie i pneumatyka | Komplet przewodów elektrycznych i pneumatycznych umożliwiających uruchomienie stanowiska. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10. | Integracja z PLC | Współpraca z PLC obsługującym minimum 8 wejść i 8 wyjść cyfrowych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 11. | Interfejsy | Moduły koncentratora sygnałów i interfejs przyłączeniowy ze złączami Push-In oraz IDC 26-pin lub równoważne. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 12. | Zasilanie | Zasilacz 24 V DC, minimum 2 A. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 13. | Odbiór | Wykonawca ma wykazać poprawność działania stanowiska podczas odbioru. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 14. | Dokumentacja | Instrukcja użytkowania i/lub karta katalogowa w języku polskim albo angielskim; opis zacisków, sposobu podłączenia i parametrów pracy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 15. | Kompatybilność dydaktyczna | Element musi nadawać się do wielokrotnego montażu, demontażu i wykorzystania na stanowiskach szkolnych z układami PLC, mikroprocesorowymi lub mechatronicznymi. | ☐ TAK / ☐ NIE |

Uwaga: w sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, specyfikacji technicznych, technologii, znaków towarowych, patentów, certyfikatów lub pochodzenia, a odniesieniu takiemu nie towarzyszą wyrazy „lub równoważne”, należy rozumieć, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane.

* Wykropkowane miejsca należy wypełnić poprzez wskazanie pełnej nazwy, typu/modelu oraz producenta oferowanego urządzenia lub sprzętu w sposób umożliwiający Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację oferty.