Załącznik nr 11a do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowym Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

# 1. Nazwa zamówienia

Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi oraz towarzyszącymi robotami budowlanymi i murarsko-tynkarskimi w budynku zabytkowym Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

# 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”).

# 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

| Kod CPV | Opis |
| --- | --- |
| 45453000 –7 | Roboty remontowe i renowacyjne |
| 45421132-8 | Instalowanie okien |
| 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej |
| 90512000-9 | Usługi transportu odpadów |
| 90513000-6 | Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 44221000-5 | Okna, drzwi i podobne elementy |
| 45262500-6 | Roboty murarskie i murowe |
| 45410000-4 | Roboty tynkarskie |
| 90500000-2 | Usługi związane z odpadami (dot. utylizacji zdemontowanej stolarki i gruzu) |

# 4. Informacje ogólne o inwestycji

- Obiekt: Sąd Okręgowy – budynek zabytkowy.

- Lokalizacja robót: ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

- Charakterystyka obiektu: budynek historyczny wykonany z czerwonej cegły, objęty ścisłym nadzorem Miejskiego/Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

# 5. Zakres robót demontażowych i budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prac ze szczególną ostrożnością, mając na uwadze historyczny charakter fasady. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- demontaż istniejącej stolarki okiennej bez naruszania struktury nośnej muru z czerwonej cegły – zakaz stosowania ciężkiego sprzętu udarowego mogącego uszkodzić lico cegły;

- dostawę i montaż nowej stolarki okiennej wraz z pełną obróbką tynkarską i murarską (wewnętrzną i zewnętrzną); obróbka zewnętrzna musi zachować estetykę i wytyczne konserwatorskie dla elewacji z czerwonej cegły;

- demontaż starych parapetów wewnętrznych z płyty meblowej oraz montaż nowych parapetów z płyty meblowej: 20 szt. o dł. ok. 1200-1300 mm, szer. 250-480 mm, gr. ok. 30mm

- wywóz i utylizację zdemontowanej stolarki oraz gruzu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach, potwierdzone Kartą Przekazania Odpadu;

- uporządkowanie terenu robót oraz pomieszczeń wewnętrznych po zakończeniu montażu.

# 6. Wytyczne i restrykcje konserwatorskie

UWAGA: Z uwagi na to, że budynek podlega konserwatorowi zabytków, wszystkie prace muszą przebiegać zgodnie z wydaną przez niego decyzją. Decyzja ta nakłada obowiązek zachowania dotychczasowego kształtu okien oraz układu szprosów, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Stolarka okienna nie jest standardowa – okna posiadają zwieńczenie w formie łuku (zgodnie z załączonym rysunkiem technicznym) i muszą zachowywać historyczny podział kwater.

- Kolorystyka, szerokość profili oraz układ szprosów podlegają bezpośredniej akceptacji nadzoru konserwatorskiego przed przystąpieniem do produkcji.

- Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w historyczne otwory okienne (powiększanie, zmiana geometrii łuku).

- Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przedstawicielowi konserwatora zabytków bieżący nadzór nad przebiegiem prac.

# 7. Wizja lokalna i obmiary

- Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji stolarki musi dokonać własnych obmiarów z natury wszystkich otworów okiennych.

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej. W sprawie ustalenia dogodnego terminu przeprowadzenia wizji lokalnej należy skontaktować się z Panem Jackiem Bandura pod nr tel. 95-725-67-09

# 8. Specyfikacja techniczna nowej stolarki okiennej

Zgodnie z dokonaną kalkulacją stolarka musi spełniać poniższe parametry lub stanowić rozwiązanie równoważne, zaakceptowane przez Zamawiającego i Konserwatora Zabytków.

## 8.1. Okna typu A – 20 szt. wymiary przybliżone 1200 mm x 2300 mm z tego:

## Okno Lewe 8 szt.

## Okno Prawe 12 szt.

| Parametr | Opis referencyjny |
| --- | --- |
| System profilu | Profil biały 70 (głębokość 70 mm, wysokość 64 mm, 6-komorowy) |
| Kolorystyka | Rdzeń biały, uszczelka czarna. Kolor klamek i osłonek: biały |
| Wymiary całkowite | 1200 mm x 2300 mm (konstrukcja łukowa w górnej części) |
| Pakiety szybowe | Szklenie 4/16Ar/4th (Ug = 1,1; g = 65%; Lt = 82%) |
| Szprosy (istotne historycznie) | Szpros międzyszybowy dekoracyjny, lakier 18 mm, kolor biały |
| Okucia | Rozwierno-uchylne w kwaterze 1, uchylne w kwaterze 2; zawiasy do 130 kg |
| Współczynnik przenikania ciepła | Uw max. = 1,5 W/m²K dla całego okna |

Parapet wewnętrzny: płyta meblowa o dł. ok. 1200-1300 mm, szer. ok. 250- 480 mm  gr. ok. 30mm– łącznie 20 szt., z tego:

1300mm x 480mm- 2szt.

1300mm x 300mm- 5szt.

1250mm x 250mm- 10szt.

1250mm x 480mm- 3szt.

# 9. Odbiór robót

- Odbiór końcowy robót odbędzie się z udziałem przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy.

- Warunkiem dokonania odbioru jest przedłożenie przez Wykonawcę m.in.: kart technicznych i certyfikatów zamontowanych wyrobów, Karty Przekazania Odpadu oraz dokumentacji fotograficznej realizacji oraz spisania protokołu odbioru robót.

# 10. Postanowienia końcowe

- Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji musi dokonać własnych obmiarów z natury wszystkich otworów okiennych.

- Po zakończeniu montażu należy przywrócić teren do stanu pierwotnego oraz dokładnie posprzątać pomieszczenia wewnętrzne.

- Wszelkie rozwiązania równoważne wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego po konsultacji z Konserwatorem Zabytków przed ich zastosowaniem.

Załącznik Rysunek techniczny okna, Okno TYP A: