Załącznik nr 11b do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Częściowy remont i naprawa okładzin schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie

# 1. Nazwa zamówienia

Częściowy remont i naprawa okładzin schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

# 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”).

# 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

| Kod CPV | Opis |
| --- | --- |
| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |
| 45262510-9 | Roboty kamieniarskie |
| 45262511-6 | Cięcie kamienia |
| 45262512-3 | Kamieniarskie roboty wykończeniowe |
| 45431200-9 | Kładzenie płytek |
| 45262321-7 | Wyrównywanie podłóg |
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 90500000-2 | Usługi związane z odpadami (dot. utylizacji gruzu i odpadów po chemii budowlanej) |

# 4. Informacje ogólne o inwestycji

- Obiekt: Sąd Rejonowy w Sulęcinie – budynek objęty opieką konserwatora zabytków.

- Lokalizacja robót: schody zewnętrzne przy wejściu głównym do budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

- Charakterystyka: częściowa wymiana okładzin (płytki klinkierowe) na wyznaczonym fragmencie biegów schodowych i/lub spocznika.

# 5. Przedmiot i cel zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest naprawa istniejących schodów zewnętrznych, polegająca na wymianie uszkodzonych okładzin z płytek na wyznaczonym fragmencie biegów schodowych i/lub spocznika.

- Szacunkowa powierzchnia okładzin przeznaczonych do wymiany wynosi 7 m².

- Wymóg konserwatorski: budynek wraz ze schodami znajduje się pod opieką konserwatora zabytków – wszelkie prace naprawcze należy wykonać z należytą starannością i poszanowaniem historycznego charakteru obiektu; nowe elementy muszą stanowić spójną całość z nieremontowaną częścią schodów.

- Celem prac jest przywrócenie bezpieczeństwa użytkowania (właściwości antypoślizgowe, eliminacja luźnych elementów) oraz estetyki strefy wejściowej.

# 6. Szczegółowy zakres prac budowlano-montażowych

Dla powierzchni 7 m² Wykonawca jest zobowiązany kompleksowo wykonać następujące prace:

- Zabezpieczenie terenu robót: wygrodzenie strefy prowadzonych prac, zapewniające bezpieczne i ciągłe funkcjonowanie wejścia do budynku dla interesantów i pracowników.

- Demontaż: ostrożne skucie istniejących, uszkodzonych okładzin (stopnice, podstopnice, ewentualne cokoły) na wskazanym fragmencie, usunięcie starych warstw kleju i zapraw aż do warstwy nośnej, bez uszkadzania sąsiadujących, sprawnych płytek.

- Przygotowanie podłoża: oczyszczenie, odpylenie, zagruntowanie preparatem głęboko penetrującym oraz ewentualne wyrównanie podłoża/uzupełnienie ubytków zaprawą naprawczą z zachowaniem odpowiednich spadków (min. 1–2%) dla odpływu wody.

- Hydroizolacja: wykonanie podpłytkowej, bezspoinowej hydroizolacji elastycznej na naprawianym obszarze, z zastosowaniem taśm uszczelniających na stykach.

- Montaż nowych okładzin: ułożenie płytek metodą tzw. podwójnego smarowania (pełne podparcie, 100% wypełnienia klejem pod płytką, aby zapobiec wnikaniu i zamarzaniu wody).

- Wykonanie dylatacji i spoinowanie: zaspoinowanie ułożonych płytek oraz wypełnienie szczelin dylatacyjnych na łączeniu nowej nawierzchni ze starą trwale elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym.

- Utylizacja: zapewnienie wywozu i utylizacji gruzu oraz odpadów po chemii budowlanej we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy.

# 7. Wymagania materiałowe i wytyczne wizualne

Zgodność z nieremontowaną częścią (warunek kluczowy): nowe okładziny na wymienianym fragmencie (7 m²) muszą zachować identyczny kolor, wymiar, fakturę i rodzaj materiału jak na nieremontowanej części schodów. Całość po wykonaniu prac musi stanowić spójną, jednolitą kompozycję wizualną.

- Rodzaj materiału: płytki klinkierowe – ściśle dopasowane do oryginału.

## 7.1. Parametry techniczne płytek

- Mrozoodporne (nasiąkliwość wodna ≤ 0,5%).

- Antypoślizgowość: min. R11.

- Wysoka odporność na ścieranie.

- Stopnice muszą posiadać zabezpieczenie antypoślizgowe krawędzi (ryflowanie) odtwarzające stan pierwotny.

## 7.2. Chemia budowlana

- Klej: elastyczny, mrozoodporny, odkształcalny, klasy min. C2TE S1.

- Fuga: mrozoodporna, o podwyższonej odporności na ścieranie (CG2 WA), w kolorze dopasowanym do starych spoin.

- Wszystkie użyte materiały (grunt, hydroizolacja, klej, fuga) powinny stanowić jeden system od tego samego producenta.

# 8. Dostępność architektoniczna

Jeżeli naprawiany fragment o powierzchni 7 m² obejmuje początek lub koniec biegu schodowego, Wykonawca zobowiązany jest – w porozumieniu z Zamawiającym – do odtworzenia lub montażu pasów ostrzegawczych (dla osób słabowidzących) kontrastujących z tłem oraz ewentualnych fakturowych pól uwagi, zgodnie z obowiązującymi przepisami o dostępności (w tym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

# 12. Warunki gwarancji i odbioru

okres gwarancji – minimum 36  miesięcy,

Gwarancja obejmuje wykonane prace naprawcze oraz wbudowane materiały, w tym brak pęknięć, „głuchych” odgłosów pod płytkami oraz szczelność spoin.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca wskazuje termin gwarancji w formularzu ofertowym – do oceny ofert maksymalny termin, który będzie brany pod uwagę przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy.

Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.