Załącznik 1a

( składany wraz z ofertą)

Formularz asortymentowo- cenowy

| L.p. | Nazwa | Jed. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koparko - ładowarka | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Łyżka koparkowa z zębami o szerokość 30 cm, 60 cm, 90 cm | szt. szt. szt. | 1 1 1 |  |  |  |  |
| 3. | Łyżka do skarpowania regulowana hydraulicznie o szerokości 150 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Szybkozłącze koparkowe mechaniczne | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Linia hydrauliczna do zasilania osprzętów hydraulicznych | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Młot wyburzeniowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Zagęszczarka hydrauliczna | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w PLN |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Parametry wymagane koparko- ładowarki | Parametr oferowany potwierdzić/podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koparko-ładowarka kołowa posiadająca certyfikat CE spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. |  |
| 2 | Rok produkcji 2026. |  |
| 3 | Masa eksploatacyjna od 9 000 kg do 10 000 kg. |  |
| 5 | Szerokość całkowita do 2,5 m. |  |
| 7 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 8 | Układ hydrauliczny - wydajność pompy hydraulicznej wielotłoczkowej minimum 160 l/min i ciśnieniu min 200 bar. |  |
| 9 | Silnik wysokoprężny o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 110 KM oraz momencie obrotowym 450 Nm zgodnie z normą ISO 14396. |  |
| 10 | Silnik spełniający normę emisji spalin min. STAGE V. |  |
| 11 | Zbiornik paliwa o pojemności min 130 litrów z korkiem zamykanym na klucz. |  |
| 12 | Skrzynia biegów – automatyczna z możliwością przełączania biegów pod obciążeniem (z możliwością przejazdu z prędkością min 40 km/h). |  |
| 13 | Koła jezdne: przód 20” tył 30” |  |
| 14 | Opony markowego producenta (typ premium) |  |
| 15 | Napęd na obie osie 4x4. Przednia oś skrętna. |  |
| 16 | Sterowanie osprzętem ładowarkowym za pomocą joysticka z możliwością zmiany kierunku jazdy. |  |
| 17 | Łyżka ładowarkowa z systemem samopoziomowania, wielozadaniowa, dzielona, otwierana z możliwością spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania z zębów i widłami do palet . |  |
| 18 | Pojemności łyżki ładowarkowej min 1,15 m3. |  |
| 19 | Szerokość łyżki ładowarkowej 2,2-2,5 m. |  |
| 20 | Wysokość ładowania/wys. do sworznia obrotu łyżki ładowarkowej min 3,4 m. |  |
| 21 | Udźwig łyżki ładowarki na pełną wysokość min 3 000 kg. |  |
| 22 | Automatyczny powrót do pozycji załadunku łyżki przedniej. |  |
| 23 | System amortyzacji łyżki ładowarkowej podczas jazdy typ „pływająca łyżka”. |  |
| 24 | Sterowanie układem koparkowym za pomocą joysticków. |  |
| 25 | Mechaniczny przesuw osprzętu koparkowego. |  |
| 26 | Gumowe nakładki pod podpory. |  |
| 27 | Ramię koparkowe rozsuwane teleskopowo. |  |
| 28 | Głębokość kopania łyżki koparkowej min. 5,5 m |  |
| 29 | Kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS/FOPS. |  |
| 30 | Obrotowy fotel operatora wyposażony w bezwładnościowy pas bezpieczeństwa, na poduszce pneumatycznej, ogrzewany. |  |
| 31 | Kabina z ogrzewaniem, wentylacją oraz klimatyzacją. |  |
| 32 | Regulowana kolumna kierownicy. |  |
| 33 | Szyby boczne uchylne a tylna otwierana. |  |
| 34 | Wycieraczki i spryskiwacze na szybie przedniej i tylnej. |  |
| 35 | Dwa lusterka zewnętrzne i lusterko wewnętrzne wsteczne. |  |
| 36 | Izolacja dźwiękochłonna (wewnętrzny poziom hałasu max 74dB) |  |
| 37 | Radioodtwarzacz z głośnikami oraz funkcją Bluetooth. |  |
| 38 | Hydrauliczna blokada wysięgnika koparkowego. |  |
| 39 | Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy. |  |
| 40 | Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja obsługi koparko-ładowarki i karta gwarancyjna w języku polskim. |  |

| Lp. | Wyposażenie dodatkowe koparko - ładowarki: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łyżka koparkowa z zębami o szerokość 30 cm, 60 cm, 90 cm |  |
| 2 | Łyżka do skarpowania regulowana hydraulicznie o szerokości 150 cm |  |
| 3 | Szybkozłącze koparkowe mechaniczne. |  |
| 4 | Linia hydrauliczna do zasilania osprzętów hydraulicznych (np. młot wyburzeniowy). |  |
| 5 | Młot wyburzeniowy: - Masa minimalna: 320 kg - Minimalna energia: 750 J - Minimalna średnica grota: 75 mm |  |
| 6 | Zagęszczarka hydrauliczna: - Masa minimalna: 400 kg - Siła nacisku minimum: 2500 kg - Minimalne wymiary płyty: 400 mm x 700 mm |  |

Powyższe parametry stanowią minimum jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia. W przypadku gdy oferowany przedmiot zamówienia posiadał będzie parametry mniejsze  od ustalonych jako minimalne, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów.

Wymagane warunki

| L.p. | Wymagania formalno-techniczne | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru. | TAK |
| 2. | Wykonawca w okresie gwarancji zapewni okresową obsługę serwisową ( nieodpłatnie) – zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |
| 2. | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji: niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia (e-mail), maksymalnie do 14 dni. Gwarancja zostanie przedłużona o czas usunięcia awarii. | TAK |
| 3. | Dostawa oraz szkolenie w cenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie bieżącej obsługi urządzenia. Szkolenie w miejscu dostawy sprzętu i powinno obejmować zakres umożliwiający prawidłową eksploatację urządzenia. | TAK |
| 4. | W terminie dostawy należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji sprzętu w języku polskim, książki gwarancyjne i serwisowe oraz wyposażenia, komplet kluczy, trójkąt, gaśnicę, świadectwo homologacji ( lub równoważne) oraz komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji . | TAK |