| Lp. | Minimalne wymagania jakie powinna spełniać oferowana koparko-ładowarka | Potwierdzenie spełnienia wymagań: spełnia / nie spełnia lub propozycje wykonawcy* |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa i model oferowanej koparko-ładowarki: Oraz oferowany okres gwarancji: | …………………… …………………… …………………… …………………… |
|  |  | 1 sztuka |
| I | Podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać oferowana maszyna |  |
| 1.1 | - Fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i technicznych) oraz wad prawnych; - Rok produkcji:2026; - Oferowana koparko-ładowarka musi pochodzić z produkcji seryjnej. Zamawiający nie dopuszcza maszyn będących prototypami lub jednostkami testowanymi z nowo wprowadzanych serii; - Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o parametrach i wyposażeniu lepszym niż wymagania minimalne określone w niniejszym opisie. |  |
| 1.2 | - Maszyna musi być technicznie przystosowana i prawnie dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych. Musi posiadać m.in. właściwe oświetlenie i kierunkowskazy, trójkąt ostrzegawczy, pas bezpieczeństwa oraz lampy ostrzegawcze, prędkościomierz, apteczkę gaśnicę oraz pełną deklarację zgodności CE; |  |
| 1.3 | Silnik musi charakteryzować się wysoką sprawnością i niską emisją substancji szkodliwych: - Silnik wysokoprężny, turboładowany o pojemności min. 4,0 litra spełniający normę emisji spalin Stage V zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/1628; - Moc znamionowa brutto: min. 100 KM; - Maksymalny moment obrotowy:min. 500 Nm; |  |
| II | Dane techniczne oraz eksploatacyjne |  |
| 2.1 | Wymiary gabarytowe kompletnego pojazdu: - Długość całkowita nie większa niż:5 700 mm; - Szerokość nie większa niż:2 400 mm z lusterkami; - Wysokość nie większa niż:3 100 mm; - Masa eksploatacyjna maszyny maksymalnie:9,0 t; |  |
| 2.2 | Skrzynia biegów maszyny automatyczna lub półautomatyczna z możliwością przełączania biegów pod obciążeniem: - Skrzynia biegów min. 4 przełożenia do przodu oraz min. 4 przełożenia wsteczne; - Napęd na 4 koła z możliwością rozłączania napędu na jedną oś; - Zastosowanie mechanizmu różnicowego z ograniczonym poślizgiem w tylnej osi napędowej; |  |
| 2.3 | Przednia oś skrętna z hydraulicznym wspomaganiem układu kierowniczego; |  |
| 2.4 | Maszyna musi posiadać 2 niezależne układy hamowania; |  |
| 2.5 | Sterowania za pomocą joysticków elektrohydraulicznych; |  |
| 2.6 | Zintegrowany w joysticku przełącznik kierunku jazdy (przód/neutralny/wsteczny), umożliwiający zmianę kierunku bez odrywania rąk od elementów sterujących osprzętem; |  |
| 2.7 | Kabina musi zapewniać wysoki standard bezpieczeństwa oraz efektywność operacyjną: - Kabina ogrzewana, wentylowana i klimatyzowana; - Fotel operatora: podgrzewany, zawieszony pneumatycznie, z pełną regulacją i bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa; - Konstrukcja spełniająca normy ochronne ROPS i FOPS; - Poziom hałasu w kabinie max. 75 dB; - Drzwi z obu stron oraz uchylne szyby boczne; - Wycieraczki przedniej i tylnej szyby; - Osłona przeciwsłoneczna przednia; - Lusterka zewnętrzne; - Zintegrowane radio z Bluetooth wewnątrz kabiny kierowcy; - Boczny wyświetlacz z możliwością kontroli wskaźników paliwa, zegara oraz pozostałych funkcji maszyny; - Przedni wyświetlacz z funkcjami: wskaźników prędkościomierza, poziomów płynów eksploatacyjnych, temperatury; - Oświetlenie wnętrza; - Podręczny schowek zamykany na klucz; - Fabryczny system telematyczny umożliwiający monitorowanie w czasie rzeczywistym – lokalizacji, zużycia paliwa, trybów pracy, miejsca postoju maszyny (GPS); - Min. jedno gniazdo zasilania 12V; |  |
| 2.8 | Dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w warunkach ograniczonej widoczności, maszyna musi być wyposażona w wysokowydajny system oświetlenia zewnętrznego: - Wszystkie lampy robocze muszą być wykonane w technologii LED; - Rozmieszczenie i liczba: - przód maszyny: min. 4 sztuki, - tył maszyny: min. 4 sztuki. 3) Oświetlenie musi być rozmieszczone w sposób zapewniający optymalne doświetlenie pola pracy zarówno przy operowaniu przednią łyżką ładowarkową, jak i tylnym ramieniem koparkowym.; |  |
| III | Ogumienie kół jezdnych |  |
| 3.1 | - Koła przednie: maszyna musi być wyposażona w opony o rozmiarze min. 20”; - Koła tylne: maszyna musi być wyposażona w opony o rozmiarze min. 26”; |  |
| IV | Układ hydrauliczny |  |
| 4.1 | Układ musi być zasilany pompą wielotłoczkową o zmiennym wydatku; |  |
| 4.2 | Min. wydajność układu musi wynosić 160 litrów/min.; |  |
| 4.3 | Układ musi generować ciśnienie robocze o wartości min. 250 bar; |  |
| 4.4 | Maszyna musi być wyposażona w niezależne tylne stabilizatory, które są wysuwane hydraulicznie; |  |
| V | Parametry ramienia ładowarkowego |  |
| 5.1 | Sterowanie odbywa się za pomocą joysticków elektrohydraulicznych, które muszą być umieszczone w podłokietnikach fotela operatora; |  |
| 5.2 | Łyżka ładowarkowa wyposażona w osłony główek siłowników; |  |
| 5.3 | Wielofunkcyjna przednia łyżka ładowania: - Pojemność min. 1,20 m³; - Szerokość min. 2,35 m; - Typ: 6 w 1 z zębami, dzielona (otwierana); - Funkcjonalność: możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania; - Mocowana na szybkozłączu ładowarkowym hydraulicznym; |  |
| 5.4 | Udźwig na pełną wysokość łyżki ładowania min. 3 000 kg; |  |
| 5.5 | Maksymalna wysokość załadunku częścią ładowarkową min. 3,1 m; |  |
| 5.6 | Wysokość wyładunku min. 2,70 m; |  |
| 5.7 | Maksymalny zasięg na pełnej wysokości – min. 1,10 m; |  |
| 5.8 | System zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej; |  |
| 5.9 | Układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania; |  |
| 5.10 | Szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne z widłami do palet o udźwigu min. 2,0 t; |  |
| VI | Parametry ramienia koparkowego |  |
| 6.1 | Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dwóch joysticków elektrohydraulicznych umieszczonych w podłokietnikach fotela operatora; |  |
| 6.2 | Ramię wysuwane teleskopowo; |  |
| 6.3 | Maszyna musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego; |  |
| 6.4 | Głębokość kopania min. 5,80 m; |  |
| 6.5 | Wysokość załadunku min. 4,50 m; |  |
| 6.6 | Kąt obrotu łyżki min. 200⁰; |  |
| 6.7 | Udźwig z wysuwem min. 700 kg oraz udźwig bez wysuwu min. 1 400 kg; |  |
| 6.8 | Szybkozłącze koparkowe mechaniczne; |  |
| 6.9 | Łyżka koparkowa o szerokości 300 mm (± 2 cm); |  |
| 6.10 | Łyżka koparkowa o szerokości 600 mm (± 2 cm); |  |
| 6.11 | Łyżka skarpowa uchylna z dwoma siłownikami o szerokości 1 500 mm (± 2 cm); |  |
| 6.12 | Ramię koparkowe wyposażone w instalację hydrauliczną wysokiego przepływu oraz instalację niskiego przepływu dwu kierunkową; |  |
| 6.13 | Blokada transportowa wysięgnika i obrotu; |  |
| VII | Wyposażenie maszyny |  |
| 7.1 | Fabryczne zabezpieczenie antykradzieżowe; |  |
| 7.2 | Sygnalizacja dźwiękowa cofania: system ostrzegający osoby postronne podczas manewrowania maszyną; |  |
| 7.3 | Zamykana skrzynia narzędziowa: miejsce na podstawowe narzędzia, zabezpieczone zamkiem na klucz; |  |
| 7.4 | Fabryczny system pracy silnika pozwalający na utrzymanie optymalnych obrotów silnika, co wpływa na redukcję zużycia paliwa i emisji spalin; |  |
| 7.5 | Komplet błotników dla kół przednich oraz tylnych, chroniący maszynę i otoczenie przed zanieczyszczeniami; |  |
| 7.6 | Maszyna musi posiadać układ umożliwiający jednoczesne sterowanie częścią ładowarkową i koparkową, co znacząco przyśpiesza cykle pracy i zwiększa precyzję operowania osprzętem; |  |
| VIII | Wymagania pozostałe |  |
| 8.1 | - Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia z zakresu obsługi, codziennej eksploatacji oraz zasad bezpieczeństwa maszyny; - Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia dla operatorów koparko-ładowarki w zakresie zrównoważonego zarządzania zasobami, technik eksploatacji i pracy minimalizujących środowiskowe skutki użytkowania maszyny oraz zasad postępowania w przypadku wycieków substancji eksploatacyjnych i innych zdarzeń mogących powodować zanieczyszczenie środowiska, a także zasad użytkowania i obsługi pojazdu w sposób zrównoważony, uwzględniający mniejsze zużycie paliwa oraz minimalizowanie emisji gazów cieplarnianych; - Szkolenie dedykowane dla przedstawicieli Zamawiającego, odbędzie się w dniu odbioru maszyny w siedzibie Zamawiającego; |  |
| 8.2 | Pełna instrukcja obsługi koparko-ładowarki musi zostać dostarczona w języku polskim; |  |
| 8.3 | Wykonawca musi dostarczyć oddzielnie, oryginalne deklarację zgodności CE maszyny; |  |
| 8.4 | Wykonawca musi dostarczyć dokumentację gwarancyjną tj. kartę gwarancyjną i książkę serwisową; |  |
| 8.5 | Maszyna musi zostać przekazana z min. 2 kompletnymi zestawami kluczyków; |  |
| IX | Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu |  |
| 9.1 | - Przedmiot i okresy gwarancji: - wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres min. 24 miesięcy lub z limitem 2 000 motogodzin (mtg), w zależności o tego, co nastąpi wcześniej. Zadeklarowany okres gwarancji powyżej wymaganego min. będzie podlegał ocenie w ramach kryterium „Okres gwarancji”; - termin gwarancji dla przedmiotu zamówienia liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń; - Relacja gwarancji do rękojmi: - uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają możliwości korzystania przez Zamawiającego z uprawnień z tytułu rękojmi za wady; - okres rękojmi za wady nie może być krótszy od zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości; - Procedura reklamacyjna i terminy napraw: - zgłoszenie wady: Zamawiający składa reklamację w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail); - czas reakcji serwisu: w przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do reakcji serwisu w czasie do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia; - termin usunięcia wad: usunięcia zgłoszonych wad musi nastąpić w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia przekazania Wykonawcy reklamacji; - Wykonawca musi zapewnić dostęp do autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego; - Wykonawca musi być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki; |  |
|  | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO |  |
|  | ŁĄCZNA WATROŚĆ BRUTTO |  |