Radiotelefon przewoźny i noszony DMR VHF na pasmo 136-174 MHz: (przewoźny – 1 kpl; noszony – 1 kpl.) - W kabinie kierowcy ma być zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania określone w Załączniku nr 3 pt. „Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych przewoźnych” do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej KG PSP z 2019 r. - Do radiotelefonu należy dostarczyć i zamontować zestaw rozdzielny producenta radiotelefonu. Do zamontowania radiotelefonu należy użyć zestawu rozdzielczego zalecanego przez producenta radiotelefonu. Cześć nadawczo odbiorczą urządzenia, zamontować należy w miejscu niewidocznym (np. pod fotelem, w skrytce, bagażniku), ale w sposób taki, który umożliwi swobodny dostęp do złącz akcesoriów i złącza antenowego urządzenia. Panel sterujący radiotelefonu (główka) ma być zamontowana w miejscu łatwo dostępnym dla obsługi radiotelefonu. Do radiotelefonu ma być dołączony i zamontowany w łatwo dostępnym miejscu dla jego obsługi, mikrofon z przyciskiem nadawania PTT i zaczepem, umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej. Radiotelefon ma być podłączony do instalacji zasilania samochodu i zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem zamontowanym w miejscu łatwo dostępnym, zgodnie z zaleceniami producenta radiotelefonu, w celu wyeliminowania wpływu zakłóceń od innych urządzeń samochodu w czasie jego pracy. Montaż urządzenia ma być uzgodniony z zamawiającym. - Do radiotelefonu ma być zamontowana kompletna instalacja antenowa składająca się z: - anteny radiowej dostrojonej do pasma częstotliwości UKF PSP, - odpowiednio dostrojonego i skróconego kabla antenowego – radiowego. - odpowiedniego dla zamontowanego radiotelefonu złącza antenowego – nie dopuszcza się stosowania przejściówek. Antena ma być dostrojona do częstotliwości PSP i charakteryzować się współczynnikiem fali stojącej SWR mieszczącym się w granicy 1-1,5. Antena nie może być montowana na powierzchniach gumowych lub z tworzywa sztucznego. Antena ma być zamontowana na stałe. Kabel antenowy powinien być doprowadzony do urządzenia nadawczo odbiorczego jak najkrótszą drogą i odpowiednio skrócony. Nie dopuszcza się pozostawienia zawiniętych odcinków kabla w niewidocznych częściach samochodu oraz stosowania dodatkowych przejściówek i złączy kablowych. Kabel radiowy ma być ułożony w sposób nie powodujący ostrych załamań. Ma być zabezpieczony przed przecięciem podczas poruszania się pojazdu przez ostro zakończone części karoserii samochodu. Zmawiający podczas odbioru instalacji radiowej może dokonać pomiarów parametru SWR wykorzystując swoje urządzenia pomiarowe. Obsada kanałowa radiotelefonu ma być zaprogramowana wg. ustaleń z użytkownikiem końcowym w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku słabej słyszalności korespondencji radiowej ze standardowego głośnika radiotelefonu należy zamontować w kabinie dodatkowy głośnik. Sposób montażu należy uzgodnić z użytkownikiem końcowym. - Zamawiający wymaga, aby montowane były radiotelefony zgodne z normą ETSI TS 102 361-2. - Zamawiający wymaga możliwości uruchomienia trybu alarmowego w radiotelefonach, w sposób łatwy i szybki, przyciskiem charakteryzującym się oznaczeniem w wyróżniającym się kolorze lub możliwością jego oznaczenia na wyświetlaczu radiotelefonu. - Zamawiający wymaga możliwości szyfrowania korespondencji algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów. - Ma być dostarczona dokumentacja powykonawcza zawierająca: Sprawozdanie z wynikami pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonanych przez akredytowane ośrodki badawcze (PEM). Badanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ma być wykonane po zakończeniu instalacji radiotelefonu, odpowiednim dostrojeniu anteny i zaprogramowaniu wymaganych obsad kanałowych. Urządzenia muszą być objęte co najmniej 24-miesięczną gwarancją. Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej oraz instrukcję zawierającą zagadnienia związane z miejscami instalacji urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji muszą być wykonane w języku polskim i dostarczona w postaci nośnika elektronicznego lub wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć. Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej. W przestrzeni ładunkowej należy umieścić w 1 szt. radiotelefonu analogowo cyfrowego DMR noszone z mikrofonogłośnikiem, spełniające minimalne wymagania określone w załączniku nr 4 pt. „Minimalne wymagania techniczno funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych noszonych” do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej KG PSP z 2019 roku. Zamawiający wymaga możliwości szyfrowania korespondencji algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów. Do ww. radiotelefonu ma być dostarczona ładowarka. Ładowarka ma być przeznaczona do zasilania z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniając sygnalizację cyklu pracy oraz ładowania bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Wszystkie podzespoły zestawu (radiotelefon, ładowarka, bateria, antena, mikrofonogłośnik) mają być jednego producenta. Obsada kanałowa radiotelefonu ma być ustalona z użytkownikiem końcowym w trakcie realizacji zamówienia. Dodatkowo radiotelefony muszą spełniać warunki: - pełna klawiatura numeryczna, - oryginalna bateria producenta radiotelefonu o pojemności min. 2400mAh. Urządzenia muszą być objęte co najmniej 24-miesięczną gwarancją licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa Wykonawca w ramach realizacji zamontuje w pojeździe sygnalizację świetlno-dźwiękową, fizycznie i elektrycznie z następujących komponentów: - Elementy sygnalizacji posiadane przez Zamawiającego. - Elementy sygnalizacji wymagające jej uzupełnienia przez Wykonawcę. Ad. 1. Wykonawca zamontuje elementy sygnalizacji świetlno-dźwiękowej posiadane przez Zamawiającego: - na dachu pojazdu - belka świetlna LED Emertronic Remedy TRO-LITE TB2-B 1400, - przód pojazdu - 2 światła kierunkowe Emertronic Xpulse XB2-H, - w kabinie pojazdu - modulator oświetlenia alarmowego ZURA 3120. Ad. 2. Wykonawca wyposaży pojazd w następujące elementy sygnalizacji świetlno-dźwiękowej: - tył pojazdu - 2 światła kierunkowe Emertronic Xpulse XB2-H – Zamawiający nie dopuszcza innych elementów ze względu na zachowanie spójności elementów sygnalizacji – elementy należy zamontować po jednej sztuce na każdych z drzwi tylnych w miejscu ustalonych z Zamawiającym. - przód pojazdu - głośnik min. 100W kompatybilny z modulatorem ZURA 3120 np. Emertronic Thunder TS-100F lub równoważny – montaż głośnika powinien być dostosowany do elementów przodu pojazdu, jednak nie powinien kierować fali dźwiękowej do wnętrza pojazdu. - zamawiający zastosuje uchwyty belki świetlnej LED zgodne z proponowanymi przez producenta wyrobu np. typ U2 lub równoważny.

Sprzęt ratowniczy Zamawiający dostarczy z pojazdem wyposażenie znajdujące się w przestrzeni ładunkowej pojazdu. - Przenośny agregat prądotwórczy inwertorowy. Minimalne wymagania techniczne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające wszystkie poniższe wymagania lub o parametrach nie gorszych niż wskazane: Rodzaj: agregat prądotwórczy przenośny, jednofazowy, inwertorowy. Moc maksymalna: nie mniej niż 2,4 kW (2400 W). Moc znamionowa ciągła: nie mniej niż 2,2 kW. Napięcie wyjściowe: 230 V ± 2%, częstotliwość 50 Hz. Regulacja napięcia: elektroniczna, inwertorowa (stabilizacja dla odbiorników wrażliwych). Silnik: czterosuwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem. Rozruch: ręczny (linkowy). Czas pracy: minimum 7 h przy obciążeniu 50%. Pojemność zbiornika paliwa: minimum 3,5 litra. Poziom hałasu: maksymalnie 93 dB(A) w odległości 7 m. Masa całkowita: nie więcej niż 19 kg. Wyposażenie standardowe: min. 1 gniazdo 230 V, wyjście DC 12 V lub gniazdo do ładowania akumulatorów. Funkcje dodatkowe: - tryb ekonomiczny regulujący obroty silnika w zależności od obciążenia, - zabezpieczenie przeciążeniowe, - zabezpieczenie przed niskim poziomem oleju. Wyposażenie minimalne - Agregat prądotwórczy spełniający wymagania pkt 2, - Zestaw narzędzi serwisowych dostarczony przez producenta, - Instrukcja obsługi w języku polskim. Wymogi jakościowe i formalne - Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą, - Zgodność z normą PN-EN ISO 8528 lub równoważną, - Gwarancja min. 24 miesiące. - Motopompa do wody czystej Minimalne wymagania techniczne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające wszystkie poniższe wymagania lub o parametrach nie gorszych niż wskazane: Rodzaj: motopompa do wody czystej z napędem spalinowym, Wydajność maksymalna: nie mniej niż 1050 l/min, Maksymalna wysokość podnoszenia: nie mniejsza niż 22 m, Maksymalna wysokość ssania: nie mniejsza niż 7 m, Średnica króćcy przyłączeniowych tłocznych i ssawnych: 3 cale, Silnik: czterosuwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem. Rozruch: ręczny (linkowy). Moc silnika: nie mniejsza niż 3,5 kW, Pojemność zbiornika paliwa: minimum 3,0 litra. Masa całkowita: nie więcej niż 28 kg. Funkcje dodatkowe: - zabezpieczenie przed niskim poziomem oleju. Wyposażenie minimalne - Motopompa spełniający wymagania pkt 2, - Zestaw narzędzi serwisowych dostarczony przez producenta, - Instrukcja obsługi w języku polskim. Wymogi jakościowe i formalne - Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą, - Gwarancja min. 24 miesiące. - Ubranie specjalne (2-częściowe) – 4 szt. (Rozmiary ubrań zostaną dostarczone przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) Warunki ogólne ubrania zgodnego z normą PN-EN 469 Ubranie musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, certyfikat oceny typu UE potwierdzający zgodność z PN-EN 469:2020. Ubranie składa się z kurtki ciężkiej i spodni. Konstrukcja ubrania powinna stanowić wielowarstwowy układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w zharmonizowanej normie PN-EN 469:2020 poziom wykonania 2. Możliwe są również inne rozwiązania w zakresie warstw konstrukcyjnych uwzględniające nowe technologie i inżynierie materiałowe, gwarantujące spełnienie wymagań określonych w ww. normie. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne przez producentów nie mogą wpływać na zewnętrzny widoczny krój ubrania. Zewnętrzną warstwę kurtki i spodni powinna stanowić tkanina z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu. Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie. Wszystkie warstwy konstrukcyjne kurtki i spodni powinny być ze sobą związane na stałe. W przypadku gdy układ wielowarstwowy uniemożliwia oględziny poszczególnych warstw, kurtka i spodnie muszą posiadać taką ilość otworów rewizyjnych, aby umożliwić okresową inspekcję każdej z wewnętrznych warstw ubrania. Szczegółowy opis wyglądu kurtki Kurtka zapinana jednogłowicowym zamkiem błyskawicznym, z systemem awaryjnego rozsuwania, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. Zamek grubocząstkowy o szerokości łańcucha spinającego minimum 8 mm i grubości łańcucha spinającego minimum 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków oraz była możliwość połączenia dolnych, wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. Zamek przykryty plisą o szerokości min. 100 mm z tkaniny zewnętrznej z wykończeniem wodoszczelnym. Zapięcie plisy taśmą typu „rzep”, ciągłą lub w odcinkach, szerokość taśmy min. 30 mm. Dodatkowo wymaga się podkładu oddzielającego zamek suwaka od ciała użytkownika, wykonanego z pasa tkaniny zewnętrznej ubrania. Kurtka powinna zachodzić na spodnie, długość kurtki - minimum do wysokości krocza użytkownika. Tył kurtki wydłużony w stosunku do przodu o 50 ± 10 mm. Kołnierz kurtki podwyższony, miękki z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, chroniący krtań. Kurtka wyposażona w uchwyty do suszenia ubrania. Pod brodą, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnętrznej, zapinanego na taśmę typu „rzep”, umożliwiającego również dopasowanie kołnierza do obwodu szyi i uszczelnienie kołnierza pod brodą. Dopuszcza się odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjącej zamek, aby zapewnić ochronę szyi i krtani jak wyżej. Na stójce z lewej i z prawej strony oraz na lewej piersi, powyżej taśmy typu „rzep” do mocowania dystynkcji, uchwyt z tkaniny zewnętrznej zapinany taśmą typu „rzep” do mocowania głośnika i mikrofonu radiotelefonu. Taśma typu „rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach 80x50±2 mm umieszczona bezpośrednio nad taśmą ostrzegawczą. Rękawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek, klinów i cięć, w celu umożliwienia łatwiejszego zginania rąk w łokciu, wszyte tak aby zapobiegały podciąganiu kurtki podczas podnoszenia ramion. Wszystkie zaszewki, cięcia, kliny muszą być wykonane we wszystkich warstwach kurtki a nie tylko w warstwie zewnętrznej. Od wewnątrz rękawy wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk, możliwe są inne rozwiązania zapobiegające podciąganiu rękawa. Na zewnątrz mankiet wyposażony w ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej z taśmą typu „rzep”, umożliwiający dopasowanie rękawa w nadgarstku. Patka zasłaniająca metalowe elementy górnej kieszeni – antystatyka ubrania. Na łokciach dodatkowe wzmocnienia chroniące stawy łokciowe, w postaci wkładu elementu amortyzującego nacisk. Kolor powłoki ochronnej czarny. Na plecach i barkach wewnętrzne elementy amortyzujące naciski od taśm nośnych aparatu oddechowego. Kurtka powinna posiadać dodatkowe wzmocnienia na barkach wykonane z tego samego materiału, co wzmocnienia na kolanach i łokciach. Konstrukcja dolnej wewnętrznej krawędzi kurtki i rękawów na całym obwodzie powinna chronić przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną. W dolnej przedniej części kurtki powinny być wpuszczane dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi taśmą typu „rzep”. W każdej kieszeni lub obok umieszczona pętla do mocowania drobnego wyposażenia. W jednej kieszeni dodatkowo umieszczony karabińczyk o osi podłużnej minimum 25 mm. W górnej części powyżej taśmy ostrzegawczej, na prawej piersi, powinna znajdować się kieszeń wpuszczana, zapinana zamkiem błyskawicznym i kryta patką. Poniżej taśmy ostrzegawczej naszywka z tkaniny zewnętrznej z metalowymi uchwytami oraz obejma z tkaniny zewnętrznej, zapinana na taśmę typu „rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rękawic itp. Dopuszcza się wykonanie otworów w przedniej części kurtki, krytych patką i tunelu pod warstwą zewnętrzną kurtki do wprowadzenia pętli ratowniczej w miejscach uzgodnionych z zamawiającym. W przedniej części kurtki wykonane otwory, kryte patką do wyprowadzenia pętli ratowniczej lub innego środka ochrony indywidualnej chroniącego przed upadkiem z wysokości – otwory umiejscowione na wysokości klatki piersiowej. Nie dopuszcza się umiejscowienia otworów na wysokości brzucha. W tylnej części, pod warstwą zewnętrzną kurtki, otwierany tunel do łatwego wprowadzenia i zamontowania pętli ratowniczej lub innego środka ochrony indywidualnej chroniącego przed upadkiem z wysokości, konstrukcja tunelu i mocowania w nim taśmy musi zapobiegać przesuwaniu się pętli. Kurtka nie może posiadać żadnych otworów na powierzchni pleców. Na lewej piersi, poniżej taśmy ostrzegawczej umieszczona kieszeń mieszkowa, naszywana o regulowanej głębokości i zamykana patką, przeznaczona na radiotelefon. Konstrukcja kieszeni powinna uwzględniać wystającą z lewej lub prawej strony antenę radiotelefonu oraz możliwość odprowadzania wody z jej wnętrza. Szerokość kieszeni umożliwia swobodne umieszczenie w niej radiotelefonu oraz kabla mikrofonu. Patki wszystkich kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic. Muszą posiadać czarny kolor powłoki i być wykonane z tej samej tkaniny lub dzianiny, co wzmocnienia na łokciach i kolanach. W górnej lewej części kurtki, pod plisą kryjącą zamek, powinny znajdować się 2 kieszenie („napoleońskie”) wpuszczane i zabezpieczona przed przemakaniem. W tym jedna zabezpieczona zamkiem błyskawicznym. W przedniej dolnej, wewnętrznej części kurtki po prawej lub lewej stronie na podszewce naszyta jest kieszeń zapinana dowolną metodą. Kieszeń o minimalnych wymiarach 20 x 20 cm. Kurtka oznaczona układem taśm łączonych z kurtką podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru taśmy: a/ taśmy perforowane, fluorescencyjna o właściwościach odblaskowych i odblaskowa, każda o szerokości 5 cm. Taśma górna w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych oddalona od srebrnej w odstępie do 1 cm. Taśmy rozmieszczone w następujący sposób: - na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawędziami patek dolnych kieszeni kurtki, b/ taśma z dwoma pasami koloru żółtego fluorescencyjnego o szerokości 15±1 mm z pasem o szerokości 20±1 mm koloru srebrnego odblaskowego umieszczonym pośrodku rozmieszczona w następujący sposób: - na całym obwodzie rękawów powyżej taśmy ściągającej mankiet rękawa, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach, - poziome odcinki taśm z przodu kurtki na wysokości klatki piersiowej, - odcinki taśm na ramieniu na wysokości taśm piersiowych prostopadle do osi wzdłużnej rękawa, - dwa pionowe pasy na plecach, górne krawędzie ok. 2 cm poniżej dolnej krawędzi napisu STRAŻ, na dole połączone z górną krawędzią poziomej taśmy ostrzegawczej. Na kurtce umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych: - na lewym i prawym rękawie, 10±5 mm, poniżej górnej taśmy ostrzegawczej - skrót OSP, - w górnej części na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony skrót OSP. Napisy OSP wykonane czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32±1 mm, długość napisu 65±1 mm. Napis umieszczony centralnie na podkładzie o wymiarach 50x90±2 mm, - na lewym ramieniu 10÷15 mm poniżej podkładu z napisem OSP umieszczony odcinek taśmy typu „rzep” o wymiarach 80x20±2 mm do mocowania emblematu z nazwą miejscowości, w którym stacjonuje jednostka OSP. Na plecach umieszczony centralnie napis STRAŻ, wykonany na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 120x340±2 mm, tak aby górna krawędź podkładu znajdowała się w odległości 120±20 mm pod linią wszycia kołnierza. Napis wykonany czcionką IMPACT z charakterystyczną literą „Ƶ”. Szczegółowy opis wyglądu spodni Nogawki szerokie nakładane na obuwie, o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek i cięć, ułatwiające klękanie, kucanie, głębokie wykroki oraz wchodzenie po drabinie. Wszystkie zaszewki i cięcia muszą być wykonane we wszystkich warstwach spodni a nie tylko w warstwie zewnętrznej. Szerokość nogawek regulowana rzepem. Spodnie wyposażone w wytrzymały zamek błyskawiczny wykonany z trudnopalnego poliamidu, zabezpieczony dodatkowo plisą z rzepem, umożliwiającą pełne otwarcie na bok. Na wysokości kolan kilkumilimetrowej grubości (min. 5 mm), wymienne przez użytkownika, wkłady amortyzujące nacisk oraz na zewnątrz dodatkowe wzmocnienia z tkaniny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie kolor powłoki ochronnej czarny. Na boku uda w połowie odległości między pasem a stawem kolanowym, na każdej, nogawce kieszeń typu „cargo” z mieszkiem w części tylnej, kryta patką zapinaną taśmą typu „rzep”. Jedna z kieszeni wyposażona w dodatkową kieszeń wewnętrzną na nóż z systemem szybkiego wyciągania. Patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic. Dolne krawędzie nogawek na całym obwodzie oraz w dolnej części zewnętrzne, pionowe szwy nogawek, po wewnętrznej stronie nogawek, zabezpieczone przed przecieraniem lamówką z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie. Wewnątrz nogawek na całym obwodzie, warstwa zabezpieczającą przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną. Spodnie, z tyłu z podwyższonym karczkiem powinny mieć możliwość regulacji obwodu pasa. Elastyczne szelki o regulowanej długości (metoda regulacji jak w noszakach aparatów powietrznych) szerokości min. 50 mm, z możliwością wypinania ze spodni. Szelki powinny być łączone z nierozciągliwą tkaniną na wysokości barków, przechodząc w element z tkaniny zasadniczej stabilizujący szelki i ograniczający zsuwanie się szelek z ramion. System regulacji szelek jak w noszakach aparatów ochrony układu oddechowego. Spodnie wyposażone w szlufki. Spodnie oznaczone układem dwukolorowej taśmy perforowanej, dwa pasy w kolorze żółtym fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odblaskowym po środku, łączonej ze spodniami podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru żółtego. Taśma rozmieszczona w następujący sposób: a/ taśma z pasami każdego koloru o szerokości 25±1 mm: - na podudziu na całym obwodzie nogawek, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na kolanach, taśma z pasami żółtym i srebrnym, pas każdego koloru o szerokości 25±1 mm. Na kieszeniach 40 mm od ich dolnej krawędzi umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 50x90±2 mm. Napis OSP, wykonany czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32±1 mm, długość napisu 65±1 mm. Parametry surowców a/ tkanina zewnętrzna Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego powinna spełniać wymagania określone normą PN-EN 469 oraz dodatkowo parametry zawarte poniżej badane po 20 cyklach prania w temp. 600C Wskaźnik ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia wg pkt 6.1 PN-EN 469 Metodyka badań PN-EN ISO 14116:2011 Wytrzymałość na rozciąganie po działaniu promieniowania cieplnego wg pkt 6.3 PN-EN 469 osnowa ≥ 1000 N Wątek ≥ 900 N Metodyka badań PN-EN ISO 13934-1:2002 Wytrzymałość na rozciąganie wg pkt 6.6 PN-EN 469 osnowa ≥ 1000 N wątek ≥ 900 N Metodyka badań PN-EN ISO 13934-1:2002 Wytrzymałość na rozdzieranie wg pkt 6.7 PN-EN 469 ≥ 40 N osnowa ≥ 40 N wątek Metodyka badań PN-EN ISO13937-2:2002 Wskaźnik nie zwilżalności ciekłych substancji chemicznych wg pkt 6.8 PN-EN 469 >80% Metodyka badań PN-EN ISO 6530:2008 b/ membrana: wymagana membrana dwukomponentowa na bazie PTFE. c/ Podszewka, dwuwarstwowa aramidowo-wiskozowa o zawartości min. 45% aramidu oraz min. 30% wiskozy d/ tkanina lub dzianina aramidowa powlekana o zwiększonej odporności na ścieranie (dotyczy powłoki ochronnej na kolana i łokcie). Rozprzestrzenianie płomienia wg pkt. 6.1.1 PN-EN 469 - Wskaźnik 3 Gramatura - minimum 310 g/m2 Rozmiary: Według indywidualnej tabeli rozmiarów producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu klatki piersiowej i obwodu pasa max. co 4-6 cm. WYMAGANIA DODATKOWE 1. Ubranie powinno posiadać raport z badania przeprowadzonego wg EN ISO 13506-1:2017 (Aneks D do EN 469:2021) lub wg aneksu E do EN469:2005 – potwierdzający, iż stopień poparzeń drugiego i trzeciego stopnia nie przekracza 0% powierzchni ciała chronionej ubraniem. 2. Ubranie powinno posiadać raport na badanie odporności podszewki zastosowanej w ubraniu na wycieranie - badanie przeprowadzone zgodnie z EN ISO 129407-2:2016. 3. Ubranie powinno posiadać raport z badania przeprowadzonego zgodnie z ISO 16603:2004 na odporność membrany zastosowanej w ubraniu na przenikanie krwi.

Klauzula równoważności Wskazane w niniejszej specyfikacji parametry techniczne określają minimalne wymagania Zamawiającego. Dopuszcza się oferowanie urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie wszystkich parametrów minimalnych.