Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup lekkiego samochodu specjalnego do przewozu osób przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Pojazd wyprodukowany w 2026 roku – fabrycznie nowy;

- Nadwozie typu furgon 9-osobowe, przeszklone w części załogi;

- Liczba drzwi: 4;

- Długość pomiędzy 5100 mm do 5500 mm;

- Wysokość pomiędzy 1900 mm do 1980 mm – bez uwzględniania belki świetlnej, z belką świetlną maksymalna wysokość nie może przekraczać 2200 mm,

- Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności od 1700 cm3 do 2000 cm3;

- Moc silnika minimum 120 kW;

- Maksymalny moment obrotowy nie niższy niż 350 Nm;

- Norma emisji spalin – Euro 6;

- Skrzynia biegów automatyczna;

- Podwozie typu furgon w kolorze srebrny metalic

- Homologacja osobowa;

- Napęd na oś przednią w układzie jezdnym 4x2, napęd wyposażony w system trakcji jezdnej ESP;

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem;

- Hamulce tarczowe na obu osiach;

- Układ hamulcowy wyposażony w system ABS z elektronicznym korektorem siły hamowania oraz aktywny układ wspomagania nagłego hamowania.

2.Wyposażone w (minimum):

- Fotel kierowcy komfortowy z regulacja pochylenia oparcia i odcinka lędźwiowego;

- Fotel pasażera podwójny ze schowkiem pod siedziskiem;

- Układ kabiny 1+2+3+3, szybko demontowalny 2 i 3 rząd siedzeń;

- Wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa;

- Przedział wyłożony elementami tapicerskimi ;

- Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera;

- Centralny zamek z dwoma kluczami w tym 1 z pilotem;

- Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane i składane elektrycznie;

- Szyby w drzwiach przednich sterowane i opuszczane elektrycznie, w drugim rzędzie siedzeń przesuwne;

- Drzwi prawe odsuwane z szybą przesuwaną; strona lewa środkowa ze ścianą i szybą przesuwaną;

- Drzwi tylne dwuskrzydłowe;

- Klimatyzacja manualna z przodu i z tyłu (II i II rząd ) + nawiewy w podsufitce i podłodze + dodatkowa nagrzewnica w tylnej części;

- Radio MP3 z głośnikami w kabinie plus sterowanie pod kierownicą, radio wyposażone w zestaw głośnomówiący;

- Światła przeciwmgielne z systemem doświetlania zakrętów;

- Gniazdo 12 V – 2 szt.;

- Czujnik ciśnienia w oponach;

- Regulator prędkości – tempomat;

- Kamera cofania;

- System utrzymania pasa ruchu;

- System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy;

- System wspomagający pokonywanie podjazdów;

- Oświetlenie kabiny LED;

- Szyby przednie elektryczne z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy;

- Szyby boczne środkowe oraz tylne, wraz z szybami w drzwiach tylnych przyciemnione w stopniu znacznym;

- Światła do jazdy dziennej LED;

- Światła FULL LED;

- Ogrzewana szyba tylna;

- Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne;

- Wycieraczki szyb tylnych;

- Pojazd dostarczony na felgach stalowych 17" z czujnikami ciśnienia oraz z oponami letnimi wyposażonymi w kołpaki, ponadto z pojazdem należy dostarczyć kompletne koła zimowe – felgi stalowe 16 + opony zimowe + czujniki ciśnienia;

- Tapicerka materiałowa typu JAVA lub równoważna;

- SystemEASY LINK lub równoważny z wbudowaną nawigacją (z DAB);

- Pojazd wyposażony w światła przeciwmgłowe, czujnik światła i deszczu;

- System kontroli martwego pola;

- Czujniki parkowania przód/bok/tył;

- Klimatyzacja manualna z przodu i z tyłu z dodatkową nagrzewnicą;

- Ogrzewanie dodatkowe tylne (nawiewy + sterowanie);

- Dywaniki gumowe we wszystkich rzędach pozwalające na maksymalne pokrycie przestrzeni dostępnej na nogi, zapobiegające przed zawilgoceniem podłoża;

- Hak holowniczy z gniazdem zasilającym 13-PIN;

3. Zabudowa pożarnicza - pojazd dodatkowo wyposażony w (wytyczne w pliku „Radiotelefony, sygnalizacja, sprzęt”:

- Sygnalizację świetlno – dźwiękową;

- Główny wyłącznik prądu urządzeń pozafabrycznych;

- System ładowania akumulatora z blokadą rozruchu w trakcie ładowania;

- Numery operacyjne na pojeździe, pas wzdłuż pojazdu z foli odblaskowej, naklejki instytucji dofinansowujących, logo jednostki oraz logotyp KSRG. Oznakowanie pojazdu zgodne z Zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP. Dane dotyczące oznakowania zostają podane przez zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek wykonawcy;

- Radiotelefon przewoźny DMR/VHF wraz z anteną na pojeździe – 1 szt. ;

- Motopompa do wody czystej – 1 szt. ;

- Radiotelefon nasobny DMR/VHF wraz z ładowarką – 1 szt. ;

- Ubranie specjalne dwuczęściowe – 4 kpl.;

- Agregat prądotwórczy przenośny (walizkowy) – 1 szt. ;

- Taca o wymiarach odpowiadających przestrzeni bagażowej ( w tylnej części pojazdu, wykonana z poszycia z blachy aluminiowej anodowanej. Taca posiada w całym obrysie krawędź o wysokości nie mniejszej niż 25 mm zapobiegającą przemieszczeniu się sprzętu na niej składowanego poza jej obrys. Taca osadzona na prowadnicach umożliwiających wysunięcie jej poza obręb pojazdu o wartość w zakresie co najmniej 80% wymiaru (głębokość tacy). Taca posiada zintegrowany z systemem prowadnic hamulec blokujący jej wysuw w pozycji całkowitego wysunięcia oraz stałe blokowanie w pozycji złożonej. Zamawiający nie dopuszcza poszycia wykonanego z blachy aluminiowej ryflowanej;

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: instrukcji obsługi oraz książki serwisowej samochodu w języku polskim. Ponadto Wykonawca dostarczy niezbędną dokumentację do zarejestrowania samochodu jako pojazd specjalny.

4. Inne istotne warunki zamówienia:

- Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie samochodu (obejmującej działanie wszystkich podzespołów silnika, elementów sterowania i osprzętu silnika, układu przeniesienia napędu, skrzyni biegów, układu hamulcowego, zabudowy oraz innych niewymienionych części lub układów zapewniających prawidłowe działanie samochodu – bez limitu kilometrów) – dla samochodu zarejestrowanego jako specjalny.

- Wykonawca udzieli gwarancji na powłokę lakiernicza pojazdu oraz gwarancji na perforacje podwozia.