Załącznik nr 1

FPSzI.271.2.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup pojazdu specjalistycznego – SZWAJCARIA CHODZIESKA – MIEJSCE, W KTÓRYM CHCE SIĘ ŻYĆ!’’

- Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Miejska w Chodzieży

ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

tel. 0-67 28-27-171, fax. 0-67 28-27-232,

NIP 607-00-59-823, REGON 570790992

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznego samochodu elektrycznego przystosowanego do mobilnej zbiórki odpadów prowadzonej w ramach funkcjonowania PSZOK w Chodzieży, wg poniżej wskazanych parametrów:

DOSTAWA SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu elektrycznego dostawczego o określonych parametrach technicznych, wyposażeniu i wymaganiach określonych w tabeli nr 1. Samochód musi być fabrycznie nowy wyprodukowany w roku 2026, model aktualnie wytwarzany przez producenta, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Samochód musi posiadać homologację, wystawioną zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Tabela nr 1

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | MIN./MAX. |
| --- | --- | --- |
| GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA |  |  |
| 1. | Moc silnika elektrycznego | 140 KM - 270KM |
| 2. | Rodzaj paliwa | energia elektryczna |
| 3. | Pojemność użytkowa baterii (netto) | 65 kWh – 110 kWh |
| 4. | Ilość miejsc siedzących | 3 |
| 5. | Kolor kabiny | biały |
| 6. | Typ nadwozia | podwozie do zabudowy (plandeka) |
| 7. | Skrzynia biegów | automatyczna |
| 8. | Napęd | na przód lub na tył |
| 9. | Systemy bezpieczeństwa | przeciwblokujący układ hamulcowy, układ stabilizacji toru jazdy, asystent pasa ruchu, system rozpoznania znaków drogowych |
| 10. | Wymiary całkowite | długość pojazdu: 5730 - 6598 mm szerokość całkowita pojazdu: 2080 – 2220 mm wysokość całkowita: 2260 - 2500 mm rozstaw osi pojazdu: 3585 - 4035 mm |
| 11. | Wymiary ,,toolbox-a” skrzynia za kabinowa | głębokość: 500 - 600 mm szerokość oraz wysokość dostosowana do kabiny kierowcy, otwierana z dwóch stron |
| 12. | Wymiary przestrzeni ładunkowej (wewnętrzne) | długość: 3300 mm szerokość: 2100 mm wysokość: do wysokości kabiny wysokość burt bocznych i tylnej 400 mm (wszystkie burty z możliwością otwierania) |
| 13. | Dopuszczalna masa całkowita | 3500 kg |
| WYPOSAŻENIE |  |  |
| 14. | Klimatyzacja | automatyczna |
| 15. | Ładowanie | ładowanie pojazdu prądem AC: 11 kW - 22 kW; prądem DC: 80 kW - 150 kW |
| 16. | Zasilanie | kabel ładowarki |
| 17. | Szyby | sterowane elektrycznie |
| 18. | Szyba przednia | podgrzewana |
| 19. | Lusterka boczne zewnętrzne | podgrzewane i regulowane elektrycznie |
| 20. | Zabezpieczenie pojazdu | immobiliser |
| 21. | Regulacja podnoszenia szyb | elektrycznie sterowane |
| 22. | Czujniki | czujniki deszczu oraz zmierzchu |
| 23. | Koło zapasowe | pełnowymiarowe |
| 24. | Wspomaganie parkowania | kamera cofania |
| 25. | Poduszki powietrzne | dla kierowcy i pasażerów |
| 26. | Instalacja radiowa | Bluetooth, USB |
| 27. | Komunikacja z telefonem | bezprzewodowa komunikacja z telefonem w tym Car Play/Android Auto/ Bluetooth |
| 28. | Dywaniki podłogowe | gumowe |
| 29. | Opony | standardowe, komplet opon zimowych i letnich |
| 30. | Dodatkowe systemy | komputer pokładowy, zdalnie sterowany centralny zamek |
| 31. | Gniazdko w kabinie | 230 V |
| 32. | Wyposażenie | gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka |
| 33. | Światła | ostrzegawcze – 4 sztuk, w tym: 2 x w przedniej atrapie, 2 x w tylnej atrapie |
|  |  | belka świetlna zamontowana na dachu kabiny kierowcy (lampy LED lub stroboskopowe w kloszach o kolorze białym umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu) |
|  |  | lampa robocza – tył pojazdu |
| 34. | Dodatkowe oznakowanie graficzne pojazdu | Wykonanie i montaż zewnętrznego oznakowania graficznego pojazdu z samoprzylepnej folii samochodowej i laminatu zgodnie z projektem Zamawiającego |

Warunki gwarancji:

Zakładany przebieg roczny: 15 000 km,

1) 3 lata gwarancji,

2) 3 lata przeglądy techniczne,

3) 2 lata pojazd zastępczy,

4) 5 lat – bateria.

Termin dostawy pojazdu:

- 6 miesięcy.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) Samochód musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.),

b) Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów ciężarowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów.

c) Samochód oprócz homologacji musi posiadać: instrukcję obsługi w języku polskim, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.

d) Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu przez obydwie strony postępowania.

e) Serwis gwarancyjny nie dalej niż 100 km od siedziby zamawiającego.

f) Wykonawca na cały czas wykonywania napraw gwarancyjnych zapewni Zamawiającemu możliwość bezpłatnego korzystania z samochodu zastępczego o klasie podobnej co samochód, którego dostawa stanowi Przedmiot Umowy.

g) Wykonawca w okresie gwarancji wykona lub zapewni wykonanie napraw i przeglądów technicznych zgodnie z warunkami gwarancji producenta danego samochodu oraz z warunkami SWZ. Spełnienie powyższego obowiązku przez Wykonawcę nie może być podstawą do domagania się przez Wykonawcę zwiększenia jego wynagrodzenia wynikającego z Umowy.

Warunki dotyczące odbioru pojazdu

Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu książkę gwarancyjną pojazdu, instrukcję obsługi pojazdu, kartę pojazdu, książkę przeglądów serwisowych z odnotowanym przeglądem zerowym, świadectwo homologacji, min. 2 komplety kluczyków i inne dokumenty                   w języku polskim niezbędne do rejestracji pojazdu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania pojazdu przez niezależnego rzeczoznawcę na etapie odbioru.