Wymagania szczegółowe realizacji inwestycji

pn. „Budowa zatok autobusowych i węzła przesiadkowego na terenie Gminy Choroszcz”

Zadanie nr 1 pn. Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Kolonia Gaj 
w Choroszczy

- Zakres rzeczowy zadania nr 1:

Zakres rzeczowy zadania nr 1 pn. „Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Kolonia Gaj 
w Choroszczy" obejmuje:

- budowę i przebudowę nawierzchni jezdni ul. Kolonia Gaj,

- budowę pętli autobusowej wraz z budową w jej środku parkingu dla samochodów osobowych, motocykli i miejsc postojowych dla rowerów,

- budowę chodników dla pieszych,

- budowę zjazdów o nawierzchni bitumicznej,

- budowę i przebudowę skrzyżowań,

- budowę przydrożnych rowów wraz z wylotami wód opadowych,

- budowę przepustu pod drogą gminną,

- budowę przepustów pod zjazdami,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego,

- przebudowę sieci teletechnicznej,

- przebudowę kanału technologicznego,

- wykonanie robót wykończeniowych,

- wycinkę kolidujących z inwestycją drzew i krzewów,

- zagospodarowanie terenu zielenią,

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej.

- Wymagania szczegółowe realizacji rzeczowej zadania:

- nawierzchnie chodników dla pieszych z kostki betonowej wzór „cegiełka” gr. 8 cm 
– kolor szary,

- nawierzchnia miejsc postojowych dla rowerów z kostki betonowej wzór „cegiełka” 
gr. 8 cm – kolor czerwony,

- nawierzchnia jezdni pętli autobusowej z kostki betonowej wzór „behaton” gr. 8 cm 
– kolor szary,

- nawierzchnia parkingu dla samochodów osobowych i motocykli z kostki betonowej wzór „behaton” – kolor grafit + linie rozdzielające miejsca postojowe z kostki 
w kolorze szarym,

- Zamawiający określa okres pielęgnacji zieleńców – 12 miesięcy od daty odbioru końcowego robót oraz obowiązek Wykonawcy czterokrotnego koszenia trawy w tym okresie,

- w ramach ceny oferty Wykonawca wyposaży (dostarczy i zamontuje) pętlę autobusową w wiatę przystankową o następujących parametrach:

- wypełnienie ścian z poliwęglanu komorowego bezbarwnego gr. 8-10mm,

- długość w ścianie tylnej – ok. 4,0 mb,

- szerokość boku u podstawy – ok. 1,4 mb,

- dach łukowy, pokryty poliwęglanem komorowym przyciemnianym LTC 
brąz z filtrem UV,

- siedzisko w formie ławki z paneli drewnianych na całej długości wiaty,

- dodatkowo konstrukcja podzielona w połowie wysokości wiaty,

- konstrukcja ze stalowych profili ocynkowanych ogniowo w kolorze szarym (RAL 7040),

- Wykonawca na czas prowadzenia budowy dokona demontażu elementów systemu informacji miejskiej i ponownego ich montażu po zakończeniu robót,

- zdemontowane elementy oznakowania pionowego ulic Wykonawca przekaże Zamawiającemu,

- urobek z wykopu (z wyłączeniem gruntów organicznych) Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości do 5 km od placu budowy,

- drewno w postaci kłód uzyskanych z wycinki i okrzesywania drzew Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu – miejsce złożenia pozyskanego drewna: Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z.o.o., 
ul. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz,

- materiały uzyskane z rozbiórki, w tym gałęzie i karpy z wycinki drzew i krzaków kolidujących z przebudowanymi drogami, Wykonawca zutylizuje na własny koszt;

- Wykonawca w czasie prowadzenia robót zapewni dojazd do nieruchomości, których obsługa komunikacyjna odbywa się z przebudowanego odcinka ulicy Kolonia Gaj 
w Choroszczy – dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym fakcie ich właścicieli/użytkowników nieruchomości położonych przy ww. ulicach;

- Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy
oraz zorganizuje objazd budowy innymi drogami w uzgodnieniu z ich zarządcami,

- Zamawiający wymaga, aby odcinek ulicy Kolonia Gaj wraz z połączeniami z ulicą Piaskową i Żurawią w Choroszczy, po wykonanej przebudowie był dostępny 
dla wszystkich użytkowników dróg, w szczególności dla osób niepełnosprawnych – Wykonawca podczas realizacji wyeliminuje wszelkie przeszkody, które mogłyby ograniczyć korzystanie z przebudowanej drogi (np. progi wynikające z różnicy wysokości nawierzchni przebudowanej ulic z nawierzchniami dróg i terenów do niej przyległych, itp.).