Wymagania szczegółowe realizacji inwestycji

pn. „Budowa zatok autobusowych i węzła przesiadkowego na terenie Gminy Choroszcz”

Zadanie nr 2 pn. „Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej 
w Choroszczy”

- Zakres rzeczowy zadania nr 2:

Zadanie nr 2 pn. „Budowa zatoki autobusowej w przy Szkole Podstawowej 
w Choroszczy” obejmuje:

- budowę zatoki autobusowej,

- budowę drogi dla pieszych,

- budowę progu wyspowego z przejściem dla pieszych,

- budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego,

- przebudowę sieci teletechnicznej.

- Wymagania szczegółowe realizacji rzeczowej zadania:

- nawierzchnie chodników dla pieszych z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm – kolor szary,

- nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki kamiennej granitowej 15/17 cm – kolor szary,

- nawierzchnia wyniesionego przejścia z kostki kamiennej granitowej 15/17 cm – kolor szary + pasy (oznakowanie poziome przejścia) z kostki kamiennej bazaltowej 15/17 cm – kolor czarny,

- Zamawiający określa okres pielęgnacji zieleńców – 12 miesięcy od daty odbioru końcowego robót oraz obowiązek Wykonawcy czterokrotnego koszenia trawy w tym okresie,

- zdemontowane elementy oznakowania pionowego ulic oraz bariery ochronne U-12a Wykonawca przekaże Zamawiającemu,

- Wykonawca dokona ręcznej rozbiórki nawierzchni chodnika z płyt betonowych i złoży we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w odległości do 1 km od placu budowy,

- Wykonawca w ramach oferty cenowej zadania dokona ręcznej rozbiórki metalowych przęseł ogrodzenia Szkoły Podstawowej i odtworzy ogrodzenie w nowej linii rozgraniczającej teren szkoły od pasa drogowego ulicy Powstania Styczniowego, 
z zachowaniem kolorystyki istniejącego ogrodzenia,

- pozostałe materiały uzyskane z rozbiórki, w tym gałęzie i karpy z wycinki krzewów kolidujących z przebudowanymi drogami, Wykonawca zutylizuje na własny koszt;

- Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy
oraz zorganizuje objazd budowy innymi drogami w uzgodnieniu z ich zarządcami,

- Zamawiający wymaga, aby odcinek ulicy Powstania Styczniowego, po wykonanej przebudowie był dostępny dla wszystkich użytkowników dróg, w szczególności 
dla osób niepełnosprawnych – Wykonawca podczas realizacji wyeliminuje wszelkie przeszkody, które mogłyby ograniczyć korzystanie z przebudowanej drogi (np. progi wynikające z różnicy wysokości nawierzchni przebudowanej ulic z nawierzchniami dróg i terenów do niej przyległych, itp.).