Wymagania szczegółowe realizacji inwestycji

pn. „Budowa zatok autobusowych i węzła przesiadkowego na terenie Gminy Choroszcz”

Zadanie nr 4 pn. „Budowa zatoki autobusowej w Złotorii”

- Zakres rzeczowy zadania nr 4:

Zadanie nr 4 pn. „Budowa zatoki autobusowej w Złotorii” obejmuje:

- przebudowę jezdni drogi gminnej,

- budowę pętli autobusowej,

- przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową,

- budowę przepustu pod drogą gminną,

- budowę zjazdów,

- budowę chodnika dla pieszych,

- budowę sieci kanalizacji deszczowej,

- przebudowę sieci wodociągowej,

- przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego,

- wykonanie robót wykończeniowych,

- zagospodarowanie terenu zielenią.

- Wymagania szczegółowe realizacji rzeczowej zadania:

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z kostki betonowej wzór „behaton” 
gr. 8 cm – kolor szary lub grafit,

- nawierzchnia pętli autobusowej z kostki betonowej wzór „behaton” gr. 8 cm – kolor szary + wzmocnienia wewnętrzne na łukach z kostki kamiennej granitowej 9/11 cm – kolor szary,

- nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej wzór „cegiełka” gr. 8 cm – kolor czerwony,

- nawierzchnie chodników dla pieszych z kostki betonowej wzór „cegiełka” gr. 8 cm – kolor szary,

- Zamawiający określa okres pielęgnacji zieleńców – 12 miesięcy od daty odbioru końcowego robót oraz obowiązek Wykonawcy czterokrotnego koszenia trawy w tym okresie,

- w ramach ceny oferty Wykonawca wyposaży (dostarczy i zamontuje) pętlę autobusową w wiatę przystankową o następujących parametrach:

- wypełnienie ścian z poliwęglanu komorowego bezbarwnego gr. 8-10mm,

- długość w ścianie tylnej – ok. 4,0 mb,

- szerokość boku u podstawy – ok. 1,4 mb,

- dach łukowy, pokryty poliwęglanem komorowym przyciemnianym LTC 
brąz z filtrem UV,

- siedzisko w formie ławki z paneli drewnianych na całej długości wiaty,

- dodatkowo konstrukcja podzielona w połowie wysokości wiaty,

- konstrukcja ze stalowych profili ocynkowanych ogniowo w kolorze szarym (RAL 7040),

- zdemontowane elementy oznakowania pionowego ulic Wykonawca przekaże Zamawiającemu,

- urobek z wykopu (z wykluczeniem gruntu organicznego) Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości do 5 km od placu budowy,

- materiały uzyskane z rozbiórki Wykonawca zutylizuje na własny koszt;

- Wykonawca w czasie prowadzenia robót zapewni dojazd do nieruchomości, których obsługa komunikacyjna odbywa się z przebudowanej drogi gminnej Złotoria – Złotoria Podlesie – tylko w uzasadnionych dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym fakcie ich właścicieli/użytkowników nieruchomości położonych przy ww. drodze;

- Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy
oraz zorganizuje objazd budowy innymi drogami w uzgodnieniu z ich zarządcami,

- Zamawiający wymaga, aby droga gminna Złotoria – Złotoria Podlesie wraz zatoką autobusową i ciągami pieszymi, po wykonanej przebudowie była dostępna 
dla wszystkich użytkowników dróg, w szczególności dla osób niepełnosprawnych – Wykonawca podczas realizacji wyeliminuje wszelkie przeszkody, które mogłyby ograniczyć korzystanie z przebudowanej drogi (np. progi wynikające z różnicy wysokości nawierzchni przebudowanej ulic z nawierzchniami dróg i terenów do niej przyległych, itp.).