OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czekanowie”

| L.p. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | WYPEŁNIA WYKONAWCA: Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i potwierdzić spełnienie warunków |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podwozie z kabiną |  |
| 2. | Samochód – Fabrycznie nowy. | Podać producenta i typ |
| 3. | Pojazd musi posiadać: - ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.) Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych |  |
| 4. | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 marca 2021 r oraz logotypami instytucji finansujących (logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) |  |
| 5. | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 3500kg. Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego Długość nie większa niż 6700 mm Wysokość nie większa niż 2600 mm Szerokość nie większa niż 2500 mm ( z lusterkami ) rozstaw osi minimum 3600 mm |  |
| 6. | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej, minimum 125 kW i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 380 Nm, spełniający normę emisji spalin EURO 6 |  |
| 7. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjna -ostrzegawcze akustyczne i świetlne - belka świetlna z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabiny w technologii LED - lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu w technologii LED, - dwie lampy błyskowe niebieskie zamontowane w zderzaku przednim w technologii LED - 4 lampy błyskowe niebieskie po bokach zabudowy, lampy wykonane w technologii LED -2 lampy kierunkowe LED na tylnej płaszczyźnie pojazdu zainstalowanych w skrajnych, górnych rogach zabudowy Zestaw dodatkowych sygnałów niskotonowych typu Rumbler. |  |
| 8. | Napęd 4x2 na oś tylną wyposażoną w koła bliźniacze i w blokadę mechaniczną mechanizmu różnicowego tylnego mostu |  |
| 9. | Pojazd wyposażony w ogumienie o całoroczne dostosowane do różnych warunków panujących na drodze. |  |
| 10. | Zawieszenie tylnej osi resor piórowy i dodatkowo wzmocnione miechami pneumatycznymi z możliwością regulacji ciśnienia w układzie miechów |  |
| 11. | Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP, hamulce tarczowe na obu osiach |  |
| 12. | Samochód przystosowany do przewozu min.6 osób, wyposażony w 4 drzwi: - drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu - układ foteli w kabinie 1+1+4 - podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną. -oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego - dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy - dodatkowe gniazdo zapalniczki w przednim przedziale podsufitowym umożliwiający podpięcie wideo rejestratora. - wskaźnik temperatury zewnętrznej - boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie - światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów - fotel kierowcy oraz pasażera z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia oraz podłokietnikiem - fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa - siedzenia muszą być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - radio samochodowe z pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy - system multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej min. 10” i możliwością bezprzewodowego podłączenia aplikacji Android Auto lub AppleCar - poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera - elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy - układ kierowniczy ze wspomaganiem - miejsce dowódcy wyposażone w lampkę ułatwiającą czytanie mapy - kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację - wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku. - samochód wyposażony w kamerę cofania z monitorem w zasięgu wzroku kierowcy - kabina wyposażona w niezależny od pracy silnika układ ogrzewania przestrzeni załogi - w kabinie przygotowana instalacja elektryczna i półka do zamontowania ładowarek dla radiostacji i latarek Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sygnał pneumatyczny Statusy poszczególnych urządzeń oraz sterowanie oświetleniem zabudowy i urządzeniami tam zamontowanymi ma się odbywać przez monitor dotykowy zamontowany w miejscu wstecznego lusterka samochodu. |  |
| 13. | W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków |  |
| 14. | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. |  |
| 15. | Przedział tylny wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik oraz mikrofon radiotelefonu przewoźnego. |  |
| 16. | Kolorystyka - błotniki i zderzaki - białe; - kabina, zabudowa - RAL 3000 lub zbliżony Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego. |  |
| 17. | Pojazd wyposażony w hak typu kulowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy oraz znormalizowane gniazdo elektryczne do przyczepy. |  |
| 18. | Zabudowa samonośna wykonana z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej anodowanej Wymiary zewnętrzne zabudowy: - wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej |  |
| 19. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej w technologii led. |  |
| 20. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z mocowaniami na sprzęt |  |
| 21. | Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 22. | Na dachu pojazdu zamontowana skrzynia na drobny sprzęt typu: szpadle, łopaty |  |
| 23. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi. Układ skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1180 mm, tylnej minimum 800 mm. |  |
| 24. | Poniżej linii podłogi, po obu stronach zabudowy skrytki zamykane na klucz. |  |
| 25. | Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. |  |
| 26. | Schowki wyposażone w regały, półki, palety wysuwne lub obrotowe: na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości zamontowania danego sprzętu. |  |
| 27. | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej, posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem |  |
| 28. | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 29. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 30. | Półka stała zamontowana w przedniej części przedziału sprzętowego nad wysuwanymi szufladami |  |
| 31. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. |  |
| 32. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 33. | Nadwozie sprzętowe wyposażone w niezależny od pracy silnika układ ogrzewania przestrzeni agregatu wysokociśnieniowego sterowany z kabiny pojazdu |  |
| 34. | Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z gniazdem umieszczonym w okolicach siedzenia kierowcy, kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora. |  |
| 35. | Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z gniazdem samo wypinającym, kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora. |  |
| 36. | Instalacja elektryczna dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania. |  |
| 37. | Maszt pneumatyczno-elektryczny LED o mocy min 250W i strumieniu świetlnym minimum 30000lm zasilany z instalacji elektrycznej samochodu, sterowany z poziomu podłoża, zasilany sprężarką z układu elektrycznego. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 2 m, stopień ochrony reflektorów minimum IP 55 . Parametry potwierdzić sprawozdaniem z badań |  |
| 38. | Wyciągarka elektryczna o sile uciągu minimum 6200 kg i mocy silnika minimum 7,5 KM z orurowaniem wzmacniającym przedni zderzak oraz zamontowaną lampą liniową LED doświetlającą pole przed pojazdem Parametry potwierdzić sprawozdaniem z badań |  |
| 39. | Fala świetlna wykonana w technologii LED służąca do sterowania ruchem zamontowana nad tylną żaluzją. Panel sterowania umiejscowiony w ergonomicznym miejscu w uzgodnieniu z Zamawiającym |  |
| 40. | Cena pojazdu musi uwzględniać montaż sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego podczas realizacji zamówienia oraz koszty przeszkolenia min 6 przedstawicieli Użytkownika. |  |
| 41. | Dodatkowe wyposażenie: - Wysokociśnieniowy agregat wodno - pianowy z rozrusznikiem elektrycznym o następujących minimalnych parametrach; - wydajność pompy 50 l/m - ciśnienie 40 bar - dozownik środka pianotwórczego dla stężeń 3-6% Zwijadło wężowe wykonane w całości z materiałów odpornych na korozję: aluminium, stal kwasoodporna, mosiądz. Zwijadło wyposażone w przekładnię kątową mechanizmu zwijania węża na bęben, umożliwiającą obsługę przez jedną osobę. Dopuszcza się napęd elektryczny mechanizmu zwijania węża. Wąż o długości min. 60 m, zakończony prądownicą umożliwiającą podanie środka gaśniczego z płynną regulacją strumienia od zwartego do rozproszonego, z możliwością podawania piany ciężkiej bez konieczności wymiany dyszy wylotowej. Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP - Zbiornik wody o pojemności 300l wykonany z materiału odpornego na korozję. - Dron Matrice 4T z wyposażeniem - 1 kpl - DJI Care Enterprise Plus na 1 rok (aktywacja automatyczna) - 3 x akumulator drona - Aparatura sterująca DJI RC Plus 2 - HUB ładowania - Ładowarka USB-C - Śmigła - Karta pamięci 64GB - Walizka transportowa - Oświetlenie dodatkowe - Głośnik - Drabina nasadkowa aluminiowa czteroelementowa - 1 kpl - Motopompa pływająca NIAGARA 2 - 1 szt - Pompa elektryczna zatapialna EVAK PS-50-310 - 1 szt - Latarka akumulatorowa Nightstick INTRANT XPR 5568 RX ATEX - 6 szt |  |
|  | WYMAGANIA POZOSTAŁE |  |
| 1. | Gwarancja na pojazd (obejmująca swoim zakresem zarówno podwozie, silnik, podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne jak i zabudowę pożarniczą) – min. 24 miesiące |  |
| 2. | Podwozie musi być wyposażone w koło zapasowe w tylnej części ramy. Podwozie wyposażone w fabryczny zestaw narzędzi, lewarek, klucz do zmiany kół, gaśnicę, apteczkę oraz kamizelkę ostrzegawczą. |  |
| 3. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania w lampach tylnych. |  |
| 4. | Wykonawca zobowiązuje się do wykonania serwisu olejowego przez kolejne 36 miesięcy po upływie 24-miesięcznego okresu gwarancji producenta. |  |

Parametry oferowanego pojazdu winny być potwierdzone poprzez załączenie kopi świadectwa dopuszczenia i sprawozdania z badań  w CNBOP