Załącznik nr 10c do SWZ – składany wraz z ofertą

Dostawa agregatu, koparko-ładowarki i paczkowarki do wody pitnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

(oznaczenie sprawy: ZP.271.19.2026)

Część 3 – dostawa paczkowarki do wody pitnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dostawa paczkowarki do wody pitnej– 1 szt.

.…………………………………………………….……………………………………………………………………..

(typ, model, nazwa producenta)

| Parametr | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Określenie przedmiotu zamówienia | - automatyczna paczkowarka do wody pitnej, zapewniająca paczkowanie wody wodociągowej na wypadek stanów kryzysowych (wojna, klęska żywiołowa), ale także w przypadku awarii sieci wodociągowych lub innych sytuacji awaryjnych. - folia z nadrukiem uniwersalnym w ilości odpowiadającej co najmniej 1’000 szt. worków 1 litrowych, - pojemniki transportowe przeznaczone dla zapakowanej wody w ilości 10 szt. - chlorator mobilny wraz z osprzętem. | - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE |
| Wymogi sanitarne i atesty | - paczkowarka i folia posiada ważne atesty PZH potwierdzające możliwość pakowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - paczkowarka powinna posiadać atest PZH z zawartym sformułowaniem: „przeznaczony do pakowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” - folia do pakowania wody powinna posiadać atest PZH z zawartym sformułowaniem: „przeznaczony do pakowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” oraz z adnotacją o możliwości dezynfekcji foli promieniami UV - folia do pakowania powinna posiadać wykonane badania przez niezależne laboratorium potwierdzające uzyskanie wymaganych prawem wyników w zakresie: oceny biofilmu zgodnie z PN-EN 16421:2015-01, badań organoleptycznych zgodnie z PN-EN 1622:2006 oraz PN-EN ISO 7027-1:2016-09 oraz PN-EN ISO 7887:2012+AP 1:2015-06, badań w zakresie migracji substancji organicznych zgodnie z PN-EN 12873 oraz PN-EN 1484:1999, badań w zakresie migracji metali i nieorganicznych składników zgodnie z PN-EN 17294-2:2024-04 | - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE |
| Wymagania techniczne dot. paczkowarki, folii i skrzynek: | - pojemność woreczków: od 0,5 do 1,0 dm3, - wydajność: min. 1’200 worków 1 l/h, - szerokość folii na wałku: min. 320 mm ± 10 mm, - rodzaj folii: folia jednowarstwowa (bez rękawa), - zapotrzebowanie mocy: max 3 kW, zabezpieczenie 16A, - przyłącze wodne: ¾”, wydajność 5 m3/h przy ciśnieniu 2-3 bar, - linia uzdatniania wody: przyłącze, zawór kulowy, reduktor ciśnienia, filtr wody w wykonaniu wraz z obudową ze stali nierdzewnej i wkładem bawełnianym o prześwicie porów nie większym niż 0,5 µm, lampa UV (przepływ min. 2,8 m3/h, dawka min. 400 J/m2, przyłącze min. ¾”, moc elektryczna min. 50 W), - dezynfekcja foli: lampa UV, - wykonywane czynności: przedział pakujący: odwijanie folii jednowarstwowej z rolki, formowanie w rękaw, zgrzewanie podłużne folii w rękaw bezworkowy, datowanie, dozowanie wody, zgrzewanie poprzeczne wraz z odcięciem, transport woreczka do transportera woreczków, - materiały i wykonanie: obudowa zewnętrzna i wszystkie drzwi w wykonaniu z materiału nie gorszego niż stal nierdzewna AISI 304 i grubości nie mniejszej niż 1,3 mm, w celu łatwego dostępu do elementów ruchomych wymaga się, aby przedział pakujący oraz odrębny przedział linii uzdatniania był zabezpieczony drzwiami z przeszkleniami, - drzwi przedziału pakującego powinny być dodatkowo zabezpieczone warstwą lakieru, - transporter woreczków: długości min 1,5 m, - wyposażenie: licznik wyprodukowanych woreczków, oddzielna regulacja temperatury zgrzewu podłużnego i poprzecznego, regulacja prędkości przesuwu transportera woreczków, oświetlenie przedziału pakującego oraz linii uzdatniania wody, - paczkowarka powinna zapewniać możliwość jej wprowadzenia przez otwór drzwiowy o szerokości w świetle 1,20 m oraz jej wysokość nie powinna być większa niż 2,10 m, - znormalizowane pojemniki transportowe powinny być o wymiarach 600x400x200 mm i być w kolorze niebieskim. | - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE |
| Wymagania techniczne dot. chloratora mobilnego zintegrowanego | - kompletny, fabrycznie nowy mobilny chlorator; - zestaw hydrantowy ruchomy umożliwiający wprowadzenie rurki dozującej do hydrantu (rurka powinna posiadać możliwość regulacji głębokości jej wprowadzenia do hydrantu); zestaw powinien być zakończony szybkozłaczką umożliwiającą sprawne podłączenie do przewodu dozującego chloratora; - zestaw przyłączeniowy do zaworu antyskażeniowego zakończony z jednej strony gwintem GZ 1/4” a z drugiej szybkozłaczką; | - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE |
| Wymagania techniczne dot. chloratora mobilnego zintegrowanego – podzespoły | Kompletny chlorator musi się składać co najmniej z następujących podzespołów: - zbiornik na roztwór środka dezynfekcyjnego o pojemności minimum 5 litrów, wykonanego z tworzywa odpornego na działanie podchlorynu sodu (PE); - aktualny atest PZH, zezwalający na dezynfekcję wody w instalacjach lub sieciach wodociągowych przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wydany na całe urządzenia tj. na chlorator zawierający wszystkie wymienione podzespoły, a nie na poszczególne części składowe); - membranową pompkę dozującą o wydajności min. 3 - 4 l/godz, która ma wyświetlacz oraz panel sterowania, umożliwiający kontrolę nastawy urządzenia oraz wielkości dozy. Regulacja pracą urządzenia powinna być możliwa z poziomu wyświetlacza poprzez przyciski sterujące; - elastyczny zbrojony wąż dozujący, o długości co najmniej 4 metrów, średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 6 mm oraz grubości ścianek nie mniejszej niż 3 mm, zakończonego końcówką z szybkozłączką; - co najmniej cztery koła jezdne, w tym dwa skrętne ułożone symetrycznie, pozwalające na transport urządzenia; - pokrywę komory chemicznej, posiadającą regulację wysokości otwarcia. Pokrywa powinna być zabezpieczona uszczelką, która po zamknięciu pokrywy zabezpiecza przed ulatnianiem się oparów; - przynajmniej dwa uchwyty, umiejscowione z przodu i z boku urządzenia, ułatwiające przemieszczanie urządzenia; - celem zachowania właściwej odporności mechanicznej chlorator powinien być wykonany dwuwarstwowo tj. składać się z dwóch obudów: zewnętrznej i wewnętrznej. Obudowa wewnętrza powinna być osadzona w niezależnej obudowie zewnętrznej która w przypadku ewentualnego uszkodzenia mechanicznego zabezpieczy obudowę wewnętrzną przed uszkodzeniem czy wyciekiem; - z uwagi na wymagania dot. BHP obudowa od wewnątrz powinna pełnić jednocześnie funkcję wanny wychwytowej, która zapewni całkowite przejęcie środka dezynfekcyjnego w przypadku rozszczelnienia któregokolwiek z elementów w tej komorze. Dlatego wymaga się, aby obudowa zewnętrzna, obudowa wewnętrzna (wanna wychwytowa) jak również pokrywa górna urządzenia stanowiły niezależne jednolite odlewy w wykonaniu odpornym na działanie środków chemicznych tj. PE lub kompozyt (z uwagi na możliwość występowania wstrząsów w trakcie transportu stacji nie dopuszcza się łączenia elementów poprzez spawanie czy klejenie). Całkowita pojemność obudowy wewnętrznej (wanny wychwytowej) musi być większa o min. 20% od pojemności zbiornika środka dezynfekcyjnego liczonej bez możliwości zalania pompki dozującej środkiem dezynfekcyjnym; - obudowy z podzespołami powinny tworzyć jedną całość, zapewniając ochronę przed dostępem osób niepowołanych (ewentualne drzwiczki lub pokrywa powinny być wyposażone w zamki umożliwiające pracę urządzenia przy ich całkowitym zamknięciu); - możliwość podłączenia końcówek dozujących, pozwalających na jego podłączenie bezpośrednio do hydrantu, rurociągu lub instalacji wodociągowej, - urządzenie powinno być zasilane 230V z wykorzystaniem kabla o długości min. 5 m., w oplocie na zewnętrznej obudowie stacji - chlorator powinien być dostosowany do współpracy z paczkowarką - być z nią kompatybilny i nie ograniczać jej wydajności ani sprawności. | - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE - TAK NIE |

UWAGA! Brak w treści ww. dokumentu któregokolwiek z elementów wyszczególnionych w kolumnie nr 2 tabeli pn. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE albo brak potwierdzenia w zakresie spełnienia wymagań w kolumnie nr 3, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy

Niniejszy Załącznik - po wypełnieniu należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i złożyć zgodnie z wymaganiami SWZ.