Załącznik nr 10b do SWZ – składany wraz z ofertą

Dostawa agregatu, koparko-ładowarki i paczkowarki do wody pitnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

(oznaczenie sprawy: ZP.271.19.2026)

Część nr 2 – dostawa koparko-ładowarki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dostawa koparko-ładowarki samobieżnej - 1 szt

.…………………………………………………….……………………………………………………………………..

(typ, model, nazwa producenta)

| WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Podstawowe wymagania przyczep: |  |
| Maszyna fabrycznie nowa rok produkcji 2026, dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK NIE |
| Deklaracja zgodności CE | TAK NIE |
| Maska przednia komory silnika otwierana do góry od przodu, pokrywy boczne, osłony silnika zdejmowane, bez użycia dodatkowych narzędzi. | TAK NIE |
| Jeden kluczyk do wszystkich zamków. | TAK NIE |
| Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji (gwarancja zgodnie z ofertą, na okres nie krótszy niż 24 miesiące lub 2000 mth w zależności od tego, która z wymienionych okoliczności wystąpi jako pierwsza) | TAK NIE |
| Masa eksploatacyjna maszyny w zakresie min.9200 – max.9500 kg. | TAK NIE |
| Silnik – moc min. 74,4 kW (100 KM) spełniający normy Euro STAGE V. | TAK NIE |
| Moment obrotowy min 420 Nm. | TAK NIE |
| Skrzynia biegów automatyczna – Minimum 6 biegów w przód i minimum 3 w tył, typu powershift, przełączalna automatycznie pod obciążeniem. | TAK NIE |
| Napęd na cztery koła 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie. Koła przód min. 20”, koła tył max. 28”. | TAK NIE |
| Elektryczny wyłącznik hamulca postojowego. | TAK NIE |
| Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 160 l/min i ciśnieniu min. 255 bar. | TAK NIE |
| Możliwość wyłączenia roboczego układu hydraulicznego za pomocą przycisku, na czas transportu. | TAK NIE |
| Metalowy zbiornik paliwa min. 140 l | TAK NIE |
| Metalowy zbiornik oleju hydraulicznego min. 70 l | TAK NIE |
| Sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch joysticków usytuowanych przy fotelu operatora. | TAK NIE |
| Przełącznik wyboru sterowania joystickiem SAE/ISO. | TAK NIE |
| Na wysięgniku koparkowym zamontowana podwójna instalacja hydrauliczna przystosowana do zasilania np. młota, wiertnicy oraz innych narzędzi. | TAK NIE |
| Hydrauliczna blokada bezpieczeństwa ramienia koparkowego/wysięgnika. | TAK NIE |
| Układ koparkowy teleskopowy, przesuwany hydraulicznie na ramie tylnej. | TAK NIE |
| Możliwość sterowania układem koparkowym w pozycji ładowarkowej” za pomocą przełącznika. | TAK NIE |
| Możliwość sterowania układem koparkowym w pozycji bocznej fotela operatora. | TAK NIE |
| Szybkozłącze koparkowe mechaniczne – oryginalne producenta maszyny. | TAK NIE |
| Zamki bezpieczeństwa na ramieniu koparkowym. | TAK NIE |
| Łyżka ładowarkowa 4 w 1 wielofunkcyjna otwierana z zębami + dodatkowy lemiesz. | TAK NIE |
| Przednie, ładowarkowe szybkozłącze hydrauliczne z odwijanymi z niego widłami do palet. | TAK NIE |
| Pojemność łyżki ładowarkowej min 1,1 m3, szerokość łyżki min. 2 400 mm. | TAK NIE |
| Łyżka ładowarkowa wyposażona w układ amortyzacji łyżki i poziomowania łyżki. | TAK NIE |
| Łyżka ładowarkowa musi posiadać układ automatycznego ustawiania łyżki równolegle do podłoża-do pozycji ładowania. | TAK NIE |
| Wysokość załadunku łyżki ładowarkowej nie mniejsza niż 3,25 m. | TAK NIE |
| Udźwig w łyżce ładowarkowej na maksymalnej wysokości minimum 3,5 t. | TAK NIE |
| Sterowanie układem ładowarkowym za pomocą pojedynczego joysticka z funkcją: możliwości zmiany kierunku jazdy, redukcji biegu, funkcją otwierania i zamykania łyżki. | TAK NIE |
| Głębokość kopania min. 5,6 m. | TAK NIE |
| Szybkozłącze mechaniczne do wymiany łyżek oryginalne producenta maszyny. | TAK NIE |
| Łyżka do kopania o szerokości min 300 mm oryginalna producenta maszyny. | TAK NIE |
| Łyżka do kopania o szerokości min 800 mm oryginalna producenta maszyny. | TAK NIE |
| Łyżka skarpowa sztywna o szer. min 1500 mm oryginalna producenta maszyny. | TAK NIE |
| Ząb rwący do korzeni. | TAK NIE |
| Długość całkowita max 6100 mm. Wysokość z kabiną max 3000 mm. Rozstaw osi min 2100 mm. | TAK NIE |
| Podpory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, podkładki gumowe pod podpory. | TAK NIE |
| Automatyczny powrót podpór do pozycji transportowej. | TAK NIE |
| Fabryczny Immobiliser. | TAK NIE |
| Kabina operatora spełniająca wymagania norm ROPS/FOBS wyposażona w: - Obrotowy, podgrzewany i amortyzowany pneumatycznie fotel operatora z pasem bezpieczeństwa - Mechanizm ułatwiający wsiadanie/wysiadanie jak np. uchylany fotel lub uchylana konsola - Ogrzewanie i klimatyzację, - Klimatyzowany/chłodzony schowek dla operatora - Wycieraczki przedniej oraz tylnej szyby, - Drzwi z obu stron kabiny, - światło ostrzegawcze (kogut) a także oświetlenie robocze z przodu i tyłu koparko – ładowarki – LED minimum 10 sztuk - Podświetlane stopnie światłem LED - Regulowana kolumna kierownicza w dwóch płaszczyznach, - Uchwyt na kubek i telefon, - Radioodtwarzacz, sterowanie z kolumny fotela operatora - Min. 2 kolorowe wyświetlacze kontrolne w kabinie operatora, sterowane za pomocą pokrętła z panelu fotela operatora, pokazujące: stan paliwa, temperaturę oleju silnika i hydraulicznego układu roboczego, godziny pracy, prędkość jazdy, - Dopuszczalny poziom hałasu w kabinie operatora max. 76 dB - Składane stopnie boczne | TAK NIE |

UWAGA! Brak w treści ww. dokumentu któregokolwiek z elementów wyszczególnionych w kolumnie nr 2 tabeli pn. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE albo brak potwierdzenia w zakresie spełnienia wymagań w kolumnie nr 3, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy

Niniejszy Załącznik - po wypełnieniu należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i złożyć zgodnie z wymaganiami SWZ.