# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

## SST B.06

# Modernizacja łazienki, wykonanie toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie pochylni

## Nazwa inwestycji

Modernizacja łazienki, wykonanie toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie pochylni

## Obiekt

Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska
ul. Brzeźnicka 22
97-500 Radomsko

## Nazwa zadania

Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku

## Kody CPV

- 45000000-7 – Roboty budowlane,

- 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

- 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,

- 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

- 45442100-8 – Roboty malarskie,

- 45233253-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych,

- 45450000-6 – Roboty wykończeniowe.

# SPIS TREŚCI

## 1. WSTĘP

## 2. MATERIAŁY

## 3. SPRZĘT

## 4. TRANSPORT

## 5. WYKONANIE ROBÓT

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 7. OBMIAR ROBÓT

## 8. ODBIÓR ROBÓT

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

.

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowo-adaptacyjnych związanych z modernizacją istniejących pomieszczeń sanitarnych, wykonaniem toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz likwidacją barier architektonicznych poprzez wykonanie pochylni w budynku Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- roboty przygotowawcze i zabezpieczające,

- roboty rozbiórkowe,

- demontaż istniejących instalacji i wyposażenia,

- wykonanie nowych elementów budowlanych,

- wykonanie nowych warstw posadzkowych,

- wykonanie okładzin ściennych i podłogowych,

- wykonanie sufitu podwieszanego typu Armstrong,

- montaż nowej stolarki drzwiowej,

- wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania,

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- montaż wyposażenia sanitarnego dla osób z niepełnosprawnościami,

- wykonanie pochylni wraz z odwodnieniem i balustradami,

- wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych.

## 1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót określonych w dokumentacji projektowej.

Postanowienia zawarte w niniejszym opracowaniu obowiązują Wykonawcę podczas wykonywania robót, kontroli jakości, odbioru oraz rozliczenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz obowiązujących przepisach technicznych.

## 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją obejmują wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego.

Zakres obejmuje między innymi:

### Roboty budowlane:

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót,

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- wykonanie nowych ścian działowych,

- wykonanie tynków i przygotowanie powierzchni,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

- wykonanie posadzek,

- wykonanie okładzin ceramicznych,

- montaż sufitu podwieszanego,

- montaż stolarki drzwiowej,

- wykonanie robót malarskich.

### Roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji wodociągowej,

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- montaż urządzeń i osprzętu.

### Roboty związane z dostępnością obiektu:

- wykonanie toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami,

- montaż uchwytów i wyposażenia pomocniczego,

- wykonanie pochylni,

- wykonanie balustrad i elementów zabezpieczających.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia stosowane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami stosowanymi w dokumentacji technicznej.

Obiekt budowlany – budynek lub inny obiekt wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Roboty budowlane – wykonanie, przebudowa, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego wraz z robotami towarzyszącymi.

Wykonawca – podmiot realizujący roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami kontraktu.

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontroli prawidłowości realizacji robót.

Materiały – wszelkie wyroby budowlane, urządzenia i elementy zastosowane podczas realizacji robót.

Roboty zanikające – roboty, których wykonanie zostanie zakryte przez kolejne warstwy i które wymagają odbioru przed zakryciem.

Pochylnia – element komunikacji przeznaczony do zapewnienia dostępu osobom o ograniczonej mobilności.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- jakość wykonanych robót,

- zgodność robót z dokumentacją projektową,

- zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami,

- bezpieczeństwo prowadzenia prac,

- ochronę istniejącego obiektu.

Roboty należy wykonywać:

- zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- zgodnie z przepisami BHP,

- zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

- z zachowaniem zasad ochrony środowiska.

Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji zadania muszą być:

- nowe,

- pełnowartościowe,

- dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- posiadające wymagane dokumenty jakościowe.

Ze względu na prowadzenie prac w budynku szkoły Wykonawca zobowiązany jest do organizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników obiektu oraz ograniczenie uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wszystkie materiały stosowane podczas realizacji robót muszą spełniać wymagania dokumentacji projektowej, niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz obowiązujących przepisów.

Materiały powinny:

- posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych,

- posiadać certyfikaty lub krajowe oceny techniczne,

- być oznakowane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami,

- odpowiadać wymaganiom technicznym określonym dla danego rodzaju robót.

Wykonawca przed zastosowaniem materiałów zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające ich jakość.

## 2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów.

Należy zabezpieczyć je przed:

- wilgocią,

- uszkodzeniami mechanicznymi,

- zabrudzeniem,

- działaniem czynników atmosferycznych.

Materiały uszkodzone lub niespełniające wymagań nie mogą być zastosowane i należy je usunąć z terenu budowy.

## 2.3. Materiały do robót budowlanych

Do wykonania robót należy stosować materiały odpowiednie do zakresu prac, w szczególności:

- materiały murowe,

- zaprawy budowlane,

- materiały tynkarskie,

- materiały wyrównawcze,

- materiały izolacyjne,

- materiały wykończeniowe.

Materiały muszą zapewniać trwałość, bezpieczeństwo oraz estetykę wykonania.

## 2.4. Materiały do wykonania ścian

Do wykonania nowych ścian należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową, w szczególności:

- bloczki budowlane,

- zaprawy murarskie,

- elementy uzupełniające.

Wykonane ściany powinny posiadać odpowiednią stabilność oraz przygotowanie pod dalsze roboty wykończeniowe.

## 2.5. Materiały tynkarskie i wykończeniowe

Do wykonania tynków, napraw i przygotowania powierzchni należy stosować:

- zaprawy tynkarskie,

- masy szpachlowe,

- preparaty gruntujące,

- materiały malarskie.

Materiały powinny zapewniać uzyskanie równych i trwałych powierzchni.

## 2.6. Materiały do wykonania posadzek i okładzin ceramicznych

Do wykonania posadzek oraz okładzin ściennych należy stosować materiały przeznaczone do pomieszczeń sanitarnych, odporne na działanie wilgoci, środków czystości oraz intensywne użytkowanie.

Materiały powinny zapewniać:

- trwałość mechaniczną,

- odporność na ścieranie,

- odporność na działanie wilgoci,

- łatwość utrzymania czystości,

- właściwości antypoślizgowe w przypadku posadzek.

Do wykonania robót należy stosować w szczególności:

- płytki gresowe podłogowe,

- płytki ceramiczne ścienne,

- kleje do płytek,

- zaprawy do spoinowania,

- materiały dylatacyjne i uszczelniające.

Płytki powinny być pierwszego gatunku, posiadać jednolitą kolorystykę oraz nie wykazywać wad powierzchniowych.

## 2.7. Materiały hydro izolacyjne

W pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować materiały zapewniające skuteczną ochronę przed przenikaniem wilgoci.

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych należy stosować:

- płynne folie hydro izolacyjne,

- zaprawy uszczelniające,

- taśmy uszczelniające,

- narożniki systemowe,

- mankiety uszczelniające przy przejściach instalacyjnych.

Materiały hydro izolacyjne powinny być stosowane jako kompletny system jednego producenta oraz zgodnie z instrukcją techniczną.

Izolacja powinna obejmować w szczególności:

- powierzchnie podłóg w pomieszczeniach mokrych,

- strefy bezpośrednio narażone na działanie wody,

- miejsca przejść instalacyjnych,

- połączenia ścian i posadzek.

## 2.8. Materiały do wykonania sufitu podwieszanego typu Armstrong

Do wykonania sufitu podwieszanego należy stosować kompletny system obejmujący:

- płyty sufitowe,

- profile konstrukcyjne,

- elementy zawieszenia,

- łączniki i akcesoria montażowe.

Elementy sufitu powinny charakteryzować się:

- odpornością na warunki występujące w pomieszczeniach sanitarnych,

- stabilnością wymiarową,

- estetycznym wyglądem,

- możliwością demontażu pojedynczych elementów w celu dostępu do instalacji.

Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu.

## 2.9. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa przeznaczona do montażu powinna odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz obowiązującym wymaganiom dla obiektów użyteczności publicznej.

Elementy stolarki powinny posiadać:

- odpowiednią szerokość przejścia,

- właściwą odporność mechaniczną,

- trwałe okucia,

- możliwość prawidłowej eksploatacji.

Zakres materiałów obejmuje:

- skrzydła drzwiowe,

- ościeżnice,

- zawiasy,

- zamki,

- klamki,

- elementy wykończeniowe.

Drzwi do pomieszczeń przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami należy dobrać z uwzględnieniem wymagań dotyczących dostępności.

## 2.10. Materiały instalacji sanitarnych

Materiały stosowane do wykonania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania powinny posiadać wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zakres materiałów obejmuje:

### Instalacja wodociągowa:

- rury instalacyjne,

- kształtki,

- zawory odcinające,

- armaturę sanitarną,

- elementy mocujące.

### Instalacja kanalizacyjna:

- rury kanalizacyjne,

- kształtki,

- elementy rewizyjne,

- uszczelnienia.

### Instalacja centralnego ogrzewania:

- przewody instalacyjne,

- zawory,

- elementy regulacyjne,

- grzejniki lub inne elementy przewidziane dokumentacją.

Wszystkie elementy powinny być fabrycznie nowe i dostosowane do parametrów projektowanej instalacji.

## 2.11. Materiały instalacji elektrycznych

Do wykonania instalacji elektrycznej należy stosować materiały posiadające wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

Zakres materiałów obejmuje:

- przewody i kable elektryczne,

- puszki instalacyjne,

- osprzęt elektroinstalacyjny,

- wyłączniki i gniazda,

- oprawy oświetleniowe,

- elementy zabezpieczeń.

Materiały powinny zapewniać:

- bezpieczeństwo użytkowania,

- trwałość,

- zgodność z wymaganiami ochrony przeciwporażeniowej.

## 2.12. Wyposażenie sanitarne dla osób z niepełnosprawnościami

Wyposażenie toalety należy wykonać zgodnie z wymaganiami dostępności.

W skład wyposażenia mogą wchodzić:

- miska ustępowa przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami,

- umywalka dostosowana do potrzeb użytkowników,

- baterie sanitarne,

- lustro,

- uchwyty stałe i uchylne,

- poręcze,

- elementy pomocnicze.

Elementy wyposażenia powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość oraz być zamontowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania.

## 2.13. Materiały do wykonania pochylni

Do wykonania pochylni należy stosować materiały odpowiednie dla konstrukcji zewnętrznych, odporne na działanie warunków atmosferycznych.

Zakres materiałów obejmuje:

- kruszywa do podbudowy,

- beton lub elementy konstrukcyjne,

- kostkę brukową,

- obrzeża betonowe,

- elementy odwodnienia,

- stalowe elementy balustrad i poręczy.

Materiały powinny zapewniać:

- odpowiednią nośność,

- trwałość,

- bezpieczeństwo użytkowania,

- odporność na poślizg.

## 2.14. Kontrola materiałów przed zastosowaniem

Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić:

- zgodność materiału z dokumentacją,

- jakość materiału,

- kompletność dostawy,

- oznaczenia producenta,

- dokumenty dopuszczające do stosowania.

Inspektor Nadzoru może żądać przedstawienia:

- deklaracji właściwości użytkowych,

- certyfikatów,

- kart technicznych,

- instrukcji montażu.

Materiały niespełniające wymagań nie mogą zostać wbudowane.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt odpowiedni do rodzaju wykonywanych robót, zapewniający:

- prawidłową jakość wykonania,

- bezpieczeństwo pracy,

- wymagane parametry technologiczne.

Sprzęt powinien być sprawny technicznie, posiadać wymagane przeglądy oraz być użytkowany zgodnie z instrukcjami producentów.

## 3.2. Sprzęt do robót budowlanych

Do wykonywania robót budowlanych przewiduje się stosowanie między innymi:

- elektronarzędzi ręcznych,

- młotów udarowych,

- wiertarek,

- mieszarek do zapraw,

- urządzeń do cięcia płytek,

- poziomic i urządzeń pomiarowych,

- rusztowań i drabin.

Dobór sprzętu powinien odpowiadać zakresowi prowadzonych prac.

## 3.3. Sprzęt do robót instalacyjnych

Do wykonania instalacji należy stosować:

- narzędzia montażowe,

- urządzenia do cięcia i łączenia przewodów,

- przyrządy pomiarowe,

- urządzenia do wykonywania prób szczelności,

- sprzęt do wykonywania pomiarów elektrycznych.

## 3.4. Sprzęt do wykonania pochylni

Do robót zewnętrznych należy stosować:

- sprzęt do robót ziemnych,

- zagęszczarki,

- narzędzia brukarskie,

- urządzenia pomiarowe,

- sprzęt transportowy.

Sprzęt nie może powodować uszkodzeń istniejących elementów obiektu.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację transportu materiałów i sprzętu w sposób zapewniający:

- bezpieczeństwo,

- ochronę materiałów przed uszkodzeniem,

- zachowanie właściwości technicznych.

## 4.2. Transport materiałów budowlanych

Materiały należy przewozić zgodnie z wymaganiami producentów.

Podczas transportu należy zabezpieczyć:

- płytki ceramiczne przed uszkodzeniem,

- elementy stolarki przed deformacją,

- materiały suche przed zawilgoceniem,

- urządzenia sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym.

## 4.3. Transport materiałów instalacyjnych

Elementy instalacji należy przewozić w sposób zabezpieczający przed:

- pęknięciami,

- odkształceniami,

- zabrudzeniem,

- uszkodzeniem powierzchni.

## 4.4. Transport materiałów z rozbiórki

Materiały pochodzące z rozbiórek należy:

- segregować,

- usuwać zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami,

- transportować w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem terenu.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający:

- bezpieczeństwo użytkowników obiektu,

- bezpieczeństwo pracowników,

- ochronę istniejącej substancji budynku,

- ograniczenie uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami,

- właściwą jakość i trwałość wykonania.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest:

- zapoznać się z dokumentacją projektową,

- sprawdzić warunki techniczne miejsca prowadzenia robót,

- zabezpieczyć teren prac,

- uzgodnić organizację robót z Zamawiającym,

- wykonać niezbędne zabezpieczenia.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z technologią określoną przez producentów zastosowanych materiałów i systemów.

# 5.2. Roboty przygotowawcze

## 5.2.1. Przygotowanie terenu robót

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać czynności przygotowawcze obejmujące:

- wyznaczenie zakresu robót,

- zabezpieczenie pomieszczeń objętych remontem,

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych,

- zabezpieczenie istniejących urządzeń i wyposażenia,

- przygotowanie stanowisk pracy.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczny dostęp do obiektu oraz prowadzić roboty w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla użytkowników szkoły.

## 5.2.2. Zabezpieczenie istniejącego obiektu

Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć:

- istniejące posadzki,

- ściany i elementy wyposażenia pozostające,

- instalacje niepodlegające przebudowie,

- stolarkę znajdującą się w sąsiedztwie robót.

Materiały zabezpieczające powinny chronić istniejące elementy przed:

- zabrudzeniem,

- uszkodzeniem mechanicznym,

- zawilgoceniem,

- zapyleniem.

# 5.3. Roboty rozbiórkowe

## 5.3.1. Zakres robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe obejmują elementy przewidziane dokumentacją projektową, w szczególności:

- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,

- rozbiórkę ścian działowych kolidujących z projektowanym układem,

- demontaż istniejących okładzin ściennych i podłogowych,

- demontaż urządzeń sanitarnych,

- demontaż elementów instalacji wod.-kan.,

- demontaż elementów instalacji elektrycznej,

- usunięcie elementów wyposażenia przeznaczonych do wymiany.

## 5.3.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie uszkodzić elementów konstrukcyjnych budynku oraz instalacji pozostających.

Przed rozpoczęciem rozbiórek należy:

- odłączyć instalacje znajdujące się w obszarze robót,

- sprawdzić brak zagrożeń wynikających z istniejących instalacji,

- zabezpieczyć miejsce pracy.

Materiały z rozbiórek należy segregować i usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## 5.3.3. Kontrola robót rozbiórkowych

Kontroli podlega:

- zgodność zakresu rozbiórek z dokumentacją,

- prawidłowość zabezpieczenia miejsca robót,

- brak uszkodzeń elementów pozostających,

- prawidłowe usunięcie odpadów.

# 5.4. Wykonanie robót budowlanych

## 5.4.1. Wykonanie ścian działowych

Ściany działowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami technologicznymi zastosowanego systemu.

Roboty obejmują:

- wyznaczenie przebiegu ścian,

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie ścian,

- wykonanie połączeń z istniejącymi elementami,

- przygotowanie powierzchni pod tynki i okładziny.

Wykonane ściany powinny być:

- stabilne,

- równe,

- pionowe,

- przygotowane do dalszych prac wykończeniowych.

## 5.4.2. Przygotowanie podłoży

Przed wykonaniem warstw wykończeniowych należy odpowiednio przygotować podłoże poprzez:

- oczyszczenie powierzchni,

- usunięcie luźnych fragmentów,

- wyrównanie nierówności,

- wykonanie gruntowania.

Podłoża powinny być:

- suche,

- czyste,

- nośne,

- wolne od zabrudzeń ograniczających przyczepność.

# 5.5. Wykonanie tynków i robót wykończeniowych

## 5.5.1. Wymagania dotyczące tynków

Tynki należy wykonywać na odpowiednio przygotowanych podłożach.

Roboty obejmują:

- przygotowanie powierzchni,

- wykonanie warstwy kontaktowej,

- wykonanie tynku,

- wyrównanie powierzchni,

- przygotowanie pod dalsze wykończenie.

Powierzchnie tynków powinny być:

- równe,

- gładkie,

- bez pęknięć,

- bez odspojeń.

## 5.5.2. Roboty malarskie

Roboty malarskie należy wykonywać po zakończeniu robót mokrych i po odpowiednim wyschnięciu podłoży.

Zakres obejmuje:

- przygotowanie powierzchni,

- gruntowanie,

- wykonanie powłok malarskich.

Powłoki powinny charakteryzować się:

- jednolitą barwą,

- równomiernym kryciem,

- brakiem zacieków,

- odpornością na użytkowanie w pomieszczeniach sanitarnych.

# 5.6. Wykonanie posadzek

## 5.6.1. Przygotowanie podłoża pod posadzki

Przed wykonaniem posadzek należy:

- usunąć zanieczyszczenia,

- wyrównać podłoże,

- wykonać wymagane warstwy przygotowawcze,

- wykonać izolację przeciwwilgociową.

Podłoże powinno zapewniać odpowiednią przyczepność i stabilność wykonanej posadzki.

## 5.6.2. Wykonanie posadzki z płytek gresowych

Posadzki należy wykonywać zgodnie z technologią producenta zastosowanego systemu.

Zakres robót obejmuje:

- przygotowanie podłoża,

- rozplanowanie układu płytek,

- wykonanie klejenia,

- ułożenie płytek,

- wykonanie spoin,

- wykonanie uszczelnień przy ścianach i przejściach instalacyjnych.

Posadzka powinna posiadać:

- równą powierzchnię,

- właściwe spadki,

- trwałe połączenie z podłożem,

- estetyczne wykonanie.

# 5.7. Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych

Okładziny ścienne należy wykonywać na przygotowanych i zagruntowanych powierzchniach.

Roboty obejmują:

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie hydroizolacji w wymaganych miejscach,

- klejenie płytek,

- wykonanie spoin,

- wykonanie uszczelnień naroży i przejść.

Należy zachować:

- jednakową szerokość spoin,

- prawidłowe ułożenie płytek,

- estetyczne wykończenie naroży.

# 5.8. Wykonanie sufitu podwieszanego typu Armstrong

Montaż sufitu należy wykonać po zakończeniu robót instalacyjnych prowadzonych w przestrzeni ponad sufitem.

Zakres robót obejmuje:

- wyznaczenie poziomu sufitu,

- montaż konstrukcji nośnej,

- wykonanie zawiesi,

- montaż płyt sufitowych,

- wykonanie elementów wykończeniowych.

Sufit powinien być:

- stabilny,

- równy,

- estetyczny,

- wykonany zgodnie z instrukcją producenta.

# 5.9. Montaż stolarki drzwiowej

Montaż stolarki należy wykonać po przygotowaniu otworów drzwiowych.

Zakres robót obejmuje:

- ustawienie ościeżnic,

- zamocowanie elementów,

- regulację skrzydeł,

- montaż okuć,

- wykonanie uszczelnień,

- wykonanie obróbek wykończeniowych.

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić:

- prawidłowe otwieranie i zamykanie drzwi,

- stabilność zamocowania,

- poprawność działania okuć.

Drzwi do pomieszczeń dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami należy wykonać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi szerokości przejścia i komfortu użytkowania.

# 5.10. Roboty wodociągowe i kanalizacyjne

## 5.10.1. Wymagania ogólne

Roboty instalacyjne wodociągowe i kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, wymaganiami technicznymi oraz instrukcjami producentów zastosowanych systemów.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest:

- sprawdzić istniejący układ instalacji,

- ustalić miejsca włączenia nowych przewodów,

- zabezpieczyć istniejące instalacje,

- przygotować trasy prowadzenia przewodów.

Wszystkie elementy instalacji muszą być wykonane w sposób zapewniający trwałość, szczelność i bezawaryjną eksploatację.

## 5.10.2. Wykonanie instalacji wodociągowej

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie tras przewodów,

- montaż przewodów wody zimnej i ciepłej,

- wykonanie połączeń,

- montaż zaworów odcinających,

- montaż armatury sanitarnej,

- wykonanie izolacji przewodów, jeżeli jest wymagana.

Przewody należy prowadzić zgodnie z dokumentacją, z zachowaniem wymaganych odległości od innych instalacji.

Po zakończeniu montażu należy wykonać:

- płukanie instalacji,

- próbę szczelności,

- sprawdzenie prawidłowości działania armatury.

## 5.10.3. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej

Roboty obejmują:

- wykonanie podejść kanalizacyjnych,

- montaż przewodów odpływowych,

- wykonanie połączeń kielichowych lub innych przewidzianych systemem,

- montaż elementów rewizyjnych,

- podłączenie urządzeń sanitarnych.

Instalacja kanalizacyjna powinna zapewniać:

- prawidłowy odpływ ścieków,

- szczelność połączeń,

- możliwość czyszczenia i konserwacji.

Należy zachować wymagane spadki przewodów kanalizacyjnych.

## 5.10.4. Próby i odbiór instalacji sanitarnych

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić:

- próbę szczelności instalacji wodociągowej,

- sprawdzenie drożności instalacji kanalizacyjnej,

- kontrolę poprawności wykonania połączeń.

Wyniki prób należy udokumentować protokołami odbiorowymi.

# 5.11. Roboty związane z instalacją centralnego ogrzewania

## 5.11.1. Zakres robót

Zakres obejmuje wykonanie lub przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w zakresie przewidzianym dokumentacją projektową.

Roboty obejmują:

- demontaż elementów kolidujących,

- wykonanie nowych przewodów,

- montaż armatury,

- montaż elementów grzejnych,

- wykonanie regulacji instalacji.

## 5.11.2. Montaż przewodów i urządzeń

Przewody należy montować:

- zgodnie z przebiegiem określonym dokumentacją,

- z zastosowaniem właściwych uchwytów i mocowań,

- z zachowaniem możliwości kompensacji wydłużeń.

Urządzenia grzewcze należy zamontować stabilnie i zgodnie z wymaganiami producenta.

## 5.11.3. Próby instalacji centralnego ogrzewania

Po zakończeniu robót należy wykonać:

- próbę szczelności,

- odpowietrzenie instalacji,

- regulację działania instalacji.

Instalacja może zostać przekazana do użytkowania po pozytywnym zakończeniu prób.

# 5.12. Roboty elektryczne

## 5.12.1. Wymagania ogólne

Roboty elektryczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania instalacji elektrycznych.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

- właściwy dobór materiałów,

- prawidłowe wykonanie połączeń,

- ochronę przeciwporażeniową,

- bezpieczeństwo eksploatacji.

## 5.12.2. Zakres robót elektrycznych

Zakres obejmuje:

- demontaż istniejących elementów instalacji przewidzianych do wymiany,

- wykonanie nowych tras przewodów,

- ułożenie przewodów elektrycznych,

- montaż osprzętu,

- montaż opraw oświetleniowych,

- wykonanie połączeń,

- sprawdzenie działania instalacji.

## 5.12.3. Montaż przewodów i osprzętu

Przewody należy układać:

- zgodnie z dokumentacją,

- w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem,

- z zachowaniem wymaganych zasad prowadzenia instalacji.

Osprzęt elektryczny należy montować:

- stabilnie,

- estetycznie,

- w miejscach określonych dokumentacją.

## 5.12.4. Pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej

Po zakończeniu robót należy wykonać wymagane pomiary, w szczególności:

- pomiar rezystancji izolacji,

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych,

- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- sprawdzenie działania zabezpieczeń.

Z wykonanych pomiarów należy sporządzić protokoły.

# 5.13. Montaż wyposażenia sanitarnego

## 5.13.1. Wymagania ogólne

Wyposażenie sanitarne należy montować zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami ergonomii oraz wymaganiami dotyczącymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

## 5.13.2. Montaż urządzeń sanitarnych

Zakres obejmuje:

- montaż miski ustępowej,

- montaż umywalki,

- montaż baterii,

- montaż elementów odpływowych,

- montaż wyposażenia dodatkowego.

Urządzenia powinny być:

- stabilnie zamocowane,

- szczelnie podłączone,

- ustawione zgodnie z wymaganiami użytkowymi.

## 5.13.3. Montaż uchwytów i elementów pomocniczych

Uchwyty i poręcze należy montować:

- w miejscach wskazanych dokumentacją,

- do odpowiednio przygotowanego podłoża,

- z zastosowaniem elementów mocujących zapewniających bezpieczeństwo użytkowania.

Należy sprawdzić:

- stabilność zamocowania,

- prawidłowe położenie,

- możliwość bezpiecznego korzystania.

# 5.14. Wykonanie pochylni wraz z balustradami

## 5.14.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczęciem wykonania pochylni należy:

- wyznaczyć zakres robót,

- przygotować teren,

- wykonać niezbędne rozbiórki istniejących nawierzchni,

- zabezpieczyć miejsce pracy.

## 5.14.2. Roboty ziemne i podbudowa

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie wykopów lub korytowania,

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych,

- zagęszczenie podbudowy.

Podłoże powinno zapewniać odpowiednią stabilność i nośność.

## 5.14.3. Wykonanie nawierzchni pochylni

Nawierzchnię należy wykonać z materiałów odpornych na warunki zewnętrzne.

Roboty obejmują:

- wykonanie podsypki,

- ułożenie kostki brukowej lub innej przewidzianej nawierzchni,

- wykonanie obrzeży,

- wykonanie wykończenia powierzchni.

Należy zapewnić:

- odpowiedni spadek,

- równość nawierzchni,

- bezpieczeństwo użytkowania.

## 5.14.4. Montaż balustrad i poręczy

Balustrady i poręcze należy wykonać z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne.

Montaż obejmuje:

- przygotowanie miejsc mocowania,

- montaż słupków,

- montaż pochwytów,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementów.

Elementy zabezpieczające powinny być:

- stabilne,

- trwałe,

- pozbawione ostrych krawędzi.

# 5.15. Roboty wykończeniowe i porządkowe

Po zakończeniu zasadniczych robót należy wykonać:

- poprawki powierzchni wykończeniowych,

- czyszczenie elementów wyposażenia,

- usunięcie zabrudzeń,

- demontaż zabezpieczeń tymczasowych,

- usunięcie odpadów,

- uporządkowanie terenu robót.

Pomieszczenia należy przekazać Zamawiającemu w stanie umożliwiającym użytkowanie.

# 5.16. Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumentację powykonawczą obejmującą:

- naniesione zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej,

- protokoły prób i badań,

- wyniki pomiarów,

- dokumenty zastosowanych materiałów,

- instrukcje obsługi urządzeń.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z:

- dokumentacją projektową,

- niniejszą Specyfikacją Techniczną,

- obowiązującymi przepisami,

- normami technicznymi,

- zasadami wiedzy technicznej.

Kontrola jakości robót obejmuje wszystkie czynności mające na celu potwierdzenie prawidłowości wykonania robót oraz zastosowania właściwych materiałów.

Kontroli podlegają w szczególności:

- materiały użyte do wykonania robót,

- przygotowanie podłoży,

- roboty zanikające i ulegające zakryciu,

- jakość wykonania robót budowlanych,

- jakość wykonania instalacji,

- działanie zamontowanych urządzeń.

# 6.2. Kontrola materiałów

Przed zastosowaniem materiałów należy sprawdzić:

- zgodność z dokumentacją projektową,

- zgodność z wymaganiami STWiORB,

- stan techniczny,

- kompletność dostawy,

- dokumenty jakościowe.

Materiały powinny posiadać:

- deklaracje właściwości użytkowych,

- certyfikaty,

- krajowe oceny techniczne lub inne wymagane dokumenty.

Materiały niespełniające wymagań nie mogą być wbudowane.

# 6.3. Kontrola robót budowlanych

Kontrola robót budowlanych obejmuje sprawdzenie:

- prawidłowości wykonania rozbiórek,

- wymiarów wykonanych elementów,

- jakości wykonania ścian,

- jakości tynków,

- wykonania izolacji,

- jakości posadzek,

- jakości okładzin ceramicznych,

- prawidłowości montażu stolarki.

Sprawdzeniu podlega również:

- estetyka wykonania,

- równość powierzchni,

- brak uszkodzeń,

- zgodność kolorystyki i zastosowanych materiałów.

# 6.4. Kontrola robót sanitarnych

Kontrola instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania obejmuje:

- sprawdzenie zgodności przebiegu instalacji z dokumentacją,

- kontrolę jakości połączeń,

- sprawdzenie szczelności,

- wykonanie prób ciśnieniowych,

- sprawdzenie działania armatury.

Po zakończeniu robót należy sporządzić protokoły wykonanych prób.

# 6.5. Kontrola instalacji elektrycznej

Kontrola obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją,

- kontrolę ułożenia przewodów,

- sprawdzenie montażu osprzętu,

- sprawdzenie zabezpieczeń.

Należy wykonać pomiary:

- rezystancji izolacji,

- ciągłości przewodów ochronnych,

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- działania zabezpieczeń.

# 6.6. Kontrola wykonania pochylni

Kontroli podlegają:

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie podbudowy,

- prawidłowość ułożenia nawierzchni,

- zachowanie spadków,

- wykonanie odwodnienia,

- stabilność balustrad i poręczy.

Pochylnia powinna zapewniać bezpieczne korzystanie przez osoby o ograniczonej mobilności.

# 6.7. Dokumentowanie kontroli jakości

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację kontroli jakości obejmującą:

- protokoły badań,

- wyniki pomiarów,

- protokoły odbiorów robót zanikających,

- dokumenty materiałowe,

- dokumentację powykonawczą.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Zasady ogólne

Obmiar robót określa rzeczywistą ilość wykonanych i odebranych robót.

Obmiar należy wykonywać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- przedmiarem robót,

- zasadami kosztorysowania.

Roboty zanikające należy obmierzać przed ich zakryciem.

# 7.2. Jednostki obmiarowe

W zależności od rodzaju robót stosuje się:

- m² – powierzchnie ścian, posadzek, okładzin, sufitów, nawierzchni,

- m³ – roboty ziemne, betonowe i podbudowy,

- mb – przewody instalacyjne, obrzeża, balustrady,

- szt. – urządzenia, stolarka, armatura, osprzęt,

- kpl. – kompletne zestawy wyposażenia.

# 7.3. Obmiar robót budowlanych

Obmiar obejmuje:

- powierzchnie wykonanych ścian,

- powierzchnie tynków,

- powierzchnie izolacji,

- powierzchnie posadzek,

- powierzchnie okładzin,

- ilość zamontowanej stolarki.

# 7.4. Obmiar robót instalacyjnych

Roboty instalacyjne należy obmierzać według:

- długości wykonanych przewodów,

- liczby zamontowanych urządzeń,

- liczby punktów instalacyjnych,

- ilości zamontowanego osprzętu.

# 7.5. Dokumentowanie obmiaru

Wyniki obmiaru należy dokumentować w:

- protokołach odbioru,

- dokumentacji rozliczeniowej,

- dokumentacji powykonawczej.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Zasady ogólne odbioru

Odbiór robót ma na celu potwierdzenie prawidłowego wykonania robót zgodnie z dokumentacją i wymaganiami STWiORB.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy.

# 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi przed zakryciem podlegają między innymi:

- przewody instalacji sanitarnych,

- przewody instalacji elektrycznych,

- izolacje przeciwwilgociowe,

- warstwy podposadzkowe,

- elementy konstrukcyjne pochylni.

Zakrycie robót bez odbioru może skutkować koniecznością ich odkrycia na koszt Wykonawcy.

# 8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy może obejmować:

- zakończone etapy robót,

- poszczególne branże,

- wykonane elementy wymagające wcześniejszej kontroli.

Z odbioru sporządza się protokół.

# 8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu wszystkich robót.

Przy odbiorze sprawdza się:

- kompletność wykonania,

- jakość robót,

- działanie instalacji,

- zgodność z dokumentacją,

- usunięcie wad i usterek.

# 8.5. Dokumenty wymagane przy odbiorze

Wykonawca przekazuje:

- dokumentację powykonawczą,

- protokoły prób i pomiarów,

- deklaracje materiałów,

- certyfikaty,

- instrukcje urządzeń,

- dokumenty gwarancyjne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności

Podstawą płatności za wykonane roboty jest wynagrodzenie określone w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenie robót odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach kontraktowych, na podstawie faktycznie wykonanych, odebranych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru robót.

Płatność obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz obowiązującymi przepisami.

# 9.2. Zakres robót objętych wynagrodzeniem

Cena wykonania robót obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w szczególności:

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót,

- organizację zaplecza budowy,

- dostarczenie materiałów, urządzeń i sprzętu,

- transport materiałów na teren budowy oraz transport wewnętrzny,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- wywóz i zagospodarowanie materiałów z rozbiórek,

- wykonanie robót budowlanych,

- wykonanie robót wykończeniowych,

- wykonanie instalacji sanitarnych,

- wykonanie instalacji elektrycznych,

- montaż urządzeń i wyposażenia sanitarnego,

- wykonanie pochylni wraz z elementami towarzyszącymi,

- wykonanie wymaganych badań, prób i pomiarów,

- usunięcie ewentualnych wad i usterek,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

# 9.3. Roboty przygotowawcze i zabezpieczające

W ramach ceny robót należy uwzględnić koszty:

- przygotowania stanowisk pracy,

- zabezpieczenia istniejących elementów budynku,

- wykonania tymczasowych zabezpieczeń,

- oznakowania stref prowadzenia robót,

- utrzymania porządku i bezpieczeństwa podczas realizacji zadania.

# 9.4. Roboty rozbiórkowe

Cena robót rozbiórkowych obejmuje:

- wykonanie demontaży i rozbiórek zgodnie z dokumentacją,

- zabezpieczenie elementów pozostających,

- ręczne lub mechaniczne wykonanie rozbiórek,

- segregowanie materiałów odpadowych,

- załadunek, transport i utylizację odpadów,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia prac.

# 9.5. Roboty budowlane i wykończeniowe

Cena wykonania robót budowlanych obejmuje między innymi:

- wykonanie nowych elementów budowlanych,

- wykonanie ścian działowych,

- wykonanie tynków i przygotowania powierzchni,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie posadzek,

- wykonanie okładzin ściennych i podłogowych,

- wykonanie sufitu podwieszanego,

- wykonanie robót malarskich,

- montaż stolarki drzwiowej.

W cenie należy uwzględnić wszystkie materiały, robociznę, sprzęt oraz czynności pomocnicze niezbędne do uzyskania wymaganej jakości wykonania.

# 9.6. Roboty instalacyjne

Cena wykonania instalacji obejmuje:

## Instalacje sanitarne:

- dostawę i montaż przewodów,

- wykonanie połączeń,

- montaż armatury,

- montaż urządzeń sanitarnych,

- wykonanie prób szczelności,

- regulację i sprawdzenie działania instalacji.

## Instalacje elektryczne:

- wykonanie tras instalacyjnych,

- ułożenie przewodów,

- montaż osprzętu,

- montaż opraw oświetleniowych,

- wykonanie pomiarów i badań odbiorczych.

# 9.7. Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych

Cena obejmuje dostawę i montaż kompletnego wyposażenia, w szczególności:

- urządzeń sanitarnych,

- armatury,

- uchwytów i poręczy dla osób z niepełnosprawnościami,

- elementów pomocniczych,

- wyposażenia dodatkowego przewidzianego dokumentacją.

W cenie należy uwzględnić wszystkie elementy mocujące, uszczelniające i wykończeniowe niezbędne do prawidłowego montażu.

# 9.8. Wykonanie pochylni i robót zewnętrznych

Cena wykonania pochylni obejmuje:

- roboty przygotowawcze i ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- wykonanie obrzeży i elementów ograniczających,

- wykonanie odwodnienia,

- montaż balustrad i poręczy,

- uporządkowanie terenu przyległego.

Wszystkie elementy pochylni muszą zostać wykonane jako kompletny i funkcjonalny układ komunikacyjny dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością.

# 9.9. Koszty badań, kontroli i odbiorów

Cena robót obejmuje również koszty:

- przeprowadzenia wymaganych badań,

- wykonania pomiarów,

- przygotowania dokumentacji odbiorowej,

- udziału w odbiorach,

- przygotowania dokumentów jakościowych.

# 9.10. Koszty pośrednie i towarzyszące

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie robót wszystkie koszty pośrednie związane z realizacją zadania, w tym:

- koszty zabezpieczenia i organizacji robót,

- koszty pracy sprzętu,

- koszty transportu,

- koszty energii i mediów wykorzystywanych podczas robót,

- koszty ubezpieczeń i wymaganych zabezpieczeń,

- koszty związane z przestrzeganiem przepisów BHP i ochrony środowiska.

# 9.11. Warunki dokonania płatności

Podstawą dokonania płatności jest:

- wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,

- pozytywny wynik kontroli jakości,

- dokonanie odbioru robót,

- przedstawienie wymaganych dokumentów,

- potwierdzenie wykonania zakresu robót przez Inspektora Nadzoru.

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami lub wymagające poprawek nie stanowią podstawy do płatności do czasu ich prawidłowego wykonania i odbioru.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Wymagania ogólne

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, wytycznymi technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku zmiany przepisów lub norm w trakcie realizacji robót należy stosować wymagania aktualnie obowiązujące, o ile dokumenty kontraktowe nie stanowią inaczej.

Wszystkie materiały, urządzenia i technologie zastosowane podczas realizacji zadania powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów oraz posiadać wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

# 10.2. Akty prawne

Przy realizacji robót należy stosować w szczególności następujące przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1984 r. – Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zakresie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – w zakresie mającym zastosowanie do realizowanego zadania.

- Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

# 10.3. Przepisy dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Przy wykonywaniu robót związanych z dostosowaniem pomieszczeń sanitarnych oraz wykonaniem pochylni należy stosować wymagania dotyczące zapewnienia dostępności architektonicznej, w szczególności:

- wymagania dotyczące zapewnienia dostępu osobom o ograniczonej mobilności,

- wymagania dotyczące wymiarów i parametrów technicznych pochylni,

- wymagania dotyczące bezpiecznego użytkowania pomieszczeń sanitarnych,

- wymagania dotyczące rozmieszczenia urządzeń i wyposażenia pomocniczego.

Należy uwzględnić w szczególności wymagania określone w:

- przepisach techniczno-budowlanych,

- przepisach dotyczących obiektów użyteczności publicznej,

- zasadach projektowania uniwersalnego.

# 10.4. Normy dotyczące robót budowlanych

W zakresie robót budowlanych należy stosować odpowiednie normy, w szczególności:

- PN-EN 206 – Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

- PN-EN 998 – Wymagania dotyczące zapraw do murów.

- PN-EN 771 – Wymagania dotyczące elementów murowych.

- PN-EN 13914 – Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

- PN-EN 14411 – Płytki ceramiczne.

- PN-EN 12004 – Kleje do płytek ceramicznych.

- PN-EN 13813 – Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania.

- PN-EN 13964 – Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.

# 10.5. Normy dotyczące robót instalacyjnych sanitarnych

W zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania należy stosować odpowiednie normy, w szczególności:

- PN-EN 806 – Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych.

- PN-EN 12056 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków.

- PN-B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 12828 – Instalacje ogrzewcze w budynkach.

oraz wymagania techniczne producentów zastosowanych systemów instalacyjnych.

# 10.6. Normy dotyczące instalacji elektrycznych

W zakresie robót elektrycznych należy stosować w szczególności:

- PN-HD 60364 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

- PN-EN 60598 – Oprawy oświetleniowe.

- PN-EN 60670 – Puszki i obudowy do osprzętu elektrycznego.

- PN-EN 61439 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.

oraz inne aktualne normy i wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przepięciowej oraz badań odbiorczych instalacji.

# 10.7. Normy dotyczące robót drogowych i nawierzchni zewnętrznych

Dla wykonania pochylni, nawierzchni z kostki brukowej oraz robót związanych z przebudową chodnika należy stosować:

- PN-EN 1338 – Kostka brukowa betonowa. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1340 – Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

# 10.8. Dokumenty techniczne i instrukcje producentów

Podczas realizacji robót należy stosować również:

- instrukcje montażu i użytkowania producentów materiałów,

- karty techniczne wyrobów,

- deklaracje właściwości użytkowych,

- aprobaty techniczne i krajowe oceny techniczne,

- wytyczne wykonania i odbioru robót dla zastosowanych systemów.

# 10.9. Postanowienia końcowe

W przypadku braku szczegółowych wymagań w niniejszej Specyfikacji Technicznej należy stosować zasady określone w aktualnych przepisach prawa, normach technicznych oraz zasadach wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w sposób zapewniający trwałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz zgodność z wymaganiami technicznymi dla obiektów użyteczności publicznej.

Początek formularza

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

Dół formularza