Zał. nr 8 do SWZ
Znak postępowania: 1/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| I. |  | WYMAGANIA PODSTAWOWE |
| --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251 ze zm.), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.). - rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., nr 450, poz. 992). Samochód musi spełniać odpowiednie wymagania techniczne określone w procedurze homologacyjnej zgodnej z art. 70b i potwierdzone świadectwem homologacji zgodnej z art. 70c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia lub opinię techniczną wydane przez CNBOP (ważne w dniu składania oferty i dołączone do oferty) i spełniać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe dla pojazdów pożarniczych na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.) Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 Samochód musi posiadać aktualny przegląd techniczny oraz obowiązującą i opłaconą polisę OC. |
| II. |  | PODWOZIE Z KABINĄ |
| 2.1 |  | Dopuszczalna masa całkowita (DMC) samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie powinna być mniejsza niż 15 000kg. |
| 2.2 |  | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny, o zapłonie samoczynnym, spełniający normy czystości spalin EURO 3. Minimalna moc silnika 205 kW ( 280 KM). Układ podgrzewania paliwa. Hamulec silnikowy. Samochód wyposażony w przystawkę odbioru mocy. |
| 2.3 |  | Samochód kompletny - Rok produkcji nie starszy niż 2003. Przebieg nie większy niż 110 tyś kilometrów. Należy podać markę, typ i model oferowanego samochodu pożarniczego. |
| 2.4 |  | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym: 4x4 – uterenowiony z: - przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych, - blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej, - na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne - skrzynia biegów-automatyczna, - stabilizator osi tylnej, - zawieszenie pojazdu mechaniczne wzmocnione przystosowane do ciągłego obciążenia masą środków gaśniczych i wyposażeniem, - hak do przyczepy demontowany, - hamulce z układem ABS, układ ABS odłączalny, - układ hamulcowy do przyczepy, dwuobwodowy. |
| 2.5 |  | Wysokość całkowita pojazdu: max. 3 300mm. Długość pojazdu: max. 7 600 mm. Szerokość pojazdu: max. 2 500 mm. Rozstaw osi nie większy niż 3 650 mm. |
| 2.6 |  | Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, ośmioosobowa zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+3+3 Kabina wyposażona w: - obicia foteli, skóra syntetyczna łatwo zmywalna, - oświetlenie LED nad kierowcą oraz w przedziale załogi, - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny, - lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony, - poręcz do trzymania w tylnej części kabiny, - wywietrznik dachowy. Kabina wyposażona dodatkowo w: - uchwyty na min. 5 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach siedzeń + uchwyt w oparciu fotela dowódcy (uchwyty na aparaty nie powinny zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni siedziska), - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu, - schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny . |
| 2.7 |  | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, o zwiększonej odporności na rozdarcie i ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy: - z pneumatyczną regulacją wysokości, - z regulacją pochylenia oparcia. |
| 2.8 |  | Pojazd wyposażony w pneumatyczny maszt oświetleniowy LED, wysuwany automatycznie, zasilany z instalacji podwoziowej. |
| 2.9 |  | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - stan naładowania akumulatorów, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - kontrolka włączenia autopompy, - wskaźnik niskiego ciśnienia. |
| 2.10 |  | Pojazd wyposażony w belkę sygnalizacyjno-ostrzegawczą o długości min 1800 mm przeźroczystą na całej długości z punktami świetlnymi typu led (z przodu min 6 szt. + 2 na bokach pojazdu) i sygnały akustyczne min o mocy min 200 W. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |
| 2.11 |  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu załączany w kabinie kierowcy. |
| 2.12 |  | ## Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do napełniania powietrza. ## W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. |
| 2.13 |  | ## Zbiornik paliwa o pojemności min. 130 dm3 |
| 2.14 |  | Ładowanie zewnętrzne z przewodem umożliwiające podtrzymanie radiostacji oraz ładowarek samochodowych. |
| 2.15 |  | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu po lewej stronie. |
| 2.16 |  | Kolory samochodu: - elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub grafitowym, - błotniki i zderzaki – w kolorze białym, - obudowa wyciągarki – kolor biały, - felgi kół – kolor czarny, - żaluzje skrytek – w kolorze naturalnego aluminium, - kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000, - Uchwyty w kabinie do wsiadania w kolorze żółtym. |
| III. |  | ZABUDOWA POŻARNICZA |
| 3.1 |  | Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów kompozytowych (nie dopuszcza się wykonania z profili nierdzewnych i aluminium). Ściany zabudowy wykonane kompozytu w kolorze RAL 3000. Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1). Wnętrze skrytek - prowadnice do półek wykonane ze profili aluminiowych, półki aluminiowe. Regulowana wysokość półek. Pierwszy schowek za kabiną przelotowy z wysuwną szufladą na całej szerokości zabudowy. W tylnym przedziale nad autopompą umieszczone 4 uchwyty na węże ssawne W 110 wraz z wężami. |
| 3.2 |  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie, podwójne listwy LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. |
| 3.3 |  | Schowki wyposażone w ruchome półki lub wysuwane szuflady na: urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy i inny posiadany przez Zamawiającego sprzęt, w zależności od potrzeb i możliwości zamontowania danego sprzętu. W prawym schowku uchylny regał otwierający się na zewnątrz samochodu zapewniający dostęp do sprzętu. Pojazd wyposażony w min 8 szt. pojemników sprzętowych na sprzęt ratowniczy. |
| 3.4 |  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi. Zamknięcia typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii poprzez zainstalowane podesty robocze. Podesty robocze wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze włączane automatycznie po otwarciu podestu. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie LED |
| 3.5 |  | Na dachu uchwyty na drabinę, umożliwiający ściągnięcie drabiny beż potrzeby wchodzenia na dach. |
| 3.6 |  | Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 3.7 |  | Zbiornik wody o pojemności 2 m3 ( +/- 5%), wykonany z materiałów kompozytowych jako integralna część zabudowy. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. |
| 3.8 |  | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 umożliwiającą jego napełnienie, umiejscowioną z tyłu pojazdu w zamykanym schowku. Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |
| 3.9 |  | Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwiająca jego całkowite odwodnienie. |
| 3.10 |  | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia typ A 16/8-4/40. |
| 3.11 |  | Autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - 4 nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, - 2 szt. linii szybkiego natarcia z prawej i lewej strony pojazdu, zwijanie węża elektryczne. Autopompa umożliwiająca podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające, umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. |
| 3.12 |  | Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |
| 3.13 |  | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |
| 3.14 |  | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - Manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr ciśnienia tankowania, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik, - kontrolka włączenia autopompy, - schemat układu wodno-pianowego oraz oznaczenie zaworów, - zestaw na nadawania i odbioru komunikatów z radiostacji, - sterowanie falą świetlną. |
| 3.15 |  | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną + instalacja odwadniająca zbiornik. |
| 3.16 |  | Samochód wyposażony w 2 szt. wysokociśnieniowe linię szybkiego natarcia o długości min. 50 m węża (prawa i lewa strona pojazdu) umieszczone na zwijadle, zakończone prądownicą wodną o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. |
| 3.17 |  | Pojazd wyposażony w oświetlenie pola pracy wokół samochodu LED, zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności. |
| IV. |  | WYPOSAŻENIE |
| 4.1 |  | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, m.in: klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, Wyposażenie dodatkowe: - Montaż wyciągarki elektrycznej o uciągu min. 8 T sterowanej pilotem przewodowym i bezprzewodowym w obudowie kompozytowej (fabrycznie nowa), - Wykonanie półki na drobny sprzęt w kabinie kierowcy wraz z przetwornicą 12/24V, - Montaż 4 lamp LED dalekosiężnych na rurze aluminiowej typu LIGHTBAR, - Agregat prądotwórczy napędzany z silnika samochodu, - Radiostacja cyfrowa wraz z anteną, - Zestaw do nadawania z przedziału autopompy, - Sygnał dźwiękowy pneumatyczny z dwoma przyciskami do załączania, - Ładowanie zewnętrzne 230V z przewodem do zasilania ładowarek w czasie postoju pojazdu, - Nowe akumulatory 12V, - Modulator sygnałów 200 W z możliwością nadawania komunikatów słownych wraz z 2 głośnikami, - Dodatkowy zestaw sygnałów niskotonowych z przodu pojazdu z manipulatorem, - Radioodtwarzacz samochodowy wraz z głośnikami, - Fala świetlna wkomponowana w obrus tylnej ściany, - 6 szt. lamp naprzemiennych niebieskich LED w kloszach transparentnych z przodu samochodu, - 2 lampy niebieskie wkomponowane w tylną barierkę samochodu, - 4 szt. lampy niebieskie LED z tyłu samochodu, - Lampy zespolone LED z tyłu, - Hak do ciągnięcia przyczepy demontowany (dołączony do pojazdu), - Pistolet do przedmuchiwania na przewodzie spiralnym, - 2 szt. mostków przejazdowych, - Maszt oświetleniowy LED zasilany z instalacji samochodowej, - Oklejenie pojazdu wg wymagań Zamawiającego, - Serwis filtrowo-olejowy silnika. |
| V. |  | OZNACZENIE |
| 5.1 |  | Wykonanie oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP. Oznakowanie pojazdu należy wykonać w kolorze białym w postaci numerów operacyjnych podanych przez Zamawiającego. Oklejenie pojazdu w wg wzoru Zamawiającego. |
| VI. | OGÓLNE |  |  |  |
| 6.1 | Gwarancja: - Na podwozie samochodu - min. 6 miesięcy - Na nadwozie pożarnicze - min. 6 miesięcy |  |  |  |