|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |  |

| 45244000-9 |  | Wodne roboty budowlane |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 45246400-7 |  | Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej |  |

| NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH | : | Remont polegający na renowacji zbiornika wodnego (stawu) o powierzchni Fc=2510m2 położonego na dz. nr ew. 408, w obrębie Sadkowice gm. Sadkowice, |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOKALIZACJA | : | dz. nr ew. 408,obręb 0024 Sadkowice, jedn. ew. 101306_2 Sadkowice, gm. Sadkowice |  |
| NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO | : | Gmina Sadkowice |  |
| ADRES ZAMAWIAJĄCEGO | : | Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice |  |

| IMIĘ, NAZWISKO I ADRES OPRACOWUJĄCEGO | : | Rodzik Andrzej |  |
| --- | --- | --- | --- |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | analiza indywidualna + KNR 2-01 0121-01 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – przy robotach ziemnych przy renowacji zbiornika (stawu) obliczenia : jako obszar robót pomiarowych przyjęto powierzchnię działki nr ew. 408 na której jest zlokalizowany zbiornik objęty renowacją F=3434m2=0,3434ha | ha | 0,3434 |  |
|  |  | 0,3434 | ha | 0,3434 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,3434 |
| 2 | KNR 2-01 0109-05 + kalkulacja indywidualna | Usunięcie zakrzaczeń z terenu renowacji zbiornika(stawu) poprzez ich wycięcie i wywózkę poza teren zbiornika i zagospodarowanie zgodnie ustawą o odpadach - powierzchnia z której należy usunąć zakrzaczenie wynosi 50% pow. zbiornika 2510m2 : 2=1255m2 | m2 | 1255,0 |  |
|  |  | 1255,0 | m2 | 1255,0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1255,0 |
| 3 | analiza indywidualna | Pompowanie wody pompą spalinową w celu usunięcia wody w trakcie wykonywania robót ziemnych w czaszy zbiornika(stawu) przyjęto 80m-g | m-g | 80,0 |  |
|  |  | 80,0 | m-g | 80,0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80,0 |
| 4 | analiza indywidualna + KNNR 1 0210-03 | Oczyszczenie koparkami na odkład dna zbiornika z namułu jako Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV, obliczenia : pow. przewidziana do oczyszczenia z namułu F=2060m2 śr głębokość wykopu namułu h=0,8m obj. namułu 2060m2x 0,8m=1648,0m3 | m3 | 1648,0 |  |
|  |  | 1648,0 | m3 | 1648,0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1648,0 |
| 5 | analiza indywidualna+ KNNR 1 0406-01 | Uzupełnienie tj. wyrównanie złożonym na odkładzie namułem wydobytym koparkami, ubytków w skarpach i na terenie przyległym do górnych krawędzi zbiornika (teren dz. nr ew. 408) wraz z odpowiednim zagęszczeniem uzupełnienia jako Nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. I-II obliczenia: przyjęto, że do uzupełnienia skarp zbiornika (stawu) zostanie wykorzystane 40% złożonego na odkładzie namułu wydobytego koparkami z dna zbiornika (stawu) ilość urobku wykorzystanego do uzupełnienia skarp wynosi: 1648,0m3 x 0,4 = 659,0m3 | m3 | 659,0 |  |
|  |  | 659,0 | m3 | 659,0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 659,0 |
| 6 | analiza indywidualna + KNNR 1 0206-02 | Wywóz i zagospodarowanie zgodnie ustawą o odpadach, złożonego na odkładzie namułu wydobytego koparkami z dna zbiornika jako Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi obliczenia: przyjęto, do wywozu ok.60% złożonego na odkładzie namułu wydobytego koparkami z dna zbiornika ilość urobku do wywozu wynosi: 1648,0m3 x 0,6 = 989,0m3 | m3 | 989,0 |  |
|  |  | 989,0 | m3 | 989,0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 989,0 |
| 7 | analiza indywidualna+ KNNR 1 0507-03 | Obsianie wyrównanych namułem z dna i nieumocnionych skarp i terenu przyległego do górnych krawędzi zbiornika (teren dz. nr ew. 408) jako obsiew skarp w ziemi urodzajnej. Do obsiewu przyjęto pow. dz. nr ew. 408 minus pow. oczyszczana z namułu w zbiorniku F obsiewu 3434m2-2060m2=1374,0m2 | m2 | 1374,0 |  |
|  |  | 1374,0 | m2 | 1374,0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1374,0 |