Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kłódnej.

- Opis zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę istniejącego obiektu o część dydaktyczną 
i sportową wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- inwentaryzację budowlaną budynku w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej,

- opracowanie koncepcji (minimum dwa warianty),

- opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektów wykonawczych,

- uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii,  uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji, w szczególności:

- wykonanie badań geologicznych, geotechnicznych oraz sporządzenie dokumentacji w zakresie niezbędnym do zaprojektowania 
i realizacji inwestycji,

- uzgodnienie dokumentacji projektowej przez właściwych rzeczoznawców,

- uzyskanie warunków technicznych przyłączenia mediów do obiektu 
(w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, odprowadzenia wód deszczowych etc.),

- uzyskanie zgody na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją (o ile taka sytuacja wystąpi),

- sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie prac projektowych,

- uzyskanie pozwolenia na budowę.

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacji technicznej wyposażenia,

- opracowanie wizualizacji elewacji oraz wnętrz (kolorystyka pomieszczeń, okładzin, podłóg itp.).

- Dokumentacja projektowa winna obejmować rozwiązania projektowe w zakresie:

- rozbudowy oraz ewentualnej przebudowy budynku z uwzględnieniem nowych pomieszczeń:

- dwie sale lekcyjne,

- szatnia,

- stołówka,

- trzy sale do nauki indywidualnej,

- pokój nauczycielski,

- toaleta na piętrze budynku (do obsługi istniejącej części szkoły zlokalizowanej na piętrze),

- budowy sali gimnastycznej o wymiarach 12x24 m z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz magazynowym,

- budowy miejsca doraźnego schronienia lub miejsca ukrycia (jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa),

- budowy instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii,

- przyłączy i instalacji zewnętrznych,

- odprowadzenia/zagospodarowania wód opadowych,

- zagospodarowania terenu: ciągi piesze, jezdne, parkingi, oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenie,  nasadzenia, mała architektura itp.

- usunięcia barier architektonicznych z wykorzystaniem zalecanych dobrych praktyk w tym zakresie,,

- wyposażenia: meble szkolne, szafki szatniowe, wyposażenie stałe sali gimnastycznej, itp.

- Opis stanu istniejącego:

Budynek szkoły zlokalizowany jest na dz. nr ew. 252/2 obr. geod. Kłódno, stanowiącej własność Gminy Wartkowice.

Budynek składa się z części wysokiej (jednopiętrowej), na której zlokalizowane są korytarze i sale lekcyjne oraz części niskiej (parterowej), w której znajdują się hol 
z wejściem głównym, mini sala gimnastyczna oraz pomieszczenia pełniące funkcje świetlicy/stołówki, zaplecza kuchennego. Częściowo budynek jest podpiwniczony, obecnie część podziemna wykorzystywana głównie na kotłownię olejową.

Powierzchnia budynku:

- część niska 269 m2

- część wysoka 398 m2.

W obiekcie funkcjonuje szkoła podstawowa oraz dwa oddziały przedszkolne. Łącznie 
z  obiektu  korzysta obecnie ok. 120 uczniów (8 oddziałów szkolnych oraz 2 przedszkolne) .

- Obszar, na którym zlokalizowana jest szkoła nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatem wymagane jest uzyskanie decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Rozwiązania projektowe należy uzgodnić w trybie roboczym z Zamawiającym, należy przewidzieć  min. 5 spotkań konsultacyjnych. W pierwszym etapie należy opracować koncepcję.

- Projekty budowlane należy sporządzić w 6 egz. (w tym 2 egz. do organów budowlanych), pozostałe opracowania w 2 egz.

- Całość dokumentacji projektowej należy przekazać także w wersji elektronicznej. Dokumenty kosztorysowe i przedmiarowe należy przekazać również w formacie edytowalnym umożliwiającym ich wykorzystanie przez Zamawiającego.

- Zamówienie obejmuje także zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje m.in.:

- aktualizację kosztorysów inwestorskich do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych,

- udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej na etapie postępowania przetargowego, a w razie konieczności uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, wyjaśnianie wątpliwości i rozbieżności dotyczących rozwiązań projektowych,

- w razie potrzeby udział w realizacji robót - minimum pięć wizyt na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego,

- wprowadzanie niezbędnych zmian projektowych, koniecznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych poprzez:

- wpisy do dziennika budowy,

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą i podpisem projektanta,

- rysunki zamienne lub uzupełniające opatrzone datą i podpisem projektanta.

- protokoły lub notatki służbowe spisane przez strony uczestniczące w realizacji zadania inwestycyjnego.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy aktualną mapę do celów projektowych, stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ.

- Dokumentacja projektowa przeznaczona do wykorzystania przy udzielaniu zamówienia na roboty budowlane musi spełniać wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 99-101 i art. 103, oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy Pzp.

- opis robót, materiałów i urządzeń należy formułować w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty;

- dokumentacja nie może utrudniać uczciwej konkurencji. Wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach określonych ustawą Pzp; takiemu wskazaniu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny” oraz kryteria oceny równoważności;

- odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych należy stosować zgodnie z art. 101 ustawy Pzp, z użyciem sformułowania „lub równoważny”, gdy wymaga tego ustawa;

- zakres i forma projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej i STWiORB muszą odpowiadać aktualnym przepisom, w tym rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm.).

Mapa do celów projektowych stanowi załącznik nr 8 do SWZ.