## Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie ekspertyz technicznych obiektów: Zad. Nr 1 – most przez rz. Osława w m. Wola Michowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate w km 50+088; Zad. Nr 2 – most przez rz. Osława w m. Wola Michowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate w km 51+325

- Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyz technicznych obiektów mostowych: Zad. Nr 1 – most przez rz. Osława w m. Wola Michowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate w km 50+088; Zad. Nr 2 – most przez rz. Osława w m. Wola Michowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate w km 51+325, oceniającej ich stan techniczny oraz przydatność do użytkowania na dotychczasowych warunkach. Na obu obiektach z uwagi na stan techniczny kap chodnikowych wprowadzono w 2023 roku wygrodzenie chodników przy użyciu zapór w sposób zabezpieczający przed dostępem pieszych. Zamawiający oczekuje przeprowadzenia analizy stanu technicznego obiektów m.in. w kontekście wprowadzonych ograniczeń i możliwości dalszego użytkowania na obecnych zasadach.

- Dane obiektÓw:

- most przez rz. Osława w m. Wola Michowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate w km 50+088

Długość całkowita: 31,72 m,

Szerokość całkowita: 9,90 m,

Rozpiętość teoretyczna przęsła: 2 x 15,00 m,

Szerokość jezdni: 7,00 m

Schemat statyczny: belka swobodnie podparta,

Konstrukcja: dźwigar belkowy z belek CZDP z prefabrykowanymi poprzecznicami,

Rok budowy: 1976r.

Aktualna nośność użytkowa: 15 ton

W razie konieczności wprowadzenia ograniczeń na obiekcie, wynikających z opracowanej ekspertyzy, należy wykonać projekt zmiany organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień oraz zatwierdzeniem w/w projektu w organie ruchu.

- most przez rz. Osława w m. Wola Michowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate w km 51+325

Długość całkowita: 31,23 m,

Szerokość całkowita: 9,90 m,

Rozpiętość teoretyczna przęsła: 2 x 15,00 m,

Szerokość jezdni: 7,10 m

Schemat statyczny: belka swobodnie podparta,

Konstrukcja: dźwigar belkowy z belek CZDP z prefabrykowanymi poprzecznicami,

Rok budowy: 1977r.

Aktualna nośność użytkowa: 15 ton

W razie konieczności wprowadzenia ograniczeń na obiekcie, wynikających z opracowanej ekspertyzy, należy wykonać projekt zmiany organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień oraz zatwierdzeniem w/w projektu w organie ruchu.

- KLASYFIKACJA USŁUG STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

71631450-9 Usługi kontroli mostów

- WYMAGANIA OGÓLNE:

- W przypadku stwierdzenia braków w  opracowanej dokumentacji lub konieczności wykonania innych elementów (wynikających np. innych uwarunkowań), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania stosownych uzupełnień lub wymaganych elementów, mając na celu uzyskanie wskazanych uzgodnień, pokrywając w całości koszty związane z ich wykonaniem.

- Wykonawca wykona na swój koszt wszystkie potrzebne pomiary, badania i ocenę stanu technicznego istniejącego obiektu.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i wszelkich prac objętych zamówieniem.

- Wykonawca uwzględni w cenie ewentualną konieczność opracowania projektu organizacji ruchu.

- Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacji oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenie stanu technicznego i pozostałych pracach objętych zamówieniem – zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm lub równoważnych. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie.

- Dobór badań laboratoryjnych należy dokonać z uwzględnieniem wymagań odpowiednich norm i zaleceń podanych w opracowaniu.

- Po wykonaniu badań wymagających pobrania próbek z istniejącej konstrukcji obiektu Wykonawca dokona napraw powierzchniowych własnym staraniem i na własny koszt.

- Załączniki do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia stanowią integralną całość z niniejszym opracowaniem.

- W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego podczas prowadzenia prac objętych zamówieniem – prace powinny odbywać się wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu lub z udziałem osób przeszkolonych w zakresie kierowania ruchem drogowym.

- Zakres wykonywanych prac:

Ekspertyza:

- inwentaryzacja obiektu

- badania diagnostyczne

- określenie stanu technicznego z podaniem warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz terminem ważności przeprowadzonej ekspertyzy

- raport z przeglądu szczegółowego

- naprawy powierzchniowe betonu oraz nawierzchni po dokonaniu odkrywek

- obliczenia statyczno – wytrzymałościowe

Projekt organizacji ruchu:

- w razie konieczności wprowadzenia ograniczeń na obiekcie, wynikających z zaleceń opracowanej ekspertyzy, należy wykonać projekt zmiany organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień oraz zatwierdzeniem w/w projektu w organie ruchu.

- WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZEGLĄDU:

Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem prac w terenie poinformuje Zamawiającego w formie telefonicznej lub pisemnej o możliwości uczestnictwa podczas wykonywania ekspertyzy w terenie.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestnictwa podczas wykonywania ekspertyzy w terenie swojego przedstawiciela. W trakcie przeglądu Wykonawca ma obowiązek m. in. zapewnić przedstawicielowi Zamawiającego bezpośredni dostęp do kontrolowanych elementów.

- Wykonawca wykona opracowanie przedmiotu zamówienia według pkt. 3 w formie papierowej:

Ekspertyza techniczna 						- 2 egz.

Projekt organizacji ruchu						- 3 egz.

Ponadto do opracowania należy dołączyć wersję elektroniczną opracowania ze skanami (*pdf) wszystkich elementów przedmiotu zamówienia (pliki mają zawierać podpisy), do którego należy dołączyć dla opracowującego komplet uprawnień wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego.

Przedmiot zamówienia zostanie wykorzystany jako część Specyfikacji Warunków zamówienia na roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z tym Wykonawca zapewni, aby przedmiot zamówienia zwłaszcza w zakresie dokumentów (typu Word, Excel PDF) był dostępny cyfrowo, tak aby mogły z nich korzystać różne osoby, bez względu na wiek, poziom sprawności i rodzaj używanego sprzętu.

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami, które wynikają z

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848, z późn. zm.), w tym z wytycznymi określonymi w załączniku do tej ustawy.

- ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

- Wytycznych: Dostępność cyfrowa w zamówieniach publicznych (załącznik do SWZ)

Wykonawca na etapie odbioru przedstawi oświadczenie o zgodności przedmiotu zamówienia z ustawą 
o dostępności cyfrowej. Oświadczenie ma być przygotowane na podstawie badania/weryfikacji wykonanego przez osobę posiadającą wiedzę w zakresie dostępności cyfrowej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania weryfikacji przedmiotu umowy pod kątem dostępności cyfrowej poprzez zlecenie zewnętrznemu wykonawcy sprawdzenia czy przedmiot umowy jest dostępny cyfrowo w wymaganym zakresie.

- USTALENIA INNE

W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego prace powinny odbywać się wg projektu organizacji ruchu lub z udziałem osób przeszkolonych w zakresie kierowania ruchem drogowym.

- DOKUMENTY ODBIORU

Podstawą rozliczenia zamówienia jest terminowe złożenie kompletu dokumentacji i podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego wraz z zatwierdzeniem Dyrektora PZDW.

- PŁATNOŚCI

Zamawiający przewiduje płatność faktury końcowej wg zapisów zawartych w umowie.

- terminy realizacji zadania

- Termin złożenia ekspertyzy celem szczegółowej weryfikacji – 1 tydzień przed określonym w umowie terminem odbioru;

- Zamawiający do 3 dni dokona szczegółowej weryfikacji przedłożonej ekspertyzy

- Termin wykonania całości zamówienia (zweryfikowanego kompletu opracowań – w ilości zgodnie z pkt 7 b):

WARIANT 1  tj. realizacja zamówienia w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy;

WARIANT 2  tj. realizacja zamówienia w terminie krótszym: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

# Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. tekst jednolity (Dz.U.2026.524 t. j.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

- Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2024 poz. 1251 t. j.)

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784)

- Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U.2025.889 t. j.)

- Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2026.795 t. j.)

- Zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich

- Załącznik do Zarządzenia Nr 17 GDDKiA z dnia 01.06.2004r. – instrukcja do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych (Dz.Urz.MI.2024.28)

- Załącznik do Zarządzenia nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 września 2020 roku

Normy:

            - PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia

– lub równoważne

            - PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie

– lub równoważne

            - PN-98/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

– lub równoważne

            - PN-S-10040: 1999 Obiekty mostowe. Obciążenia, konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.

– lub równoważne

Załączniki:

- Ekspertyza techniczna mostu przez rz. Osława w m. Wola Michowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate w km 50+088 z 2025r.

- Ekspertyza techniczna mostu przez rz. Osława w m. Wola Michowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate w km 50+088 z 2024r.

- Ekspertyza techniczna mostu przez rz. Osława w m. Wola Michowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate w km 51+325 z 2025r.

- Ekspertyza techniczna mostu przez rz. Osława w m. Wola Michowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate w km 51+325 z 2024r.