OPIS TECHNICZNY

do projektu nasadzeń

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu nasadzeń drzew wynikający bezpośrednio z decyzji o wycince drzew oraz projektu nasadzeń roślinności niskiej krzewy i byliny, runa leśnego oraz roślinności wodnej.

# PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest „ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z PRZEZNACZENIEM NA PARK „GRABÓWKA” W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE  – W ZAKRESIE BUDOWY ŚCIEŻEK REKREACYJNYCH WRAZ Z MIEJSCAMI UTWARDZONYMI POD INSTALACJE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWY OŚWIETLENIA ŚCIEŻEK REKREACYJNYCH WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA DWÓCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH  W NATURALNYM ZAGŁĘBIENIU TERENU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ OTWARTEJ, BUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH, BUDOWY PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, BUDOWA ALTANY PARKOWEJ, BUDOWY PUNKTU WIDOKOWEGO, LOKALIZACJI I MONTAŻU OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY (ŁAWEK, KOSZY, TABLIC INFORMACYJNYCH, MURKÓW, KŁADEK W CIĄGU ŚCIEŻKI)..

# INWESTOR

GMINA TARNÓW

ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

# LOKALIZACJA

dz. nr: nr  700/3, 700/7 w miejscowości Zbylitowska Góra, gmina Tarnów, powiat tarnowski, woj. małopolskie

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna w terenie

- Uzgodnienia z Inwestorem

# ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI W STANIE OBECNYM

Przedmiotowy teren inwestycyjny stanowi działki parku Grabówka.

Działka obecnie jest nieogrodzona, porośnięta roślinnością niską, średnią i wysoką.

# PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

•	podniesie atrakcyjności projektowanej inwestycji,

•	wprowadzenie na obszar gatunków roślin, które poza funkcjami ozdobnymi stanowić będą pokarm dla ptaków oraz miejsce bytowania owadów,

•	dobór roślin oparty o gatunki o małych wymaganiach siedliskowych, dostosowanych do warunków przyulicznych, publicznych,

Planowane orientacyjne umieszczenia nasadzeń pokazuje plansza – Projekt Sytuacyjny – Projekt nasadzeń.

Lokalizacja poszczególnych nasadzeń będzie uzupełnieniem drzew przewidzianych do wycinki. Projektuje się tereny gęsto nasadzone roślinnością oraz przestrzenie nieobsadzone.

# OPIS PROJEKTU NASADZEŃ

•	Prace przygotowawcze

- wymianę gruntu – warstwa 20 cm,

- wyrównanie terenu pod wykonanie nasadzeń.

•	Wykonanie nasadzeń

- wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, runa leśnego i roślinności wodnej

- wielkość drzew przewidzianych do nasadzeń minimum 1,80m -2,0m.

•	Pielęgnacja wykonanych nasadzeń w okresie gwarancyjnym. Prace należy wykonać zgodnie ze specyfikacją.

# ROŚLINNOŚĆ

Założeniem projektu jest stworzenie estetycznej powierzchni poprzez nasadzeń drzew liściastych ozdobnych,  oraz roślinności niskiej która będzie uatrakcyjniać i współgrać z projektowanymi elementami terenu.

W projekcie proponuje się określone układy nasadzeń.

Sadzone rośliny w jednogatunkowych grupach powinny mieć zbliżone wielkości i pokrój.

# PARAMETRY MATERIAŁU ROŚLINNEGO DO NASADZEŃ

Zamawiany materiał roślinny:

a) powinien spełniać najwyższe wymagania jakościowe

b) powinien być:

- opatrzony etykietą,

- czysty odmianowo,

- prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokości, szerokości,

- zdrowy, wolny od szkodników i patogenów,

- bez uszkodzeń mechanicznych,

- wyrównany,

- nie zwiędnięty.

c) nie powinien posiadać zaschniętych pąków, korzeni lub liści,

Cechy systemu korzeniowego

Zamawiany materiał roślinny:

a) powinien spełniać najwyższe wymagania jakościowe,

b) powinien być:

- skupiony, zwarty, silnie przerośnięty, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 	powinny występować liczne korzenie drobne, nie przesuszony, odpowiedni gabarytowo.

# WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. Wszelkie zmiany mogące zaistnieć w trakcie realizacji zamówienia należy uzgodnić z Zamawiającym.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

# MATERIAŁY

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 	dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 	miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę, zaakceptowanych przez Zamawiającego.

# WYKONANIE ROBÓT

Transport materiałów do wykonania nasadzeń

Transport materiałów do wykonania nasadzeń może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast 	sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.

Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Wszystkie wymiary podane na rysunku należy sprawdzić na miejscu budowy.

W trakcie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące elementy uzbrojenia podziemnego.

Zasady oczyszczania i ukształtowania terenu

Teren pod wykonanie zieleni, w miejscach przygotowania gleby, kopania dołków i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z resztek pobudowlanych i innych zanieczyszczeń, należy usunąć warstwę ziemi o grubości 20 cm. Zanieczyszczenia powinny być zebrane w pryzmy i wywiezione z terenu budowy. Miejsce wywozu nieczystości leży w gestii Wykonawcy. Zamawiający może zażądać dokumentu stwierdzającego czy nieczystości zostały wywiezione na teren do tego przeznaczony. Teren należy starannie uformować poprzez dowiezienie 20 cm ziemi urodzajnej i jej wyrównanie, ukształtowany teren nie powinien posiadać lokalnych obniżeń, wyniesień oraz miejsc gromadzenia się wody. Kształtując teren należy pamiętać o pozostawieniu dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej m.in. takich jak słupy oświetleniowe, włazy do urządzeń infrastruktury podziemnej.

# PIELĘGNACJA

Zakres prac obejmuje:

a) pielenie - ręczne usuwanie chwastów i samosiewów z systemem korzeniowym,

b) spulchnianie,

c) nawożenie,

d) cięcie,

e) ochronę chemiczną,

g) wymianę roślin zniszczonych, zdewastowanych, chorych, ukradzionych (wg potrzeb i na wezwanie Zamawiającego),

h) przygotowanie roślin na okres zimowy.

Opis  zakończono luty  2023 r. _____________

Autorzy opracowania:

mgr inż. arch. Grażyna Kuźniar

Uprawniona do projektowania w branży architektonicznej nr upr. 77/98