Załącznik nr 8 do SWZ stanowiący

załącznik nr 1 do umowy nr ZP/…/2026

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie rowu melioracyjnego wraz z umocnieniem jego brzegów, mających na celu przywrócenie prawidłowych warunków przepływu wód oraz zabezpieczenie skarp przed erozją i osuwaniem.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót:

1. Roboty przygotowawcze

a) wykoszenie porostów ze skarp oraz dna rowu,
b) karczowanie krzewów i samosiewów kolidujących z prowadzonymi robotami,
c) mechaniczne rozdrobnienie biomasy, wywiezienie oraz zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów zielonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Roboty ziemne

a) wykonanie wykopów w celu odtworzenia przekroju i drożności rowu melioracyjnego,
b) wykonanie wykopów pod elementy umocnienia brzegów,
c) załadunek, transport, wywiezienie oraz zagospodarowanie lub utylizacja nadmiaru urobku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Roboty związane z umocnieniem rowu

a) wykonanie umocnienia brzegów z koszy siatkowo-kamiennych (gabionów), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
b) wykonanie narzutu kamiennego stanowiącego zabezpieczenie skarp i brzegów rowu przed erozją.

4. Roboty towarzyszące i wykończeniowe

a) ręczne zasypanie wnęk oraz przestrzeni przy wykonanych gabionach,
b) ręczne plantowanie powierzchni terenu po zakończeniu robót,
c) wykonanie humusowania skarp wraz z obsianiem mieszanką traw, zapewniającą biologiczne umocnienie powierzchni.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia materiałów, sprzętu, transportu oraz personelu niezbędnego do prawidłowego wykonania robót, zabezpieczenia terenu prowadzonych prac, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, a także uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w stanie umożliwiającym jego użytkowanie.