ZAŁACZNIK NR 10 DO SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – informacje zamawiającego

„CENTRUM AKTYWNOŚCI JASIENICY – UTWORZENIE MIEJSCA INTEGRACJI I AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW”.

- Lokalizacja inwestycji: Jasienica dz. nr 85/4, województwo dolnośląskie, powiat ząbkowicki, jednostka ewidencyjna 022406_5, Ziębice–Obszar Wiejski, obręb ewidencyjny 0008, Jasienica.

- Zadanie jest realizowane z udziałem dofinansowania w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” w 2026r.

- Przedmiotem zamówienia jest wzniesienie kompletnego obiektu budowlanego – budynku świetlicy wiejskiej w Jasienicy.

Zadanie obejmuje:

- wykonanie fundamentów,

- posadowienie na wykonanych fundamentach budynku świetlicy wiejskiej w formie prefabrykowanych modułów kontenerowych,

- budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i przyłączenie budynku,

- budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej i przyłączenie budynku,

- budowa wewnętrznej linii zasilającej WLZ i przyłączenie budynku,

- montaż instalacji fotowoltaicznej,

- budowa terenów utwardzonych (w nawiązaniu do istniejących),

- rozbiórka murku oporowego, częściowa niwelacja terenu, a także założenie terenów zielonych na działce o numerze ewidencyjnym 85/4 w miejscowości Jasienica, obręb Jasienica.

- Charakterystyka obiektu

- Kubatura brutto obiektu 		178,80 m3

- Powierzchnia zabudowy obiektu 	60,00 m2

- Powierzchnia całkowita obiektu 	60,00 m2

- Powierzchnia użytkowa obiektu 	53,50 m2

- Wysokość max. 			3,00 m

- Długość max. 				6,00 m

- Szerokość max. 			10,00 m

- Liczba kondygnacji			1 (1 nadziemna)

- Układ funkcjonalny:

  - Przedsionek; powierzchnia 4,90 m2; wysokość >250 cm,

  - Toaleta męska; powierzchnia 2,52 m2; wysokość >250 cm,

  - Toaleta damska / dla osób niepełnosprawnych; powierzchnia 4,14 m2; wysokość >250 cm,

  - Kuchnia; powierzchnia 5,27 m2; wysokość >250 cm,

  - Sala wielofunkcyjna; powierzchnia 36,67 m2; wysokość >250 cm,

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wywiezie ziemię, gruz oraz inne odpady do utylizacji. Zamawiający nie wskazuje miejsca utylizacji.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze zużytą podczas robót energią elektryczną, wodą oraz za odprowadzone ścieki.

- Wykonawca na własny koszt zapewni obsługę geodezyjną inwestycji a po zakończeniu prac wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Należy wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanych sieci w stanie odkrytym i zakrytym.

- Wykonawca przedłoży najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 300 000,00 zł.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- Zadanie jest objęte aktualnym pozwoleniem na budowę – Decyzja nr 46/2026 z dnia 16.02.2026 r.

- Jako inwerter opisany na rysunku E5 Projektu Technicznego (część rysunkowa projektu technicznego) należy zastosować inwerter Fox ESS S2500-G2, lub równoważny - Zamawiający określa kryteria równoważności opisane poniżej:

    - Moc znamionowa AC co najmniej 2 500W,

    - Maksymalna rekomendowana moc DC co najmniej 3 700 W,

    - Znamionowe napięcie sieciowe AC co najmniej 230V L/N/PE

    - Sprawność europejska co najmniej 96,7%,

    - Stopień ochrony co najmniej IP65,

    - Sposoby komunikacji: musi być wyposażony w interfejs przewodowy RS-485 oraz interfejs bezprzewodowy Wi-Fi i 4G (LTE) lub nowszy.

    - Zabezpieczenia co najmniej: monitoring rezystancji izolacji oraz rozłącznik DC,

    - Liczba trackerów MPPT co najmniej 1 szt.

Inwerter stanowi jednocześnie produkt ICT – Wykonawca składa wraz z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do formularza ofertowego „Wykaz urządzeń ICT”

Wykaz stanowi integralną część oferty i służy identyfikacji produktów ICT, usług ICT oraz procesów ICT objętych ofertą lub wykorzystywanych do realizacji zamówienia w formie elektronicznej (postać elektroniczna podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.