Numer sprawy: DO.262.18.2026                                                   Załącznik nr 1a do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY/OPZ – ZADANIE 1

Zamawiający:

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21

38-500 Sanok

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn. „Wyposażenie specjalistycznych pracowni i laboratoriów umożliwiających kształcenie praktyczne na kierunku Fizjoterapia i kierunku Ratownictwo medyczne - ZADANE 1 - Wyposażenie specjalistycznych pracowni i laboratoriów na kierunku Fizjoterapia”.

- DANE WYKONAWCY:

- Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………………..…………………

- Wykonawca /Wykonawcy:……..……………..………………………………………….……..

Adres:………………………………………………………………………………………………….

NIP .........................................., REGON ...................................KRS………………………….

- Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): …………………………………..

- Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ………………………………………

tel.: ……………………………………………

- Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: e-mail: …….………………………………………

- OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia:

- KRYTERIUM: CENA OFERTOWA

- OFERUJEMY wykonanie Przedmiotu Zamówienia za następującą CENĘ OFERTOWĄ - ZADANE 1:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka VAT w % | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = [4x5] | 7 = [ 3 x 4 ] | 8 | 9 = [7+8] |
|  | Stacjonarny aparat ultrasonograficzny (USG) z wyposażeniem producent …….* model ………*, ( * - informacja obowiązkowa - wypełnia Wykonawca) | 1 komplet | ……………. Cena 1 sztuki z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku | 8 % | ……………. Cena 1 sztuki z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku | ………… zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku | ….. zł | ………… zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku |
| CENA OFERTOWA Łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (suma wartości w kolumnie 7 i 9, wiersz 1 ): |  |  |  |  |  | ……………zł netto | ….. zł | ……………… zł brutto |

- KRYTERIUM 2: PARAMETRY ( proszę zaznaczyć):

- Fabrycznie wbudowany monitor LED;

□ 21”

□ Powyżej 21”

- Panel dotykowy LED;

□ 10”

□ Powyżej 10”

- Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej;

□ 800000 kanałów procesowych

□ Powyżej 800000 kanałów procesowych

- Maksymalna dynamika systemu;

□ 250dB

□ Powyżej 250dB

Brak znaczenie pola – zamawiający przyjmie, że oferowany jest parametr podstawowy

- OŚWIADCZENIA:

            - Akceptujemy warunki gwarancji na zasadach opisanych w SWZ wraz z załącznikami, w szczególności w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami.

            - Akceptujemy warunki płatności za zrealizowanie zamówienia na zasadach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami.

            - W cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.

            - Do wyliczenia cen jednostkowych brutto oraz ceny oferty brutto zastosowaliśmy, aktualnie obowiązującą w przepisach prawa, stawkę podatku od towarów i usług (VAT).

            - Zapoznaliśmy się z SWZ oraz w projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w nich zawarte i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

            - ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawców **                    ( ** niepotrzebne skreślić), którzy będą wykonywać następujące zakresy zamówienia:

  - Zakres I ………………………………………………………………………………………      realizowany przez

(nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy – jeżeli są znane)

…………………...……………………………………………….……………………..….

  - Zakres II ……………………………………………………….…………………………… realizowany przez

(nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy – jeżeli są znane)

……………………………………………………………..……...……………………..….

Oświadczamy, że przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podamy nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi dla wskazanych wyżej zakresów zamówienia, w przypadku gdy nie są nam znane w chwili składania oferty.

            - DOTYCZY PRZYKŁADOWO CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 NW. USTAWY

- Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 658), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 7, Wykonawca ma obowiązek wskazania informacji, o których mowa w pkt XXI.6 SWZ (wypełnia Wykonawca):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO:

OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a które są ujawnione w dokumentach przedstawionych Zamawiającemu .

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc włącznie od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

            - Zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

            - Zobowiązujemy się do spełnienia wszelkich wymogów niezbędnych do zawarcia Umowy.

- STATUS PRZEDSIĘBIORCY:

Wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych, należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji:

| Rodzaj Wykonawcy (wybrać właściwe) | - mikroprzedsiębiorstwo - małe przedsiębiorstwo - średnie przedsiębiorstwo - jednoosobowa działalność gospodarcza - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - inny rodzaj (określić jaki) ..................................................... |
| --- | --- |

- INNE:

Wskazujemy jako dostępne i aktualne następujące odpisy z KRS i CEIDG.

  - ..........................................................................................................................................

  - ..........................................................................................................................................

DO OFERTY załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ........................................................................................................................................

  - ........................................................................................................................................

  - ........................................................................................................................................

  - ........................................................................................................................................

data ..................................

ofertę należy podpisać 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego Zadanie 1

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - ZADANIE 1

OPIS/PARAMETRY WYMAGANE NIE GORSZE NIŻ:

|  | JEDNOSTKA GŁÓWNA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z panelu operatora | TAK |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2026 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta. | TAK, |  |
| 3 | Zasilanie urządzenia 230V 50 Hz | TAK |  |
| 4 | Głośność pracy aparatu poniżej 40 dB | TAK |  |
| 5 | Możliwość programowania własnych presetów: min. 25 | TAK |  |
| 6 | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer | TAK, |  |
| 7 | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół | TAK, |  |
| 8 | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21”. Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 | TAK, | Parametr wymagany – 0 punktów Powyżej 21” – 5 punktów |
| 9 | Aparat wyposażony w panel dotykowy LED min. 10,0” rozdzielczość min. 1280x800 | TAK, | Parametr wymagany – 0 punktów Powyżej 10” – 5 punktów |
| 10 | Regulacja panelu sterowania góra-dół | TAK |  |
| 11 | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | TAK |  |
| 12 | Konsola aparatu wyposażona w klawiaturę alfanumeryczną: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym | TAK, |  |
| 13 | Skala szarości: min. 256 odcieni | TAK, |  |
| 14 | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 800000 kanałów procesowych | TAK, | Parametr wymagany – 0 punktów Powyżej 800000 – 5 punktów |
| 15 | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-16 MHz | TAK, |  |
| 16 | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych: min. 3 | TAK, |  |
| 17 | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 45000 | TAK, |  |
| 18 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym SSD: min. 500 GB | TAK, |  |
| 19 | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK, |  |
| 20 | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych) | TAK, |  |
| 21 | Fabrycznie wgrane presety: min. 30 (m.in.: echo dorosłych, echo dzieci, echo serca płodu, I trymestr, II – III trymestr, III trymestr, miednica, macica) | TAK |  |
| 22 | Tryb B | TAK, |  |
| 23 | Głębokość penetracji min. 2-38cm | TAK, |  |
| 24 | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK, |  |
| 25 | Maksymalna dynamika systemu min. 250 dB | TAK, | Parametr wymagany – 0 punktów Powyżej 250dB – 5 punktów |
| 26 | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 8 | TAK, |  |
| 27 | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach JEDNOCZEŚNIE | TAK, |  |
| 28 | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 2000 fps | TAK, |  |
| 29 | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK, |  |
| 30 | Całkowita wielkość powiększenia minimum x8 | TAK, |  |
| 31 | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK |  |
| 32 | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK, |  |
| 33 | Obrazowanie harmoniczne | TAK, |  |
| 34 | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | TAK, |  |
| 35 | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku | TAK, |  |
| 36 | Tryb M | TAK, |  |
| 37 | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK, |  |
| 38 | Doppler Kolorowy | TAK, |  |
| 39 | Maksymalna prędkość obrazowania w Dopplerze Kolorowym(frame rate) min. 400 fps | TAK |  |
| 40 | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 19 KHz | TAK, |  |
| 41 | Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym: min. 3.3 m/s | TAK |  |
| 42 | Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera min: +/- 30° | TAK |  |
| 43 | Kierunkowy Doppler Mocy | TAK, |  |
| 44 | Doppler Pulsacyjny | TAK |  |
| 45 | Dynamika systemu dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie min. 30-256 dB | TAK |  |
| 46 | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. 22 kHz | TAK, |  |
| 47 | Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym min. 8.8 m/s | TAK |  |
| 48 | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5-25 mm | TAK, |  |
| 49 | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK, |  |
| 50 | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK, |  |
| 51 | Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek – uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI | TAK |  |
| 52 | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów . | TAK |  |
| 53 | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. | TAK |  |
| 54 | Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów | TAK |  |
| 55 | Funkcja obrazowania krzyżowego | TAK |  |
| 56 | Oprogramowanie do badań min: - brzusznych - kardiologicznych - ginekologicznych - mięśniowoszkieletowe - położnicze - pediatrycznych - małych narządów - transkranialne - urologicznych - naczyniowych | TAK |  |
| 57 | Pomiary podstawowe na obrazie: - pomiar odległości, - obwodu, - pola powierzchni, - objętości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego Możliwość wykreowania własnej formuły obliczeniowej | TAK |  |
| 58 | Obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
| 59 | Elastografia typu Strain. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności (strain ratio) dla dwóch różnych punktów (tkanka badana i referencyjna) | TAK |  |
| 60 | Opcja Strain oraz Stress Echo do zaawansowanych badań kardiologicznych | TAK |  |
| 61 | Aplikacja dedykowana do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania piersi. | TAK |  |
| 62 | Doppler Fali Ciągłej | TAK |  |
| 63 | Pomiary kardiologiczne | TAK |  |
| 64 | Tkankowy Doppler kolorowy i spektralny | TAK |  |
| 65 | Dicom 3.0 | TAK |  |
| 66 | Oprogramowanie 3D/4D | TAK |  |
| 67 | Aplikacja wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji (tzw. AI - Deep Learning technology) która w sposób automatyczny dokonuje detekcji położenia nerwu na obrazie ultrasonograficznym "na żywo" w trakcie badania a także wykonuje segmentację takiego obrazu (także "na żywo") pokazując położenie nie tylko nerwu ale także naczyń krwionośnych, mięsni, kości, więzadeł. Aplikacja wspiera pół - automatyczny pomiar powierzchni przekroju poprzecznego nerwu pośrodkowego nadgarstka (typu CSA) przydatnego do diagnostyki zespołu cieśni nadgarstka. |  |  |
| II GŁOWICE |  |  |  |
| 1 | Głowica liniowa do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy min. 3-16 MHz -Ilość elementów: min. 192 -szerokość skanu: max 40 mm | TAK |  |
| III URZĄDZENIA PERYFERYJNE |  |  |  |
| 1 | Videoprinter B/W | TAK, |  |
| IV MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |  |
| 1 | Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-8 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 58° | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o Głowica liniowa typu „hockey” - zakres częstotliwości pracy 6-15 MHz - ilość elementów min. 128 -szerokość scanu max. 30 mm | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o Głowica liniowa - zakres częstotliwości pracy 2-9 MHz - ilość elementów min. 192 -szerokość skanu min. 40 mm | TAK |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o moduł: Fabrycznie wbudowana bateria, pozwalająca na min. 25 minut pracy aparatu w podstawowym trybie skanowania. Bateria pozwala na bezpieczne zakończenie i zapisanie badanie podczas awarii elektryczności. | TAK |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wykonana w technologii Single Cristal do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz -Ilość elementów: min. 160 -Kąt skanowania: min. 70° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 2 | Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24 miesiące | TAK, |  |

należy podpisać 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (treść oświadczenia należy usunąć np. przez jego wykreślenie).

Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).