STRONA TYTUŁOWA

Opracowania techniczno – wykonawczego

| INWESTOR |  | Gmina Lublin |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Wykonanie robót remontowo-budowlanych w tym montaż klimatyzatorów, wykonanie Sali muzykoterapii, przystosowanie toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych, montaż wewnętrznej tężni soli, montaż markiz, wykonanie zewnętrznej tężni soli oraz wykonanie tarasu z deski tarasowej. |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miejscowość: Lublin Ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin Kategoria obiektu budowlanego: XI |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Identyfikator działki: 066301_1.0014.AR_2.15/2 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | - IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER - UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | - ZAKRES OPRACOWANIA | - DATA OPRACOWANIA | - PODPIS |
| Projektant branży architektonicznej | - mgr inż. arch. - Jakub Martyniuk | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień: 266/LBOKK/2020 | - Architektura | - 27.03.2025 |  |

| Spis treści projektu wykonawczo-budowlanego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Część opisowa | Str. |
| 1 | Istniejący stan zagospodarowania działki |  |
| 2 | rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego; | 12 |
| 3 | zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego; | 12 |
| 4 | charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności: a) kubaturę, b) zestawienie powierzchni, przy czym: – powierzchnię użytkową budynku pomniejsza się o powierzchnię: przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, przejść w przegrodach zewnętrznych, balkonów, tarasów, loggii, schodów wewnętrznych i podestów w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieużytkowych poddaszy, – powierzchnię użytkową budynku powiększa się o powierzchnię: antresol, ogrodów zimowych oraz wbudowanych, ściennych szaf, schowków i garderób, – przy określaniu powierzchni użytkowej powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m zalicza się do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie, – przy określaniu zestawienia powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, c) wysokość, długość, szerokość, średnicę, d) liczbę kondygnacji, e) inne dane niż wskazane w lit. a-d niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej; | 12-13 |
| 5 | opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze; | 14 |
| 6 | informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem; | 17 |
| 7 | Charakterystyka poszczególnych pomieszczeń |  |
| 8 | Zestawienie przegród budowlanych |  |
| 9 | Charakterystyka wykonywanych prac |  |
| 10 | Opis techniczny planowanych robót |  |
| 11 | uwagi | 19 |
| 12 | Dokumenty o których mowa w art. 34 ust 3d. ustawy Prawo Budowlane |  |
| 13 | Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności | 6-8 |
| 14 | Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej izby samorządu zawodowego | 9-11 |
| 15 | Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej | 5 |
|  | Część rysunkowa | Rys. |
|  | w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego budynki: a) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego i rozwiązań architektoniczno-budowlanych, b) charakterystyczne przekroje, w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego, z nawiązaniem do poziomu terenu, ukazujące powiązanie z podłożem oraz przyległymi obiektami, c) widoki elewacji oraz dachu lub przekrycia w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego, w tym jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z naniesionym na rysunku określeniem graficznym lub opisowym charakterystycznych wyrobów wykończeniowych i kolorystyki; | A.01-A.13 |

§ 3.  [Zakres projektu budowlanego]

1. Zakres projektu budowlanego uwzględnia stopień skomplikowania robót budowlanych, specyfikę i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w przepisach odrębnych, oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu budowlanego - niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079).

2. Projekt budowlany określa sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

OŚWIADCZENIE

# Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oświadczamy, że opracowany projekt został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

| INWESTOR |  | Gmina Lublin |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Wykonanie robót remontowo-budowlanych w tym montaż klimatyzatorów, wykonanie Sali muzykoterapii, przystosowanie toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych, montaż wewnętrznej tężni soli, montaż markiz, wykonanie zewnętrznej tężni soli oraz wykonanie tarasu z deski tarasowej. |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miejscowość: Lublin Ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin Kategoria obiektu budowlanego: XI |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Identyfikator działki: 066301_1.0014.AR_2.15/2 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | - IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER - UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | - ZAKRES OPRACOWANIA | - DATA OPRACOWANIA | - PODPIS |
| Projektant branży architektonicznej | - mgr inż. arch. - Jakub Martyniuk | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień: 266/LBOKK/2020 | - Architektura | - 27.03.2025 |  |

1. Istniejący stan zagospodarowania działki.

Przedmiotowa działka nr ewid. 15/2 jest działką o charakterze budowlanym, zabudowaną budynkiem Zespołu Ośrodków Wsparcia wraz z utwardzeniami oraz infrastrukturą techniczną.

Działka posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej na dz. nr. ew. 6/18 (ul. Lwowska)

Działka jest uzbrojona w kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, sieć i przyłącze energetyczne, przyłącze telekomunikacyjne, sieć ciepłowniczą, przyłącze wodociągowe

Planowana inwestycja nie ma wpływu na zmianę zagospodarowania działki.

2. rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Kategoria obiektu XI, budynek opieki społecznej i socjalnej jak: domy pomocy i opieki społecznej, dom rencisty.

3. zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego.

Budynek użyteczności publicznej Zespół Ośrodków Wsparcia

4. charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (części objętej opracowaniem):

a) kubatura

4877,00m3

b) zestawienie powierzchni

powierzchnia użytkowa 1059,30m2

c) wysokość, długość, szerokość

wysokość		ok. 7,50m

długość 		46,86m

szerokość 		17,80m

d) liczba kondygnacji

II kondygnacje nadziemne, I kondygnacja podziemna

e) inne

5. opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne.

Od strony północnej wykonane jest istniejące wejście do budynku bezprogowe wraz z odpowiednio wyprofilowanym spadkiem terenu umożliwiający podjazd dla osób na wózku lub z ograniczoną możliwością poruszania się. W dobudowanym wiatrołapie zgodnie z dokumentacją z 2012 wykonano windę umożliwiającą komunikację pionową. W budynku wykonane są drzwi bezprogowe. Przewiduje się wykonanie łazienek umożliwiających korzystanie z nich dla osób niepełnosprawnych.

6. informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacji, centralnego ogrzewania, telefoniczną, telewizyjną, monitoringu, klimatyzację, odgromową.

7. Zestawienie elementów:

1. Klimatyzatory

1. Na parterze przewiduje się wykonanie 8 klimatyzatorów, dla każdego pomieszczenia biurowego oraz terapeutycznego. (pom. 0.01, 0.01a, 0.14a, 0.17, 0.18, 0.23, 0.25)

2. Na piętrze przewiduje się wykonanie 11 klimatyzatorów, dla każdego pomieszczenia biurowego oraz terapeutycznego (pom. 1,01; 1,08; 1,09; 1,16; 1,17; 1,22; 1,23; 1,24; 1,27; 1,28; 1.29)

Szczegółowy opis klimatyzatorów zgodnie z oprac. tech. sanitarnym.

2. Markizy, elewacja wschodnia parter i piętro

1. Na parterze budynku

1. 8szt. 400x300cm

2. 1szt. 500x300cm

2. Na piętrze budynku

1. 8szt. 400x300cm

2. 1szt. 500x300cm

Schemat markizy 400x300

Schemat markizy 500x300

Parametry techniczne markizy:

- Aluminiowa kaseta, ochrania tkaniny przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

- Aluminiowa rolka,

- Aluminiowy drążek przedni,

- Aluminiowe ramiona nośne

- Tkanina o gramaturze min 280g/m2 wykonana z wysokiej jakości poliestru z powłoką PU, markiza odporna na promieniowanie UV, także na deszcz i inne warunki atmosferyczne.

- Silnik podwójnego zastosowania, wyposażony w pilot zdalnego sterowania, umożliwia szybkie rozkładanie i zwijanie markizy

- Regulowany kąt nachylenia pozwala dostosować markizę do aktualnych warunków atmosferycznych,

- Czujnik wstrząsowy,

- Montaż kasety zalecamy minimum 3 osobom, aby zapewnić precyzyjne i bezpieczne wykonanie.

- Markiza z odpornością na wiatr na poziomie klasy 1.

- Posiada deklarację zgodności CE, potwierdzającą, że produkt spełnia wymagania europejskich standardów jakości i bezpieczeństwa.

- Możliwość manualnego złożenia markizy

Dane techniczne

- Napięcie zasilania: 230V-50Hz, 0.89A

- Moc: 205W

- Klasa szczelności: IP 44

- Rodzaj baterii w pilocie: CR2430

- Przewód zakończony wtyczką europejską

5.Taras drewniany

Taras na gruncie o powierzchni około 55,70m2 z deski tarasowej kompozytowej na legarach aluminiowych w rozstawie 40cm, podparcie legarów aluminiowe w rozstawie 110cm, oprzeć na słupkach betonowych w rozstawie 110cm, zaleca się wykonanie słupków na głębokość minimum 100cm z uwagi na możliwe realizacje imprez okolicznościowych parkiet musi być stabilny. Należy nawiązać się poziomem do istniejącego utwardzenia z kostki brukowej widocznego na szkicu sytuacyjnym. Dopuszcza się zastosowanie innego rozwiązania po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wysokość tarasu nie przekroczy 0,5m od najniższego punktu terenu, maksymalna wysokość od poziomu terenu wyniesie około 12cm. W związku z powyższym nie wymaga się realizacji barierek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

6. Wewnętrzna tężnia soli

Konstrukcja z drewna świerkowego, wypełnienie wici brzozowe, oświetlenie LED RGBW, pompa obiegowa, zbiornik na solankę, wymiary 80x200x220 (szer x dł x wys). Wykonanie i montaż zgodnie z wytycznymi producenta. Z uwagi na charakter elementu tj. urządzenie wewnętrzne dopuszcza się zmianę wymiarów w trakcie prac po akceptacji przez Zamawiającego.

7. Zewnętrzna tężnia soli

Konstrukcja drzewo świerkowe pokryte lazurą, wypełnienie tarnina śliwy, zbiornik 1400l, oświetlenie LED RGBW, popa przystosowana do pracy w środowisku zasolonym, dach dwuspadowy pokryty gontem bitumicznym typu karpiówka, sterownia tężni. Wymiary 110x500x300 (szer x dł x wys.). Lokalizacja zgodnie ze szkicem sytuacyjnym. Konstrukcja drzewo świerkowe pokryte lazurą, wypełnienie tarnina śliwy, zbiornik 1400l, oświetlenie LED RGBW, pompa przystosowana do pracy w środowisku zasolonym, dach dwuspadowy pokryty gontem bitumicznym typu karpiówka, sterownia tężni. Wymiary 110x500x300 (szer x dł x wys.). Lokalizacja zgodnie ze szkicem sytuacyjnym. Płyta betonowa B37W8 o wymiarach 120x520x20cm zbrojona górą i dołem co 15cm fi6.  Przewód zasilający 3x2,5mm doprowadzony do płyty z zapasem co najmniej 6mb ( w przypadku realizacji sterowania z przycisku należy wykonać dodatkowy arot). Tężnia solankowa pracująca w obiegu zamkniętym. Wykonana z drewna sosnowego/świerkowego pomalowanego impregnatem do drewna w wybranym kolorze. Wypełnienie witkami brzozowymi lub tarniną. Tężnia wyposażona w zbiornik na solankę o pojemności dostosowanej do wielkości tężni, zamontowany w dolnej części tężni. W zbiorniku zamontowana pompa o mocy i wydajności dostosowanej do wielkości tężni która pompuje solankę do górnej części tężni skąd spływa swobodnie z powrotem do zbiornika po tarninie lub witkach brzozowych .Pompa zabezpieczona wyłącznikiem pływakowym przed suchobiegiem. W górnej części tężni zamontowane halogeny LED oświetlające tężnie. Oświetlenie uruchamiane czujnikiem zmierzchowym. W tężni stosowany roztwór solanki o stężeniu 16-20%. Tężnia solankowa powinna dodatkowo posiadać matę filtracyjną a także posiadać atest PZH.
Pod tężnie należy przygotować wylewkę z betonu min. B25 zbrojonego siatką. Kabel zasilający tężnie powinien wychodzić z wylewki. W pobliżu tężni powinna znajdować się skrzynka elektryczna z wyłącznikiem czasowym oraz bezpiecznikiem różnicowo-prądowym.

9. Adaptacja pomieszczenia świetlicy na salę do muzykoterapii (pom. 0.018)

W istniejącej sali należy uzupełnić ubytki tynku itp., odświeżyć poprzez malowanie, uzupełnić ubytki posadzki. Pomieszczenie wyposażyć w pianino cyfrowe, 3 duże walizki z instrumentami muzycznymi (werble, marakasy, tamburyny, klawesy, kastaniety, kołatki, shakery, trójkąty, dzwonki), laptom z głośnikami, odtwarzacze, sensoryczne płytki podłogowe 30x30cm 18szt, 12 krzesełek w kolorze zielonym. W ramach malowania zaleca się wykonanie nadruku ścian w postaci nutek, instrumentów itp. Zaleca się dodatkowo wykonanie płyt akustycznych w celu poprawy jakości akustyki pomieszczenia, zaleca się wykonanie co najmniej 20 płyt na ścianach i 20 płyt na suficie. Ściany i sufit uzupełnić płytami akustycznymi np. w formie hexagonu o wymiarach 513x592x40mm, kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. Rdzeń z wełny szklanej sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z normą EN ISO 1182, klasa odporności ogniowej A2-s1,d0. Klasa C, odporność na wilgotność względną i temperaturę 95% przy 30oC (EN 13964:2014). Nie dopuszcza się dodatkowego obciążenia użytkowego.

8. Charakterystyka wykonywanych prac.

- rozbiórka części istniejących ścian działowych, demontaż drzwi oraz wyposażenia łazienek;

- przetarcie starych tynków ścian wraz z zeskrobaniem starych farb;

- wyniesienie gruzu z budynku;

- wykonanie nowych ścianek murowanych lub zamurowanie starych otworów drzwiowych bądź ścianek działowych wykonanie z bloczków z betonu komórkowego;

- osadzenie nadproży prefabrykowanych w nowych ścianach działowych;

- naprawa i uzupełnienie tynków istniejących ścian;

- wykonanie tynków gipsowych na ścianach;

- ochrona narożników wypukłych kątownikiem;

- licowanie ścian płytkami ceramicznymi, układanymi na klej wraz z przygotowaniem podłoża;

- 2-krotne malowanie ścian farbami z atestem higienicznym wraz z gruntowaniem (do pełnego pokrycia poprzednich warstw);

- przygotowanie pod malowanie sufitów;

- 2-krotne malowanie sufitów farbami z atestem higienicznym (do pełnego pokrycia poprzednich warstw);

- wykonanie warstw izolacyjnych podłóg oraz stropu;

- ułożenie gresu;

- wykonanie wylewek samopoziomujących;

- dostawa i montaż drzwi opaskowych płyta MDF, okucia klamka-klamka, drzwi w pomieszczeniach mokrych z szczeliną wentylacyjną;

- odbojniki drzwiowe, taśma odbojowa, narożniki;

- inne konieczne roboty ogólnobudowlane z tym związane wraz z koniecznymi robotami wykończeniowymi (malowania, tynki płytki) w budynku istniejącym po zmianie układu funkcjonalnego;

- adaptacja pomieszczenia 0.18 na potrzeby Sali do muzyko terapii

- wykonanie ściany działowej wraz z zamurowaniem otworów okiennych w wiatrołapie i wykonanie wewnętrznej tężni soli,

- wykonanie zewnętrznej tężni soli,

- wykonanie utwardzenia terenu z deski kompozytowej,

- montaż markiz,

- montaż klimatyzatorów,

W/w roboty o charakterze remontowym/modernizacyjnym planowane w budynku istniejącym i użytkowanym nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie.

9. Opis techniczny planowanych prac.

Ściany działowe

- należy dokonać częściowego wyburzenia istniejących ścianek działowych w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności w stopniu wymaganym przez użytkownika. W związku z dostosowaniem łazienek oraz wydzieleniem pomieszczenia na wewnętrzną tężnie soli projektuje się wykonanie nowych ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego o wym. 80x240x590mm oraz zabudowę zbędnych i wykonanie nowych otworów drzwiowych wraz z montażem stolarki. Bloczek na zaprawie cementowo-wapiennej lub cienko spoinowej systemowej.

- zabezpieczyć narożnikami stalowymi podtynkowymi.

Tynki i wykończenia ścian

- Ściany murowane wykończone zaprawą tynkarską zróżnicowaną w zależności od przeznaczenia pomieszczenia.

- W pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne zacierane kat. III.

- Na ścianach pomieszczeń mokrych płytki ceramiczne układać przy użyciu komponentów uszczelniających chemii budowlanej.

- w pomieszczeniach sanitarnych i mokrych pokryte płytkami do wysokości min. 200cm, oraz powyżej płytek malowane farbą lateksową satynową. Fartuch za umywalką o wysokości 160cm od posadzki, szerokości minimum 60cm poza obrys umywalki. Wysokość ułożenia glazury w pomieszczeniach WC 200cm od posadzki.

Malowanie ścian

- farba akrylowa bądź akrylowo-lateksowa wysoce zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

- okładziny ceramiczne z płytek szkliwionych: pomieszczenia higieniczno-sanitarne, (wysokość położenia płytek określi projekt wykonawczy)

- okładziny (fartuchy) przy armaturze sanitarnej (płytki ceramiczne).

Tynki i wykończenia sufitów

- sufity wykończone zaprawą tynkarską, tynki gipsowe szlifowane kat. IV

Malowanie sufitów

- malowanie farbami emulsyjnymi

Podłogi

Podłoża pod wykładziny rulonowe wykończone zaprawami samopoziomującymi.

Posadzki:

- płytki ceramiczne spiekane (gres) –sanitariaty (w pomieszczeniach mokrych płytki antypoślizgowe o współczynniku co najmniej R11B)

Stolarka i ślusarka drzwiowa

-skrzydła z laminatu poliestrowego ościeżnice „obejmujące” z anodowanego aluminium. Okucia skrzydeł ze stali nierdzewnej. Klamki o kształcie uniemożliwiającym zaczepianie, stalowe. Szyldy i zamki mocowane śrubami. Na drzwiach należy umocować listwy ochronne wg. rozwiązania dostawcy systemu listew ochronnych.

- Dla szachtów instalacyjnych -zastosować drzwiczki rewizyjne 30 x 30 cm.

Tabliczki informacyjne na drzwiach pomieszczeń

- Akrylowy laminat grawerski 2 warstwowy o grubości 1,5-1,6mm (+/- 0,2mm), grafika grawerowana, samoprzylepna,

Pochwyty i wyposażenie drobne instalowane na stałe

Pochwyty toalety dla niepełnosprawnych

- produkty z rdzeniem ze stali szlachetnej ocynkowanej powlekanej wysokiej jakości poliamidem, średnica drążków 33 mm, materiał ciepły w dotyku, mocowania ukryte, zabezpieczenie przeciw kradzieży gładkie powierzchnie ułatwiające czyszczenie

- wszystkie produkty mają posiadać atest higieniczny. Uchwyty przy toalecie i umywalce zarejestrowane jako produkty medyczne. Obciążenie uchwytów ściennych zgodne z obowiązującymi przepisami nie mniej niż 100 kg z góry i 35 kg z boku.

- Uchwyt ścienny uchylny WC. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem, barwionym na całej głębokości; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia. Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 850 mm. Obciążenie zgodne z obowiązującymi przepisami nie mniej niż  100 kg z góry i 35 kg z boku. Zarejestrowanie jako produkt medyczny, posiadanie atestu higienicznego.

- uchwyt kątowy WC. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem, barwionym na całej głębokości; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia. Wymiary: śr. drążka 33 mm, 300 x 600 mm. Zarejestrowanie jako produkt medyczny, posiadanie atestu higienicznego.

Wyposażenie drobne instalowane na stałe

- do wszystkich WC:

metalowy dozownik mydła w płynie

metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych

pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach

pojemnik na ręczniki papierowe

lustro wpuszczane w glazurę o wymiarach szer. 50 cm, wys. 60 cm umieszczone nad umywalkami

- do wszystkich pomieszczeń wyposażonych w umywalkę:

metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych

metalowy dozownik mydła w płynie

pojemnik na ręczniki papierowe

lustro wpuszczane w glazurę o wymiarach szer. 50 cm, wys. 60 cm umieszczone nad umywalkami

Rodzaj dozowników na mydło oraz płyny do dezynfekcji do uzgodnienia z Zamawiającym.

10. Uwagi.

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane przepisami atesty, aprobaty oraz odpowiadać aktualnym normom. Roboty budowlane o charakterze rzemieślniczym należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami pod nadzorem osoby ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi. Wszelkie samowole lub odstępstwa winny być dokonane w porozumieniu z organem, który zatwierdził projekt. Wykonawca po stwierdzeniu stanu innego niż przyjęty w projekcie winien powiadomić kierownika budowy i ewentualnie powołanego inspektora nadzoru celem znalezienia rozwiązań zamiennych.

Wszelkich obmiarów należy dokonywać bezpośrednio na budowie.

Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczające je do stosowania w budownictwie służby w szczególności obiektów użyteczności publicznej. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązującymi przepisami, instrukcjami producentów i sztuką budowlaną.

Zmiany projektowe należy uzgadniać z projektantem.

Prace remontowe objęte niniejszym opracowaniem nie wymagają uzgodnienia w zakresie ochrony pożarowej z rzeczoznawcą  z uwagi na ich charakter i rozmiar robót.

Instalacje wykonać zgodnie z opracowaniami branżowymi.

UWAGA!

KOLORYSTYKA, MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE, WZÓR UŁOŻENIA NALEŻY USTALIĆ PRZED WYKONANIEM Z UŻYTKOWNIKIEM BUDYNKU!

| INWESTOR |  | Gmina Lublin |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Wykonanie robót remontowo-budowlanych w tym montaż klimatyzatorów, wykonanie Sali muzykoterapii, przystosowanie toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych, montaż wewnętrznej tężni soli, montaż markiz, wykonanie zewnętrznej tężni soli oraz wykonanie utwardzenia z deski tarasowej. |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miejscowość: Lublin Ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin Kategoria obiektu budowlanego: XI |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Identyfikator działki: 066301_1.0014.AR_2.15/2 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | - IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER - UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | - ZAKRES OPRACOWANIA | - DATA OPRACOWANIA | - PODPIS |
| Projektant branży architektonicznej | - mgr inż. arch. - Jakub Martyniuk | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień: 266/LBOKK/2020 | - Architektura | - 27.03.2025 |  |

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

PLANOWANA INWESTYCJA OBEJMUJE PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE WRAZ Z MONTAŻEM TĘŻNI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ, PRZYSTOSOWANIEM WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WYKONANIA ZEWNĘTRZNEGO UTWARDZENIA TERENU

Na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z późń. zm.)

Data: 27.03.2025r.

Sporządził:

Mgr inż. architekt Jakub Martyniuk

nr uprawnień: 266/LBOKK/2020

ul. Zygmunta Augusta 31/71, 20-283 Lublin

Spis zawartości:

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy prowadzonych robotach

7.1. Ochrona przeciwpożarowa

7.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia

7.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej

7.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

8. Podstawa opracowania.

INFORMACJA  BIOZ:

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji są wewnętrzne prace remontowe:

- roboty rozbiórkowe,

- roboty murowe,

- roboty ciesielskie,

- roboty instalacyjne,

- murowanie ścian działowych,

- wykonanie nowych okładzin, posadzek, powłok malarskich,

2. Na działce w skład istniejącego zagospodarowania wchodzą:

- działka jest zabudowana.

- sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, telekomunikacyjna, ciepłownicza, kanalizacja deszczowa.

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- niebezpieczeństwo może występować w trakcie prowadzenia robót na terenie i w bezpośrednim otoczeniu objętego opracowaniem budynku;

- niebezpieczeństwo może pojawić się także w zasięgu pracy maszyn i urządzeń budowlanych;

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:

- praca maszyn i urządzeń budowlanych;

- składowane materiały budowlane;

- zagrożenie występujące podczas cięcia materiałów budowlanych np. pustaków,

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym;

- zagrożenie skaleczeniem lub uderzeniem z uwagi na spadające odłamki materiałów budowlanych;

- zagrożenie z przebywania na terenie pracy maszyn i urządzeń budowlanych;

- wtargniecie osób niepowołanych na plac budowy;

- utrata równowagi poślizgnięcia w przypadku zaistnienia silnego wiatru, opadów atmosferycznych, potknięcia się;

- Dźwiganie ciężarów – podczas przenoszenia ciężkich przedmiotów, zagrożenie średnie występujące przez cały czas trwania budowy.

- Potknięcie, poślizgnięcie, upadek – podczas przemieszczania się na terenie budowylub drogach komunikacyjnych, zagrożenie średnie, występujące przez cały czas trwania budowy.

- Upadek na niższy poziom, upadek z wysokości – podczas przemieszczania się po schodach, rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych itp., zagrożenie duże występujące podczas wykonywania pracy na wysokości.

- Porażenie prądem elektrycznym – w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, zagrożenie duże.

- Zapylenie – podczas cięcia metalu, elementów kamiennych prac rozbiórkowych i porządkowych, zagrożenie średnie.

- Zatrucie, uczulenie – podczas wykonywania [rodzaj prac], kontaktu z [substancja],zagrożenie średnie.

- Wymuszona pozycja ciała – podczas prac [rodzaj prac], zagrożenie średnie.

- Wypadek komunikacyjny – duże zagrożenie ze strony przejeżdżających pojazdów na ulicy i na placu budowy występujące przez cały czas trwania budowy.

- Skaleczenia, otarcia, zranienia – kontakt z ostrymi narzędziami, powierzchniami itp. zagrożenie średnie występujące przez cały czas trwania budowy.

- Urazy oczu, twarzy, dłoni – podczas wykonywania prac murarskich, szalunkowych, rozbiórkowych – zagrożenie średnie.

- Uderzenie spadającymi przedmiotami – podczas wykonywania rozbiórek okładzin ścian zagrożenie duże.

- Poparzenia termiczne – podczas kontaktu z gorącymi powierzchniami urządzeń elektrycznych stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorącego napoju lub posiłku, narażenie na działanie promieni słonecznych, podczas wykonywania prac spawalniczych - zagrożenie średnie.

- Hałas – podczas prac rozbiórkowych, średnie zagrożenie.

- Pożar - średnie zagrożenie występujące przez cały czas trwania robót, podczas eksploatacji maszyn i urządzeń Na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych,podczas składowania materiałów pożarowo niebezpiecznych, zwarcia w instalacji elektrycznej, wystąpienia nieszczelności przewodów paliwowych i ciśnieniowych, w wyniku zaprószenia ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych lub spowodowanego przez osoby postronne działaniem umyślnym.

- Zagrożenia związane z pracą maszyn i urządzeń np. pochwycenie, zmiażdżenie, odcięcie elementów lub całych kończyn dolnych lub górnych, fragmentów ciała- zagrożenie średnie.

- Zagrożenia wynikające ze złej, nieprawidłowej obsługi maszyn, narzędzi i urządzeń lub z ich niesprawności – zagrożenie duże, występujące podczas użytkowania maszyn, narzędzi i urządzeń na terenie placu budowy.

- Zmiażdżenia kończyn lub innych części ciała przez montowany element – zagrożenie duże występujące podczas robót montażowych.

- Uderzenia odłamkami cegły (bloczków), zaprawy, zagrożenia występujące podczas robót murarskich i tynkarskich, zagrożenie średnie.

- Wybuch par rozpuszczalników, zagrożenia dla oczu, poparzenia, zatrucia parami podczas wykonywania prac malarskich, zagrożenie średnie.

- Utrata stateczności rusztowania; przechylenie się rusztowania wiszącego lub jego zerwanie – zagrożenie duże, w wyniku, którego może nastąpić śmierć pracownika lub osoby postronnej, zagrożenie występujące podczas korzystania z wszelkiego rodzaju rusztowań i podestów ruchomych.

- Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd – zagrożenie duże, występujące podczas użytkowania maszyn i urządzeń na budowie.

- Zespół wibracyjny – zagrożenie średnie podczas szlifowania, gładzenia, polerowania, pracy z młotem pneumatycznym, hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym, ubijarką ręczną, zagęszczarko-ubijarką itp.

- Podrażnienia błon śluzowych – podczas wykonywania szlifowania, polerowania, robót rozbiórkowych – zagrożenie średnie.

- Uszkodzenia rąk i nóg, głowy lub całego ciała – podczas wykonywania robót rozbiórkowych, zagrożenie średnie

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposobu postępowania przy wykonaniu tych prac. Instruktaż pracowników do każdego rodzaju robót przez kierownika budowy lub osoby do tego uprawnionej. Fakt przeszkolenia stanowiskowego pracowników należy odnotować w dzienniku szkoleń z datą szkolenia i osoby szkolonej z uwzględnieniem przepisów BHP.

6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom:

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy;

-wskazanie dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych;

-oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;

-rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;

-rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;

-rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;

-rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej -jeżeli takowe występują;

-przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

-lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;

W celu przeciwdziałania niebezpieczeństwo wynikającym z prowadzenia robót budowlanych należy przede wszystkim zwrócić uwagę podczas:

- prac rozbiórkowych,

- prac budowlano-montażowych,

Oraz na

• właściwą i prawidłową organizację prac,

• prowadzenie robót budowlanych pod nadzorem osoby uprawnionej,

• stosowanie sprzętu, narzędzi i materiałów budowlanych posiadających wymagane atesty, świadectwa i aprobaty techniczne,

• przeszkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP obowiązujących w trakcie wykonywania robót budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,

• umieszczenie apteczki pierwszej pomocy na placu budowy,

• zapoznanie się z rozmieszczeniem urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia należy niezwłocznie opuścić stanowisko pracy i podjąć działania minimalizujące skutki zagrożenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa mienia należy niezwłocznie ustalić przyczynę i podjąć działania minimalizujące skutki zagrożenia.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy prowadzonych robotach:

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami p.poż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki techniczne:

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

-rozmieszczenie stanowisk pracy uwzględniające odpowiedni do nich dostęp oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania maszyn;

-organizację pracy ze szczególnym uwzględnieniem robót ziemnych i montażowych (praca w "asyście");

- warunki dostępu do materiałów używanych do wykonania robót;

-utrzymanie właściwego stanu technicznego instalacji, urządzeń sprzętu i maszyn;

-powiadamianie odpowiednich użytkowników i gestorów uzbrojenia podziemnego o przystąpieniu do robót na danych odcinkach;

-sposób przechowywania, składowania i usuwania odpadów i gruzu;

- zapewnienie na budowie porządku i czystości;

-informowanie wszystkich pracowników o podejmowanych decyzjach dotyczących bhp i ochrony zdrowia;

- na budowie winna znajdować się apteczka pierwszej pomocy;

- winna być zapewniona łączność telefoniczna;

- teren budowy winien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostaniem się osób trzecich;

- na terenie budowy w widocznym miejscu wywiesza się tablicę informacyjną placu budowy;

- winna być oznaczona i wyznaczona strefa niebezpieczna z uwagi na prace na wysokości przebywania w zasięgu pracy wciągarki bądź dźwigu;

- przestrzeganie reżimu technologicznego, organizacyjnego i BHP;

- przestrzegania zasad określonych przez producenta używanych narzędzi i wyrobów służących do realizacji zadania budowlanego;

- w przypadku prac w pomieszczeniach – winny być czynne wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia;

- w przypadku robót na rusztowaniach- rozstawienie i montaż rusztowania atestowanego przez osoby ze stosownymi uprawnieniami (fakt ten odnotowuje się w dzienniku budowy stosownym wpisem);

- dokonywać okresowych przeglądów sprzętów i maszyn używanych na placu budowy;

Środki organizacyjne:

- przestrzeganie poleceń przełożonych (kierownika, majstra bądź brygadzisty);

- przestrzeganie kolejności technologicznej wykonywania robót;

- wyposażenie wszystkich pracowników w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronną (ubiór, rękawice, obuwie, kask, szelki bezpieczeństwa itp.);

- wszyscy pracownicy niezależnie od zawodu czy wykonywanej pracy winni mieć aktualne badania lekarskie specjalistyczne oraz świadectwa kursów i szkoleń przydatności do wykonywania zawodu i rodzaju robót;

- pracownicy winni być przeszkoleni na swoim stanowisku pracy;

- realizacja robót nie może w żaden sposób powodować kolizji z ewentualną ewakuacja ludzi, mienia z istniejącego budynku bądź prowadzoną akcją ratunkową;

- każdy pracownik winien przestrzegać przepisy BHP i p.poż. na każdym stanowisku pracy i przy każdym rodzaju wykonywanych robót;

- teren budowy winien być zabezpieczony i dozorowany całodobowo;

- kierownik budowy ma obowiązek opracowania planu BIOZ;

Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich oraz odpowiednio oznakować stosownie do rodzaju prowadzonych robót.

7.1. Ochrona przeciwpożarowa

1. Wykonawca robót zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej;

2. Wykonawca robót zobowiązany jest do posiadania i utrzymania na terenie magazynów, pomieszczeń biurowych, szatniach, pomieszczeniach socjalnych, baz produkcyjnych oraz maszynach i pojazdach sprawnego sprzętu przeciwpożarowego;

3. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;

7.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia i nie mogą być dopuszczone do wbudowania;

2. Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami;

3. Wszelkie materiały odpadowe muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak ich oddziaływania na środowisko;

4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia robót (np. materiały pylaste, których szkodliwość po zakończeniu robót zanika), mogą być użyte pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wymagań technicznych i technologicznych dla wbudowania;

7.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej:

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia i instalacje podziemne tj. rurociągi, kable itp. praz zobowiązany jest do potwierdzenia informacji dostarczonych od Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji przez odpowiednie władze będące właścicielami lub użytkownikami tych urządzeń;

2. Wykonawca robót jest zobowiązany do właściwego oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami w czasie trwania budowy wszelkich urządzeń i instalacji podziemnych;

3. Wykonawca robót jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców w szczególności zapewnienie bezpiecznego dojścia i dojazdu do posesji oraz bezpiecznego poruszania się w pobliżu prowadzonych robót;

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia zabudowy powstałe w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością;

5. Do obowiązków Wykonawcy robót należy właściwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;

7.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

2. W szczególności Wykonawca robót ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych;

3. Wykonawca robót jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych;

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w ubrania robocze, buty ochronne, kaski i pasy bezpieczeństwa;

5. Odzież robocza montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu z zapinanymi mankietami spodni i rękawów, dobrze dopasowanego i niekrepującego ruchów;

6. W czasie prac prowadzonych w miejscu ruchu drogowego pracownicy powinni nosić również odzież odblaskową;

7. Wszelkie urządzenia i maszyny budowlane mogą obsługiwać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy posiadający stosowne uprawnienia;

8. Kategorycznie zabrania się pracy po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;

9. Przebywanie osób nieupoważnionych na placu budowy jest zabronione;

10. Pracownicy muszą ściśle przestrzegać zasad obsługi maszyn i urządzeń oraz wszelkich informacji podanych w instrukcjach obsługi;

11. Wykonawca robót zobowiązany jest przed rozpoczęciem montażu wydzielić strefy niebezpieczne, poprzez rozstawienie w widocznym miejscu tablic ostrzegawczych;

12. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci tj. energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonane do istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót;

13. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie;

14. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób trzecich przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w  nocy ustawić balustrady zabezpieczone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

W uzasadnionych przypadkach wykopy należy szczelnie przykryć, co uniemożliwi wpadnięcie do wykopu. Należy sprawdzać stan odbudowy wykopu lub skarpy przed każdym rozpoczęciem robót;

8. Podstawa opracowania.

Zakres opracowania jest zgodny:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

Sporządził:

Mgr inż. architekt Jakub Martyniuk

nr uprawnień: 266/LBOKK/2020

Dokumentacja fotograficzna: