STRONA TYTUŁOWA

Opracowania techniczno - wykonawczego

| INWESTOR |  | Gmina Lublin |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Wykonanie robót remontowo-budowlanych w tym montaż klimatyzatorów, montaż wewnętrznej groty solnej, montaż markiz, wykonanie zewnętrznej tężni soli. |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miejscowość: Lublin Ul. Poturzyńska 1, 20-853 Lublin Kategoria obiektu budowlanego: XI |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Identyfikator działki: 066301_1.0006.AR_8.3 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | - IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER - UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | - ZAKRES OPRACOWANIA | - DATA OPRACOWANIA | - PODPIS |
| Projektant branży architektonicznej | - mgr inż. arch. - Jakub Martyniuk | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień: 266/LBOKK/2020 | - Architektura | - 27.03.2025 |  |

| Spis treści projektu wykonawczo-budowlanego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Część opisowa | Str. |
| 1 | Istniejący stan zagospodarowania działki |  |
| 2 | rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego; | 12 |
| 3 | zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego; | 12 |
| 4 | charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności: a) kubaturę, b) zestawienie powierzchni, przy czym: – powierzchnię użytkową budynku pomniejsza się o powierzchnię: przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, przejść w przegrodach zewnętrznych, balkonów, tarasów, loggii, schodów wewnętrznych i podestów w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieużytkowych poddaszy, – powierzchnię użytkową budynku powiększa się o powierzchnię: antresol, ogrodów zimowych oraz wbudowanych, ściennych szaf, schowków i garderób, – przy określaniu powierzchni użytkowej powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m zalicza się do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie, – przy określaniu zestawienia powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, c) wysokość, długość, szerokość, średnicę, d) liczbę kondygnacji, e) inne dane niż wskazane w lit. a-d niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej; | 12-13 |
| 5 | opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze; | 14 |
| 6 | informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem; | 17 |
| 7 | Charakterystyka poszczególnych pomieszczeń |  |
| 8 | Zestawienie przegród budowlanych |  |
| 9 | Charakterystyka wykonywanych prac |  |
| 10 | Opis techniczny planowanych robót |  |
| 11 | uwagi | 19 |
| 12 | Dokumenty o których mowa w art. 34 ust 3d. ustawy Prawo Budowlane |  |
| 13 | Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności | 6-8 |
| 14 | Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej izby samorządu zawodowego | 9-11 |
| 15 | Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej | 5 |
|  | Część rysunkowa | Rys. |
|  | w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego budynki: a) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego i rozwiązań architektoniczno-budowlanych, b) charakterystyczne przekroje, w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego, z nawiązaniem do poziomu terenu, ukazujące powiązanie z podłożem oraz przyległymi obiektami, c) widoki elewacji oraz dachu lub przekrycia w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego, w tym jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z naniesionym na rysunku określeniem graficznym lub opisowym charakterystycznych wyrobów wykończeniowych i kolorystyki; | A.01-A.13 |

§ 3.  [Zakres projektu budowlanego]

1. Zakres projektu budowlanego uwzględnia stopień skomplikowania robót budowlanych, specyfikę i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w przepisach odrębnych, oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu budowlanego - niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079).

2. Projekt budowlany określa sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

OŚWIADCZENIE

# Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oświadczamy, że opracowany projekt został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

| INWESTOR |  | Gmina Lublin |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Wykonanie robót remontowo-budowlanych w tym montaż klimatyzatorów, montaż wewnętrznej groty solnej, montaż markiz, wykonanie zewnętrznej tężni soli. |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miejscowość: Lublin Ul. Poturzyńska 1, 20-853 Lublin Kategoria obiektu budowlanego: XI |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Identyfikator działki: 066301_1.0006.AR_8.3 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | - IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER - UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | - ZAKRES OPRACOWANIA | - DATA OPRACOWANIA | - PODPIS |
| Projektant branży architektonicznej | - mgr inż. arch. - Jakub Martyniuk | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień: 266/LBOKK/2020 | - Architektura | - 27.03.2025 |  |

1. Istniejący stan zagospodarowania działki.

Przedmiotowa działka nr ewid. 3 jest działką o charakterze budowlanym, zabudowaną budynkiem Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną wraz z utwardzeniami oraz infrastrukturą techniczną.

Działka posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej na dz. nr. ew. 2 oraz 1/71 od strony północnej.

Działka jest uzbrojona w kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, sieć i przyłącze energetyczne, przyłącze telekomunikacyjne, sieć ciepłowniczą, sieć i przyłącze wodociągowe, siec i przyłącze gazowe.

Planowana inwestycja ma wpływ na zmianę zagospodarowania działki poprzez montaż zewnętrznej tężni soli.

2. rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Kategoria obiektu XI, budynek opieki społecznej i socjalnej jak: domy pomocy i opieki społecznej.

3. zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego.

Budynek użyteczności publicznej Zespół Ośrodków Wsparcia

4. charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (części objętej opracowaniem):

a) kubatura

3 003,75m3

b) zestawienie powierzchni

powierzchnia użytkowa 1018,22m2

c) wysokość, długość, szerokość

wysokość		ok. 7,50m

długość 		47,00m

szerokość 		19,00m

d) liczba kondygnacji

II kondygnacje nadziemne, I kondygnacja podziemna

e) inne

5. opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne.

Od strony północnej wykonane jest istniejące wejście do budynku bezprogowe wraz z odpowiednio wyprofilowanym spadkiem terenu umożliwiający podjazd dla osób na wózku lub z ograniczoną możliwością poruszania się. W wiatrołapie zlokalizowana jest winda umożliwiającą komunikację pionową. W budynku wykonane są drzwi bezprogowe.

6. informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazową, telefoniczną, telewizyjną, monitoringu, klimatyzację, odgromową.

7. Zestawienie elementów:

1. Klimatyzatory

1. Na parterze przewiduje się wykonanie 6 klimatyzatorów, dla każdego pomieszczenia terapeutycznego. (2,5,6,7,17,19)

2. Na piętrze przewiduje się wykonanie 4 klimatyzatorów, dla każdego pomieszczenia biurowego oraz terapeutycznego (pom. 101,102,103,106,)

Szczegółowy opis klimatyzatorów zgodnie z oprac. tech. sanitarnym.

2. Markizy, elewacja wschodnia parter i piętro

1. Na parterze budynku

1. 6szt. 400x300cm

2. 3szt. 500x300cm

2. Na piętrze budynku

1. 2szt. 400x300cm

2. 3szt. 500x300cm

3. 2szt. 600x300cm

Schemat markizy 400x300

Schemat markizy 500x300

Parametry techniczne markizy:

- Aluminiowa kaseta, ochrania tkaniny przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

- Aluminiowa rolka,

- Aluminiowy drążek przedni,

- Aluminiowe ramiona nośne

- Tkanina o gramaturze min 280g/m2 wykonana z wysokiej jakości poliestru z powłoką PU, markiza odporna na promieniowanie UV, także na deszcz i inne warunki atmosferyczne.

- Silnik podwójnego zastosowania, wyposażony w pilot zdalnego sterowania, umożliwia szybkie rozkładanie i zwijanie markizy

- Regulowany kąt nachylenia pozwala dostosować markizę do aktualnych warunków atmosferycznych,

- Czujnik wstrząsowy,

- Montaż kasety zalecamy minimum 3 osobom, aby zapewnić precyzyjne i bezpieczne wykonanie.

- Markiza z odpornością na wiatr na poziomie klasy 1.

- Posiada deklarację zgodności CE, potwierdzającą, że produkt spełnia wymagania europejskich standardów jakości i bezpieczeństwa.

- Możliwość manualnego złożenia markizy

Dane techniczne

- Napięcie zasilania: 230V-50Hz, 0.89A

- Moc: 205W

- Klasa szczelności: IP 44

- Rodzaj baterii w pilocie: CR2430

- Przewód zakończony wtyczką europejską

8. Zewnętrzna tężnia soli

Konstrukcja drzewo świerkowe pokryte lazurą, wypełnienie tarnina śliwy, zbiornik 1400l, oświetlenie LED RGBW, pompa przystosowana do pracy w środowisku zasolonym, dach dwuspadowy pokryty gontem bitumicznym typu karpiówka, sterownia tężni. Wymiary 110x500x300 (szer x dł x wys.). Lokalizacja zgodnie ze szkicem sytuacyjnym. Płyta betonowa B37W8 o wymiarach 120x520x20cm zbrojona górą i dołem co 15cm fi6.  Przewód zasilający 3x2,5mm doprowadzony do płyty z zapasem co najmniej 6mb (w przypadku realizacji metodą przecisku ze sterowaniem należy wykonać dodatkowy arot).

Tężnia solankowa pracująca w obiegu zamkniętym. Wykonana z drewna sosnowego/świerkowego pomalowanego impregnatem do drewna w wybranym kolorze. Wypełnienie witkami brzozowymi lub tarniną. Tężnia wyposażona w zbiornik na solankę o pojemności dostosowanej do wielkości tężni, zamontowany w dolnej części tężni. W zbiorniku zamontowana pompa o mocy i wydajności dostosowanej do wielkości tężni która pompuje solankę do górnej części tężni skąd spływa swobodnie z powrotem do zbiornika po tarninie lub witkach brzozowych .Pompa zabezpieczona wyłącznikiem pływakowym przed suchobiegiem. W górnej części tężni zamontowane halogeny LED oświetlające tężnie. Oświetlenie uruchamiane czujnikiem zmierzchowym. W tężni stosowany roztwór solanki o stężeniu 16-20%. Tężnia solankowa powinna dodatkowo posiadać matę filtracyjną a także posiadać atest PZH.
Pod tężnie należy przygotować wylewkę z betonu min. B25 zbrojonego siatką. Kabel zasilający tężnie powinien wychodzić z wylewki. W pobliżu tężni powinna znajdować się skrzynka elektryczna z wyłącznikiem czasowym oraz bezpiecznikiem różnicowo-prądowym.

Instalacje wykonać zgodnie z opracowaniami branżowymi.

10. Adaptacja pomieszczenia na grotę solną (pom. 5)

W istniejącej sali należy uzupełnić ubytki tynku itp., odświeżyć poprzez malowanie, uzupełnić ubytki posadzki. Należy dostarczyć kompletną tężnie solankową wraz z technologią, ściany wykonać z płyt solnych z oświetleniem monoled, słupy solne z oświetleniem RGBW, sufit w technologii imitacji stalaktytów + światłowody, zestaw audio, leżanki kompozytowe 10 leżaków kompozytowych, gotowa instalacja wzywająca pomoc.

W pomieszczeniu zaplanowano zabiegi solne na drogi oddechowe. Powietrze w grocie powinno zawierać jod, potas, wapń, magnez, selen oraz inne pierwiastki korzystne dla człowieka dzięki zastosowaniu krystalicznej soli kamiennej. Zjonizowanej ujemnie powietrze ma wpływać na polepszenie kondycji zdrowotnej i wspomagać proces leczenia osób korzystających z groty. Wewnątrz pomieszczenia Wykonawca winien zapewnić możliwość utrzymywania/ustawienia stałej wilgotności powietrza i temperatury. Zamawiający wymaga przedstawienia min. 2 propozycji aranżacji groty solnej - wizualizacje wraz z dokładnym opisem zastosowanych materiałów zgodnie z wytycznymi producenta.

Zakładane wykończenie groty solnej:

- wszystkie ściany, od podłoża do sufitu należy wyłożyć płytami solnymi z okruchów solnych montowanych na listwach montażowych lub cegłą solną. Zamawiający dopuszcza stosowanie płyt solnych do wyłożenia ścian groty solnej o grubości min. 4-5 cm. Płyty solne nie mogą zawierać konserwantów, sztucznych barwników ani dodatków chemicznych; płyty powinny posiadać atest PZH dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej. Ściany obłożone płytami solnymi do wysokości 250 cm od podłoża z płyt solnych o wymiarach 50 cm x 50 cm w kolorze białym, pomarańczowym lub grafitowym z uwzględnieniem naturalnych przebarwień. W narożnikach pomieszczenia w miejscach połączeń ścian do wykończenia zastosowane zostaną belki drewniane o wymiarach 9 cm x 9 cm.

Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian różnymi metodami i z różnych materiałów celem stworzenia urozmaiconego efektu wizualnego. Dopuszcza się stosowanie obrazów solnych, zaprojektowanych przez Wykonawcę, które stworzą niepowtarzalne efekty wizualne, wykonanych z naturalnych kryształów soli kamiennej.

- posadzka groty solnej – Wykonawca pozostawi posadzkę w istniejącym stanie. (należy uzupełnić ewentualne uszkodzenia i zabezpieczyć)

- sufit groty solnej – Zamawiający dopuszcza wyłożenie płytami solnymi (o grubości min. 2-3 cm) montowanymi na listwach montażowych. Płyty solne nie mogą zawierać konserwantów, sztucznych barwników ani dodatków chemicznych; płyty powinny posiadać atest PZH dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej. Oświetlenie groty solnej powinno być wykonane z wykorzystaniem węży świetlnych oraz lamp oświetleniowych. Oświetlenie należy zróżnicować, lokalizując je na ścianach pod elementami solnymi w postaci węży świetlnych z możliwością włączania/wyłączania każdej ściany osobno oraz dodatkowo oświetlenie sufitu światłowodami (płynnie zmieniającymi kolory przy zastosowaniu elementów sterujących (pilot) – dla umożliwienia koloroterapii; (efekt tak zwanego „Gwiździstego nieba”). Oświetlenie powinno mieć ozdobny charakter. Sufit obłożony płytami solnymi o wymiarach 50 cm x 50 cm w kolorze białym, pomarańczowym lub grafitowym z uwzględnieniem naturalnych przebarwień. Montaż płyt solnych do ścian i sufitu na konstrukcji drewnianej z listew montażowych o grubości nie mniejszej niż 3 cm x 3 cm

- Wykonawca zamontuje w komnacie system nagłaśniający stereo oraz dostarczy i uruchomi odtwarzacz muzyki z wejściami: USB (pendrive), dla kart SD oraz min 2 szt. głośników, rozmieszczonych w sposób zapewniający prawidłową propagację fal dźwiękowych – możliwość swobodnego dostępu do systemu nagłaśniającego.

- Wykonawca dostarczy i zamontuje w grocie 1 sztukę wewnętrznej tężni solankowej działającej w obiegu zamkniętym, z wymuszonym obiegiem solanki, z napełnionymi pojemnikami na solankę o pojemności ok. 300 litrów dostosowanymi do wymiarów tężni – zlokalizowanej na ścianie z oknami – proponowane wymiary tężni - szerokość ~ 270 cm, wysokość ~ 250 cm, grubość ~ 80 cm.

Tężnie z zewnątrz będą obudowane belkami lub deskami drewnianymi (materiał wykonania: sosna). Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkami odpornymi na działanie ognia do stanu NRO. Solanka powinna spływać po witkach brzozowych.

Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie podłogi przed tężnią w pasie o szerokości ~30 cm i długości ~300 cm przed solanką odpowiednim materiałem z tworzywa sztucznego pokrytym białymi kamyczkami w obudowie z tego samego materiału co tężnia.

- Wykonawca do odbioru dostarczy dodatkowo zapas solanki do tężni – min. 250 litrów.

- Zaproponowane materiały muszą być estetyczne, trwałe, wytrzymałe, dopasowane do funkcji pomieszczenia, z zastrzeżeniem, że nie mogą być to rozwiązania drogie i ekonomicznie nieuzasadnione tzn., że jedynym uzasadnieniem drogiego rozwiązania/ materiału będzie wyłącznie jego estetyka lub zaproponowany materiał będzie kilkukrotnie droższy od innych spełniających te same funkcje, mających odpowiednią jakość. Należy wykonać w razie zaleceń producenta wewnętrzną instalację sanitarną (wod-kan) oraz elektryczną (oświetleniowo-gniazdową).

Grota solna wyposażona w wewnętrzną instalację elektryczną zapewniającą oświetlenie tj. podświetlenie wężem świetlnym żarówkowym o długości 4mb/1m2, co umożliwi podświetlenie płyt solnych, sufitu oraz zapewnieni funkcjonowanie wyposażenia groty solnej.

Ponadto sufit komnaty wyposażona w światłowodypłynnie zmieniające kolory sterowane za pomocą pilota co umożliwi koloroterapię.

Dodatkowo grota solna wyposażona w następujące urządzenia:

- odtwarzacz muzyki wraz z dwoma głośnikami

- tężnia solankowa działające w obiegu zamkniętym

11. Charakterystyka wykonywanych prac.

- przetarcie starych tynków ścian wraz z zeskrobaniem starych farb;

- wyniesienie gruzu z budynku;

- wykonanie nowych ścianek murowanych lub zamurowanie starych otworów drzwiowych bądź ścianek działowych wykonanie z bloczków z betonu komórkowego; (jeżeli okażą się niezbędne w przypadku realizacji groty solnej)

- naprawa i uzupełnienie tynków istniejących ścian;

- wykonanie tynków gipsowych na ścianach;

- 2-krotne malowanie ścian farbami z atestem higienicznym wraz z gruntowaniem (do pełnego pokrycia poprzednich warstw);

- przygotowanie pod malowanie sufitów;

- 2-krotne malowanie sufitów farbami z atestem higienicznym (do pełnego pokrycia poprzednich warstw);

- wykonanie warstw izolacyjnych podłóg oraz stropu;

- inne konieczne roboty ogólnobudowlane z tym związane wraz z koniecznymi robotami wykończeniowymi (malowania, tynki płytki) w budynku istniejącym po zmianie układu funkcjonalnego;

- adaptacja pomieszczenia 0.5 na potrzeby wewnętrznej groty solnej

- wykonanie zewnętrznej tężni soli,

- montaż markiz,

- montaż klimatyzatorów,

W/w roboty o charakterze remontowym/modernizacyjnym planowane w budynku istniejącym i użytkowanym nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie.

11. Opis techniczny planowanych prac.

Tynki i wykończenia ścian

- Ściany murowane wykończone zaprawą tynkarską zróżnicowaną w zależności od przeznaczenia pomieszczenia.

- W pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne zacierane kat. III.

- Na ścianach pomieszczeń mokrych płytki ceramiczne układać przy użyciu komponentów uszczelniających chemii budowlanej.

Malowanie ścian

- farba akrylowa bądź akrylowo-lateksowa wysoce zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Tynki i wykończenia sufitów

- sufity wykończone zaprawą tynkarską, tynki gipsowe szlifowane kat. IV

Malowanie sufitów

- malowanie farbami emulsyjnymi

Podłogi

Do ewentualnego uzupełnienia.

12. Uwagi.

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane przepisami atesty, aprobaty oraz odpowiadać aktualnym normom. Roboty budowlane o charakterze rzemieślniczym należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami pod nadzorem osoby ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi. Wszelkie samowole lub odstępstwa winny być dokonane w porozumieniu z organem, który zatwierdził projekt. Wykonawca po stwierdzeniu stanu innego niż przyjęty w projekcie winien powiadomić kierownika budowy i ewentualnie powołanego inspektora nadzoru celem znalezienia rozwiązań zamiennych.

Wszelkich obmiarów należy dokonywać bezpośrednio na budowie.

Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczające je do stosowania w budownictwie służby w szczególności obiektów użyteczności publicznej. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązującymi przepisami, instrukcjami producentów i sztuką budowlaną.

Zmiany projektowe należy uzgadniać z projektantem.

Prace remontowe objęte niniejszym opracowaniem nie wymagają uzgodnienia w zakresie ochrony pożarowej z rzeczoznawcą  z uwagi na ich charakter i rozmiar robót.

UWAGA!

KOLORYSTYKA, MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE, WZÓR UŁOŻENIA NALEŻY USTALIĆ PRZED WYKONANIEM Z UŻYTKOWNIKIEM BUDYNKU!

| INWESTOR |  | Gmina Lublin |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Wykonanie robót remontowo-budowlanych w tym montaż klimatyzatorów, montaż wewnętrznej groty solnej, montaż markiz, wykonanie zewnętrznej tężni soli. |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miejscowość: Lublin Ul. Poturzyńska 1, 20-853 Lublin Kategoria obiektu budowlanego: XI |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Identyfikator działki: 066301_1.0006.AR_8.3 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | - IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER - UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | - ZAKRES OPRACOWANIA | - DATA OPRACOWANIA | - PODPIS |
| Projektant branży architektonicznej | - mgr inż. arch. - Jakub Martyniuk | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień: 266/LBOKK/2020 | - Architektura | - 27.03.2025 |  |

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w tym montaż klimatyzatorów, montaż wewnętrznej groty solnej, montaż markiz, wykonanie zewnętrznej tężni soli.

Na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z późń. zm.)

Data: 27.03.2025r.

Sporządził:

Mgr inż. architekt Jakub Martyniuk

nr uprawnień: 266/LBOKK/2020

ul. Zygmunta Augusta 31/71, 20-283 Lublin

Spis zawartości:

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy prowadzonych robotach

7.1. Ochrona przeciwpożarowa

7.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia

7.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej

7.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

8. Podstawa opracowania.

INFORMACJA  BIOZ:

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji są wewnętrzne prace remontowe:

- roboty rozbiórkowe,

- roboty murowe,

- roboty ciesielskie,

- roboty instalacyjne,

- murowanie ścian działowych,

- wykonanie nowych okładzin, posadzek, powłok malarskich,

2. Na działce w skład istniejącego zagospodarowania wchodzą:

- działka jest zabudowana.

- sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, telekomunikacyjna, ciepłownicza, kanalizacja deszczowa.

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- niebezpieczeństwo może występować w trakcie prowadzenia robót na terenie i w bezpośrednim otoczeniu objętego opracowaniem budynku;

- niebezpieczeństwo może pojawić się także w zasięgu pracy maszyn i urządzeń budowlanych;

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:

- praca maszyn i urządzeń budowlanych;

- składowane materiały budowlane;

- zagrożenie występujące podczas cięcia materiałów budowlanych np. pustaków,

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym;

- zagrożenie skaleczeniem lub uderzeniem z uwagi na spadające odłamki materiałów budowlanych;

- zagrożenie z przebywania na terenie pracy maszyn i urządzeń budowlanych;

- wtargniecie osób niepowołanych na plac budowy;

- utrata równowagi poślizgnięcia w przypadku zaistnienia silnego wiatru, opadów atmosferycznych, potknięcia się;

- Dźwiganie ciężarów – podczas przenoszenia ciężkich przedmiotów, zagrożenie średnie występujące przez cały czas trwania budowy.

- Potknięcie, poślizgnięcie, upadek – podczas przemieszczania się na terenie budowylub drogach komunikacyjnych, zagrożenie średnie, występujące przez cały czas trwania budowy.

- Upadek na niższy poziom, upadek z wysokości – podczas przemieszczania się po schodach, rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych itp., zagrożenie duże występujące podczas wykonywania pracy na wysokości.

- Porażenie prądem elektrycznym – w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, zagrożenie duże.

- Zapylenie – podczas cięcia metalu, elementów kamiennych prac rozbiórkowych i porządkowych, zagrożenie średnie.

- Zatrucie, uczulenie – podczas wykonywania [rodzaj prac], kontaktu z [substancja],zagrożenie średnie.

- Wymuszona pozycja ciała – podczas prac [rodzaj prac], zagrożenie średnie.

- Wypadek komunikacyjny – duże zagrożenie ze strony przejeżdżających pojazdów na ulicy i na placu budowy występujące przez cały czas trwania budowy.

- Skaleczenia, otarcia, zranienia – kontakt z ostrymi narzędziami, powierzchniami itp. zagrożenie średnie występujące przez cały czas trwania budowy.

- Urazy oczu, twarzy, dłoni – podczas wykonywania prac murarskich, szalunkowych, rozbiórkowych – zagrożenie średnie.

- Uderzenie spadającymi przedmiotami – podczas wykonywania rozbiórek okładzin ścian zagrożenie duże.

- Poparzenia termiczne – podczas kontaktu z gorącymi powierzchniami urządzeń elektrycznych stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorącego napoju lub posiłku, narażenie na działanie promieni słonecznych, podczas wykonywania prac spawalniczych - zagrożenie średnie.

- Hałas – podczas prac rozbiórkowych, średnie zagrożenie.

- Pożar - średnie zagrożenie występujące przez cały czas trwania robót, podczas eksploatacji maszyn i urządzeń Na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych,podczas składowania materiałów pożarowo niebezpiecznych, zwarcia w instalacji elektrycznej, wystąpienia nieszczelności przewodów paliwowych i ciśnieniowych, w wyniku zaprószenia ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych lub spowodowanego przez osoby postronne działaniem umyślnym.

- Zagrożenia związane z pracą maszyn i urządzeń np. pochwycenie, zmiażdżenie, odcięcie elementów lub całych kończyn dolnych lub górnych, fragmentów ciała- zagrożenie średnie.

- Zagrożenia wynikające ze złej, nieprawidłowej obsługi maszyn, narzędzi i urządzeń lub z ich niesprawności – zagrożenie duże, występujące podczas użytkowania maszyn, narzędzi i urządzeń na terenie placu budowy.

- Zmiażdżenia kończyn lub innych części ciała przez montowany element – zagrożenie duże występujące podczas robót montażowych.

- Uderzenia odłamkami cegły (bloczków), zaprawy, zagrożenia występujące podczas robót murarskich i tynkarskich, zagrożenie średnie.

- Wybuch par rozpuszczalników, zagrożenia dla oczu, poparzenia, zatrucia parami podczas wykonywania prac malarskich, zagrożenie średnie.

- Utrata stateczności rusztowania; przechylenie się rusztowania wiszącego lub jego zerwanie – zagrożenie duże, w wyniku, którego może nastąpić śmierć pracownika lub osoby postronnej, zagrożenie występujące podczas korzystania z wszelkiego rodzaju rusztowań i podestów ruchomych.

- Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd – zagrożenie duże, występujące podczas użytkowania maszyn i urządzeń na budowie.

- Zespół wibracyjny – zagrożenie średnie podczas szlifowania, gładzenia, polerowania, pracy z młotem pneumatycznym, hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym, ubijarką ręczną, zagęszczarko-ubijarką itp.

- Podrażnienia błon śluzowych – podczas wykonywania szlifowania, polerowania, robót rozbiórkowych – zagrożenie średnie.

- Uszkodzenia rąk i nóg, głowy lub całego ciała – podczas wykonywania robót rozbiórkowych, zagrożenie średnie

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposobu postępowania przy wykonaniu tych prac. Instruktaż pracowników do każdego rodzaju robót przez kierownika budowy lub osoby do tego uprawnionej. Fakt przeszkolenia stanowiskowego pracowników należy odnotować w dzienniku szkoleń z datą szkolenia i osoby szkolonej z uwzględnieniem przepisów BHP.

6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom:

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy;

-wskazanie dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych;

-oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;

-rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;

-rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;

-rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;

-rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej -jeżeli takowe występują;

-przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

-lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;

W celu przeciwdziałania niebezpieczeństwo wynikającym z prowadzenia robót budowlanych należy przede wszystkim zwrócić uwagę podczas:

- prac rozbiórkowych,

- prac budowlano-montażowych,

Oraz na

• właściwą i prawidłową organizację prac,

• prowadzenie robót budowlanych pod nadzorem osoby uprawnionej,

• stosowanie sprzętu, narzędzi i materiałów budowlanych posiadających wymagane atesty, świadectwa i aprobaty techniczne,

• przeszkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP obowiązujących w trakcie wykonywania robót budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,

• umieszczenie apteczki pierwszej pomocy na placu budowy,

• zapoznanie się z rozmieszczeniem urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia należy niezwłocznie opuścić stanowisko pracy i podjąć działania minimalizujące skutki zagrożenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa mienia należy niezwłocznie ustalić przyczynę i podjąć działania minimalizujące skutki zagrożenia.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy prowadzonych robotach:

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami p.poż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki techniczne:

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

-rozmieszczenie stanowisk pracy uwzględniające odpowiedni do nich dostęp oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania maszyn;

-organizację pracy ze szczególnym uwzględnieniem robót ziemnych i montażowych (praca w "asyście");

- warunki dostępu do materiałów używanych do wykonania robót;

-utrzymanie właściwego stanu technicznego instalacji, urządzeń sprzętu i maszyn;

-powiadamianie odpowiednich użytkowników i gestorów uzbrojenia podziemnego o przystąpieniu do robót na danych odcinkach;

-sposób przechowywania, składowania i usuwania odpadów i gruzu;

- zapewnienie na budowie porządku i czystości;

-informowanie wszystkich pracowników o podejmowanych decyzjach dotyczących bhp i ochrony zdrowia;

- na budowie winna znajdować się apteczka pierwszej pomocy;

- winna być zapewniona łączność telefoniczna;

- teren budowy winien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostaniem się osób trzecich;

- na terenie budowy w widocznym miejscu wywiesza się tablicę informacyjną placu budowy;

- winna być oznaczona i wyznaczona strefa niebezpieczna z uwagi na prace na wysokości przebywania w zasięgu pracy wciągarki bądź dźwigu;

- przestrzeganie reżimu technologicznego, organizacyjnego i BHP;

- przestrzegania zasad określonych przez producenta używanych narzędzi i wyrobów służących do realizacji zadania budowlanego;

- w przypadku prac w pomieszczeniach – winny być czynne wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia;

- w przypadku robót na rusztowaniach- rozstawienie i montaż rusztowania atestowanego przez osoby ze stosownymi uprawnieniami (fakt ten odnotowuje się w dzienniku budowy stosownym wpisem);

- dokonywać okresowych przeglądów sprzętów i maszyn używanych na placu budowy;

Środki organizacyjne:

- przestrzeganie poleceń przełożonych (kierownika, majstra bądź brygadzisty);

- przestrzeganie kolejności technologicznej wykonywania robót;

- wyposażenie wszystkich pracowników w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronną (ubiór, rękawice, obuwie, kask, szelki bezpieczeństwa itp.);

- wszyscy pracownicy niezależnie od zawodu czy wykonywanej pracy winni mieć aktualne badania lekarskie specjalistyczne oraz świadectwa kursów i szkoleń przydatności do wykonywania zawodu i rodzaju robót;

- pracownicy winni być przeszkoleni na swoim stanowisku pracy;

- realizacja robót nie może w żaden sposób powodować kolizji z ewentualną ewakuacja ludzi, mienia z istniejącego budynku bądź prowadzoną akcją ratunkową;

- każdy pracownik winien przestrzegać przepisy BHP i p.poż. na każdym stanowisku pracy i przy każdym rodzaju wykonywanych robót;

- teren budowy winien być zabezpieczony i dozorowany całodobowo;

- kierownik budowy ma obowiązek opracowania planu BIOZ;

Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich oraz odpowiednio oznakować stosownie do rodzaju prowadzonych robót.

7.1. Ochrona przeciwpożarowa

1. Wykonawca robót zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej;

2. Wykonawca robót zobowiązany jest do posiadania i utrzymania na terenie magazynów, pomieszczeń biurowych, szatniach, pomieszczeniach socjalnych, baz produkcyjnych oraz maszynach i pojazdach sprawnego sprzętu przeciwpożarowego;

3. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;

7.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia i nie mogą być dopuszczone do wbudowania;

2. Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami;

3. Wszelkie materiały odpadowe muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak ich oddziaływania na środowisko;

4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia robót (np. materiały pylaste, których szkodliwość po zakończeniu robót zanika), mogą być użyte pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wymagań technicznych i technologicznych dla wbudowania;

7.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej:

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia i instalacje podziemne tj. rurociągi, kable itp. praz zobowiązany jest do potwierdzenia informacji dostarczonych od Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji przez odpowiednie władze będące właścicielami lub użytkownikami tych urządzeń;

2. Wykonawca robót jest zobowiązany do właściwego oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami w czasie trwania budowy wszelkich urządzeń i instalacji podziemnych;

3. Wykonawca robót jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców w szczególności zapewnienie bezpiecznego dojścia i dojazdu do posesji oraz bezpiecznego poruszania się w pobliżu prowadzonych robót;

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia zabudowy powstałe w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością;

5. Do obowiązków Wykonawcy robót należy właściwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;

7.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

2. W szczególności Wykonawca robót ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych;

3. Wykonawca robót jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych;

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w ubrania robocze, buty ochronne, kaski i pasy bezpieczeństwa;

5. Odzież robocza montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu z zapinanymi mankietami spodni i rękawów, dobrze dopasowanego i niekrepującego ruchów;

6. W czasie prac prowadzonych w miejscu ruchu drogowego pracownicy powinni nosić również odzież odblaskową;

7. Wszelkie urządzenia i maszyny budowlane mogą obsługiwać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy posiadający stosowne uprawnienia;

8. Kategorycznie zabrania się pracy po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;

9. Przebywanie osób nieupoważnionych na placu budowy jest zabronione;

10. Pracownicy muszą ściśle przestrzegać zasad obsługi maszyn i urządzeń oraz wszelkich informacji podanych w instrukcjach obsługi;

11. Wykonawca robót zobowiązany jest przed rozpoczęciem montażu wydzielić strefy niebezpieczne, poprzez rozstawienie w widocznym miejscu tablic ostrzegawczych;

12. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci tj. energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonane do istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót;

13. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie;

14. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób trzecich przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w  nocy ustawić balustrady zabezpieczone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

W uzasadnionych przypadkach wykopy należy szczelnie przykryć, co uniemożliwi wpadnięcie do wykopu. Należy sprawdzać stan odbudowy wykopu lub skarpy przed każdym rozpoczęciem robót;

8. Podstawa opracowania.

Zakres opracowania jest zgodny:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

Sporządził:

Mgr inż. architekt Jakub Martyniuk

nr uprawnień: 266/LBOKK/2020

Dokumentacja fotograficzna: