Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7 w Gdańsku”

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej  dla zadania pn. ,,Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7” wraz z budowlą ochronną oraz infrastrukturą towarzyszącą, obejmującej wszystkie opracowania niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych oraz realizacji inwestycji.

- Lokalizacja inwestycji

Nieruchomość położona jest w Gdańsku, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 310/6, obr. 0003 Klukowo o pow. całkowitej 86.593 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD1G/00213668/9, w części o powierzchni 12.720,3102 m² zgodnie z oznaczeniem ww. części w kolorze czerwonym na załączonej mapce poglądowej, stanowiącej załącznik
nr 1 do OPZ.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowa nieruchomość bezpłatnie użycza od Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku z przeznaczeniem na cele budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa Jednostki – Ratowniczo – Gąsniczej Nr 7 KM PSP w Gdańsku”.

- Obiekt składa się z części garażowej / magazynowej (parterowej) oraz części socjalnej dwukondygnacyjnej. Obiekt częściowo podpiwniczony. W części podziemnej obiektu planowane jest wykonanie „budowli ochronnej” (minimum o parametrach ukrycia kategorii 3), na potrzeby schronienia osób z obiektu jak również zapewniające funkcjonowanie zastępczego Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego.

- W ramach przedmiotu zamówienia należy sporządzić koncepcję projektową oraz zaprojektować:

- Jednostkę – Ratowniczo Gaśniczą  (zwaną dalej JRG) zgodnie z wytycznymi w sprawie ramowych wymagań funkcjonalno-użytkowych obiektów strażnic Państwowej Straży Pożarnej stanowiącymi załącznik Nr 2 do OPZ.

- Pod częścią socjalną JRG zaprojektować należy budowlę ochronną spełniającą wymagania minimalnie ukrycia  kategorii U-3, zgodnie z wytycznymi w sprawie wymagań funkcyjnych i technicznych na potrzeby budowy budowli ochronnych Państwowej Straż Pożarnej stanowiące załącznik Nr 3 do OPZ.

- Poligon techniczny do ćwiczeń – rysunek wstępny - koncepcja poligonu do ćwiczeń
w załączniku Nr 4 do OPZ.

- Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z wykazem poniżej:

  - sporządzenie koncepcji architektoniczo – w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy,

  - sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla planowanej inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego – w terminie do dnia 14 grudnia 2026 r.,

  - sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia – do dnia 28 grudnia 2026 r.,

- Przystąpienie do opracowania projektu budowlanego jest ściśle uwarunkowane formalnym zatwierdzeniem koncepcji architektoniczo – funkcjonalnej przez Zamawiającego w terminie wskazanym 
w pkt 3 ppkt 1).

- Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania inwestycji z uwzględnieniem możliwości jej etapowania. Szczegółowy podział inwestycji na etapy realizacyjne zostanie ustalony
i zatwierdzony przez Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Wykonanie koncepcji architektoniczno – funkcjonalnej.

- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbędnymi sieciami, przyłączami, instalacjami zewnętrznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania obiektu JRG.

- Wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego.

- Wykonanie projektów technicznych wszystkich branż.

- Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż.

- Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOB).

- Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

- Inne decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne, opinie i dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania robót budowlanych m.in.:

- Uzgodnienie w zakresie sposobu zagospodarowania wód opadowych.

- Uzgodnienie z zarządcą drogi publicznej zmiany sposobu zagospodarowania działki przyległej do drogi oraz planowanej obsługi komunikacyjnej.

- Wykonanie niezbędnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

- Dokonania wszelkich uzgodnień z gestorami sieci i dostawcami mediów ( woda, energia elektryczna,  odprowadzenia ścieków, odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, telekomunikacji i inne niezbędne do projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę).

- Dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z instytucjami oraz organami funkcjonującymi w ramach Portu Lotniczego).

- Dokonania uzgodnień z wymaganymi rzeczoznawcami poszczególnych branż niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz odbiorów końcowych.

- Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określone są 
w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załączniki nr 4 do SWZ.

- Wykonawca, działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie stosownego pełnomocnictwa, zobowiązuje się do przygotowania, skompletowania i złożenia do właściwego organu administracji kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz
z wymaganymi załącznikami. W terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzenie złożenia dokumentacji. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za kompletność i poprawność formalno-prawną składanej dokumentacji.

- Po odebraniu przez Zamawiającego wielobranżowego opracowania Wykonawca będzie zobowiązany do:

- aktualizacji kosztorysów inwestorskich na wniosek Zamawiającego,

- udzielania Zamawiającemu odpowiedzi na pytania, udzielania wyjaśnień i informacji odnośnie wykonanej dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań oraz do usunięcia wszelkich wad opracowania projektowego na każde żądanie Zamawiającego,

- w okresie trwania gwarancji oraz rękojmi będzie czynnie współpracował
z Zamawiającym w procesie uzyskiwania ostatecznego pozwolenia na pozwolenia na budowę przed właściwymi organami administracji publicznej. W ramach obowiązku Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień, udzielania odpowiedzi na wezwania organów oraz sporządzania i uzupełniania braków w dokumentacji projektowej lub powykonawczej składanej do urzędu, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu dotrzymanie terminów urzędowych, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego (pocztą elektroniczną lub pisemnie).

            - Nadzór autorski:

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych opartych na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

- Obowiązek świadczenia usług nadzoru autorskiego powstaje z chwilą faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych.

- Przewidywany okres sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji w latach 2027 – 2029.

- PODZIAŁ OBIEKTU WRAZ Z OPISEM PLANOWANYCH POMIESZCZEŃ

- Część podziemna

- Wykonanie budowli ochronnej spełniającej wymagania minimalnie ukrycia kategorii U-3 (zgodnie z dokumentem „Wytyczne w sprawie wymagań funkcjonalnych
i technicznych na potrzeby budowy budowli ochronnych państwowej straży pożarnej – luty 2026”.

- Podpiwniczenie wykonane wyłącznie pod częścią budynku socjalnego – powierzchnia zapewniająca funkcjonowanie wskazanych pomieszczeń – min. 300 m²;

- „Budowla ochronna” zawierająca następujące pomieszczenia i funkcje:

- Zapasowe stanowisko kierowania – jako oddzielne pomieszczenie. Zgodnie 
z wytycznymi: „Stanowisko kierowania należy wyposażyć w redundantną infrastrukturę teleinformatyczną obejmującą systemy łączności radiowej
(z możliwością pracy w sieciach PSP oraz służb współdziałających), systemy łączności przewodowej i bezprzewodowej, a także stanowiska komputerowe
z dostępem do wykorzystywanych systemów operacyjnych i aplikacji, umożliwiające szybkie przełączenie pracy (failover) w przypadku awarii lub utraty podstawowych torów transmisji. Stanowisko powinno być ponadto wyposażone w urządzenia zapewniające bieżący podgląd obrazu z systemów monitoringu wizyjnego CCTV obejmujących teren oraz obiekty PSP. Całość infrastruktury powinna posiadać zasilanie podstawowe oraz niezależny układ zasilania awaryjnego (agregat prądotwórczy z automatycznym załączaniem rezerwy – SZR), zapewniające ciągłość pracy stanowiska w przypadku długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej. Elementy infrastruktury teleinformatycznej należy dobrać w sposób umożliwiający ich niezawodną pracę w warunkach podwyższonej wilgotności, zapylenia oraz ograniczonej wentylacji.

- Sala odpraw – spotkań zespołu zarządzania kryzysowego etc.

- Zaplecze socjalne wraz z aneksem kuchennym jedno dla wszystkich pomieszczeń podziemnych

- Sanitariaty – prysznice + WC

- Pomieszczenia techniczne – teletechniczne, zasilanie, wentylatory etc

- Pomieszczenie do ewentualnego schronienia – możliwość ustawienie łóżek polowych .

- Część garażowa

- Garaż obejmujący łącznie 12 stanowisk garażowych (6 x 2).

- Garaż z bramami przejazdowymi – 12 sztuk bram.

- Wymiary jednego stanowiska szerokość około 4,1 m odległość między stanowiskami 1,4m.

- Wymiary łączne części garażowej około 33m x min. 20m.

- Z garażu wyjście z jednej strony na część socjalną (poprzez strefę brudną / przejściową itd.) z drugiej strony część warsztatowo magazynowa.

- Ostatnie stanowisko z kanałem żelbetowym zejściem obustronnym.

- Część warsztatowo – magazynowa z wieżą do suszenia węży – ok. 240 m²

- Część obiektu znajdująca się pomiędzy garażem i myjką, będąca jednocześnie łącznikiem tych stref.

- Orientacyjne proponowane wymiary: szerokość równa części garażowej tj. ok. 20 m długość 
w zależności od zastosowanych rozwiązań min. - 12 m.

- W części od strony myjki wieża do suszenia węży z klatką schodową wraz
z spocznikami oraz stanowiskami do działań wysokościowych. Wysokość wieży min 12m , wymiary Wieża dodatkowo wyposażona w otwory okienne „ćwiczebne”  na stronę myjni.

- Warsztat naprawczy wraz z magazynem .

- Pomieszczenie /sprężarkownia.

- Pomieszczenie ładowania butli OUO.

- Pomieszczenie agregatu prądotwórczego – zasilanie awaryjne.

- Pomieszczenia techniczne / węzeł cieplny/ kotłownia/ hydrofor.

- Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej – w tej części lub socjalnej parter.

- Serwerownia - w tej części lub socjalnej parter.

- Magazyn sprzętu pożarniczego.

- Magazyn środków gaśniczych i neutralizatorów – z możliwością wjazdu paleciakiem od strony garażu lub myjni.

- Magazyn logistyczny.

- Myjka

- Pomieszczenie przeznaczone do mycia pojazdów o wymiarach proponowanych 7 m x min. 15 m ( lub o szerokości jednakowej z garażem ).

- Z pomieszczenia myjni wejście i dostęp do suszarni węży.

- Parter części socjalnej

- Strefa brudna / przejściowa (pomieszczenie mycia i dezynfekcji sprzętu i mundurów, umywalnia męska z WC w pobliżu szatni brudnej i czystej).

- Szatnie brudne – 3 sztuki każda po min. 25 m².

- Szatnie czyste – 3 sztuki lub jedna większa z możliwością ustawienia minimum 45 szafek szerokości 80 cm.

- Pomieszczenie pralni i suszarni – urządzenia przemysłowe , konieczność odprowadzenia powietrza z suszarni – minimum 20 m².

- Dwa pomieszczenia (pokoje dodatkowego zakwaterowania) / 2 x  pokoje 3 osobowe / każdy 
z oddzielnym węzłem sanitarnym oraz aneksem kuchennym – umiejscowione najbliżej wejścia oddzielone drzwiami od dalszej części obiektu  kontrola dostępu).

- Sala szkoleniowa.

- Węzeł sanitarny żeński.

- WC męskie.

- Punk alarmowy / dyżurka – umiejscowiony od strony wjazdu na teren.

- Magazyn podręczny / logistyczny.

- Pomieszczenie porządkowe – mopy środki czystości, odkurzacz.

- Dolna część ześlizgu – 2 sztuki (lewa / prawa).

- Piętro części socjalnej

- Pomieszczenia sypialni / odpoczynku – 6 sztuk / 2 osobowe.

- Pokój dowódcy JRG – z pomieszczeniem socjalnym.

- Pokój z-cy dowódcy JRG - z pomieszczeniem socjalnym.

- Pokój dowódcy zmiany z pomieszczeniem socjalnym.

- Świetlica / sala TV.

- Kuchnia z jadalnią.

- Siłownia.

- Sauna.

- Prysznice  – Umywalnia Męska – minimum

- WC Męska.

- Węzeł sanitarny żeński.

- Korytarz oraz dwa ześlizgi do strefy garażowej.

- Pomieszczenie porządkowe – mopy środki czystości, odkurzacz.

- Część poligonowa

Stanowisko składa się z asfaltowego placu manewrowo-postojowego o wymiarach 30x15 m wraz z przyległą do niego drogą asfaltową o długości 50 m i szerokości 7 m z poboczami utwardzonymi o szerokości 0,75 m każdy. Po jednej stronie drogi znajduje się skarpa „w górę” o wysokości szczytowej 3 m i kącie nachylenia minimum 45 stopni. Skarpa o długości min. 
25 m. Po drugiej stronie drogi jest rów melioracyjny, wyłożony płytami ażurowymi o głębokości 1,5 m i szerokości na spodzie 2,5 m. Długość rowu wynosi 20 m. Po 20 m rów przechodzi
w skarpę „w dół”. Skarpa ‘w dół” o długości 20 m i głębokości maks. 3 m i kącie nachylenia 60 stopni, Minimalna szerokość skarpy na spodzie wynosi 2 m. Obie skarpy są wzmocnione geokratą z posianą trawą. Droga oraz plac manewrowo-postojowy wykonany w technologii zgodnej z wymaganiami technicznymi dla dróg o lokalnym natężeniu ruchu.

Część graficzna – koncepcja poligonu do ćwiczeń stanowi załącznik Nr 4 do OPZ.

- OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

- Wykonawca pozyska w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne do projektowania dokumenty, dane i informacje takie jak: mapy, warunki techniczne, opinie, pozwolenia i decyzje umożliwiające wykonanie robót objętych dokumentacją projektową, uzgodnienia właścicieli 
i użytkowników istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia itp. dane niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami administracyjnymi czynności wobec osób trzecich w imieniu Zamawiającego (uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie zawiadomień itp.) z wyjątkiem czynności prawnych, w których konieczny jest osobisty udział i występowanie Zamawiającego, w tym czynności niezbywalnie przypisanych osobie/ podmiotowi Zamawiającego.

- Dokumentacja opisująca zamierzenie inwestycyjne, stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia, winna obejmować kompletny wielobranżowy projekt, uzupełniony o wymagane decyzje administracyjne, uzgodnienia i opinie techniczne, umożliwiające realizację i odbiór robót.

- Zamawiający informuje, iż nieruchomość oznaczona jako działka nr 310/6, obr. 0003 Klukowo położona w mieście Gdańsku nie jest uzbrojona. Z uwagi na brak uzbrojenia terenu działki Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania pełnej infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu. W związku z powyższym należy opracować projekty przyłączy do działki wraz z dokonaniem zgłoszeń (w tym wniosków do gestorów sieci 
o wydanie warunków technicznych) oraz uzyskaniem niezbędnych zgód, uzgodnień i decyzji.

- Podstawowym źródłem zasilania obiektów strażnicy w energię elektryczną będzie zewnętrzna sieć elektroenergetyczna. Ogrzewanie obiektu oparte będzie o energię z sieci ciepłowniczej, 
a w przypadku braku ww. możliwości o kotłownie, która zasilana będzie gazem ziemnym.

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać nowoczesne rozwiązania technologiczne oszczędzające zużycie energii i zasobów naturalnych, w tym projekty instalacji: fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych, pomp ciepła opracowane w sposób pozwalający na ich wykonanie również w późniejszym czasie, tj. po przystąpieniu do użytkowania strażnicy 
z zapewnieniem ww. podstawowych źródeł zasilania w energię elektryczną 
i cieplną.

- W związku z krótkim czasem realizacji Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy uzyskania pozwolenia na budowę, wymogiem jest jedynie złożenie przez niego do właściwego organu administracji kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz
z wymaganymi załącznikami.

- Przedmiotowa dokumentacja będzie wykorzystana przez Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7 w Gdańsku”, a następnie do wykonania robót objętych dokumentacją projektową. Każde opracowanie w wersji papierowej winno być podpisane przez osobę sporządzającą z podaniem jej imienia i nazwiska oraz opatrzone datą wykonania 
i pieczęcią Wykonawcy.

- Wersja papierowa dokumentacji powinna zostać dostarczona w 4 identycznych egzemplarzach (kosztorysy oraz przedmiary robót w 2 egzemplarzach). Elektroniczna dokumentacji opisującej zamierzenie inwestycyjne winna być sporządzona w formacie pdf, docx i dwg na trwałym nośniku pamięci typu PenDrive lub zewnętrznym dysku SSD. Wersja elektroniczna ma być tożsama z wersją papierową dokumentacji (pliki .pdf muszą zawierać wszystkie podpisy 
i pieczątki w tym uzgodnienia z rzeczoznawcami) Na ww. nośniku winny znajdować się ponumerowane foldery z nazwami odpowiadającymi nazwom każdego ze sporządzonych opracowań w wersji papierowej. Zawartość tych folderów (tj. pliki pdf, docx i dwg) mają odpowiadać zawartości opracowań w wersji papierowej, nazwy plików mają zawierać numer opracowania i opis zawartości pliku.

Wykonawca wraz z ww. nośnikami danych składa oświadczenie o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej z wersją elektroniczną.

- Pozostałe wymagania dotyczące wykonania dokumentacji.

- Należy uzyskać wszystkie wymagane prawem zgody, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje umożliwiające wykonanie robót objętych niniejszym zamówieniem (poza decyzją pozwolenia na budowę). Dokumentację należy opracować zgodnie
z wytycznymi określonymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

- Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii.

- Dokumentacja projektowa w swojej treści musi być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Nie można określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Roboty budowlane, materiały, technologie, sprzęt oraz wyroby budowlane ujęte w dokumentacji opisującej zamierzenie inwestycyjne należy opisać za pomocą aktualnie obowiązujących w Polsce norm lub poprzez dokładny opis wskazujący wymagania funkcjonalne. Dokumentacja powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i materiałów przy czym wymogi te nie mogą naruszać zasad uczciwej konkurencji.

- W dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót niedozwolone jest określanie materiałów, urządzeń lub technologii za pomocą znaków towarowych (nazw producentów), patentów lub pochodzenia. Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent lub pochodzenie 
z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów (PZP).

- Takiemu wskazaniu powinien towarzyszyć dopisek, że dopuszcza się rozwiązania równoważne wraz ze wskazaniem kryteriów oceny równoważności. W takim przypadku jednostka projektowa zobowiązana jest do przedstawienia uzasadnienia.

- Należy zapewnić sprawdzenie poszczególnych projektów przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach.

- Zamawiający informuje, że po przekazaniu mu dokumentacji nie będzie ona wydawana Wykonawcy. O wszelkich zmianach w dokumentacji Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego, a zmiany te będą wprowadzane przez Wykonawcę
w siedzibie Zamawiającego w obecności koordynatora umowy lub w formie suplementu sporządzonego w formie i ilości wskazanej dla zmienianego opracowania.

- Wszystkie odstępstwa od wskazanych w niniejszym opracowaniu wytycznych wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odmowy przez Zamawiającego odbioru przedmiotowej dokumentacji.

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na jego pisemny wniosek. We wniosku tym Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania działek, dla których ma być wystawione oświadczenie.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania 
i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących projektowania, w tym uzyskania decyzji zezwalającej na wykonanie robót budowlanych, na jej pisemny wniosek.

- W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego zadania Wykonawca udzieli Zamawiającemu odpowiedzi na pytania, wyjaśnień, informacji odnośnie wykonanego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obejmującej odpowiedzialność Wykonawcy za wady w projektach.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do zrealizowanej dokumentacji projektowej zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7 
w Gdańsku”.

Załączniki:

1. Lokalizacja JRG – 7 na działce Nr 310/6 obr. 0003 Klukowo.

2. Wytyczne w sprawie ramowych wymagań Funkcjonalno-użytkowych obiektów strażnic Państwowej Straży Pożarnej

3. Wytyczne w sprawie wymagań funkcjonalnych i technicznych na potrzeby budowli ochronnych Państwowej Straży Pożarnej.

- Rysunek wstępny - koncepcja poligonu do ćwiczeń.