PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA DROGOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Przebudowa ulicy Duńskiej polegająca na budowie chodnika, przystanków autobusowych, przejścia dla pieszych z dedykowanym oświetleniem, w ramach zadania:

Budowa chodnika w ciągu ul. Duńskiej w Szczecinie od ul. Jantarowej do posesji Duńska 104

Adres:					Szczecin ul. Duńska

dz. nr 13/38 dr obręb  3078

dz. nr 69/2, 54/1, 53/4  dr obręb 3079 Miasto Szczecin

Nazwa i adres Inwestora:		Gmina Miasto Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 SzczecinKategoria obiektu budowlanego: XXV – drogi

Kategoria obiektu budowlanego: 		XXV – drogiXXVI - sieci

| Imię i Nazwisko | Stanowisko | Branża | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Aleksandra Nowik (Autor Projektu) | Projektant | Drogowa | ZAP/0145/POOD/08 spec. drogowa b/o |  |

Data opracowania: sierpień 2025  r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 290) oświadczamy, że Projekt Budowlany:

„Przebudowa ulicy Sułkowskiego w Szczecinie”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Imię i Nazwisko | Stanowisko | Branża | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Aleksandra Nowik (Autor Projektu) | Projektant | Drogowa | ZAP/0145/POOD/08 spec. drogowa b/o |  |

Spis zawartości:

CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny

- Załączniki i uzgodnienia

- Kserokopie uprawnień projektanta oraz zaświadczenie z ZIIB

- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie – pisma z dnia 18.02.2025 r. i 28.02.2025 r.

- Rada Osiedla Warszewo – uzgodnienie z dnia 14.03.2025 r. i uchwała z dnia 20.03.2025 r.

- Wydział Gospodarki Komunalnej – uzgodnienie z dnia 26.03.2025 r.

- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie – uzgodnienie z dnia 15.04.2025 r.

- Polska Spółka Gazownictwa – uzgodnienie z dnia 16.04.2025 r.

- Opinia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 26.06.2025 r.

- Urząd Miasta Szczecin, Biuro Ogrodnik Miasta – uzgodnienie z dnia 14.07.2025 r.

- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie – uzgodnienie z dnia 31.07.2025 r.

- Orange Polska – uzgodnienie z dnia 13.08.2025 r.

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie – uzgodnienie z dnia 30.07.2025 r.

- Protokół narady koordynacyjnej z dnia 25.08.2025 r.

- Decyzja na wycinkę drzew z dnia 23.10.2025 r.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

WYKAZY

- Wykaz punktów głównych trasy

- Wykaz objętości frezowania istniejącej nawierzchni

- Wykaz objętości wyrównania istniejącej nawierzchni

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny				skala 1:10000

- Plan zagospodarowania terenu			skala 1:500

- Przekroje normalne				skala 1:50

- Schemat ułożenia płytek wskaźnikowych 	skala 1:250

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

- Mapa do celów projektowych

- Umowa nr 119/2024 z dn.02.01.2025 r.

- Inwentaryzacja własna terenu

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- obowiązujące Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej

- uzgodnienia

###### Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Duńskiej polegająca na budowie chodnika przystanków autobusowych, przejścia dla pieszych na odcinku od ul. Jantarowej do posesji Duńska 104.

Zakres opracowania:

- budowa chodnika po wschodniej stronie ulicy na długości ok. 145 m

- budowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Duńska 104

- budowa peronów i wyznaczenie przystanków autobusowych po obu stronach projektowanego przejścia dla pieszych

- budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych

- Stan istniejący

•	ulica Duńska – droga powiatowa nr 5036Z

•	szerokość jezdni: ok. 7,0-7,4 m

•	krawężniki obustronne,

•	po stronie wschodniej istniejący chodnik o szerokości 2,0 m od ulicy Szczecińskiej do istniejącego przejścia dla pieszych, oddzielony od jezdni pasem zieleni; nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej

•	po stronie zachodniej ścieżka rowerowa i chodnik o szerokościach 2,5m, oddzielone od jezdni pasem zieleni; nawierzchnia chodnika i ścieżki z kostki brukowej betonowej

•	drzewa zlokalizowane w poboczu drogi, po obu stronach jezdni; drzewa po wschodniej stronie jezdni stanowią młode nasadzenia

•	na wysokości posesji ul. Duńska 104 znajduje się zjazd na drogę wewnętrzną, z wydzielonym pasem do skrętu w prawo z ulicy Duńskiej

•	w odległości ok. 40 m na południe od istn. przejścia znajduje się zjazd na działkę nr 54/5

Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  „Warszewo 3” Uchwała nr XXXVIII/943/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 07 września 2009 r.

Ulica Duńska znajduje się terenie elementarnym P.W.01.074.G

- Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne określono na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej na potrzeby inwestycji w maju 2025 r.

W miejscu wykonanych badań, od powierzchni terenu do głębokości 0,6 – 0,8 m zalega warstwa nasypu (Mg). Grunty antropogeniczne stanowią mieszaninę piasków humusowych (Hu) i gliniastych (saCl) z licznymi domieszkami żwiru (gr) oraz gruzu ceglanego (c). Podłoże rodzime w rejonie otworu nr 1 to grunty zwałowe w postaci piasków gliniastych ze żwirami (grsaCl) oraz glin pylastych (clSi). Natomiast w rejonie otworu nr 2 zalegają piaski średnie (fSa) i piaski drobne (fSa) w stropie z przewarstwieniami piasków gliniastych (clsa).

W trakcie wierceń (9 maja 2025 r.) do głębokości rozpoznania nie stwierdzono obecności wody gruntowej. Infiltrujące w podłoże wody atmosferyczne zwiększają wilgotność podłoża, co może skutkować lokalnymi sączeniami lub okresowym występowaniem wód gruntowych (wody zawieszonej) na stropie słabiej przepuszczalnych glin.

Zróżnicowane są właściwości filtracyjne podłoża: od przepuszczalnych piasków średnich i drobnych (o szacunkowym współczynniku filtracji k = 1 - 10 m/d) poprzez słabo przepuszczalne piaski gliniaste i bardzo słabo przepuszczalne gliny pylaste (o orientacyjnej wartości k=10-1-10-4 m/d).

Ze względu na charakter podłoża oraz rodzaj inwestycji warunki gruntowe określa się jako proste, a inwestycję należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki wodne dobre, przyjęto grupę nośności podłoża G3.

- Projektowane zagospodarowanie terenu – droga

# 5.1. 	Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe

# Zaprojektowano chodnik o szerokości 2,5 m na długości ok. 145 m zlokalizowany po wschodniej stronie ulicy Duńskiej. Chodnik został oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości 4,5m, w nawiązaniu do istniejącego ciągu pieszego zlokalizowanego po stronie wschodniej ulicy na północ od projektowanej inwestycji.

# Na wysokości posesji ul. Duńska 104 zaprojektowano przejście dla pieszych. W ramach budowy przejścia dla pieszych zaprojektowano połączenie z chodnikiem znajdującym się po stronie zachodniej. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę istniejącej nawierzchni chodników na dojściach do istniejącego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Jantarową. Na dojściach do przejść dla pieszych zastosowano elementy infrastruktury dla osób niewidomych i niedowidzących, na przejściach dla pieszych należy wzdłuż krawędzi jezdni ułożyć nowe krawężniki systemowe.

# Po obu stronach projektowanego na wysokości posesji Duńska 104 przejścia dla pieszych zaprojektowano przystanki autobusowe z wyposażeniem: peron, krawężniki systemowe, elementy dla osób niedowidzących, wiata przystankowa. Każdy z peronów ma 30 m długości, szerokość chodnika na peronie wynosi 2,3 m (szerokość z krawężnikiem) ze zwężeniem do szerokości 1,8 m po stronie zachodniej na odcinkach zbliżenia do istniejących drzew. Peron został połączony z projektowanym chodnikiem o stronie wschodniej oraz istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym po stronie zachodniej.

# Na przystankach autobusowych należy ustawić wiaty 3-segmentowe o wymiarach:

# rzut w planie: 4,30 m x1,755 m, wysokość wiaty: 2,65 m.

# Na planie sytuacyjnym pokazano rysunek ułożenia płytek, które zgodnie z systemem Fakturowych Oznaczeń Nawierzchni podzielone są następująco:

# •	typ A – faktura kierunkowa  – płytki ryflowane białe

# •	typ B – faktura ostrzegawcza (bezpieczeństwa) – płytki ostrzegawcze (bąble) żółte

# Płytki wskaźnikowe należy ułożyć zgodnie z Katalogiem Mebli Miejskich Miasta Szczecina. Przy krawędzi przejścia dla pieszych w odległości 0,3 m od krawędzi jezdni zaprojektowano pas o szerokości 60 cm (2 płytki) z płytek prowadzących ryflowanych w kolorze białym. Płytki należy układać tak, aby ich kierunek pokazywał kierunek przejścia przez przejście dla pieszych. Przy skrzyżowaniu chodnika ze ścieżką rowerową wykonać pas szerokości 30 cm z płytek ostrzegawczych oraz pas o szerokości 60 cm z płytek prowadzących ryflowanych. Ponadto należy wykonać tzw. pas przechwytujący składający się z 1 rzędu płytek ostrzegawczych (bąbli), 1 rzędu płytek prowadzących ryflowanych białych i 1 rzędu płytek ostrzegawczych. W obrębie peronu autobusowego przy krawężniku systemowym ułożyć pas płytek (szer. 30 cm) w kolorze grafitowym, za którym ułożyć pas płytek prowadzących ryflowanych. W obrębie wejścia do autobusu wykonać dodatkowo oznakowanie prowadzące. Szczegóły ułożenia płytek wskaźnikowych pokazano na rysunku nr 4.

  - Konstrukcja nawierzchniKonstrukcja nawierzchni wzmocnienia: 4 cm – warstwa ścieralna z SMA11

Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej na całą głębokość występowania

geosiatka z włókien szklanych wstępnie przesączona asfaltem, wytrzymałość 120/120 kN/m

4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

8 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika projektowanego i peronu na przystanku autobusowym:

8 cm – kostka brukowa betonowa bez fazy 10x20 cm kolor szary (płytki wskaźnikowe i płytki w kolorze grafitowym zgodnie z planem zagospodarowania terenu)

5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm – mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5

25 cm – grunt niewysadzinowy o CBR>20% (w-wa ulepszonego podłoża)

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika (przełożenie istniejącej nawierzchni):

8 cm – kostka brukowa betonowa

5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ISTNIEJĄCA PODBUDOWA

Obramowanie nawierzchni:

krawężniki peronowe systemowe na ławie betonowej z oporem

krawężniki systemowe na przejścia dla pieszych na ławie betonowej z oporem

obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem

Obrzeża betonowe zlokalizowane w pobliżu drzew w strefie korzeniowej należy podciąć w miejscu korzeni, w celu zminimalizowania wpływu na istniejące drzewa.

  - Odwodnienie

Odwodnienie chodnika zostało zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Odwodnienie odbywać się będzie powierzchniowo  w przyległy teren zielony lub w kierunku jezdni i dalej do istn. kanalizacji deszczowej.

  - Zestawienie obmiarów elementów projektowanych

- Nawierzchnia kostki brukowej betonowej bez fazy (proj. chodnik)		550,1 m2

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (przełożenie istniejącej nawierzchni)	68,8 m2

Oznakowanie fakturowe:

  - płytki wskaźnikowe prowadzące ryflowane białe			42,6 m2

  - płytki wskaźnikowe prowadzące ostrzegawcze żółte (bąble) 		15,9 m2

  - płytki w kolorze grafitowym						17,3 m2

  - Roboty ziemne

Przed wykonaniem koryta pod projektowane nawierzchnie należy wykonać roboty rozbiórkowe oraz zdjąć warstwę gleby i humusu.

Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod chodnikiem powinien wynosić Is=0.98.

Nośność podłoża należy określić wtórnym modułem odkształcenia.

Wymagany moduł:

- dla warstwy ulepszonego podłoża  (grunt niewysadzinowy o CBR >20%)		E2= min.50 MPa

Wymagany wskaźnik odkształcenia:						Io= E2/E1 ≤ 2.2

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą „Roboty ziemne” PN-S-02205.

- Urządzenia obce

W istniejącej ulicy i poboczu znajdują się następujące sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego: kable elektryczne niskiego napięcia, sieć oświetleniowa, sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.

Wszelkie elementy naziemne infrastruktury podziemnej zlokalizowane w projektowanym chodniku należy wyregulować do rzędnych projektowanych.

W projekcie uwzględniono uwagi zawarte w uzgodnieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z dnia 16.04.2025 r.:

- Nie należy zmniejszać warstw przykrycia i obniżać rzędnych terenu nad czynną siecią gazową;  projektowanych chodnik zlokalizowano w dowiązaniu do istniejącej drogi na rzędnych wysokościowych równych bądź wyższych niż teren istniejący, w związku z czym nie spowoduje to zmniejszenia przykrycia istniejących sieci, w tym sieci gazowej

- W strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m przy czynnych odcinkach sieci gazowej nie należy wznosić tymczasowych obiektów budowlanych,sadzić drzew, składować ziemi pochodzącej z wykopów, materiałów budowlanych oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągów, a wszelkie prace budowlane w tej strefie prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności;  w strefie kontrolowanej o szer. 1,0 m nie projektuje się nowych, także tymczasowych obiektów budowlanych, chodnik dowiązano do istniejącej jezdni, a przekrój ulicy Duńskiej pozostaje bez zmian

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w strefie kontrolowanej istniejącej sieci gazowej należy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci gazowych na mapie i ich głębokości posadowienia ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącą siecią gazową należy skontaktować się z Gazownią Szczecin Północ

- Zieleń

W obrębie inwestycji zlokalizowane są istniejące drzewa i krzewy. W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę 5 drzew nie wymagających zezwolenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.) oraz wycinkę 1 drzewa wymagającego zezwolenia, a także przesadzenie 4 drzew, w tym 2 wymagających zezwolenia.

Ponadto zaplanowano wykonanie nasadzeń kompensacyjnych oraz przesadzenie kolidujących krzewów.

Dla inwestycji sporządzono opracowanie „Inwentaryzację zieleni oraz plan gospodarki zielenią”, które zawiera wytyczne dotyczące ochrony zieleni istniejącej oraz gospodarki zielenią i projekt zieleni.

# Ochrona punktów osnowy geodezyjnej

Punkty osnowy geodezyjnej położone w zakresie inwestycji należy ochronić przed zniszczeniem przez oznakowanie punktu, ułatwiające odszukanie (opalikowanie, pomalowanie w sposób widoczny).

Ewentualne przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej należy zlecić geodecie uprawnionemu, który w uzgodnieniu z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zastabilizuje nowe punkty w sposób trwały zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2020 poz. 1357).

# Informacja o terenie górniczym

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze terenu górniczego.

# Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji będzie miał charakter wyłącznie lokalny i mieści się w całości w pasie drogowym ulicy Duńskiej na dz. nr 13/38 dr obręb  3078 oraz dz. nr 69/2, 54/1, 53/4  dr obręb 3079, powiat Szczecin, na których została zaprojektowana Inwestycja.

Obszar oddziaływania określono na postawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  „Warszewo 3” Uchwała nr XXXVIII/943/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 07 września 2009 r.

Ulica Duńska znajduje się terenie elementarnym P.W.01.074.G

Założenia planu:

- ulica główna

- przekrój ulicy: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, chodniki obustronne; zaleca się oddzielenie chodników od jezdni pasem zieleni, dwukierunkowa ścieżka rowerowa zlokalizowana poza jezdnią,

- tereny zieleni oraz zieleń towarzysząca, urządzone jako zagospodarowanie tymczasowe, mogą być likwidowane w związku z realizacja zagospodarowania zgodnego z planem bez ograniczeń i uwarunkowań;

- nakaz wprowadzenia zorganizowanej zieleni publicznej stanowiącej element kompozycji wzdłuż ciągu ulicznego,

-  zakaz lokalizacji reklam wolnostojących w pasie rozdzielającym jezdnie ulicy

- zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania tymczasowego, z wyjątkiem obiektów wymienionych w §6 ust. 3 pkt 2. (obiekty stanowiące niezbędne wyposażenie obszarów zainwestowania miejskiego, takich jak pomniki, fontanny, budki telefoniczne, wiaty przystankowe (z kioskiem i zwykłe), kosze na śmieci, tradycyjne słupy ogłoszeniowe, ławki, lampy i inne obiekty małej architektury

oraz parkingów z zielenią towarzyszącą (jako formy zagospodarowania tymczasowego) lokalizowanych w pasie terenu przeznaczonym na ulicę do czasu jej przebudowy do parametrów ustalonych planem (budowa drugiej jezdni),

pod warunkiem nie powodowania ograniczeń dla komunikacji samochodowej, rowerowej i pieszej, braku kolizji z sieciami infrastruktury inżynieryjnej oraz pod warunkiem łatwej likwidacji i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Projektowany chodnik oraz budowa peronów autobusowych i ustawienie wiat autobusowych nie naruszają ustaleń miejscowego planu oraz nie spowodują ograniczeń w przypadku przebudowy ulicy do parametrów ustalonych planem (budowa drugiej jezdni). Projektowane zagospodarowania terenu nie powoduje ograniczeń dla komunikacji samochodowej, rowerowej i pieszej i nie koliduje z sieciami infrastruktury inżynieryjnej.

Projektowane nasadzenia znajdują się w pasie rozdzielającym jezdnie.

- Uwagi

- Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zapoznać się z wszystkimi uzgodnieniami.

- Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać rozpoznania dotyczącego aktualności przebiegu urządzeń podziemnych.

- Roboty ziemne prowadzone w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Opracowała: mgr inż. Aleksandra Nowik