Nr archiwalny A3317/2025

egz. nr

OPINIA

Z BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO DLA POTRZEB

PLANOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZY BUDYNKU ŚWIETLICY

ORAZ WYKONANIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

KRÓLEWO, DZIAŁKI NR 100/2 I NR 240/1, GMINA POSTOMINO,

POWIAT SŁAWIEŃSKI, WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

# 1. Wstęp

Opinię geotechniczną sporządzono na zlecenie firmy ARCH-POINT Agnieszka Chudy, z siedzibą w Człuchowie, przy ul. Traugutta 12E.

Miała ona na celu określenie warunków gruntowych (litologii oraz stanu gruntów) i wodnych w miejscu planowanego zagospodarowania przy budynku świetlicy oraz wykonania boiska wielofunkcyjnego w Królewie, na działkach nr 100/2 i nr 240/1, w gminie Postomino.

Badania przeprowadzono w dniu 18 marca 2025 roku, pod nadzorem mgr Karoliny Nowakowskiej. W miejscu planowanych prac, wykonano 2 otwory geotechniczne do głębokości 4,0 m.

W czasie trwania robót określono makroskopowo rodzaj i stan gruntów. Wykonany otwór pozwolił na opisanie litologii gruntów oraz określenie głębokości zalegania poszczególnych warstw.

Otwory geotechniczne zlikwidowano urobkiem.

# 2. Ogólna charakterystyka obszaru badań

Obszar objęty rozpoznaniem znajduje się w centralnej części Królewa, na działkach nr 100/2 i nr 240/1, na obszarze zabudowy mieszkaniowej. Działki są zabudowane i zagospodarowane.

Pod względem morfologicznym obszar objęty rozpoznaniem jest położony w obrębie płaskiej wysoczyzny morenowej.

# 3. Budowa geologiczna i warunki wodne

Przeprowadzone prace pozwoliły ustalić, iż w miejscu objętym rozpoznaniem występują grunty jednorodne genetycznie i litologicznie o zmiennych wartościach parametrów geotechnicznych.

ZAGOSPODAROWANIE PRZY BUDYNKU ŚWIETLICY

Pod 70-centymetrową warstwą niekontrolowanych nasypów, utworzonych z gleby i gruzu nawiercono mineralne grunty spoiste, wykształcone w postaci glin piaszczystych i glin. Spągu tych utworów nie przewiercono do głębokości 4,0 m.

Obliczeniowe parametry geotechniczne gruntów przedstawia poniższa tabela parametrów geotechnicznych:

Podczas prac terenowych prowadzonych zimą, przy stanach wód zbliżonych do średnich, nie nawiercono wód podziemnych w obrębie przewiercanych gruntów.

W warunkach ekstremalnych występujących po intensywnych opadach deszczu lub tajaniu śniegu na powierzchni glin mogą pojawić się wysięki wód, infiltrujące w głąb profilu gruntowego.

WYKONANIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Pod 30-centymetrową warstwą gleby nawiercono mineralne grunty spoiste, wykształcone w postaci glin i glin piaszczystych, lokalnie z domieszkami i przewarstwieniami piasków średnich i żwirów. Spągu tych utworów nie przewiercono do głębokości 4,0 m.

Obliczeniowe parametry geotechniczne gruntów przedstawia poniższa tabela parametrów geotechnicznych:

Podczas prac terenowych prowadzonych zimą, przy stanach wód zbliżonych do średnich, nie nawiercono wód podziemnych w obrębie przewiercanych gruntów.

W warunkach ekstremalnych występujących po intensywnych opadach deszczu lub tajaniu śniegu na powierzchni glin mogą pojawić się wysięki wód, infiltrujące w głąb profilu gruntowego.

# 4. Warunki filtracyjne gruntów – możliwość odprowadzenia wód opadowych do gruntu

Rodzime podłoże gruntowe wykazuje zmienne warunki filtracji uzależnione od wykształcenia litologicznego, uziarnienia, zawartości frakcji piaszczystej, ilastej i pylastej.

W miejscu planowanej inwestycji występują grunty o następujących wartościach współczynnika filtracji k:

| Litologia gruntu | Wartość współczynnika filtracji k | Charakter przepuszczalności |
| --- | --- | --- |
| Gliny piaszczyste, gliny | 10-6 – 10-8m/s | półprzepuszczalne |

źródło: („Hydrogeologia ogólna” Z. Pazdro, Wyd. Geologiczne, W-wa 1990r.)

Stwierdzone warunki gruntowe uniemożliwiają bezpośrednią infiltrację wód opadowych w głąb profilu gruntowego, ze względu na jego pół przepuszczalny charakter. Zalecana jest fragmentaryczna wymiana gruntu na piasek średni lub inny grunt posiadający dobry charakter przepuszczalności. Poprawi to warunki infiltracji wód opadowych w głąb profilu gruntowego, uniemożliwiając tym samym zalewanie terenów użytkowania publicznego oraz działek sąsiednich.

# 5. Podsumowanie

5.1. Bez względu na wybrany sposób posadowienia należy sprawdzić czy zostały zachowane stany graniczne zgodnie z obowiązującymi normami.

5.2. W przypadku, gdy któryś ze stanów granicznych nie zostanie zachowany, zaleca się rozpatrzyć możliwość częściowej wymiany gruntów i posadowienie projektowanego obiektu na zagęszczonym piaszczysto – żwirowym nasypie budowlanym.

5.3. Nasyp budowlany należy zagęszczać warstwami, przy zachowaniu optymalnej wilgotności, do uzyskania wymaganego przez projektanta wskaźnika zagęszczenia.

5.4. Podczas prowadzenia prac ziemnych w miesiącach jesienno-zimowych (w obrębie gruntów spoistych) obfitujących w opady, zwraca się uwagę na konieczność chronienia dna wykopów przed rozmakaniem i przemarzaniem, co może doprowadzić do pogorszenia parametry geotechniczne gruntów.

5.5. Głębokość przemarzania gruntów na terenie Królewa wynosi 0,8 m. W strefie tej występują grunty wysadzinowe.

5.6. Wody opadowe zostaną zagospodarowane w obrębie działek inwestora.

Załączniki:

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500

2. Karty dokumentacyjne otworów

| Opracowała: |  |
| --- | --- |
| mgr Karolina Nowakowska upr. geolog. V-1536 upr. geolog. VII-1402 |  |