EZ/193/2026/MK                                                                                                      Załącznik nr 2.1 do SWZ

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

| Pakiet 1- Wanna do porodu z hydromasażem (1 kpl) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent* |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2026r.* |  |  |  |
| Lp. | Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne | Wartość wymagana | Parametry oferowane- opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) * |
| 1 | Wanna wolnostojąca, nie wymagająca obudowy i fundamentowania | TAK |  |
| 2 | Wymiar niecki: - Max. długość 1600 mm (+/- 10mm) - Max. szerokość 1000 mm(+/- 10mm) - Max wysokość 1100 mm(+/- 10mm) Długość całkowita wanny max. 1950 mm (+/- 10mm) | TAK, podać |  |
| 3 | Pojemność niecki max 220 litrów | TAK, podać |  |
| 4 | Urządzenie wyposażone w hydrauliczny mechanizm podnoszenia i opuszczenia niecki | TAK |  |
| 5 | Urządzenie wyposażone w termostatyczną baterię mieszalną wody | TAK |  |
| 6 | Urządzenie wyposażone w prysznic, termometr | TAK |  |
| 7 | Urządzenie wyposażone w siedzisko z zagłówkiem i regulowane podpory pod stopy, podpory pod ramiona wraz z pochwytami, materac przeciwślizgowy | TAK |  |
| 8 | Urządzenie wyposażone w system dezynfekcji instalacji hydromasażu | TAK |  |
| 9 | Urządzenie wyposażone w podwodny reflektor oświetlający pole rodzenia | TAK |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w instalację hydromasażu podwodnego z dyszą do masażu miejscowego | TAK |  |
| 11 | Zasilanie: prąd jednofazowy 230V | TAK, podać |  |
| Pozostałe warunki dla wszystkich urządzeń |  |  |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 13 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 14 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 15 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz.1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria, elementy zestawu lub usługi określone w treści mniejszego załącznika nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, (tzw świadczenia kompleksowe) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi. | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych lub usług objętych stawką 23% VAT Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego. |
| 16 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK 24 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ. |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi……………………………………...…….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić