| nazwa elementu projektu budowlanego | PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY |
| --- | --- |
| nazwa zamierzenia budowlanego | BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK |
| adres obiektu budowlanego: | dz. nr 939/37, 939/86 w Podegrodziu, obr. Podegrodzie [0010] |
| kategoria obiektu budowlanego: | V, XVII |
| - nazwa jednostki ewidencyjnej - nazwa i numer obrębu ewidencyjnego - numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany | jednostka: Podegrodzie obręb: [0010] działki nr: 939/37, 939/86 |
| imię i nazwisko lub nazwę inwestora, adres inwestora | Gmina Podegrodzie Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie |

| zakres opracowania | pełniona funkcja projektowa | imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA I URBANISTYKA | Projektant główny spec. uprawnień numer uprawnień | mgr. inż. arch. ANNA STAWIARSKA architektoniczna do projektowania i kierowania robotami na budowie bez ograniczeń MPOIA/024/2018, MPOIA/009/2021 | Maj 2026 r. |  |

Spis treści

1. Część opisowa programu funkcjonalno użytkowego	3

1. Wstęp	3

2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia	3

2.1. Charakterystyczne parametry obiektu	4

3. Opis stanu istniejącego	4

3.1 Rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne	4

4. Układ funkcjonalny	4

5. Zestawienie powierzchni	5

6. Instalacje techniczne	5

7. Komunikacja i dostępność	5

8. Zagospodarowanie terenu	5

9. Wymagania dotyczące realizacji inwestycji	6

10. Podsumowanie	6

2. Część rysunkowa programu funkcjonalno użytkowego	7

2.1. PLANSZA 1	7

2.2. PLANSZA 2	7

3. Kosztorys	8

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Podegrodzie

# 1. Część opisowa programu funkcjonalno użytkowego

## 1. Wstęp

Niniejszy Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) określa wymagania funkcjonalne, techniczne, materiałowe oraz eksploatacyjne dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Podegrodzie.

Dokument stanowi podstawę do realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” i służy przygotowaniu dokumentacji projektowej, realizacji robót budowlanych oraz przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnej, bezpiecznej i dostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej służącej mieszkańcom.

## 2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje kompleksową realizację inwestycji, w tym:

Roboty przygotowawcze

- rozbiórkę istniejącego budynku zaplecza sportowego jednokondygnacyjnego z dachem dwuspadowym,

- uporządkowanie i przygotowanie terenu pod inwestycję.

Obiekty sportowe

Boisko piłkarskie:

- wymiary 30 × 62 m,

- nawierzchnia z trawy syntetycznej,

- wyposażenie sportowe,

- ogrodzenie w formie piłkochwytów o wysokości 6 m,

- ogrodzenie z furtką o wysokości 4 m.

Boisko wielofunkcyjne:

- wymiary 19 × 32 m,

- nawierzchnia poliuretanowa,

- przystosowanie do gier zespołowych,

- ogrodzenie w formie piłkochwytów o wysokości 6 m.

- ogrodzenie z furtką o wysokości 4 m.

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego

Infrastruktura towarzysząca

- 19 miejsc parkingowych o wymiarach 2,50 × 5,00 m,

- 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami o wymiarach 3,60 × 5,00 m,

- droga manewrowa do parkowania prostopadłego o szerokości 5,0 m,

- stojaki rowerowe – 8 szt.,

- oświetlenie terenu w technologii LED,

Wyposażenie boisk:

- bramki do piłki nożnej wraz z siatkami,

- zestawy do koszykówki z tablicami i obręczami,

- słupki i siatkę do siatkówki,

- tuleje montażowe umożliwiające demontaż wyposażenia sportowego,

- elementy mocujące i kotwiące wyposażenie sportowe,

- oznakowanie boisk odpowiednie dla poszczególnych dyscyplin sportowych,

- ławki dla użytkowników,

- kosze na odpady,

- tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z obiektu.

### 2.1. Charakterystyczne parametry obiektu

Budynek zaplecza:

- powierzchnia zabudowy: 121,50 m²,

- wysokość: 5,57 m,

- liczba kondygnacji: 1,

- dach dwuspadowy o kącie nachylenia 30°,

- pokrycie dachu: blacha powlekana.

## 3. Opis stanu istniejącego

Teren inwestycji obejmuje działki nr 939/86 oraz 939/37 w miejscowości Podegrodzie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem US1 – tereny sportu i rekreacji, co umożliwia realizację obiektów sportowych oraz infrastruktury towarzyszącej. Na terenie znajduje się istniejący budynek sportowy przeznaczony do rozbiórki.

### 3.1 Rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej.

Konstrukcja:

- ławy fundamentowe żelbetowe,

- ściany z pustaków ceramicznych Porotherm gr. 25 cm (pióro-wpust),

- ocieplenie styropianem,

- elementy konstrukcyjne żelbetowe monolityczne,

- dach dwuspadowy, więźba drewniana jętkowa.

Wykończenie wewnętrzne:

- tynki wewnętrzne zwykłe,

- płytki ścienne do wysokości 1,20 m,

- posadzki: płytki gresowe antypoślizgowe.

Wykończenie zewnętrzne:

- tynk elewacyjny cienkowarstwowy,

- elementy dekoracyjne z drewna (deski elewacyjne na ścianach szczytowych i fragmentach elewacji),

- pazdury drewniane w ścianach szczytowych,

- okap wykończony deską,

- stolarka okienna PCV – okna 120 × 120 cm, parapety na wysokości 85 cm,

- stolarka okienna i drzwiowa w kolorze antracyt,

- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej.

## 4. Układ funkcjonalny

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego zaprojektowano jako obiekt parterowy o czytelnym i funkcjonalnym układzie przestrzennym. Układ zapewnia właściwe rozdzielenie stref użytkowych oraz bezpośredni dostęp do boisk sportowych.

W budynku przewidziano pomieszczenie trenera środowiskowego o powierzchni użytkowej 10,31 m², pełniące funkcję organizacyjną i administracyjną, a także pomieszczenie techniczne o powierzchni 5,68 m² przeznaczone na instalacje budynkowe.

Część szatniowo-sanitarna została podzielona na strefę damską i męską. Szatnie o powierzchni 16,30 m² każda wyposażone będą w 19 indywidualnych szafek ubraniowych o wymiarach 30×50×180 cm.

Sanitariat damski o powierzchni 10,44 m² wyposażony będzie w dwa ustępy, dwa natryski oraz dwie umywalki. Sanitariat męski o powierzchni 10,45 m² wyposażony będzie w jeden ustęp, jeden pisuar, dwa natryski oraz dwie umywalki.

W budynku przewidziano również ogólnodostępne WC o powierzchni 2,52 m², pomieszczenie umywalni o powierzchni 2,77 m² oraz WC dla osób z niepełnosprawnościami o powierzchni 5,54 m², dostosowane do obowiązujących przepisów.

Uzupełnieniem funkcji obiektu jest magazyn sprzętu sportowego o powierzchni 16,30 m².

## 5. Zestawienie powierzchni

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m²] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pomieszczenie trenera | 10,31 |
| 2 | Umywalnia | 2,77 |
| 3 | WC | 2,52 |
| 4 | Pomieszczenie techniczne | 5,68 |
| 5 | Sanitariat damski | 10,44 |
| 6 | Szatnia damska | 16,30 |
| 7 | Szatnia męska | 16,30 |
| 8 | Sanitariat męski | 10,45 |
| 9 | WC dla niepełnosprawnych | 5,54 |
| 10 | Magazyn sprzętu | 16,30 |
| Razem |  | 96,61 m² |

## 6. Instalacje techniczne

- instalacja wodociągowa,

- kanalizacja sanitarna,

- instalacja elektryczna,

- oświetlenie LED (boiska i teren),

- wentylacja mechaniczna,

- instalacja odgromowa,

- instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku.

## 7. Komunikacja i dostępność

- 19 miejsc parkingowych standardowych,

- 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

- droga manewrowa o szerokości 5,0 m,

- ciągi piesze o szerokości min. 1,5 m,

- brak barier architektonicznych.

## 8. Zagospodarowanie terenu

- wykonanie drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej,

- wykonanie miejsc parkingowych,

- wykonanie placu z kostki brukowej wokół budynku,

- wykonanie ogrodzenia terenu,

- montaż piłkochwytów,

- montaż stojaków rowerowych (8 szt.),

- wykonanie oświetlenia terenu.

## 9. Wymagania dotyczące realizacji inwestycji

Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania dokumentacji projektowej,

- uzyskania wymaganych uzgodnień i pozwoleń,

- wykonania robót budowlanych,

- przeprowadzenia badań i prób,

- przekazania dokumentacji powykonawczej,

- udzielenia gwarancji min. 36 miesięcy.

## 10. Podsumowanie

Planowana inwestycja obejmuje budowę kompleksu sportowego wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą. Obiekt spełnia wymagania funkcjonalne, techniczne oraz dostępności i będzie służył lokalnej społeczności jako miejsce aktywności fizycznej i integracji.

Autorzy opracowania:

mgr inż. arch. Anna Stawiarska

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami na budowie

bez ograniczeń w specjalności  architektonicznej

MPOIA/024/2018, MPOIA/009/20

# 2. Część rysunkowa programu funkcjonalno użytkowego

## 2.1. PLANSZA 1

## 2.2. PLANSZA 2

# 3. Kosztorys