Opis przedmiotu zamówienia

Zakup jednego samochodu zaopatrzeniowego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z przeznaczeniem do zabezpieczenia logistycznego działań prowadzonych w czasie katastrof oraz innych sytuacji kryzysowych.

Opis minimalnych parametrów i funkcjonalności, które powinien posiadać pojazd

Opis ogólny:

Pojazd musi spełniać polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2024.1251) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji spalin.

Specyfikacja techniczna pojazdu i obowiązki producenta:

- pojazd homologowany wg kategorii N2 (zaopatrzeniowy do 12 t.),

- silnik o zapłonie samoczynnym (diesel),

- moc silnika nie mniejsza niż 250 KM,

- data produkcji pojazdu 2025 – 2026 r.,

- pojazd fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad prawnych i fizycznych, z przebiegiem nie większym niż 500 km. Dopuszcza się pojazd demonstracyjny lub powystawowy zarejestrowany na dealera, spełniający powyższe wymagania,

- nadwozie typu: kontener z drzwiami bocznymi (standardowa zabudowa do przewozu towarów neutralnych, niewymagających kontroli temperatury),

- 3 miejscowy,

- fabrycznie nowa winda załadowcza (ładowność min. 1500 kg.) – winda jako zamknięcie tylne, standardowa (platformowa),

- zaczep dla przyczep centralno-osiowych z homologacją;

- pojemność przestrzeni ładunkowej min. 16 europalet,

- wysokość przestrzeni ładunkowej min. 220 cm,

- automatyczna skrzynia biegów,

- dodatkowe ogrzewanie postojowe - działające niezależnie od jednostki napędowej,

- czujniki ciśnienia w ogumieniu,

- czujnik parkowania przód/tył lub kamera przód/tył ułatwiająca parkowanie,

- elektrycznie sterowane szyby,

- kierownica z przyciskami do sterowania radiem,

- kierownica z lewej strony,

- regulacja położenia kolumny kierowniczej,

- system zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu,

- system stabilizacji toru jazdy,

- tempomat,

- poduszki bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera,

- reflektory przednie w technologii LED,

- klimatyzacja,

- centralny zamek sterowany pilotem,

- dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem,

- komplet dywaników gumowych,

- zamontowany fabrycznie i zintegrowany radioodbiornik z nawigacją satelitarną,

- immobilizer i autoalarm,

- gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 2 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3,

- trójkąt ostrzegawczy,

- zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół),

- koło zapasowe,

- opony wielosezonowe,

- okres gwarancji na wszystkie zespoły i podzespoły pojazdu nie może być krótszy niż:

- 24 miesiące lub przebieg minimum 100 tysięcy km (w zależności co nastąpi pierwsze) – obejmująca prawidłowe funkcjonowanie pojazdu (wady materiałowe, fabryczne oraz mechanikę i elektronikę),

- 36 miesięcy na powłokę lakierniczą,

- 120 miesięcy na perforację nadwozia.

Wykonawca zapewni możliwość wykonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w co najmniej jednej Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta pojazdu zlokalizowanej na terenie województwa mazowieckiego.

Do samochodu zostanie dostarczona:

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- homologacja oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające rejestrację samochodu,

- karta gwarancyjna pojazdu,

- wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi na terenie województwa mazowieckiego,

- niezbędna dokumentacja windy załadowczej potwierdzająca spełnienie wszystkich norm i wymagań Urzędu Dozoru Technicznego.

Pojazd oraz zamontowana winda załadowcza muszą być dopuszczone do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gotowe do eksploatacji od dnia odbioru przez Zamawiającego.

Wszystkie elementy wyposażenia pojazdu oraz windy muszą być fabrycznie nowe, kompletne i pochodzić z legalnego kanału dystrybucji producenta.

Wymagania opcjonalne:

- Gwarancja mechaniczna (na silnik oraz podzespoły) obejmującą okres minimum 36 miesięcy 
z dopuszczalnym ograniczeniem przebiegu nie mniejszym niż 100 tys. km oraz pakiet serwisowy obejmujący wykonywanie bezpłatnie obowiązkowych przeglądów okresowych samochodu wraz z materiałami eksploatacyjnymi, wykonywanych wg wskazań okresów między obsługowych;

- Gwarancja mechaniczna (na silnik oraz podzespoły) obejmującą okres minimum 48 miesięcy 
z dopuszczalnym ograniczeniem przebiegu nie mniejszym niż 100 tys. km oraz pakiet serwisowy obejmujący wykonywanie bezpłatnie obowiązkowych przeglądów okresowych samochodu wraz z materiałami eksploatacyjnymi, wykonywanych wg wskazań okresów między obsługowych.