Strona tytułowa

| Nazwa element projektu budowlanego PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA ETAP 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WEJŚCIE DO SCHRONU |  |  |
| Adres obiektu budowlanego Al. Jana Pawła II 38-40, ul. Orzeszkowej 15, Tychy |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego VIII (inne budowle) XIII (pozostałe budynki mieszkalne) XI (przychodnia) |  |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych Województwo: ŚLĄSKIE Powiat: MIASTO TYCHY Jednostka ewidencyjna (identyfikator): TYCHY (247701_1) Obręb (identyfikator): PAPROCANY (247701_1.0006) Numer arkusza: 3 Działka o numerze ewidencyjnym: 1522/83 (247701_1.0006.AR_3.1522/83) Al. Jana Pawła II 38-40, Ul. Elizy Orzeszkowej 15, Tychy |  |  |
| Nazwa i adres inwestora MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy |  |  |
| Nazwa i adres jednostki projektowania APA ARCHES Sp. z o.o. Sp.K. Ul. Jawornicka 8/229, 61-161 Poznań |  |  |
| Imię i nazwisko projektanta / sprawdzającego | Specjalność i numer uprawnień | Podpis |
| Projektant branży architektonicznej mgr inż. arch. Jarosław Dzierżyński | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej - nr upr. 7131/88/P/2000 |  |
| Projektant sprawdzający branży architektonicznej mgr inż. arch. Krzysztof Grętkiewicz | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej - nr upr. 7131/35/P/2003 |  |

Data opracowania: 30 listopada 2024 r.                                  Egz. Nr 1

SPIS ZAWARTOŚCI

1.	Strona tytułowa	1

2.	SPIS ZAWARTOŚCI	2

3.	Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu technicznego  zgodnie z  obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej	3

4.	Opis projektu branży architektonicznej	4

4.1.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	4

4.1.1.	Rodzaj obiektu budowlanego	4

4.1.2.	Kategoria obiektu budowlanego	4

4.2.	Sposób użytkowania budynku	4

4.3.	Opis robót objętych projektem – rozwiązania materiałowe.	4

5.	Część rysunkowa	5

5.1.	Rzut piwnicy Rysunek nr A-PT 01	6

5.2.	Przekrój pionowy A1-A1 Rysunek nr A-PT 02	7

5.3.	Zestawienie stolarki Rysunek nr A-PT 03	8

5.4.	Elewacja budynku Rysunek nr A-PT 04	9

Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu technicznego  zgodnie z  obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oświadczam, że projekt techniczny branży architektonicznej wejścia do schronu w ramach inwestycji polegającej na nadbudowie, przebudowie, rozbudowie budynku ze zmianą sposobu użytkowania wraz z  niezbędną infrastrukturą techniczną w  miejscowości Tychy przy Al. Jana Pawła II 38-40, ul. Elizy Orzeszkowej 15, na  działce o numerze ewidencyjnym 1522/83 (247701_1.0006.AR_3.1522/83) został sporządzony z  obowiązującymi przepisami i  zasadami wiedzy technicznej.

Poznań, dnia 30.11.2024 r.

| Imię i nazwisko projektanta / sprawdzającego | Specjalność i numer uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant branży architektonicznej mgr inż. arch. Jarosław Dzierżyński | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej - nr upr. 7131/88/P/2000 |  |
| Projektant sprawdzający branży architektonicznej mgr inż. arch. Krzysztof Grętkiewicz | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej - nr upr. 7131/35/P/2003 |  |

Opis projektu branży architektonicznej

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny, wielorodzinny z usługami.

Kategoria obiektu budowlanego

VIII (inne budowle), XI (przychodnia),  XIII (pozostałe budynki mieszkalne).

Sposób użytkowania budynku

Budynek o funkcji mieszkalno-usługowej.

W budynku na części kondygnacji podziemnej znajduje się istniejąca budowla ochronna – schron typ III.

Opis robót objętych projektem – rozwiązania materiałowe.

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu.

Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą̨ z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i rysunków poszczególnych branż i zasad sztuki budowlanej. Projekt branży architektonicznej należy rozpatrywać łącznie z  pozostałymi rysunkami i opisami technicznymi pozostałych branż w tym m.in. w zakresie lokalizacji instalacji, przekuć w ścianach i stropach, lokalizacji urządzeń i wyposażenia.

Wszelkie elementy stolarki drzwiowej należy zamawiać i wykonywać na  podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i  użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.

Projektuje się wykonanie nowego, zewnętrznego wejścia do schronu zlokalizowanego na kondygnacji podziemnej.

Wejście zaprojektowano w ścianie zewnętrznej w osi 2.9.  Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie branży konstrukcyjno-budowlanej.

Istniejące drzwi wewnętrzne do schronu znajdują się w głębi budynku. W związku z tym, zaprojektowano dojście od nowych drzwi zewnętrznych przez istniejące pomieszczenie, które w projekcie zostało określone jako wiatrołap ( nr pom. 0.5.0.9).

Z wiatrołapu zaprojektowano przejście korytarzem do istniejących drzwi schronu.

Projektowany korytarz ( nr pom. 0.5.0.8) wydzielono z istniejącego korytarza. Wydzielenie planuje się ścianką systemową gipsowo-kartonową gr. 15 cm na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwójnym poszyciem płytami gipsowo-kartonowymi grubości 12,5 mm. Wypełnienie wełną mineralną szklaną lub skalną grubości 10 cm.

Powierzchnie istniejących ścian i sufitu należy oczyścić, ewentualne ubytki w tynku uzupełnić masą szpachlową i pokryć farbą lateksową białą.

Ściankę gipsowo-kartonową pokryć farbą lateksową białą.

Istniejącą posadzkę betonową w wiatrołapie i korytarzu należy zeszlifować i oczyścić  a następnie zagruntować gruntem epoksydowym. W przypadku wystąpienia większych ubytków wykonać uzupełnienia epoksydową masą szpachlową. Wierzchnią warstwę wykonać z żywicy epoksydowej w kolorze szarym.

Drzwi zewnętrzne o symbolu D20 stalowe, izolowane termicznie, pełne. Kolor drzwi RAL  7016 (antracyt). Współczynnik przenikania ciepła Umax  =  1,3  W/m2K.

Drzwi wewnętrzne o symbolu Dw8 stalowe, pełne. Kolor drzwi RAL 7016 (antracyt).

Schody zewnętrzne żelbetowe. Szczegóły techniczne zawarte w projekcie branży konstrukcyjno-budowlanej. Powierzchnia schodów zaimpregnować środkiem hydrofobizującym. Stopnie zabezpieczyć środkami antypoślizgowymi np. farbą do betonu lub wykonać chropowatą powierzchnię metodami mechanicznymi lub chemicznymi.

Mury oporowe z betonu architektonicznego, żelbetowe wykonać wg projektu branży konstrukcyjnej.

Istniejące ściany zewnętrzne podlegają przebudowie. Prace elewacyjne realizowane będą w ramach zakresu robót elewacyjnych dla całego budynku.

Część rysunkowa

Zestawienie rysunków

-	Rzut piwnicy				Rysunek nr A-PT 01

-	Przekrój pionowy A1-A1			Rysunek nr A-PT 02

-	Zestawienie stolarki			Rysunek nr A-PT 03

-	Elewacja budynku			Rysunek nr A-PT 04

Rzut piwnicy	Rysunek nr A-PT 01

Przekrój pionowy A1-A1	Rysunek nr A-PT 02

Zestawienie stolarki	Rysunek nr A-PT 03

Elewacja budynku	Rysunek nr A-PT 04