Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pn.: „Zakup koparko - ładowarki na potrzeby Gminy Fałków”

Nr postępowania: ZP.271.4.2026

Przedmiotem zamówienia jest zakup koparko-ładowarki i jej dostawa do siedziby zamawiającego, tj. ul.Zamkowa1A, 26-260 Fałków o parametrach nie gorszych niż:

|  | fabrycznie nowa, rok produkcji min. 2025 (nie dopuszcza się maszyny „demo” ani wersji prototypowej) koparko-ładowarka powinna być przystosowana do poruszania się po drogach publicznych |
| --- | --- |
|  | Masa eksploatacyjna maszyny max 9000 kg |
|  | Układ elektryczny 12V, przewody spełniające wymogi normy IP69 |
|  | Silnik |
| 5 | silnik wysokoprężny, turbodoładowany, moc min. 110 KM |
| 6 | norma emisji spalin: Euro Stage V |
| 7 | pojemność silnika: min. 3,6 l |
| 8 | moment obrotowy: min. 500 Nm |
| 9 | pojemność zbiornika paliwa min. 130 litrów |
| 10 | Skrzynia biegów typu Autoshift, min 6 biegów w przód i min 4 biegi w tył |
| 11 | Układ jezdny: |
| 12 | koła jezdne: przednie min 20 cali tylne min 26 cali , opony renomowanego producenta . |
| 13 | przednia oś wychylna |
| 14 | przednie koła skrętne |
| 15 | blokada mechanizmu różnicowego typu LSD |
| 16 | układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie z możliwością awaryjnego sterowania maszyną |
| 17 | wybór kierunku jazdy za pomocą elektrycznego przełącznika w joysticku |
| 18 | możliwość kierowania maszyna w pozycji odwróconej do ramienia koparkowego |
| 19 | główne komponenty : silnik , skrzynia biegów , mosty , wyprodukowane przez producenta maszyny |
| 20 | Układ hydrauliczny |
| 21 | układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 165/min i ciśnieniu roboczym min 250 bar |
| 22 | Wyposażenie |
| 23 | lampy ostrzegawcze LED, 4 szt. umieszczone na dachu maszyny |
| 24 | lampy robocze LED, 8 szt., 4 z przodu i 4 z tyłu maszyny |
| 25 | duże, dzielone lusterka boczne |
| 27 | błotniki przednie i tylne |
| 28 | skrzynka narzędziowa |
| 29 | immobiliser |
| 20 | Kabina |
| 30 | spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS/FOPS |
| 31 | obrotowy, pneumatyczny, podgrzewany fotel operatora |
| 32 | Kabina ogrzewana z klimatyzacją |
| 33 | uchylne szyby boczne |
| 34 | wycieraczki na tylnej i przedniej szybie |
| 35 | lustra przednie, szerokokątne, |
| 36 | poziom hałasu w kabinie, max 75 dB |
| 37 | Parametry ramienia koparkowego |
| 38 | sterowanie ramieniem za pomocą joysticków |
| 39 | przesuw ramienia koparkowego |
| 40 | szybkozłącze koparkowe mechaniczne |
| 41 | łyżka koparkowa o szerokości 600 mm, łyżka koparkowa o szerokości 400mm , łyżka skarpowa hydrauliczna uchylna 1500mm , |
| 42 | Dwukierunkowa hydrauliczna linia na ramieniu do obsługi młota oraz łyżki skarpowej uchylnej |
| 43 | głębokość kopania min. 5,80 m |
| 44 | blokada transportowa ramienia koparkowego |
| 45 | ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe) |
| 46 | udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) min. 1400 kg |
| 47 | Parametry ramienia ładowarkowego |
| 48 | sterowanie ramieniem za pomocą joysticków |
| 49 | Łyżka wielofunkcyjna 6 w 1 z zębami o pojemności min 1,2 m3 i szerokości min. 2,35 wraz z |
| 50 | maksymalna wysokość załadunku min. 3,0 m |
| 51 | układ powrotu do kopania łyżki ładowarkowej |
| 52 | samopoziomowanie łyżki ładowarkowej |
| 53 | Wysokość podnoszenia na widłach min. 2,8 m |

Wymagania dodatkowe:

- Wykonawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę lub równoważną

- Gwarancja na maszynę co najmniej 12 miesięcy lub 1000 mtg w zależności co nastąpi pierwsze (uwaga: okres gwarancji stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert)

- W okresie gwarancji, pierwszy przegląd serwisowy zalecany przez producenta, zostanie wykonany na koszt Wykonawcy.

- Zakupiony Sprzęt powinien być dostarczony do siedziby zamawiającego

- Wykonawca  przeszkoli w ramach zaoferowanej ceny operatorów Zamawiającego w zakresie budowy  i obsługi koparko ładowarki.

- Odległość serwisu autoryzowanego od siedziby zamawiającego max. 50 KM.

Przedmiot zamówienia powinien być wyposażony we wszystkie wymagane prawem systemy oraz standardowe wyposażenie fabryczne również niewymienione w SWZ przez Zamawiającego konieczne do poruszania się po drogach publicznych

Powyższe parametry stanowią minimum jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia. W przypadku gdy oferowany przedmiot zamówienia posiadał będzie parametry mniejsze od ustalonych jako minimalne, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SWZ.