OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFORMACJE OGÓLNE

- Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
45000000-7 - Roboty budowlane 
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

- Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja boiska sportowego typu Orlik w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Domanice”. Zakres obejmuje wykonanie modernizacji nawierzchni boiska piłkarskiego oraz modernizację  zaplecza sanitarno-szatniowego kompleksu sportowego ORLIK 2012 (modernizacja wnętrza) przy Szkole Podstawowej im. 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach Kolonii. Głównym celem realizacji inwestycji jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu, jak również 
w miarę możliwości umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Wykorzystanie boiska do celów sportowo-rekreacyjnych przyczynia się do rozwoju sprawności fizycznej, zachowania zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom od mediów cyfrowych i społecznej izolacji, chorób cywilizacyjnych wywołanych niedoborem ruchu.

ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wymianą nawierzchni boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, w szczególności demontaż istniejącej nawierzchni wraz z warstwą wyrównującą, wykonanie nowej warstwy wyrównującej oraz dostawa i montaż nowej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z prefabrykowanym podkładem amortyzującym i wykonaniem zasypu.

Wymianie podlega wyłącznie istniejąca warstwa wyrównująca o grubości 5 cm. Pozostała istniejąca konstrukcja podłoża boiska nie podlega wymianie i należy ją pozostawić bez naruszania, z zastrzeżeniem konieczności wykonania niezbędnych czynności przygotowawczych wynikających z technologii montażu oferowanego systemu nawierzchni.

- Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy.

Wymiary boiska:

szerokość - 30,00 m

długość - 62,00 m

powierzchnia - 1860,00 m2

Zakres rzeczowy:

-demontaż i montaż nowych bramek piłkarskich;

-  usunięcie warstwy z miału kamiennego – 5 cm wraz z  wywiezieniem i utylizacją;

-  wykonanie nowej warstwy wyrównującej z miału kamiennego 0-4mm – grubość 5 cm

wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej o następujących parametrach:

Wymagane parametry minimalne:

- typ włókna –Monofilowe PE

- kombinacja co najmniej dwóch rodzajów włókien, tj. włókna prostego oraz włókna skręconego/teksturyzowanego,

- wysokość włókien min. 30 mm,

- dtex: min. 20.000,

- grubość włókien:  minimum 390 µm dla włókna monofilowego oraz minimum 145 µm dla drugiego rodzaju włókna.

- liczba pęczków -min 17.000 / m2,

- liczba włókien –min. 490.000 / m2,

- Waga całkowita trawy – min. 3.980 g/m2,

- siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą: min. 50N,

- przepuszczalność wody przez trawę – min. 2 000 mm/h,

- kolor: zielony dwukolorowy,

- zasyp – warstwa piasku kwarcowego w ilości zgodnej z badaniem 
   laboratoryjnym oferowanego systemu nawierzchni,

- Podkład amortyzujący, stanowiący część systemu, prefabrykowany z pianki 
     polietylenowej z widocznymi nacięciami drenażowymi o grubości min. 10mm,

- połączenia brytów trawy należy wykonać metodą klejenia, zgodnie z technologią producenta oferowanej trawy, z zastosowaniem materiałów przeznaczonych do tego celu. Połączenia muszą zapewniać trwałość i stabilność nawierzchni.

- linie należy wykonać poprzez wklejenie elementów z trawy syntetycznej

Zamawiający wymaga wymiany jedynie warstwy wyrównującej o grubości 5cm. Pozostała istniejąca konstrukcja podłoża nie podlega wymianie.

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia z trawy syntetycznej powinno być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne. Podłoże pod wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej należy przygotować zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta oferowanego systemu. Odchyłki równości powierzchni nowo wykonanej warstwy wyrównującej, mierzone łatą o długości 2,0 m, nie powinny przekraczać ±2 mm.

W celu potwierdzenia minimalnych parametrów kompletnego systemu nawierzchni Zamawiający będzie wymagał przedstawienia, przed wybudowaniem nawierzchni, do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, następujących dokumentów:

- raportu z badań specjalistycznego laboratorium potwierdzającego zgodność oferowanego systemu nawierzchni z wymaganiami normy PN-EN 15330-1;

dokumentów potwierdzających wszystkie wymagane parametry oferowanego systemu nawierzchni, wystawionych przez producenta lub niezależne, właściwe laboratorium badawcze. Wszystkie parametry oferowanej nawierzchni musza być potwierdzone w jednym raporcie.

- aktualnego atestu higienicznego PZH lub dokumentu równoważnego dla oferowanej trawy syntetycznej oraz prefabrykowanego podkładu amortyzującego z pianki polietylenowej;

- autoryzacji producenta trawy syntetycznej, wystawionej dla Wykonawcy na realizację przedmiotowego zadania. Autoryzacja musi jednoznacznie wskazywać producenta, Wykonawcę, nazwę inwestycji oraz oferowany system nawierzchni;

- badania reakcji na ogień dla oferowanej trawy syntetycznej, wykonanego przez akredytowane laboratorium zgodnie z EN 13501-1, potwierdzającego klasę reakcji na ogień minimum Cfl-s1;

- karty technicznej oferowanej trawy syntetycznej oraz prefabrykowanego podkładu amortyzującego, potwierdzonych przez producenta;

- próbki oferowanej trawy syntetycznej o wymiarach minimum 25 × 15 cm, wraz z metryką lub etykietą producenta umożliwiającą jednoznaczną identyfikację produktu. Próbka musi odpowiadać produktowi, który zostanie zastosowany podczas realizacji zamówienia.

Nie dopuszcza się zastosowania granulatu gumowego jako zasypu nawierzchni ani jako składnika podkładu amortyzującego.

Odbiór wykonanej nawierzchni obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z zatwierdzoną dokumentacją, jakości wykonania połączeń, równości nowo wykonanej warstwy wyrównującej, prawidłowości wykonania linii boiska, równomierności wykonania zasypu oraz zgodności wykonanej nawierzchni z wymaganiami określonymi w niniejszym OPZ.

Odbiór  może nastąpić po przedłożeniu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających zgodność zastosowanego systemu z wymaganiami niniejszego OPZ.

- Modernizacja wnętrza budynku zaplecza sanitarno-szatniowego.

- Roboty  rozbiórkowe:

- Usunięcie tapet obejmuje zerwanie wszystkich warstw tapet, wraz z oczyszczeniem ścian z pozostałości kleju, zeskrobaniem łuszczącej się farby oraz umyciem i odtłuszczeniem podłoża;

- Demontaż ścianek sanitarnych obejmuje demontaż paneli (HPL/PCV/innych) wraz z kompletnym demontażem systemowych profili montażowych, nóżek, okuć, uszczelnień i kotew ściennych/podłogowych;

- Demontaż glazury oraz cokolików z płytek obejmuje skuwanie okładzin ceramicznych wraz z całkowitym usunięciem starego kleju, zaprawy mocującej oraz luźnych warstw podłoża aż do uzyskania czystego, konstrukcyjnego podłoża (ściany/posadzki);

- Demontaż stolarki drzwiowej obejmuje demontaż skrzydeł drzwiowych, całkowite  wykucie ościeżnic (futryn) ze ścian, usunięcie starej pianki montażowej, kotew, a także demontaż wszelkich progów i samozamykaczy.

- Demontaż osprzętu elektrycznego  obejmuje demontaż gniazd, włączników, opraw oświetleniowych oraz zabezpieczeniem (zaślepieniem) instalacji w sposób gwarantujący bezpieczne prowadzenie dalszych prac. Demontaż wraz z utylizacją.

- Demontaż armatury i ceramiki sanitarnej obejmuje odłączenie i demontaż misek ustępowych, umywalek, pisuarów, brodzików i baterii wraz z całkowitym demontażem  syfonów, wężyków i mocowań, a także bezwzględne, szczelne zaślepienie podejść wod-kan korkami na koszt Wykonawcy.

- Roboty do  wykonania:

- Montaż wodoodpornych płyt gipsowo-kartonowych (GKBI) gr. 12,5 mm na klej   
gipsowy lub stelaż (zależnie od warunków) wraz z pełnym przygotowaniem, 
gruntowaniem podłoża, szpachlowaniem i zbrojeniem spoin taśmą do uzyskania 
 jednolitej, idealnie gładkiej powierzchni (standard min. Q2) – powierzchnia 120 m2.

- Układanie płytek gresowych na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża, wykonaniem hydroizolacji podpłytkowej (folia w płynie w strefach mokrych wraz z taśmami  uszczelniającymi), nałożeniem kleju odkształcalnego, fugowaniem (fuga cementowa/epoksydowa) oraz uszczelnieniem narożników silikonem  sanitarnym -  86 m2

- Dwukrotne malowanie powierzchni farbami (odpornymi na szorowanie i wilgoć w łazienkach) wraz z uprzednim odpyleniem, gruntowaniem, miejscowym 
uzupełnieniem ubytków/rys oraz pełnym zabezpieczeniem (folią i taśmą) sąsiednich powierzchni i elementów wyposażenia – ściany  120 m2.

- Dostawa i montaż 3 kpl. nowych systemowych ścianek sanitarnych z płyt HPL (gr. min. 12 mm) wraz z pełnym kompletem okuć ze stali nierdzewnej lub aluminium (zawiasy samozamykające, zamki z wskaźnikiem zajętości, regulowane nóżki, zamki mają posiadać funkcję awaryjnego otwierania od zewnątrz)   systemowymi profilami, usztywnieniem górnym oraz kompletnym zakotwieniem do ścian i posadzki.

- Dostawa i montaż 4 szt. nowych skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wraz z 
 dopasowanymi ościeżnicami (futrynami) wraz z kompletnym wyposażeniem (klamki, szyldy, zamki, zawiasy), uszczelkami, pianowaniem i mechanicznym zakotwieniem w ścianie, a także montażem opasek maskujących (regulowanych) oraz obróbką tynkarską  i malarską ościeży.

- Montaż nowych cokolików o wysokości 15 cm z płytek gresowych na ścianach wraz z przygotowaniem i gruntowaniem podłoża, przycinaniem płytek (w tym   
wykończeniem górnej krawędzi cokolika, jeśli dotyczy), nałożeniem kleju 
odkształcalnego, fugowaniem oraz elastycznym uszczelnieniem styku z posadzką 
 za pomocą silikonu.

- Układanie nowej posadzki z płytek terakotowych na powierzchni 60,0 m² wraz z 
 oczyszczeniem, naprawą i gruntowaniem podłoża, wykonaniem hydroizolacji (folia w płynie wraz z taśmami w strefach mokrych), klejeniem na zaprawę klejową o odpowiedniej elastyczności (metodą pełnego rozprowadzenia), fugowaniem oraz uszczelnieniem silikonowym szczelin dylatacyjnych i styków konstrukcyjnych.

- Układanie płytek gresowych na ścianach na powierzchni 86,00 m² wraz z

oczyszczeniem i gruntowaniem podłoża, wykonaniem pełnej hydroizolacji 
 podpłytkowej (folia w płynie z taśmami uszczelniającymi w strefach mokrych), 
 klejeniem na zaprawę klejową min. klasy C2, fugowaniem, szlifowaniem 
 krawędzi zewnętrznych do kąta 45 stopni (gierowanie) oraz silikonowaniem   
 naroży pionowych i poziomych.

- Dwukrotne malowanie sufitów farbą (odporną na wilgoć i szorowanie) na powierzchni 60,00 m² wraz z uprzednim odpyleniem, dwukrotnym gruntowaniem podłoża, miejscowym zaszpachlowaniem i wyszlifowaniem ubytków lub rys, a także pełnym zabezpieczeniem folią i taśmą sąsiednich powierzchni.

- Montaż 10 szt. nowych energooszczędnych opraw oświetleniowych LED, łączników instalacyjnych (włączników) oraz gniazd wtyczkowych wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji, sprawdzeniem poprawności działania, wykonaniem niezbędnych pomiarów elektrycznych (potwierdzonych protokołem) oraz estetyczną obróbką/szpachlowaniem tynku wokół nowych elementów. 8 szt. podwójnych i  2 szt. potrójnych

- Dostawa i montaż 3 kpl. nowych pryszniców, obejmujący montaż brodzików, kabin prysznicowych, baterii natryskowych (wraz z drążkiem i słuchawką) oraz przyłączy wraz z wykonaniem pełnej hydroizolacji podbrodzikowej (folia w płynie, taśmy i mankiety uszczelniające), podłączeniem i uszczelnieniem podejść wod-kan, montażem syfonów czyszczonych od góry oraz elastycznym uszczelnieniem silikonem sanitarnym wszystkich styków ze ścianą i posadzką.

- Dostawa i montaż 6 szt. nowych umywalek (wraz z elementami mocującymi) oraz baterii umywalkowych stojących wraz z dostawą i podłączeniem nowych elastycznych wężyków przyłączeniowych, zaworów odcinających (kątowych) z filtrem, syfonów butelkowych/półsyfonów, a także szczelnym osadzeniem urządzeń i wykończeniem styku ze ścianą silikonem sanitarnym.

- Dostawa i montaż 1 szt. nowej profilowanej umywalki dla osób niepełnosprawnych (bezbarierowej, z ergonomicznym wyprofilowaniem frontu) oraz specjalistycznej baterii z uchwytem lekarskim/prawnokomandowym (o przedłużonej dźwigni) wraz z dedykowanym syfonem podtynkowym lub płaskim (umożliwiającym podjazd wózkiem inwalidzkim), kompletem wzmocnionych mocowań ściennych, zaworami kątowymi, wężykami oraz wykończeniem styku ze ścianą silikonem sanitarnym.

- Dostawa i montaż 3 szt. nowych pisuarów ceramicznych wraz z dedykowanymi syfonami pisuarowymi (odpornymi na chemię), nowymi zaworami spłukującymi (natynkowymi lub podtynkowymi, zależnie od istniejącej instalacji), kompletem przyłączy dopływowych i odpływowych, mocowaniami oraz elastycznym uszczelnieniem styku ceramiki ze ścianą za pomocą silikonu sanitarnego.

- Dostawa i montaż 4 szt. nowych ceramicznych misek ustępowych typu Kompakt wraz z deskami sedesowymi, kompletnym wewnętrznym mechanizmem spłukującym i napełniającym, nowymi elastycznymi przyłączami wodnymi (wężyki), zaworami kątowymi oraz rurami odpływowymi (manszetami) do kanalizacji;

- Dostawa i montaż  1 szt.  nowej ceramicznej miski ustępowej typu Kompakt wraz 
z deską sedesową, kompletnym wewnętrznym mechanizmem spłukującym i napełniającym, nowymi elastycznymi przyłączami wodnymi (wężyki), zaworami kątowymi oraz rurami odpływowymi (manszetami) do kanalizacji;

dedykowanej dla osób niepełnosprawnych zakres obejmuje również dostawę i solidny montaż ścienny atestowanego, uchylnego uchwytu/poręczy dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej wraz ze wzmocnieniem punktów mocowania w ścianie.

- Naprawa ogrodzenia wokół boiska.

Demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia z siatki o długości 30 mb  i  wysokości  4 m
( od strony  północnej) o parametrach (wysokość, grubość drutu, oczko, kolor) tożsamych z istniejącym, wraz z dostawą i montażem nowych słupków ogrodzeniowych, linek naciągowych, napinaczy, akcesoriów montażowych, wykonaniem nowych betonowych fundamentów pod słupki oraz legalną utylizacją starych elementów  oraz wykonaniu ponownego, równomiernego naprężenia istniejącej siatki na całym naprawianym odcinku w celu zlikwidowania pofalowań i luźnych fragmentów. Dostawa i montaż 1 szt. kompletnej furtki ogrodzeniowej o szerokości 1,2 m wypełnionej siatką tożsamą z ogrodzeniem, wraz z dostawą i osadzeniem w gruncie nowych dedykowanych słupków furtkowych (zabetonowanych), kompletem okuć (zawiasy regulowane, zamek, klamka, rygiel/zaczep) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wymiana opraw oświetleniowych.

Demontaż 10 kpl. istniejących opraw oświetleniowych (8 szt. podwójnych i 2 szt. potrójne) wraz z ich legalną utylizacją oraz dostawa i montaż nowych, energooszczędnych opraw w technologii LED w ich miejsce. Zakres prac obejmuje: wykonanie przez Wykonawcę obliczeń i dobór mocy oraz parametrów świetlnych opraw zapewniających optymalne i równomierne oświetlenie płyty boiska zgodnie z normą PN-EN 12193 (klasa oświetlenia min. III dla obiektów szkolnych/treningowych), dostawę i montaż opraw na istniejących masztach, wymianę przewodów zasilających wewnątrz masztów, zabezpieczenie podnośnika koszowego (zwyżki) wraz z operatorem, a także przeprowadzenie pomiarów natężenia oświetlenia po montażu, potwierdzonych protokołem uprawnionego elektryka

5. Wymiana bramek piłkarskich.

Dostawa i montaż fabrycznie nowych bramek wraz z kompletnym systemem dedykowanych mocowań, zaczepów, nowych tulei montowanych trwale w podłożu, a także dopasowanych siatek o wysokiej wytrzymałości. Cały system musi być kompatybilny z nową nawierzchnią, gwarantować bezpieczeństwo użytkowania oraz bezwzględnie posiadać aktualny certyfikat/deklarację zgodności z normą PN-EN 748 (lub równoważną), dostarczoną Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru.

| Lp. | Element | Parametr | Wymaganie techniczne Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bramka piłkarska | Wymiar (w świetle) | 5,00 x 2,00 m |
|  |  | Wysokość | 2,00 m |
|  |  | Głębokość (góra / dół) | 80 cm / 150 cm |
|  |  | Materiał konstrukcji | Profile aluminiowe owalne 120/100, odporne na warunki atmosferyczne, kolor biały |
|  |  | Mocowanie do podłoża | Komplet nowych tulei. |
|  |  | System mocowania siatki | Zintegrowany system bezpiecznych zaczepów tworzywowych (haczyków) |
|  |  | Bezpieczeństwo | Bezwzględny wymóg posiadania aktualnego certyfikatu / deklaracji zgodności z normą PN-EN 748 |
| 2. | Siatka do bramki | Wymiar | Dopasowany do konstrukcji bramki (5x2 m, głębokość 80/150 cm) |
|  |  | Materiał | PP (polipropylen) odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne |
|  |  | Grubość sznurka | Minimum 4 mm |
|  |  | Rodzaj oczka | Kwadratowe |
|  |  | Wielkość oczka | 10 x 10 cm |
|  |  | Kolorystyka | Białe |

Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako . wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań, wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.