OPIS TECHNICZNY MODERNIZACJI

#### DANE WYJŚCIOWE

  - Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest Modernizacja boiska piłkarskiego „Orlik” w miejscowości Domanice-Kolonia gm. Domanice wraz z modernizacją wnętrza zaplecza sanitarno-szatniowego na dz. nr ewid. 283/1. Zadanie będzie realizowane w ramach „Modernizacji infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Domanice”.

  - Inwestor: Inwestorem jest Gmina Domanice, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.

#### PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Wizje lokalne.

  - Program użytkowy i ustalenia techniczne z Inwestorem.

#### CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I LOKALIZACJA

  - Boisko oraz zaplecze sanitarno-szatniowe będące przedmiotem projektu zlokalizowane są na działkach inwestora w miejscowości Domanice-Kolonia.

  - Działka nr ewid. 283/1 położona w miejscowości Domanice-Kolonia jest działką zabudowaną istniejącymi budynkami szkolnymi, budynkiem zaplecza sanitarno – szatniowego boisk, boiskiem piłkarskim i wielofunkcyjnym typu Orlik 2012 oraz urządzeniami placu zabaw i siłowni plenerowej.

  - Działka zlokalizowana jest na stosunkowo płaskim terenie z nieznacznym spadkiem.

  - Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

#### STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

  - Przedmiotowa działka położona w miejscowości Domanice – Kolonia jest działką uzbrojoną i zabudowaną istniejąca zabudową dydaktyczno-oświatową, zespołem boisk sportowych typu Orlik 2012 wraz systemowym budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego.

Istniejące uzbrojenie działki jest w pełni wystarczające dla planowanej inwestycji.

W sąsiedztwie projektowanej inwestycji znajduje się zabudowa zagrodowa, jednorodzinna i usługowa oraz tereny rolnicze. Na obszarze objętym inwestycją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

  - Działka ogrodzona.

  - Teren inwestycji, poza zabudową, jest częściowo utwardzony kostką betonową oraz pokryty niską roślinnością trawiastą oraz w części zadrzewiony.

  - Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - drogi powiatowej nr 3635W (dz. nr ewid. 300). Wjazd i dojście na działkę z drogi publicznej powiatowej od strony północno-zachodniej oraz drogą gminną wewnętrzną dz. nr ewid. 312 od strony południowo - zachodniej.

  - Działka uzbrojona w :

-wodociąg gminny w160 wraz z wykonanym przyłączem wodociągowym oraz z hydrantem naziemnym na terenie działki.

    - przyłącze kablowe telekomunikacyjne

    - przyłącze elektroenergetyczne kablowe

    - kanalizację sanitarną z odprowadzeniem ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej

Istniejące uzbrojenie działki oraz infrastruktura techniczna jest w pełni wystarczająca dla planowanej inwestycji.

  - Działka uporządkowywana i zagospodarowana.

#### 5. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT

W niniejszym opracowaniu nie projektuje się elementów, które miałby wpływ na zmianę zagospodarowania działki – całość prac dotyczy prac naprawczych –modernizacyjnych istniejących obiektów.

Projektuje się roboty budowlane polegające na:

- modernizacji wnętrza budynku zaplecza sanitarno-szatniowego

- modernizacji nawierzchni boiska piłkarskiego „Orlik” o nawierzchni z trawy syntetycznej 
            o wymiarach płyty 30,0 m x 62,0 m wraz z wklejeniem linii boiskowych

- naprawa ogrodzenia boiska z siatki stalowej o wysokości 4,0m

- wymiana ogrodzenia boiska z siatki stalowej o wysokości 4,0m i długości 30,0, od strony 
            północnej

- wymiana bramek

- wymiana opraw oświetlenia na LED – 10 szt.

- i inne wymienione w pozostałej dokumentacji przetargowej

Usytuowanie obiektów oraz dojazdów i dojść na działce ilustruje rys. Projekt zagospodarowania terenu Z.1., skala 1:500

#### ODZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Projektowany obiekt ze względu na funkcję nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko w zakresie ochrony powietrza, emisji hałasu, ochrony zieleni, ochrony gruntów i wód gruntowych.

W związku z powyższym nie wymagał sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. Projektowana inwestycja nie zwiększa w znaczącym stopniu ilości produkowanych odpadów. Projektowany obiekt nie generuje uciążliwości, wykraczającej poza teren inwestycji, powodowanej przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, zapylenie.

#### SPOSÓB ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH

Wody opadowe z dachów są odprowadzane za pomocą pionowych rur spustowych na nieutwardzone zielone własne tereny, bez możliwości kierowania jej na nieruchomości sąsiednie, woda opadowa z boisk odprowadzana jest powierzchniowo na własne tereny zielone.

#### EKSPLOATACJA GÓRNICZA

Teren przewidywanej inwestycji nie jest objęty wpływami eksploatacji górniczej.

#### GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Z uwagi na art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późn. zmianami dokonano oceny warunków gruntowych oraz przyjęto kategorię geotechniczną. Warunki gruntowe przyjęto, jako proste– ze względu na występujące warstwy gruntów jednorodnych, nieobejmujących gruntów słabonośnych, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną.

#### WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO IZABYTKÓW:

  - Działka i istniejące budynki nie są pod kuratelą właściwego konserwatora zabytków.

  - Miejsce posadowienia budynku nie jest stanowiskiem archeologicznym.

#### INFORMACJA DOTYCZĄCA USYTUOWANIA OBIEKTU W TERENIE

Lokalizacja obiektów nie skutkuje wejściem w bezpośrednią relację przestrzenną z innymi budynkami, która stworzyłaby pogorszenie warunków doświetlenia światłem naturalnym tych budynków, a tym bardziej nie stwarza zagrożenia z punktu widzenia pożarowego.

- PLAN ZAGOSPODAROPWANIA JEST ZGODNY Z & 271 - 273 Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE Z DNIA 12 KWIETNIA 2002r WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.

#### INNE WARUKI ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY DZIAŁKI

Nie ma zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu oraz jego otoczenia. Inwestycja nie jest zaliczana do grupy przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko i wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.

#### OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziaływania obiektu określono w oparciu o następujące przepisy prawa:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na przedmiotowej działce, czyli że teren wyznaczony w otoczeniu przedmiotowych obiektów, nie wprowadza związanych

z przedmiotowymi obiektami, żadnych ograniczeń w zagospodarowaniu, zabudowy tego terenu.

#### DANE LICZBOWE OBIEKTÓW SPORTOWYCH

| OBIEKT | OPIS | DANE LICZBOWE |
| --- | --- | --- |
| BOISKO PIŁKARSKIE | Nawierzchnia z trawy syntetycznej | 1860,0 m2 |
|  | Szerokość max. | 30,0m |
|  | Długość max. | 62,0m |

#### ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNCYH

W związku z intensywnym użytkowaniem obiektu zachodzi konieczność wykonania niezbędnych prac obiektu tj.:

- modernizacji wnętrza budynku zaplecza sanitarno-szatniowego

- wymianie zniszczonej nawierzchni boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy

syntetycznej o wymiarach płyty 30,00 m x 62,00 m wraz z 
           wklejeniem linii boiskowych - utylizacją zdemontowanej nawierzchni

- wymiana bramek na nowe

- wymiana opraw oświetleniowych na boisku na LED – 8 lamp podwójnych, 2 lampy potrójne, moc opraw należy dobrać do potrzeb oświetlanej powierzchni

- wymiana części ogrodzenia

- naprawa ogrodzenia

#### SZCZEÓŁOWY ZAKRES I OPIS PRAC MODERNIZACYJNO- NAPRAWCZYCH

- MODERNIZACJA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO

ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH BUDYNKU ZAPLECZA

- roboty rozbiórkowe/demontażowe wewnętrzne tapet, glazury, stolarki drzwiowej, ścianek sanitarnych, cokolików z płytek, osprzętu elektrycznego i armatury sanitarnej

- modernizacja ścian i sufitów poprzez zdarcie zniszczonych tapet wykonanie okładzin z płyt GKBI 12,5mm na sucho i wykonanie nowych okładzin z płytek glazurowanych i wymalowań.

- wymiana na nowe zniszczonych wewnętrznych ścianek sanitarnych z HPL – 3 kpl

- wymiana na nowe zniszczonej wewnętrznej stolarki drzwiowej – 4 szt.

- wykonanie nowych cokolików o wys. 15cm z płytek gresowych na ścianach

- wykonanie podłogi z terakoty – 60,0m2

- ułożenie płytek gresowych na ścianach – 86,00m2

- naprawa i malowanie sufitów – 60,00 m2

- modernizacja ścian na płyty GKBI wraz z przygotowaniem oraz malowaniem – 120,00 m2

- demontaż starych opraw oświetleniowych i montaż nowych energooszczędnych

w technologii LED wraz z wymianą łączników instalacyjnych i gniazd wtyczkowych – 10 szt.

- Wymiana na nowe zniszczonych pryszniców wraz z brodzikiem i kabiną prysznicową oraz bateriami – 3 szt.

- wymiana na nowe umywalek oraz baterii umywalkowych stojących wraz z przyłączami elastycznymi-6 szt.

- wymiana na nowe umywalki oraz baterii umywalki dla niepełnosprawnych wraz z przyłączem elastycznym -1szt

- wymiana na nowe zniszczonych ściennych baterii prysznicowych - 3 szt.

- wymiana na nowe zniszczonych przyłączy do pisuarów – 3szt

- wymiana na nowe misek ustępowych (Kompakt) – 4 szt.

- wymiana na nowe przyłączy wodnych elastycznych do ustępów - 4 szt.

- i inne wymienione w przedmiarze robót

OPIS DRZWI WEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH :

-drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami (łazienkowe).

Powierzchnia drzwi fornirowana zabezpieczona lakierem UV o dużej odporności na zarysowania i działanie światła.

-wypełnienie drzwi z płyty wiórowej pełnej.

- ościeżnica regulowana metalowa w systemie przylgowym

-zamek wpuszczany, na wkładkę

-zawiasy regulowane dobrane do ościeżnicy min. 3 szt na skrzydło

-w drzwiach stosować kratkę transferową

-drzwi z samozamykaczami z funkcją tłumienia otwierania i blokadą otwarcia

-w drzwiach stosować wzmocnienie pod samozamykacz

-klamka, rozeta w kolorze stali nierdzewnej

-kolorystyka drzwi do uzgodnienia z Inwestorem

#### ŚCIANKI SANITARNE NALEŻY WYKONAĆ W STANDARDZIE:

- Konstrukcja ściany czołowej - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL

- Konstrukcja drzwi - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL

- Drzwi wyposażone w zamek zapadkowy z sygnalizacją zamknięte/otwarte z możliwością awaryjnego otwarcia

- Profil drzwiowy z uszczelką gumową.

- Drzwi jednoskrzydłowe wyposażone w dwa komplety zawias funkcyjnych

- Wypełnienie płyta HPL gr. min.12mm - kolor wg palety RAL , dobrać kolorystycznie do oblicowań ściennych

  - Płyta obustronnie pokryta laminatem kompaktowym HPL z termoutwardzalnego tworzywa warstwowego

- Klasa palności B2

- Struktura - gładka - połysk

- Proponowany kolor jasno szary lub inny uzgodniony z Inwestorem

##### Wysokość całkowita ścianki H-2,0m

- Wszystkie elementy mocowania oraz okucia ze stali nierdzewnej

- W ściankach stosować skrzydła drzwiowe jednoskrzydłowe "80"

Ostateczne wymiary pobrać z natury po wykonaniu tynków i okładzin glazurowanych dlatego też dopuszcza się nieznaczną zmianę ostatecznych wymiarów zabudowy sanitarnej. WYKOŃCZENIE ŚCIAN.

Malowanie powierzchni ścian i sufitów projektuje się wykonać farbami wysokogatunkowymi zmywalnymi, ceramicznymi dekoracyjno-ochronnymi do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi o kolorystyce i parametrach jakościowych określonych w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym, preferowane jasne kolory pastelowe.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na ścianach wewnętrznych zaprojektowano płytki ceramiczne glazurowane przeznaczone do wnętrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, o wysokości ułożenia 2,5m, o kolorystyce i parametrach jakościowych określonych w dokumentacji projektowej lub w uzgodnieniu z Zamawiającym etapie prac wykończeniowych. Projektuje się stosować w całym obiekcie farby wysokiej jakości matowe ceramiczne do pomieszczeń wewnętrznych wilgotnych np. łazienka, kuchnia itp.

W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych stosować dedykowane farby ceramiczne do pomieszczeń wilgotnych odpornych na szorowanie oraz odporne na rozwój grzybów pleśniowych.

Farba ceramiczna dane techniczne :

- zawiera srebro ochrona powłoki przed rozwojem bakterii w przypadku farb do pom. wilgotnych

- zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni w przypadku farb do pom. wilgotnych

- hipoalergiczna bezpieczna dla alergików

- powłoka o hydrofobowych właściwościach odpycha wodę

- odporna na środki dezynfekujące

Farbę nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem.

##### Farba o klasie odporności na szorowanie „1”.

Prace prowadzić po uprzednim zaznajomieniu się z instrukcjami producenta oraz kartami technicznymi.

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie – podłoże przeznaczone do malowania powinno być wysezonowane, trwałe, suche, czyste, bez kurzu, zatłuszczeń i rdzy.

Powierzchnie nowe zależnie od rodzaju podłoża powinny być zagruntowane właściwym dla nich gruntem. Ściany i sufity wyszpachlowane lub pokryte bardzo intensywnym kolorem pomalować farbą gruntującą dedykowaną przez producenta . Powłoki farb klejowych, wapiennych, łuszczące się oraz źle przyczepne do podłoża warstwy starej farby usunąć.

Dobrej jakości powłoki farb emulsyjnych umyć wodą z dodatkiem mydła malarskiego. Nierówności oraz spękania wyrównać odpowiednią wewnętrzną masą szpachlową i pomalować farbą gruntującą dedykowaną przez producenta.

Plamy z zacieków wodnych, nikotyny, oleju zamalować farbą dedykowaną przez producenta na zacieki i plamy.

Podłoża luźno związane, mocno chłonne i skredowane zagruntować odpowiednim preparatem. Należy pamiętać, że właściwe przygotowanie podłoża i użycie zalecanych narzędzi przyczynia się do uzyskania wysokiej wydajności farby.

Malowanie – farbę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać wodą.

Nie należy dodawać wapna oraz mieszać z farbami emulsyjnymi innego typu.

Nakładać dwie warstwy pędzlem lub wałkiem (naturalnym, sznurkowym o długości włosia 1019mm). Nanosić starannie i równomiernie taką samą ilość farby na jednostkową powierzchnię ściany lub sufitu. Ostatnie pociągnięcia wałkiem wykonywać w jednym kierunku.

Kolejną warstwę farby nanosić po min. 2 godz.

Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac malarskich. Usuwanie plam i „trudnych" zabrudzeń z podłoży chropowatych, nierównych może być utrudnione. Prace malarskie wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do

+30°C.

Narzędzia umyć wodą. Ze względu na ochronę środowiska nie należy wylewać resztek farby do kanalizacji i nie wyrzucać z odpadami gospodarczymi. Przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać oblicowania ścienne z płytek glazurowanych szkliwionych na wysokość min.2,5m.

Przy umywalkach wykonać tzw. fartuchy z płytek glazurowanych do wys. 1,6m i szerokości 100cm

Fuga szer. 3mm w kolorze dobranym do płytek. Płytki na krawędziach wykończane poprzez zeszlifowanie krawędzi pod kątem 45 stopni.

Uszczelnienia silikon sanitarny w kolorze fugi.

W pomieszczeniach łazienek dzieci stosować płytki w min. w kolorach przedstawionych i zaakceptowanych przez Inwestora/Użytkownika.

Fugi wodoodporne i wodoszczelne odporne na rozwój pleśni i grzybów.

W łazienkach stosować lustra wklejane w płaszczyznę oblicowań o wysokości 60cm i szerokości ok.100cm- spód lustra na poz.+1,20m-1,30m.

Lustra bezpieczne na uderzenie i zbicie pozbawione ostrych krawędzi- krawędzie zfazowane.

W łazience WCN stosować systemowe lustro uchylne dedykowane osobom niepełnosprawnym. Lustro do łazienki dla niepełnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej.

Lustro posiadać winno możliwość regulacji kąta nachylenia, aby można było wygodnie z niego korzystać.

WYKOŃCZENIE PODŁÓG

Obecnie podłoga pokryta jest płytkami (terakotą), którą należy zastąpić nowymi płytkami, których rozmiar i kolor należy uzgodnić z Zamawiającym. Stare pokrycie należy zdemontować, oczyścić podłoże po zerwaniu i ułożyć nowe zgodnie ze sztuką budowlaną. Na przejściach między pomieszczeniami należy zastosować listwy progowe.

OPIS WYKONANIA PRAC MODERNIZACYJNYCH BUDYNKU ZAPLECZA

- Roboty rozbiórkowe:

- Usunięcie tapet obejmuje zerwanie wszystkich warstw tapet, wraz z oczyszczeniem ścian z pozostałości kleju, zeskrobaniem łuszczącej się farby oraz umyciem i odtłuszczeniem podłoża;

- Demontaż ścianek sanitarnych obejmuje demontaż paneli (HPL/PCV/innych) wraz z kompletnym demontażem systemowych profili montażowych, nóżek, okuć, uszczelnień i kotew ściennych/podłogowych;

- Demontaż glazury oraz cokolików z płytek obejmuje skuwanie okładzin

ceramicznych wraz z całkowitym usunięciem starego kleju, zaprawy mocującej oraz luźnych warstw podłoża aż do uzyskania czystego, konstrukcyjnego podłoża (ściany/posadzki);

- Demontaż stolarki drzwiowej obejmuje demontaż skrzydeł drzwiowych, całkowite wykucie ościeżnic (futryn) ze ścian, usunięcie starej pianki montażowej, kotew, a także demontaż wszelkich progów i samozamykaczy.

- Demontaż osprzętu elektrycznego obejmuje demontaż gniazd, włączników, opraw oświetleniowych oraz zabezpieczeniem (zaślepieniem) instalacji w sposób gwarantujący bezpieczne prowadzenie dalszych prac. Demontaż wraz z utylizacją.

- Demontaż armatury i ceramiki sanitarnej obejmuje odłączenie i demontaż misek ustępowych, umywalek, pisuarów, brodzików i baterii wraz z całkowitym demontażem syfonów, wężyków i mocowań, a także bezwzględne, szczelne zaślepienie podejść wod-kan korkami na koszt Wykonawcy.

- Roboty do wykonania:

- Montaż wodoodpornych płyt gipsowo-kartonowych (GKBI) gr. 12,5 mm na klej gipsowy lub stelaż (zależnie od warunków) wraz z pełnym przygotowaniem, gruntowaniem podłoża, szpachlowaniem i zbrojeniem spoin taśmą do uzyskania jednolitej, idealnie gładkiej powierzchni (standard min. Q2),

- Układanie płytek gresowych na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża, wykonaniem hydroizolacji podpłytkowej (folia w płynie w strefach mokrych wraz z taśmami uszczelniającymi), nałożeniem kleju odkształcalnego, fugowaniem (fuga cementowa/epoksydowa) oraz uszczelnieniem narożników silikonem sanitarnym,

- Dwukrotne malowanie powierzchni farbami (odpornymi na szorowanie i wilgoć w łazienkach) wraz z uprzednim odpyleniem, gruntowaniem, miejscowym uzupełnieniem ubytków/rys oraz pełnym zabezpieczeniem (folią i taśmą) sąsiednich powierzchni i elementów wyposażenia,

- Dostawa i montaż nowych systemowych ścianek sanitarnych z płyt HPL (gr. min.

12 mm) wys. 2,0 m wraz z pełnym kompletem okuć ze stali nierdzewnej lub aluminium (zawiasy samozamykające, zamki z wskaźnikiem zajętości, regulowane nóżki, zamki mają posiadać funkcję awaryjnego otwierania od zewnątrz) systemowymi profilami, usztywnieniem górnym oraz kompletnym zakotwieniem do ścian i posadzki.

- Dostawa i montaż nowych skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wraz z dopasowanymi ościeżnicami (futrynami) wraz z kompletnym wyposażeniem (klamki, szyldy, zamki, zawiasy), uszczelkami, pianowaniem i mechanicznym zakotwieniem w ścianie, a także montażem opasek maskujących (regulowanych) oraz obróbką tynkarską i malarską ościeży.

- Montaż nowych cokolików o wysokości 15 cm z płytek gresowych na ścianach wraz z przygotowaniem i gruntowaniem podłoża, przycinaniem płytek (w tym wykończeniem górnej krawędzi cokolika, jeśli dotyczy), nałożeniem kleju odkształcalnego, fugowaniem oraz elastycznym uszczelnieniem styku z posadzką za pomocą silikonu.

- Układanie  nowej  posadzki  z  płytek  terakotowych  wraz  z oczyszczeniem, naprawą i gruntowaniem podłoża, wykonaniem hydroizolacji (folia w płynie wraz z taśmami w strefach mokrych), klejeniem na zaprawę klejową o odpowiedniej elastyczności (metodą pełnego rozprowadzenia), fugowaniem oraz uszczelnieniem silikonowym szczelin dylatacyjnych i styków konstrukcyjnych.

- Układanie płytek gresowych na ścianach wraz z oczyszczeniem i gruntowaniem podłoża, wykonaniem pełnej hydroizolacji podpłytkowej (folia w płynie z taśmami uszczelniającymi w strefach mokrych), klejeniem na zaprawę klejową min. klasy C2, fugowaniem, szlifowaniem krawędzi zewnętrznych do kąta 45 stopni (gierowanie) oraz silikonowaniem naroży pionowych i poziomych.

- Dwukrotne malowanie sufitów farbą (odporną na wilgoć i szorowanie) wraz z uprzednim odpyleniem, dwukrotnym gruntowaniem podłoża, miejscowym zaszpachlowaniem i wyszlifowaniem ubytków lub rys, a także pełnym zabezpieczeniem folią i taśmą sąsiednich powierzchni.

- Montaż nowych energooszczędnych opraw oświetleniowych LED, łączników instalacyjnych (włączników) oraz gniazd wtyczkowych wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji, sprawdzeniem poprawności działania, wykonaniem niezbędnych pomiarów elektrycznych (potwierdzonych protokołem) oraz estetyczną obróbką/szpachlowaniem tynku wokół nowych elementów.

- Dostawa i montaż nowych pryszniców, obejmujący montaż brodzików, kabin prysznicowych, baterii natryskowych (wraz z drążkiem i słuchawką) oraz przyłączy wraz z wykonaniem pełnej hydroizolacji podbrodzikowej (folia w płynie, taśmy i mankiety uszczelniające), podłączeniem i uszczelnieniem podejść wod-kan, montażem syfonów czyszczonych od góry oraz elastycznym uszczelnieniem

silikonem sanitarnym wszystkich styków ze ścianą i posadzką.

- Dostawa i montaż nowych umywalek (wraz z elementami mocującymi) oraz baterii umywalkowych stojących wraz z dostawą i podłączeniem nowych elastycznych wężyków przyłączeniowych, zaworów odcinających (kątowych) z filtrem, syfonów butelkowych/półsyfonów, a także szczelnym osadzeniem urządzeń i wykończeniem styku ze ścianą silikonem sanitarnym.

- Dostawa i montaż nowej umywalki dla osób niepełnosprawnych (bezbarierowej, z ergonomicznym wyprofilowaniem frontu) oraz specjalistycznej baterii z uchwytem lekarskim/prawnokomandowym (o przedłużonej dźwigni) wraz z dedykowanym syfonem podtynkowym lub płaskim (umożliwiającym podjazd wózkiem inwalidzkim), kompletem wzmocnionych mocowań ściennych, zaworami kątowymi, wężykami oraz wykończeniem styku ze ścianą silikonem sanitarnym.

- Dostawa i montaż nowych pisuarów ceramicznych wraz z dedykowanymi syfonami pisuarowymi (odpornymi na chemię), nowymi zaworami spłukującymi (natynkowymi lub podtynkowymi, zależnie od istniejącej instalacji), kompletem przyłączy dopływowych i odpływowych, mocowaniami oraz elastycznym uszczelnieniem styku ceramiki ze ścianą za pomocą silikonu sanitarnego.

- Dostawa i montaż nowych ceramicznych misek ustępowych typu Kompakt wraz z deskami sedesowymi, kompletnym wewnętrznym mechanizmem spłukującym i napełniającym, nowymi elastycznymi przyłączami wodnymi (wężyki), zaworami kątowymi oraz rurami odpływowymi (manszetami) do kanalizacji;

- Dostawa i montaż  ceramicznych misek ustępowych typu Kompakt wraz z deskami sedesowymi, kompletnym wewnętrznym mechanizmem spłukującym i napełniającym, nowymi elastycznymi przyłączami wodnymi (wężyki), zaworami kątowymi oraz rurami odpływowymi (manszetami) do kanalizacji; dedykowanej dla osób niepełnosprawnych zakres obejmuje również dostawę i solidny montaż ścienny atestowanego, uchylnego uchwytu/poręczy dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej wraz ze wzmocnieniem punktów mocowania w ścianie.

#### WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA PIŁKARSKIEGO

Materiały na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej.

W celu potwierdzenia minimalnych parametrów nawierzchni należy przedstawić poniższe dokumenty:

- Raport z badań specjalistycznego laboratorium na zgodność z normą PN-EN 15330-1 potwierdzający wszystkie parametry oferowanego systemu nawierzchni (trawa+podkład) wymagane w dokumentacji. Wszystkie wymagane parametry oferowanego systemu nawierzchni muszą być potwierdzone dokumentami pochodzącymi od producenta lub niezależnego, właściwego laboratorium badawczego.

- badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy syntetycznej wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudnozapalność dla klasy, min. Cfl-s1 dla oferowanej trawy syntetycznej,

- aktualny atest higieniczny PZH lub dokument równoważny dla oferowanej trawy syntetycznej oraz prefabrykowanego podkładu amortyzującego z pianki polietylenowej

- autoryzacja musi jednoznacznie wskazywać producenta, wykonawcę, nazwę  inwestycji oraz 
   oferowany system nawierzchni;

- karta techniczna oferowanej trawy syntetycznej oraz podkładu potwierdzona przez jej producenta.

Charakterystyka nawierzchni sportowej typu sztuczna trawa na boisko do piłki nożnej

Projektuje się system nawierzchni, która posiada cechy jak najbardziej zbliżone do dobrej jakości trawy naturalnej w zakresie wizualnym i o odpowiedniej przepuszczalności. System składa się z trawy syntetycznej czwartej generacji o wysokości min. 30 mm, oraz podkładu prefabrykowanego z otworami drenażowymi zapewniającymi odpowiednią przepuszczalność wody o grubości min. 10mm. Ze względów ekologicznych nie dopuszcza się podkładów wykonywanych bezpośrednio na budowie z użyciem kleju i gumy, tzw „in situ”.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej posiada włókna monofilowe (proste i skręcone).

Celem lepszego dociążenia trawy trawę należy zasypać piaskiem kwarcowym w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym oferowanego systemu nawierzchni.

Wymagane parametry minimalne:

- typ włókna –Monofilowe PE,

- kombinacja co najmniej dwóch rodzajów włókien, tj. włókna prostego oraz włókna skręconego/teksturyzowanego.

- wysokość włókien min. 30 mm,

- dtex: min. 20.000,

- grubość włókien: minimum 390 µm dla włókna monofilowego oraz minimum 145 µm dla drugiego rodzaju włókna.   ,

- liczba pęczków -min 17.000 / m2,

- liczba włókien –min. 490.000 / m2,

- Waga całkowita trawy – min. 3.980 g/m2,

- siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą: min. 50N,

- przepuszczalność wody przez trawę – min. 2 000 mm/h.

- kolor: zielony dwukolorowy,

- zasyp – warstwa piasku kwarcowego w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym oferowanego systemu nawierzchni,

- Podkład amortyzujący, stanowiący część systemu, prefabrykowany z pianki polietylenowej z widocznymi nacięciami drenażowymi o grubości min. 10mm,

- łączenie klejone musi zapewniać trwałe połączenie i musi zostać wykonane zgodnie z technologią producenta trawy.

Charakterystyka podłoża.

Wymianie podlega wyłącznie istniejąca warstwa wyrównująca o grubości 5 cm. Pozostała istniejąca konstrukcja podłoża boiska nie podlega wymianie i należy ją pozostawić bez naruszania, z zastrzeżeniem konieczności wykonania niezbędnych czynności przygotowawczych wynikających z technologii montażu oferowanego systemu nawierzchni.

Zakres prac przy podbudowie

usunięcie warstwy z miału kamiennego – 5 cm wraz z  wywiezieniem i utylizacją;

 wykonanie nowej warstwy wyrównującej z miału kamiennego 0-4mm – grubość 5 cm;

Zamawiający wymaga wymiany jedynie warstwy wyrównującej o grubości 5cm. Pozostała istniejąca konstrukcja podłoża nie podlega wymianie.

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia z trawy syntetycznej powinno być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne. Podłoże pod wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej należy przygotować zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta oferowanego systemu.

Odchyłki równości powierzchni nowo wykonanej warstwy wyrównującej, mierzone łatą 
o długości 2,0 m, nie powinny przekraczać ±2 mm.

Zasady konserwacji i użytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy. Zasady ogólne

Aby utrzymać walory estetyczne, przydatność do gry i parametry bezpieczeństwa boiska, właściciel obiektu musi dbać aby na nawierzchni nie pojawiały się wyrastające rośliny ani inne elementy jak np. kamienie, gruz, liście, śmieci itp. Częste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocą dmuchawy usuwa gromadzące się zanieczyszczenia, które pochodzą z: naturalnego użytkowania (np. pył polietylenowy), gry (np. sznurówki, bandaże), zaśmiecania dokonywanego przez widzów (np. niedopałki papierosów, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny). Jesienią spadające liście muszą być dokładnie usuwane z powierzchni boiska, w przeciwnym wypadku mogą gnić -rozkładać się ułatwiając w ten sposób wegetację mchom czy nawet chwastom. Jako środek zapobiegawczy zaleca się wykonanie raz w roku zabiegów chwastobójczych. Dużo łatwiej jest zapobiegać pojawieniu się chwastów niż próbować je usuwać, gdy już się pojawią i zapuszczą korzenie. Większe zanieczyszczenia, śmieci mogą być wyczesywane i zbierane za pomocą specjalnej maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na śmieci. Do konserwacji można również używać dmuchawę do liści, pod warunkiem, że siła nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona.

W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi być wykonany przegląd gwarancyjny, w ramach którego będzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy użyciu specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi być wykonana przez specjalistyczną i przeszkoloną firmę.

Program konserwacji

Szczegółowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna opracowana przez producenta nawierzchni.

#### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

- Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni w oryginale i dotyczącym zadania.

- Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami oraz kartą techniczną wystawioną przez producenta (w oryginale).

- Gwarancja na wykonanie robót nawierzchniowych powinna zostać wystawiona przez producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczyć zadania.

- Oferowana trawa syntetyczna oraz prefabrykowany podkład amortyzujący powinny posiadać aktualny atest higieniczny PZH lub dokument równoważny

- Dla możliwości weryfikacji oferowanej nawierzchni należy przedstawić jej próbkę z metryką producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.

- Raport z badań specjalistycznego laboratorium na zgodność z normą PN-EN 15330-1 potwierdzający wszystkie parametry oferowanego systemu nawierzchni wymagane w postępowaniu. Wszystkie parametry oferowanej nawierzchni muszą być potwierdzone w jednym raporcie.

Odbiór wykonanej nawierzchni obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z zatwierdzoną dokumentacją, jakości wykonania połączeń, równości podłoża, prawidłowości wykonania linii boiska, równomierności wykonania zasypu oraz zgodności wykonanej nawierzchni z wymaganiami określonymi w niniejszym OPZ.

#### WYPOSAŻENIE SPORTOWE.

Piłka nożna:

Bramka do piłki nożnej wym.5,0x2,0 m aluminiowa profil owalny 120x100 mm, kolor srebrny, z tulejami.

Siatki do bramek piłki nożnej polietylenowe - PE 4,0, młodzieżowe wym.5,0x2,0 m, gł.1,0/1,2 m Ilość: 2 szt.

#### MODERNIZACJA OGRODZENIA BOISKA

OPIS ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA.

Wypełnienie z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej. Wysokość ponad poziom kostki i teren 4m.

Ogrodzenie z siatki plecionej wykonanej z drutu cynkowano-powlekanego tworzywem w kolorze RAL 6005 (ciemna zieleń). Grubość drutu przed powleczeniem wynosi 2,2 mm, po powleczeniu 3,5 mm, oczko wielkości 45x45 mm.

Słupy narożne fi 60x3 mm, pośrednie 60x2mm montowane w rozstawie co ok. 2,5 mm połączone ze sobą górą na całym obwodzie ryglem wykonanym z rury fi 42 mm. Ponadto - w narożnikach ogrodzenia, przy bramach i furtkach rygle w połowie wysokości ogrodzenia, bram i furtek. System mocowania siatki przewiduje rozciągnięcie 9 rzędów (co 0,5 m) drutów napinających, które są przeplecione przez oczka siatki i naciągnięte za pomocą napinaczy. Do każdego słupa pośredniego druty napinające zostają na stałe przykręcone przy użyciu przelotek. Z kolei na słupach narożnych oraz bramowych siatkę mocuje się wykorzystując do tego wpuszczone na całej wysokości pręty, które skręca się ze słupami poprzez specjalne obejmy.

Słupy, rygle, pręty oraz akcesoria montażowe pokryte są dwoma powłokami antykorozyjnymi (tzw. DUPLEX) w jednolitym ciemnozielonym wybarwieniu (kolor RAL 6005).

| Ogrodzenie Siatkowe - specyfikacja techniczna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Element ogrodzenia | Parametry techniczne | Uwagi |
| Siatka pleciona (ocynkowano- powlekana) | średnica drutu: 2,2/3,5 mm rozstaw oczek: 45x45 mm |  |
| Słupy narożne | rura stalowa Ø 60x3 mm dł. 4800 mm | montowane w narożnikach ogrodzenia z 2 wyporami |
| Słupy stabilizacyjne | rura stalowa Ø60x3 mm dł. 4800 mm | montowane na bokach min. co 30 mb z 2 wyporami |
| Słupy pośrednie | rura stalowa Ø60x2 mm dł. 4800 mm | standardowy rozstaw - 2,5 m |
| Wypory | rura stalowa Ø 48 mm dł. 4600 mm | do słupów narożnych, stabilizacyjnych, bramowych |
| Nakładki na wypory | nakładka Ø 48 mm | umożliwiają zamocowania wypór do słupów |
| Rygiel górny | rura stalowa Ø 42 mm dł. 5000 | przebiega górą na całym obwodzie, wzmacnia |

|  | mm | ogrodzenie |
| --- | --- | --- |
| Złączka do rygla | złączka Ø 42 mm | umożliwia łączenie poszczególnych odcinków rygla |
| Głowica na słup Ø 60 do rygla | głowica Ø 60 mm / Ø 42 mm | na słupy pośrednie do prowadzenia i montażu rygla |
| Nakładka na rygiel | nakładka Ø 42 mm | mocowanie rygla do słupów narożnych i bramowych |
| Obejmy systemowe | Ø 60 mm / Ø 90 mm | mocowanie wypór, rygla, napinaczy, płaskowników |
| Płaskowniki | płaskownik 20x4 mm dł. 2000 mm | mocowanie siatki na sł. narożnych, stabiliz., bramowych |
| Druty napinające | drut Ø 2,2/3,5 mm | mocowanie i usztywnienie siatki, rozstaw co 500 mm |
| Napinacze | napinacz stalowy do drutu / linki | umożliwia napięcie drutów mocujących siatkę |
| Zaciski | zacisk stalowy do drutu / linki | zakładane na końcu drutów napinających |
| Przelotki | przelotka do drutu / linki | mocują druty napinające i siatkę na słupach pośrednich |

##### Zakres napraw ogrodzenia.

Demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia z siatki o długości 30 mb i wysokości 4 m ( od strony północnej) o parametrach (wysokość, grubość drutu, oczko, kolor) tożsamych z

istniejącym, wraz z dostawą i montażem nowych słupków ogrodzeniowych, linek naciągowych, napinaczy, akcesoriów montażowych, wykonaniem nowych betonowych fundamentów pod słupki oraz legalną utylizacją starych elementów oraz wykonaniu ponownego, równomiernego naprężenia istniejącej siatki na całym naprawianym odcinku w celu zlikwidowania pofalowań i luźnych fragmentów. Dostawa i montaż 1 szt. kompletnej furtki ogrodzeniowej o szerokości 1,2 m wypełnionej siatką tożsamą z ogrodzeniem, wraz z dostawą i osadzeniem w gruncie nowych dedykowanych słupków furtkowych (zabetonowanych), kompletem okuć (zawiasy regulowane, zamek, klamka, rygiel/zaczep) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

#### WYMIANA BRAMEK PIŁKARSKICH

Dostawa i montaż fabrycznie nowych bramek wraz z kompletnym systemem dedykowanych mocowań, zaczepów, nowych tulei montowanych trwale w podłożu, a także dopasowanych siatek o wysokiej wytrzymałości. Cały system musi być kompatybilny z nową nawierzchnią, gwarantować bezpieczeństwo użytkowania oraz bezwzględnie posiadać aktualny

certyfikat/deklarację zgodności z normą PN-EN 748 (lub równoważną), dostarczoną Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru.

| Lp. | Element | Parametr | Wymaganie techniczne Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bramka piłkarska | Wymiar (w świetle) | 5,00 x 2,00 m |
|  |  | Wysokość | 2,00 m |
|  |  | Głębokość (góra / dół) | 80 cm / 150 cm |
|  |  | Materiał konstrukcji | Profile aluminiowe owalne 120/100, odporne na warunki atmosferyczne, kolor biały |
|  |  | Mocowanie do podłoża | Komplet nowych tulei. |
|  |  | System mocowania siatki | Zintegrowany system bezpiecznych zaczepów tworzywowych (haczyków) |
|  |  | Bezpieczeństwo | Bezwzględny wymóg posiadania aktualnego certyfikatu / deklaracji zgodności z normą PN-EN 748 |
| 2. | Siatka do bramki | Wymiar | Dopasowany do konstrukcji bramki (5x2 m, głębokość 80/150 cm) |
|  |  | Materiał | PP (polipropylen) odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne |
|  |  | Grubość sznurka | Minimum 4 mm |
|  |  | Rodzaj oczka | Kwadratowe |
|  |  | Wielkość oczka | 10 x 10 cm |
|  |  | Kolorystyka | Białe |

#### WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Demontaż 10 kpl. istniejących opraw oświetleniowych (8 szt. podwójnych i 2 szt. potrójne) wraz z ich legalną utylizacją oraz dostawa i montaż nowych, energooszczędnych opraw w technologii LED w ich miejsce. Zakres prac obejmuje: wykonanie przez Wykonawcę obliczeń i dobór mocy oraz parametrów świetlnych opraw zapewniających optymalne i równomierne oświetlenie płyty boiska zgodnie z normą PN-EN 12193 (klasa oświetlenia min. III dla obiektów szkolnych/treningowych), dostawę i montaż opraw na istniejących masztach, wymianę przewodów zasilających wewnątrz masztów, zabezpieczenie podnośnika koszowego (zwyżki) wraz z operatorem, a także przeprowadzenie pomiarów natężenia oświetlenia po montażu, potwierdzonych protokołem uprawnionego elektryka

### B

Boisko piłkarskie typu Orlik 2012 z nawierzchnią z trawy syntetycznej - objęte zadaniem

# SKALA 1:500

4

1

"8"

2

H

### L

"6"

2

### G

J	I	H

5

### C

3

Istn. zaplecze sanitarne - zadaniem objęty jest remont wnętrza obiektu

6

### F	E

D

O Z N A C Z E N I A :

| A-L - granice opracowania/działek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - istn. budynek sali sportowej z zapleczem |  |  |  |  |  |
| 2 - istn. pozostałe budynki szkolne |  |  |  |  |  |
| 3 - istn. budynek zaplecza sanitarno-szatniowego boisk typu Orlik 2012 |  |  |  |  |  |
| 4 - istn. boisko piłkarskie typu Orlik 2012 z nawierzchnią z trawy syntetycznej |  |  |  |  |  |
| 5 - istn. boisko wielofunkcyjne typu Orlik 2012 z nawierzchnią poliuretanową |  |  |  |  |  |
| 6 - istn. plac zabaw z nawierzchnią naturalną |  |  |  |  |  |
| - wejścia do przedmiotowego budynku |  |  |  |  |  |
| - istniejący wjazd i wejście na działkę z drogi publicznej |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - istn.nawierzchnie utwardzone z kostki |
|  |  |  |  |  | - istn.utwardzenia z kostki betonowej do wyczyszczenia (remontu) ; A-177,7m² |
|  | - tereny zielone |  |  |  |  |
| H - istniejacy naziemny hydrant p.poż |  |  |  |  |  |

| OBIEKTY "ORLIK 2012" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Nazwa obiektu | Pow. zabudowy | Kubatura | Ściany | Pokrycie nawierzchnia |
| 3 | Bud. zaplecza | 85,08m² | 318,00m³ | drewniane | balchodachówka |
| 4 | Boisko piłki nożnej | 1860,00m² |  |  | syntetyczna trawa |
| 5 | Boisko koszykówki | 613,11m² |  |  | poliuretan |

K

## PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:50

+ 2,76

- 0,20

+ 4,45

C

+ 2,71

± 0,00

+ 4,30

+ 3,63

B

A

+ 4,45

+ 2,96

A

Pł.ceramiczne na zaprawie klejowej

Warstwa wyrównawcza

Papa zgrzewalna

Płyta żelbetowa 15cm/30cm

Podkład betonowy 10cm

Styrodur 10cm

Podsypka piaskowa zagęszczona 85cm

B

Belka stropowa 5x15cm

Wełna mineralna 15cm

Paroizolacja

Pustka 3,5cm

Płyta wiórowa

*Płyta GKFI 12,5mm+malowanie

- 0,20

Blacha dachówkopodobna

Łaty

Kontrłaty

Membrana dachowa

Krokiew

C

Deski sosnowe na pióro i wpust gr.min.18mm

Pustka wentylacyjna

Folia wiatroizolacyjna

Konstrukcja -słupki drewniane

Izolacja termiczna wełna minerlana

Folia paroizolacyjna

Płyta wiórowa

*Płyta GKFI +malowanie/glazura

*Płyta GKFI +malowanie/glazura

Płyta wiórowa

Folia paroizolacyjna

Konstrukcja -słupki drewniane 5/10x15cm Izolacja akustyczna wełna minerlana 15cm Folia paroizolacyjna

Płyta wiórowa

*Płyta GKFI +malowanie/glazura

1-9

± 0,00

- 0,20

1-10

1-4

1-1

1-2

1-3

1-6

1-5

1-7

1-8

RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:50

Opracował:

Boisko piłkarskie typu Orlik 2012 z nawierzchnią z trawy syntetycznej

- objęte zadaniem

## RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:50

1-7

1-9

1-8

1-3

1-2

1-10

1-5

1-4

1-1

± 0,00

- 0,20

1-6

| OZNACZENIE NA RYS. |  | Śc.s-1 | Śc.s-2 | Śc.s-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCHEMAT |  |  |  |  |
| ILOŚĆ SZTUK |  | 1 | 1 | 1 |
| WYMIARY | SZEROKOŚĆ | 240 (+120cm ścianka dzieląca) | 240 (+120cm ścianka dzieląca) | 240 (+120cm ścianka dzieląca) |
|  | WYSOKOŚĆ | 200 (185+15cm) | 200 (185+15cm) | 200 (185+15cm) |
| UWAGI: |  | drzwi jednoskrzydłowe "80" | drzwi jednoskrzydłowe "80" w kabinie z natryskiem zamontować na ścianie 2 haczyki 2-ramiene na odzież, ręcznik | drzwi jednoskrzydłowe "80" w kabinie z natryskiem zamontować na ścianie 2 haczyki 2-ramiene na odzież, ręcznik |

Ścianki sanitarne należy wykonać w standardzie:

- Konstrukcja ściany czołowej - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL

- Konstrukcja drzwi - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL

- Drzwi wyposażone w zamek zapadkowy z sygnalizacją zamknięte/otwarte z możliwością awaryjnego otwarcia

- Profil drzwiowy z uszczelką gumową.

- Drzwi jednoskrzydłowe wyposażone w dwa komplety zawias funkcyjnych

- Wypełnienie płyta HPL gr. min.12mm - kolor wg palety RAL , dobrać kolorystycznie do oblicowań ściennych

- Płyta obustronnie pokryta laminatem kompaktowym HPL z termoutwardzalnego tworzywa warstwowego

- Klasa palności B2

- Struktura - gładka - połysk

- Proponowany kolor jasno szary lub inny uzgodniony z Inwestorem

- Wysokość całkowita ścianki H-2,0m

- Wszystkie elementy mocowania oraz okucia ze stali nierdzewnej

W ściankach stosować skrzydła drzwiowe jednoskrzydłowe "80"

Ostateczne wymiary pobrać z natury po wykonaniu tynków i okładzin glazurowanych dlatego też dopuszcza się nieznaczną zmianę ostatecznych wymiarów zabudowy sanitarnej.

Opracował: