Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

- Mobilny zestaw edukacyjny do nauki robotyki, programowania oraz przedmiotów z obszaru STEAM. Zestaw musi składać się z modułu podstawowego oraz modułu rozszerzającego, kompatybilnych ze sobą w sposób mechaniczny 
i elektroniczny – ilość 16 zestawów.

Zawartość 1 zestawu:

- Zestaw bazowy:

  - Liczba części w zestawie: min. 500, w tym: koła zębate (minimum 4 rozmiary), koła z oponami (minimum 3 komplety o różnych rozmiarach), zębatki, belki konstrukcyjne, elementy łączące, osie krzyżowe o różnej długości, kulka podporowa pełniąca funkcję koła kastora z dedykowanym gniazdem, płytki i ramki konstrukcyjne z otworami montażowymi na wszystkich ścianach (5 różnych rozmiarów);

  - System łączenia elementów nie wymaga użycia narzędzi;

  - Plastikowe pudełko z przegródkami do sortowania elementów;

  - Naklejki z listami części do oznaczenia tacek;

  - Sterownik robota, parametry:

- procesor 32 bit, 100 MHz, 1M pamięci Flash, minimum 32 MB pamięci na programy i pliki;

- minimum 6 portów do podłączenia efektorów i czujników;

- interfejs 3-przyciskowy;

- port micro USB do połączenia z komputerem i ładowania akumulatora, kabel micro USB w zestawie;

- mechanizm automatycznego wykrywania dedykowanych serwomotorów 
i czujników (odpowiednik Plug&Play);

- wbudowany sensor żyroskopowy (6 osi) - akcelerometr 3-osiowy, żyroskop 3-osiowy;

  - Serwomotor duży – jedna sztuka, przewód minimum 25 cm zintegrowany;

  - Serwomotor średni - dwie sztuki, przewód minimum 25 cm zintegrowany;

  - Ultradźwiękowy czujnik odległości, przewód minimum 25 cm zintegrowany;

  - Czujnik dotyku / nacisku;

  - Czujnik żyroskopowy;

  - Czujnik koloru;

  - Akumulator litowo-jonowy parametry - pojemność przynajmniej 2100 mAh; - możliwość ładowania bez wyciągania z robota;

  - kabel USB do połączenia sterownika z komputerem;

  - Zestaw powinien być kompatybilny z następującymi językami programowania – dedykowane środowisko graficzne oparte na języku Scratch lub Python;

  - cyfrowe materiały edukacyjne (pakiet cyfrowych instrukcji budowy modeli robotycznych) – należy wycenić 1 pakiet 10 instrukcji obejmujący wszystkie 16 zestawów (tzn. Zamawiający nie wymaga osobnego pakietu 10 instrukcji do każdego zestawu).

Format i licencja: Cyfrowe pliki w formacie PDF wraz z niezbędnymi kodami/programami sterującymi, dostarczane drogą elektroniczną.

Kompatybilność: Pełna zgodność z zestawem klocków edukacyjnych i elektroniki (hub sterujący, silniki, czujniki) - zestaw bazowy.

Instrukcje nie mogą wymagać dokupowania dodatkowych elementów konstrukcyjnych spoza standardowego zestawu bazowego.

Zawartość pakietu: Minimum 10 odrębnych, szczegółowych instrukcji krok po kroku pozwalających na zbudowanie 10 różnych modeli interaktywnych.

Funkcjonalność programistyczna modeli: Materiały muszą zawierać gotowe kody źródłowe lub programy w języku blokowym (typu Scratch) lub tekstowym, realizujące dedykowane funkcje dla każdego modelu:

- generowanie dźwięków, animacja na wyświetlaczu huba, rotacja uruchamiana przyciskiem.

- wykorzystanie wbudowanego czujnika żyroskopowego do sterowania prędkością obrotu.

- ruch z wykorzystaniem silnika oraz reakcja na czujnik nacisku/dotyku.

- przewożenie obiektów sterowane bezpośrednio z poziomu huba.

- autonomiczne poruszanie się, wykorzystanie czujnika odległości (ultradźwiękowego) lub koloru.

- mechanizm zamiany ruchu obrotowego silnika na ruch skokowy/kroczący.

- napęd niezależny oparty na minimum 2 silnikach.

- konstrukcja czterokołowa z przekładnią zwiększającą prędkość.

- ruch pełzający, reakcja na dotyk, mechanizm otwieranej paszczy.

- rotacja elementu roboczego, synchronizacja z efektami dźwiękowymi i świetlnymi huba.

- Zestaw rozszerzający:

  - Liczba części w zestawie: min. 600, w tym: koła zębate (minimum 9 rożnych rodzajów), koła z oponami;

  - System łączenia elementów nie wymaga użycia narzędzi;

  - Serwomotor duży – jedna sztuka, przewód 25cm zintegrowany:

- maks. prędkość obrotowa: 175 obr./min +/- 15%

- napięcie pracy: 5-9V;

- parametry: 0 Ncm / 175 RPM / 135 mA; 8 Ncm / 135 RPM / 430 mA; 25 Ncm / 0 RPM / 1400 mA (dla napięcia 7,2 V);

- aktualizacja położenia / prędkości obrotowej: 100 Hz;

- dokładność pozycjonowania i pomiaru ≤ +/- 3 stopnie;

- dostęp do wału po obu stronach obudowy;

- otwory konstrukcyjne na wale i na wszystkich ścianach obudowy;

- mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota;

- możliwość jednoczesnej pracy w trybie silnika, czujnika prędkości 
i czujnika kąta obrotu;

  - Czujnik koloru / światła - jedna sztuka, przewód minimum 25 cm zintegrowany:

- tryb rozpoznawania kolorów (biały / niebieski / czarny / zielony / żółty / czerwony / błękit /jasny fiolet / brak obiektu);

- tryb: pomiar światła odbitego: 0-100% (wbudowane podświetlenie);

- tryb: pomiar natężenia światła otoczenia 0-100%;

- możliwość pracy jako biała lampka LED (3 sterowane diody, 100 poziomów jasności, kolor biały 4000K);

- mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 2 zestawów robotów edukacyjnych (8 sztuk) wraz z dedykowanymi matami edukacyjnymi (2 sztuki, po jednej z każdego rodzaju) oraz kompletem scenariuszy lekcyjnych i materiałów dydaktycznych dla nauczyciela, przeznaczonych do nauki programowania, robotyki oraz zagadnień z zakresu STEAM w szkołach.

Specyfikacja zestawu:

| Mobilny robot edukacyjny z mikrokontrolerem | 8 sztuk |
| --- | --- |
| Adaptery Bluetooth | 8 sztuk |
| Ładowarka sieciowa, pozwalająca na jednoczesne ładowanie 4 robotów | 2 sztuki |
| Książka - Lekcje programowania robotów | 1 sztuka |
| Scenariusze zajęć w formie cyfrowej | 1 sztuka |
| Mata edukacyjna 1 | 1 sztuka |
| Mata edukacyjna 2 | 1 sztuka |

Specyfikacja robota:

| Oprogramowanie graficzne: | Graficzne środowisko zgodne ze Scratch 3.0 na PC, Graficzna aplikacja na urządzenia mobilne Android oraz iOS |
| --- | --- |
| Programowanie tekstowe: | micro Python, Python3 |
| Procesor: | minimum dual-core 32-bit 240MHz |
| Pamięć: | minimum 520 KB RAM, minimum 8 MB SPI Flash |
| Wsparcie wielowątkowości: | Tak |
| Liczba programów w pamięci: | do 8 |
| Czujniki zintegrowanie: | Żyroskop/akcelerometr, Czujnik światła, Przyciski programowalne, Joystick, Czujnik dźwięku/mikrofon z funkcją nagrywania dźwięku, Głośnik, Wyświetlacz kolorowy IPS o rozdzielczości minimum 128x128px, 5 x Dioda LED-RGB , |
| Komunikacja bezprzewodowa: | Bluetooth, Wi-Fi |
| Moduły zewnętrzne: | Czujnik odległości o zakresie co najmniej 400 cm z podświetleniem LED-RGB, Poczwórny czujnik linii i koloru, 2 x Silnik z enkoderami o rozdzielczości 1 stopnia, |
| Porty we/wy: | Uniwersalne złącze czujników z obsługą minimum 10 czujników jednocześnie, minimum 2 x Porty silników z enkoderem, minimum 2 x Porty silników DC, minimum 4 x Porty serwomechanizmów, minimum 2 x Porty taśm LED i czujników (współdzielone z serwo) Port USB-C |
| Pozostałe wyposażenie: | Kabel USB-C, śrubokręt |
| Podwozie: | Metalowe, elementy konstrukcyjne łączone śrubami przy użyciu narzędzi dołączonych do zestawu |
| Zasilanie: | Zintegrowany akumulator Li-ion minimum 2500 mAh ładowany przez złącze USB-C. |
| Instrukcja: | Instrukcja w języku polskim |

Specyfikacja adaptera:

| Możliwości | Pozwalający na komunikację bezprzewodową między robotami znajdującymi się w zestawie a komputerem PC/laptopem. |
| --- | --- |
| Wersja Bluetooth: | minimum 4.0 |
| Zasilanie: | 5V DC |
| Zasięg działania: | minimum 15 metrów |
| Interfejs: | minimum USB 2.0 |

Specyfikacja ładowarki:

| Wejście: | Zintegrowana wtyczka sieciowa |
| --- | --- |
| Napięcie wejściowe: | AC 100-240V, 50-60Hz |
| Wyjście: | USB DC 5 V / 5 A / 25 W |
| Całkowita moc wyjściowa: | 25 W |
| Porty wyjściowe: | 4x USB |
| Zabezpieczenia: | Przed przeładowaniem, przed przeciążeniem / zwarciem oraz przed przegrzaniem |
| Średnia efektywność: | minimum 85% |
| Zużycie energii bez obciążenia: | max 0,1 W |

Specyfikacja scenariuszy w formie drukowanej:

| Forma: | Drukowana książka |
| --- | --- |
| Ilość stron: | minimum 150 stron |
| Ilość scenariuszy: | minimum 20 |
| Tematy lekcji: | Przykładowe lekcje: Proste zdalne sterowanie, Robot wykrywa kolory, Zawody sumo robotów, Asystent parkowania, Bramka zliczająca, Misja na Marsie robot autonomiczny |

Specyfikacja scenariuszy w formie cyfrowej:

| Forma: | Cyfrowa |
| --- | --- |
| Tematyka: | Kurs obejmujący naukę na temat robotów znajdujących się w zestawie posiadający minimum 9 lekcji (zagadnienia m. in: precyzyjne sterowanie robotem, praca z czujnikami, sterowanie głośnikiem i mikrofonem). Kurs obejmujący naukę na temat mikrokontrolera posiadający minimum 9 lekcji (zagadnienia m. in. Zapoznanie z mikrokontrolerem, wykorzystanie wbudowanych diod LED i głośnika, zapoznanie ze zmiennymi w celu stworzenia miksera kolorów). |

Specyfikacja maty edukacyjnej 1:

| Wymiary: | 210 x 150 cm (tolerancja +-5%) |
| --- | --- |
| Materiał: | Trwałe tworzywo sztuczne |
| Elementy edukacyjne: | Tor do śledzenia linii, ring do sumo, siatka o długości 30 cm i więcej |

Specyfikacja maty edukacyjnej 2:

| Wymiary: | 210 x 150 cm (tolerancja +-5%) |
| --- | --- |
| Materiał: | Trwałe tworzywo sztuczne |
| Elementy edukacyjne: | Labirynt, siatka o długości 30 cm i więcej |

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa edukacyjnego modułu wizyjnego sztucznej inteligencji (kamera AI) przeznaczonego do nauki programowania 
i robotyki – 4 sztuki. Urządzenie musi spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne:

Parametry sprzętowe:

- Sensor kamery: Rozdzielczość minimum 12 MP z możliwością ręcznej regulacji ostrości (manual focus).

- Wyświetlacz: Wbudowany dotykowy ekran IPS o przekątnej minimum 2,4 cala, rozdzielczości min. 640x480 pikseli, zapewniający podgląd w czasie rzeczywistym.

- Łączność bezprzewodowa: Wbudowany moduł Wi-Fi (standard minimum 
Wi-Fi 6).

- Pamięć i przechowywanie: Pamięć RAM minimum 256 MB DDR3; w zestawie karta pamięci o pojemności minimum 32 GB.

- Audio: Wbudowany mikrofon oraz głośnik o mocy minimum 1 W.

- Czujniki: Wbudowany 6-osiowy czujnik bezwładnościowy (IMU) składający się z 3-osiowego akcelerometru i 3-osiowego żyroskopu.

- Interfejsy i złącza: Port USB typu C; dedykowany port komunikacyjno-zasilający kompatybilny z systemem modułowym mikrokontrolerów edukacyjnych Zamawiającego.

- Konstrukcja: Kompaktowa obudowa o wymiarach nie większych niż 75 x 60 x 25 mm.

Funkcje algorytmów AI (Wbudowane modele)

Moduł musi posiadać gotowe, fabrycznie wgrane algorytmy sztucznej inteligencji (typu plug-and-play), działające bez konieczności stałego połączenia z internetem, realizujące minimum 9 funkcji rozpoznawania:

- Rozpoznawanie twarzy: Identyfikacja, wykrywanie emocji i współrzędnych.

- Rozpoznawanie obiektów: Wykrywanie minimum 70 różnych typów obiektów codziennego użytku.

- Rozpoznawanie kolorów: Zwracanie wartości w przestrzeni barw (np. LAB).

- Rozpoznawanie gestów i postawy: Wykrywanie kluczowych punktów ludzkiego szkieletu.

- Rozpoznawanie znaczników: Obsługa kodów QR, kodów kreskowych oraz znaczników typu AprilTag.

- Rozpoznawanie mowy: Przetwarzanie poleceń głosowych.

- Rozpoznawanie tekstu: Funkcja OCR (odczytywanie znaków drukowanych).

- Śledzenie linii/ścieżki: Wykrywanie offsetu i koloru linii.

- Trening własnych modeli: Możliwość lokalnego uczenia maszynowego (np. dodawanie nowych twarzy lub specyficznych obiektów bezpośrednio z poziomu urządzenia).

Oprogramowanie i kompatybilność

- Środowisko programistyczne: Pełna integracja z darmowym, edukacyjnym oprogramowaniem obsługującym programowanie blokowe (wizualne) oraz tekstowe w języku Python.

- Kompatybilność: Urządzenie musi bezpośrednio współpracować 
i mechanicznie/elektronicznie integrować się z zaoferowanymi robotami.

Ogólne wymagania:

- Podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu fabrycznie nowego nieużywanego oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży.