Załącznik nr 5 do SWZ SPECYFIKACJA do oferty na sprzęt IT

Realizacja przedsięwzięcia w  ramach projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” w ramach umowy nr 012OW/2330/II/2026.

Serwer backupowy wraz z oprogramowaniem serwerowym i backupowym i macierzą dyskową  -  1 szt (zestaw).

kod CPV: 48820000-2 (Serwery) 
30233000-1 – Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

48710000-8 – Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania (wskazane dla oprogramowania backupowego)

Serwer backupowy wraz z oprogramowaniem serwerowym i backupowym

- system operacyjny Windows Server 2022 Standard lub nowszy

- procesor: Intel Xeon E-2314 (4 rdzenie, 4 wqtki, 2.80-4.50 GHz, 8 MB cache) lub o podobnej wydajności.

- pamięć RAM 32 GB (UDIMM DDR4, ECC, 3200 MHz)

- Typ obudowy Rack

- Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 128 GB

- Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 4/2

- Karta graficzna Matrox G200 lub o podobnej wydajności

- Wielkość pamięci karty graficznej Pamięć współdzielona z pamięcią RAM jednostki

- Dyski twarde Dysk SSD SATA X 2 480GB (1 sztuka), Dysk HDD SATA X 4 ZTB (2 sztuki)

- Kontroler Raid - Tak obsługujący poziom 0,1,10

- Wbudowane napędy optyczne - tak , DVD-RW

- Łączność - 2 x xLAN 10/100/1000 Mbps

- Złącza - panel tylny USB 2.0 - 5 szt., USB 3.2 Gen. l - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 2 szt., VGA (D-sub) - 1 szt, RS-232 -1 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

- Porty wewnętrzne (wolne) pozwalające na rozbudowę konfiguracji -PCI-e x16 PCI-e x4 - 2 szt., PCI-e x1 - 2 szt.,

- Współpraca z wirtualizacją: Hyper-V, Citrix, VMware® ESXi

- Dodatkowe informacje: Wbudowany moduł TMP, Wsparcie dla RAID, Pamięć RAM z funkcją ECC

- Zasilacz - 280 W

- Gwarancja 24 miesiące macierz dyskowa - Procesor - Procesor 64 bit Intel x86 o taktowaniu nie mniejszym niż 2.0 GHz - Procesor liczba rdzeni - Nie mniej niż 4 - Zintegrowany układ graficzny oraz wyjście HDMI - tak - Pamięć RAM - Nie mniej niż 8GB DDR4 - Pamięć RAM liczba slotów - Minimum 2 sloty - Pamięć RAM - możliwość rozszerzenia - Nie mniej niż do 16GB - Pamięć Flash - Nie mniej niż 4GB - Liczba zatok na dyski twarde - Minimum 8 - Obsługiwane dyski twarde - 3.5" HDD SATA oraz 2.5" HDD SATA oraz 2.5" SSD SATA - Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego - Tak, co najmniej 2 - Porty LAN 2,5 GbE - Minimum 2 - Diody LED - Minimum Status, LAN, HDD - Porty USB 3.2 Gen 2 - Minimum 2 - Porty USB 2.0 - Minimum 2 - Port PCiE - Tak, minimum 1 Gen3 - Przyciski - Reset, Zasilanie - Typ obudowy - RACK, 2U - Dopuszczalna temperatura pracy - od 0 do 40˚C - Wilgotność względna podczas pracy - 5-95% R.H. - Zasilanie - Zasilacz redundantny 2 szt. max. 300 W, 100-240 V - Specyfikacja oprogramowania - 0 - Agregacja łączy - Tak - Obsługiwane systemy plików: - Dyski wewnętrzne: EXT4, Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ - Szyfrowanie wolumenów Tak, min AES 256 - Zarządzanie dyskami Pojedynczy Dysk, 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, Obsługa Hot Spare per grupa RAID oraz global hot spare, Rozszerzanie pojemności Online RAID, Migracja poziomów Online RAID - HDD S.M.A.R.T., Skanowanie uszkodzonych bloków (pliku), Przywracanie macierzy RAID, Obsługa map bitowych, Pula pamięci masowej, Obsługa migawek, Obsługa replikacji migawek - Wbudowana obsługa iSCSI - Obsługa LUN Mapping & Masking, Obsługa MPIO, Migawka LUN, Kopia zapasowa iSCSI LUN - Zarządzanie prawami dostępu - Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika - Importowanie listy użytkowników, Zarządzanie kontami użytkowników, Zarządzanie grupą użytkowników, Zarządzanie współdzieleniem w sieci, Tworzenie użytkowników za pomocą makr - Obsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów, Windows ACL - Obsługa Windows AD - Logowanie użytkowników poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci Web, Funkcja serwera LDAP - Funkcje backup - Oprogramowanie do tworzenia kopii plików, opracowane przez producenta urządzenia dla systemów Windows, backup na zewnętrzne dyski twarde, - Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług chmury - Przynajmniej: Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Microsoft OneDrive for Business i Box - Darmowe aplikacje na urządzenia mobilne - Monitoring / Zarządzanie / Współdzielenie plików / obsługa kamer / Odtwarzacz muzyki - Dostępne na systemy iOS oraz Android - Minimum obsługiwane serwery - Serwer plików, Serwer FTP, Serwer WEB, Serwer kopii zapasowych - Serwer multimediów UPnP, Serwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP), Serwer Monitoringu - VPN - VPN client / VPN server. Obsługa PPTP, OpenVPN - Administracja systemu - Połączenia HTTP/HTTPS, Powiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP), Powiadamianie przez SMS, Ustawienia inteligentnego chłodzenia, DDNS oraz zdalny dostęp w chmurze, SNMP (v2 & v3), Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP (USB), Obsługa sieciowej jednostki UPS, Monitor zasobów, Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP, Monitor zasobów systemu w czasie rzeczywistym, Rejestr zdarzeń, System plików dziennika, Całkowity rejestr systemowy (poziom pliku), Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line - Aktualizacja oprogramowania, Kopia zapasowa ustawień/przywracanie ustawień/resetowanie ustawień systemu - Wirtualizacja - Wbudowana aplikacja umożliwiająca tworzenie środowiska wirtualnego wraz z instalacją maszyn wirtualnych na systemach Windows, Linux i Android. Dostęp do konsoli maszyn za pośrednictwem przeglądarki z HTML5. Funkcjonalności importu, eksportu, klonowania i wykonywania migawek maszyn wirtualnych. - Konteneryzacja - Możliwość uruchomienia wirtualnych kontenerów dla LXD i Docker - Zabezpieczenia - Filtracja IP, Ochrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniem, Połączenie HTTPS, FTP z SSL/TLS (Explicit), Obsługa SFTP, Szyfrowanie AES 256-bit, Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH), Import certyfikatu SSL, Powiadomienia o zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS - Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania - Tak, sklep z aplikacjami; możliwość instalacji z paczek - Gwarancja 3 lata - UPS - serwer (zarządzalny) - 2 szt. kod CPV: 31154000-0 – Zasilacze bezprzerwowe (UPS) wymagania minimalne: - Moc pozorna min. 1000VA - Moc rzeczywista min. 1000W - Technologia on-line (VFI), podwójna konwersja - Sprawność max (dla VFI) 89% - Typ obudowy rack/tower - Ilość wydzielanego ciepła dla nominalnych warunków pracy < 430 BTU / h - Napięcie wejściowe 110 ÷ 300 V AC ± 2% - Częstotliwość napięcia wejściowego 50 / 60 Hz - Zakres napięcia wyjściowego 200 V AC / 208 V AC / 220 V AC / 230 V AC / 240 V AC ± 2 % - Wartość napięcia wyjściowego ustawiana z panelu LCD tak - Kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny - Czas przełączania sieć – UPS 0ms - Współczynnik odkształceń prądu wyjściowego THDi < 1% (liniowe), < 5% (nieliniowe) - Napięcie wyjściowe ~230V - Częstotliwość napięcia wyjściowego 50Hz/60Hz ± 0,1Hz - Kształt napięcia wyjściowego na pracy bateryjnej sinusoidalny - Zabezpieczenie wyjściowe - Praca falownikowa – elektroniczne zwarciowe i przeciążeniowe - Zabezpieczenie wejściowe - Przeciwprzepięciowe - Akumulatory wewnętrzne w UPS minimum 12V 9Ah; szczelne, bezobsługowe - Czas podtrzymania baterii wewnętrznych dla obciążenia 100% min. 6 min - Czas ładowania baterii wewnętrznych w UPS - po 80% wyładowaniu baterii ≤ 3 h pozostałe - Przeciążalność 100 ÷ 105 - ostrzeżenie (praca normalna); 105 ÷ 125 - 5 min; 125 ÷ 150 - 30 s; > 150÷ - 500 ms - Wejście zasilania 1 x IEC 320 C14 (10 A) - Ilość i typ gniazd wyjściowych min 8x IEC 320 C13 (10 A), z czego minimum 4 gniazda sterowalne - Sygnalizacja - Wyświetlacz LCD - Test baterii - wymagana możliwość uruchomienia testu baterii z poziomu menu zasilacza - Możliwość podłączenia dodatkowych, zewnętrznych modułów bateryjnych- Wymagana możliwość podłączenia do 4 zewnętrznych modułów bateryjnych - Możliwość pracy w trybie konwertera częstotliwości - wymagane - Interfejs komunikacyjny - RS232, sieciowa karta zarządzająca SNMP/HTTP ( wymagane), styki bezpotencjałowe: wejściowe (1), wyjściowe (1), MODBUS TCP, USB (2.0) HID - Przewody min 1szt USB + 1szt IEC 320 C13-C14 10A - Wsporniki do montażu w szafie RACK - wymagane - Złącze EPO - wymagane ustawienie NC - Waga UPS - do 16 kg - Waga pojedynczego MODUŁU BATERYJNEGO - jeżeli występuje do 23 kg - Wymiary UPS w wersji RACK - nie większe niż: wysokość 86mm; szerokość 438mm; głębokość 445mm - Wysokość rozwiązania w szafie rack - nie więcej niż 2 U - Gwarancja - minimum 24 miesiące na elektronikę i 24 miesiące na akumulatory; Serwis autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce. - naprawa w maksymalnie 5 dni roboczych - serwis realizowany w systemie door to door - Oprogramowanie - Polskiego producenta, Tego samego producenta co UPS, bezpłatne bez ograniczeń funkcjonalności oraz ilości podłączonych stanowisk komputerowych - możliwość zamykania systemu na min. 75 stanowiskach komputerowych w sieci; pod Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux - możliwość pobierania ze strony producenta i dokonywania aktualizacji przez użytkownika bez dodatkowych kosztów (potwierdzone oświadczeniem producenta oprogramowania) - możliwość nadawania unikalnych nazw dla kilku tych samych modeli UPSów - Konfiguracja minimalnego poziomu naładowania baterii. UPS po rozładowaniu baterii przed samoczynnym załączeniem zasilania wyjść (po powrocie zasilania sieciowego) będzie musiał naładować baterie do tego poziomu. Parametr ten ma zastosowanie w przypadku, gdy załączenie zasilania wyjść może nastąpić tylko wtedy, gdy UPS zgromadzi niezbędny zapas energii na wypadek kolejnego zaniku. - Uruchom poprzez Bypass - Aktywacja tej funkcji powoduje, że UPS zawsze przed załączeniem zasilania wyjść na kilka sekund załączy zasilanie poprzez Bypass i po chwili przełączy się w zasilanie wyjść poprzez falownik (normalny tryb pracy). Funkcja ta umożliwia załączenie urządzeń o zwiększonym prądzie rozruchowym bez przeciążania falownika UPS. - oświadczenie producenta o posiadaniu licencji oraz pełnych praw do oprogramowania do monitorowania pracy UPS - możliwość zarządzania różnymi UPSami tego samego producenta - wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów. - Certyfikaty producenta (załączyć do oferty) ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania; - deklaracja CE producenta sprzętu - Oświadczenia / dokumenty - oświadczenie producenta o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów specyfikacji - Jeżeli oferowana jest niestandardowa, rozszerzona gwarancja to wymagane jest by realizowana była wyłącznie przez serwis producenta - należy przedstawić odpowiednie oświadczenie producenta - karta katalogowa oferowanego sprzętu - Urządzenie sieciowe typu switch (serwer) (48 portów) - 1 szt. kod CPV: 32420000-3 (Urządzenia sieciowe) - Wymaga się aby urządzenie było objęte ograniczoną wieczystą gwarancją (do 5 lat po ogłoszeniu końca produkcji urządzenia) producenta realizowaną w systemie door-to-door przez serwis producenta. Urządzenie powinno być objęte usługą szybkiej wymiany w wypadku awarii z wysyłką w następnym dniu roboczym po stwierdzeniu awarii przez okres 3 lat. - Wymaga się aby urządzenie posiadało następujące porty, protokoły oraz spełniało następujące funkcje: - Przełącznik powinien posiadać interfejsy w minimalnej ilości: - 48 portów 10/100/1000 Mbps - 4 x SFP+ - Wymagane standardy, protokoły oraz funkcje - IEEE® 802.3 10BASE-T - IEEE 802.3u 100BASE-TX - IEEE 802.3ab 1000BASE-T - IEEE 802.3z 1000BASE-X - IEEE 802.3x full-duplex flow control - IEEE 802.3az (EEE) - IEEE 8021.Q VLAN (256 groups, Static) - IEEE 802.1p Class of Service (CoS) - 8 kolejek sprzętowych - Port-based QoS - IEEE 802.3ad Static or Dynamic Link Aggregation (LACP) - IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol - SNMP v1, v2c, v3 - RFC 1213 MIB II - RFC 1643 Ethernet Interface MIB - RFC 1493 Bridge MIB - RFC 2131 DHCP client - IEEE 802.1x (RADIUS) - RADIUS accounting - IEEE 802.1x Dynamic VLAN Assignment - HTTPS/SSL: Secure HTTP GUI - Layer 3 (DSCP) Quality of Service (QoS) - TACACS+ - Port-based security by locked MAC addresses - TCP/UDP-based priority mapping - IGMP snooping v1, v2, v3 - MLD snooping · ACLs (MAC, IPv4, IPv6 and TCP/UDP based) · Ograniczenie przepustowości na wejściu oraz wyjściu · SNTP · DNS · Ochrona przed DoS · MVR · IPv6 management, multicast and QoS · Static Routing · DHCP snooping · Protocol and MAC-based VLAN · RMON group 1, 2, 3, 9 · Private Enterprise MIB · Port mirroring – many-to-one · IEEE 802.3ab LLDP · LLDP-MED · Protected ports · Możliwość wykonania prostego testu okablowania Funkcje oszczędności energii: · Zgodność z EEE (Energy Efficient Ethernet) · Obniżenie poboru energii w trybie bezczynności, lub krótkiego kabla Wymagana wydajność · Magistrala min. 176 Gbps · MPPS min.: 130,94 · Bufor pakietów: 1,5 MB · Pamięćć RAM min. 512 MB · Ilość MAC: 16 K · Ilość VLANs: min 256; · Ilość LAGs: 16 · Ilość statycznych tras: 32 · Ilość wpisów ARP: 512 · Ilość ACLs (IPv4/IPv6): min 100 Czas bezawaryjnej pracy: min. 346910 godzin

- serwer do archiwizacji bazy danych oprogramowania do obsługi poradni oraz archiwizacji dokumentacji medycznej, skanów dokumentów dołączanych do dokumentacji -  1 szt.

kod CPV: 48820000-2 (Serwery), 30233000-1 – Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

minimalne wymagania:

- system operacyjny Windows Server 2022 Standard lub nowszy

- procesor: Intel Xeon E-2314 (4 rdzenie, 4 wqtki, 2.80-4.50 GHz, 8 MB cache) lub o podobnej wydajności.

- pamięć RAM 32 GB (UDIMM DDR4, ECC, 3200 MHz)

- Typ obudowy Rack

- Maksymalna obslugiwana ilość pamięci RAM 128 GB

- Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 4/2

- Karta graficzna Matrox G200 lub o podobnej wydajności

- Wielkość pamięci karty graficznej Pamięć współdzielona z pamięcią RAM jednostki

- Dyski twarde Dysk SSD SATA X 2 480GB (1 sztuka), Dysk HDD SATA X 4 ZTB (2 sztuki)

- Kontroler Raid - Tak obsługujący poziom 0,1,10

- Wbudowane napędy optyczne - tak , DVD-RW

- Łączność - 2 x xLAN 10/100/1000 Mbps

- Złącza - panel tylny USB 2.0 - 5 szt., USB 3.2 Gen. l - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 2 szt., VGA (D-sub) - 1 szt, RS-232 -1 szt., AC-in (wejécie zasilania) -1 szt.

- Porty wewnęrzne (wolne) pozwalajqce na rozbudowę konfiguracji -PCI-e x16 PCI-e x4 - 2 szt., PCI-e x1  - 2 szt.,

- Współpraca z wirtualizacją: Hyper-V, Citrix, VMware® ESXi

- Dodatkowe informacje: Wbudowany moduł TMP, Wsparcie dla RAID, Pamięć RAM z funkcją ECC

- Zasilacz – min. 280 W

- Gwarancja  min. 24 miesiące

- Zestaw komputerowy: -  8 szt.

Kod CPV Komputer biurkowy (desktop): 30213300-8 30230000-0: Sprzęt związany z komputerami

Minimalne wymagania:

- Procesor

- Częstotliwość doładowania procesora min. 4,9 GHz

- Pamięć podręczna procesora min. 20 MB

- Wątki procesora min. 10

- Moc bazowa procesora min. 65 W

- Maksymalna moc turbo min. 121 W

- Typ pamięci podręcznej procesora - Inteligentna pamięć podręczna

- Rdzenie wydajnościowe min. 6

- Maksymalna częstotliwość turbo z rdzeniem wydajnym min. 4,4 GHz

- Wydajność-podstawowa częstotliwość bazowa min. 3,3 GHz

- Wydajna częstotliwość bazowa rdzenia 2,7 GHz

- Pamięć wewnętrzna

- Pamięć wewnętrzna min. 16 GB

- Typ pamięci wewnętrznej NRD5 SDRAM

- Maksymalna pamięć wewnętrzna min. 32 GB

- Sloty pamięci min. 2x DIMM

- Szybkość przesyłania danych pamięci min. 4800 MT/s

- Nośnik danych

- Całkowita pojemność magazynowa min. 512 GB

- Nośniki pamięci - Dysk SSD

- Współczynnik kształtu dysku SSD - M.2

- NVMe -Tak

- Pojemność dysku SSD min. 512 GB

- Interfejs SSD - PCI Express 3.0

- Karta graficzna zintegrowana

- Sieć

- Sieć LAN Ethernet - Tak

- Szybkości transmisji danych sieci LAN Ethernet - 10.100.1000 Mbit/s

- Wi-Fi - Tak

- Bluetooth - Tak

- Standardy Wi-Fi - Wi-Fi 6 (802,11ax)

- Porty i interfejsy

- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typu A- min. 3

- Porty Ethernet LAN (RJ-45) – min. 1

- Słuchawki kombinowane/port mikrofonowy - Tak

- Ilość portów HDMI – min. 1

- Ilość DisplayPorts – min. 1

- Ilość portów USB 2.0 – min. 4

- Wersja HDMI - 2.1

- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typu C min. 1

- Liczba przednich portów USB – min. 4

- Liczba tylnych portów USB – min. 4

- Gniazda rozszerzeń

- PCI Express x16 gniazd - min. 1

- Sloty PCI Express x1 - min. 3

- Konstrukcja

- Szczelina blokady kabla - Tak

- Typ gniazda blokady kablowej - Kensington

- Typ produktu PC

- Moduł zaufanej platformy (TPM) – Tak (Wersja Trusted Platform Module (TPM) 2.0)

- Oprogramowanie - Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro 64-bitowy

- Moc

- Zasilanie min. 180 W

- Mysz + klawiatura w zestawie

- Monitor:

- Przekątna min. 24 "

- Rozdzielczość wyświetlacza 1920 x 1080 pikseli

- Typ Full HD

- ekran dotykowy – Nie wymagany

- Kąt widzenia, pionowy 178 °

- Kąt widzenia, poziomy 178 °

- Czas reakcji – max. 5 ms

- Współczynnik kontrastu (typowy) – min. 1000:1

- Natywny współczynnik proporcji 0,672916666666667

- Kształt ekranu Płaski

- Ekran antyodblaskowy - Tak

- Maksymalna częstotliwość odświeżania -min. 200 Hz

- Czas reakcji (szybki) – min. 3 ms

- Czas reakcji (ekstremalny) - 1 ms

- Porty i interfejsy

- DisplayPorts version 1.4– min. 1

- HDMI ports version 2.1 – min. 1

- Ergonomia

- Zużycie energii - max. 38 W

- Zużycie energii w trybie standby - 0.5 W

- Klasa efektywności energetycznej (SDR)- min. E lub bardziej energooszczędna

- Gwarancja min. 24 miesiące

- Laptop -  3 szt.

30213100-6 (Komputery przenośne)

- Ekran:

- Przekątna: minimum 16,9” (w zależności od preferencji)

- Rozdzielczość: Full HD (1920 × 1080 px) lub wyższa

- Matryca: IPS, matowa (Anti-Glare), jasność minimum 250 nitów

- Wydajność i podzespoły:

- Procesor:  o wydajności w teście PassMark CPU Mark min. 14000 punktów (https://www.cpubenchmark.net)

- Pamięć RAM: minimum 16 GB DDR4 lub DDR5 (z możliwością rozbudowy)

- Dysk twardy: min. 512 GB SSD (M.2 NVMe) [1, 2]

- System operacyjny:

- Zainstalowany fabrycznie system Microsoft Windows 11 PL (wersja 64-bitowa) lub system równoważny.

- System nie może wymagać stałych opłat abonamentowych za użytkowanie.

- Komunikacja i porty:

- Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6 (802.11ax) oraz Bluetooth 5.1 lub nowsze.

- Porty: min. 2x USB-A, 1x USB-C (z obsługą DisplayPort i ładowania), 1x HDMI, wyjście audio (minijack).

- Multimedia i bezpieczeństwo:

- Wbudowana kamera internetowa HD z fizyczną przesłoną (Privacy Shutter) oraz mikrofon.

- Wbudowany czytnik linii papilarnych lub kamera z funkcją rozpoznawania twarzy (Windows Hello).

- Klawiatura i zasilanie:

- Klawiatura w układzie polskim (QWERTY), odporna na zachlapanie, opcjonalnie podświetlana.

- Bateria zapewniająca minimum 4 godziny ciągłej pracy biurowej.

- Akcesoria i gwarancja:

- W zestawie oryginalny zasilacz sieciowy oraz dedykowana torba.

- Gwarancja: minimum 24 miesięce (2 lata)

- Skaner  -  3 szt.

30216110-0 – Skanery komputerowe

- Typ skanera płaski

- Typ sensora:  Cis

- Źródło światła:  LED

- rozdzielczość optyczna - min.  4800 x 4800 dpi

- format skanowania maksymalny A4

- Szybkość skanowania maksymalnego formatu:  max. 9 s

- Rozdzielczość dla podanej szybkości:  200 dpi

- gwarancja min. 12 miesięcy

- Urządzenie wielofunkcyjne -  1 szt.

30120000-6 - (Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego)

- Urządzenie wielofunkcyjne

- Funkcje urządzenia Drukarka, skaner, ksero

- Rodzaj druku Laserowy

- Parametry skanowania Szybkość skanowania (tryb normalny, format A4): min. Do 25 str./min (w czerni), min. do 20 str./min (w kolorze)

- Rozdzielczość druku min. 4800 x 600 dpi

- Maks. prędkość druku w czerni min. 35 str/min

- Druk dwustronny Automatyczny

- Obciążenie miesięczne min. 70000 arkuszy/miesiąc

- Zainstalowana pamięć min. 512 MB

- Podajnik papieru Łączna pojemność podajników: min. do 300 arkuszy

- Odbiornik papieru Odbiornik papieru na min. 100 arkuszy

- Ethernet 10/100/1000 Mb/s

- Komunikacja bezprzewodowa WiFi

- Wysokość max. 350 mm

- Szerokość max. 450 mm

- Głębokość max. 400 mm

- Waga max. 15 kg

- Gwarancja min. 12 miesięcy - UPS - komputer - 21 szt. kod CPV: 31154000-0 – Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

UPS - komputer wymagania minimalne:

- moc pozorna	min. 850VA

- moc rzeczywista	min. 550VA

- Technologia	VI (line interactive)

- Typ obudowy	wolnostojąca

praca sieciowa

- Napięcie wejściowe	162 ÷ 290 V AC ± 7 %

- Częstotliwość napięcia wejściowego	40 ÷ 70 Hz ± 1 Hz

- Zakres napięcia wyjściowego	230 V AC ± 10 %

- Kształt napięcia wyjściowego	Schodkowa aproksymacja sinusoidy / Tak jak na wejściu

- Progi przełączania sieć – UPS	162 ÷ 290 V AC ± 7 %

- Czas przełączania sieć – UPS	<6ms

praca bateryjna

- Napięcie wyjściowe	~230V ± 10%

- Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 / 60 Hz ± 1%

- Kształt napięcia wyjściowego na pracy bateryjnej	Schodkowa aproksymacja sinusoidy

- Progi przełączania UPS – sieć	~172 ÷ 280 V ± 7 V

- Przeciążalność	> 110% - 1 min (wyłączenie UPS – praca sieciowa i bateryjna)

- Zabezpieczenie wyjściowe przeciwzwarciowe	elektroniczne

- Zabezpieczenie wyjściowe przeciążeniowe	elektroniczne

- Czas podtrzymania (P 0,8max/P 0,5max)	minimum 3/8 min

- akumulatory wewnętrzne minimum 12V5Ah; szczelne, bezobsługowe VRLA

pozostałe

- wejście zasilania	Przewód zakończony wtyczką z uziemieniem 16A (PN-E-93201:1997) + uni schucko

- Ilość i typ gniazd wyjściowych min 3x PL

- Sygnalizacja	Akustyczno-optyczna: Dioda sygnalizująca minimum pracę sieciową, bateryjną, niski poziom baterii, przeciążenie, awarię. Sygnalizacja akustyczna informująca o minimum pracy bateryjnej, niskim poziomie baterii, przeciążeniu, awarii

- Zimny Start	tak

- Interfejs komunikacyjny	USB HID (kabel w komplecie)

- Automatyczna regulacja napięcia AVR wymagana

- Waga UPS do 7kg

- Wymiary nie większe niż: wysokość 189mm; szerokość 100mm; głębokość 325mm

- Gwarancja min 24 miesięcy na elektronikę i 12 miesięcy na akumulatory;

- serwis	autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce.

- serwis realizowany w systemie door-to-door

- oprogramowanie Polskiego producenta, Tego samego producenta co UPS, bezpłatne bez ograniczeń funkcjonalności oraz ilości podłączonych stanowisk komputerowych; pod Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux - możliwość pobierania ze strony producenta i dokonywania aktualizacji przez użytkownika bez dodatkowych kosztów (potwierdzone oświadczeniem producenta oprogramowania)

- wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów.

- możliwość edycji nazw urządzeń na liście monitorowanych UPSów

- oświadczenie producenta o posiadaniu licencji oraz pełnych praw do oprogramowania do monitorowania pracy UPS

- wsparcie dla systemów Linux, Windows oraz wirtualizacji Hyper-V, Vmware, XenServer

- certyfikaty producenta (załączyć do oferty) ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania;

- deklaracja CE producenta sprzętu

- karta katalogowa oferowanego sprzętu

- oświadczenie producenta o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów specyfikacji

- jeżeli oferowana jest rozszerzona gwarancja producenta to wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego realizację gwarancji przez serwis producenta (zapis w karcie gwarancyjnej lub oświadczenie producenta)

- Urządzenie sieciowe typu switch (8 portów)  -  6 szt.

kod CPV: 32420000-3 (Urządzenia sieciowe)

- minimalne wymagania:

- liczba portów 1000 Mbps min. 8

- Standardy sieciowe:  IEEE 802.1p, IEEE802.3, IEEE802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3z

- Przepustowość:  min. 11 Gb/s

- Zasilanie:  zasilacz zewnętrzny

- Gwarancja:  min. 24 miesiące