Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA OFEROWANEGO SPRZĘTU – FABRYCZNIE NOWY CIĄGNIK

Producent /Marka: …………………………………………………………………………………………

Model: …………………………………………………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE DLA CIĄGNIKA | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ (zgodne z minimalnymi warunkami zamawiającego) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji |  |
| 2. | Rodzaj silnika |  |
|  | Liczba cylindrów |  |
|  | Pojemność skokowa min. 6800 cm3 |  |
|  | Moc maksymalna 170 KM |  |
|  | Norma emisji spalin Stage V |  |
| 3. | Rodzaj napędu |  |
|  | Oś przednia z niezależnym, samopoziomującym zawieszeniem oraz z hamulcami |  |
|  | Blokada przedniego mechanizmu różnicowego manualna lub mechanizm samoblokujący |  |
|  | Blokada tylnego mechanizmu różnicowego |  |
| 4. | Rozstaw osi max. 2800 mm |  |
| 5. | Szerokość ciągnika max. 2,55 m |  |
| 6. | Skrzynia biegów bezstopniowa |  |
|  | Prędkość minimalna jazdy |  |
|  | Prędkość maksymalna jazdy |  |
| 7. | Rewers elektrohydrauliczny lub elektroniczny, umożliwiający zmianę kierunku jazdy do przodu/do tyłu bez użycia sprzęgła: |  |
|  | Przy kierownicy |  |
|  | Na dżojstiku do sterowania hydrauliką ciągnika |  |
| 8. | Instalacja hamulcowa do przyczepy: |  |
|  | Pneumatyczna dwuobwodowa |  |
|  | Hydrauliczna dwuobwodowa |  |
| 9. | Masa własna ciągnika bez dodatkowych obciążników |  |
| 10. | Hydraulika |  |
|  | 4 niezależne pary gniazd z tyłu ciągnika |  |
|  | 1 niezależna para gniazd hydraulicznych na przednim TUZ |  |
|  | 3 sekcyjny hydrauliczny rozdzielacz w części środkowej ciągnika, do zasilania przedniego TUZ oraz przedniej pary zaworów, sterowany elektronicznym dżojstikiem w podłokietniku fotela operatora; |  |
|  | Dodatkowy zbiornik oleju hydraulicznego do otwierania siłownika przyczepy wywrotki |  |
|  | Przygotowanie pod układ Power Beyond |  |
|  | Wydajność pompy hydraulicznej min. 150 l/min |  |
| 11. | WOM: |  |
|  | Tylny WOM 540/1000/1000E obr/min., możliwość sterowania WOM na tylnym błotniku |  |
|  | Przedni WOM 1000 obr./min. |  |
| 12. | Tylny TUZ: |  |
|  | Zaczep kat.3N lub kat.3 |  |
|  | Hydrauliczne cięgło górne, kat. 3N lub kat.3, możliwość sterowania na tylnym błotniku ciągnika |  |
|  | Maksymalny udźwig na hakach min. 7500 kg |  |
|  | Możliwość sterowania TUZ na tylnym błotniku |  |
| 13. | Przedni TUZ: |  |
|  | Zaczep kat.3N lub kat.3 |  |
|  | Cięgło górne, kat. 3N lub kat.3 |  |
|  | Maksymalny udźwig na hakach min. 4000 kg |  |
|  | Gniazdo zasilające 12 V do osprzętu |  |
| 14. | Koła: |  |
|  | Felgi kół spawane, pełne |  |
|  | Opony przód co najmniej 540/65 R30 |  |
|  | Opony tył co najmniej 650/65 R42 |  |
|  | Bieżnik opon kostkowy |  |
| 15. | Błotniki: |  |
|  | Błotniki przednie skrętne |  |
|  | Błotniki tylne poszerzane |  |
| 16. | Zaczep do przyczep: |  |
|  | Zaczep transportowy kulowy K80, na prowadnicy umożliwiającej zmianę wysokości położenia zaczepu, min. 8 położeń |  |
|  | Zaczep rolniczy |  |
| 17. | Zbiornik paliwa min. 250 l z metalową osłoną dna zbiornika |  |
| 18. | Układ podgrzewania paliwa zasilany z instalacji ciągnika 12V, umieszczony na filtrze paliwa |  |
| 19. | Układ chłodzenia z wentylatorem rewersyjnym umożliwiającym pracę w warunkach dużego zapylenia |  |
| 20. | Oświetlenie robocze: |  |
|  | Lampy robocze w dachu umożliwiające pracę w nocy - min. 4 z przodu i 4 z tyłu dachu i 2 po bokach |  |
|  | Obrotowe światło sygnalizacyjne na dachu |  |
|  | Oświetlenie stopni wejściowych do kabiny |  |
| 21. | Kabina kierowcy: |  |
|  | Kabina z amortyzacją |  |
|  | Wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja |  |
|  | Fotel kierowcy z amortyzacją pneumatyczną oraz z pasem bezpieczeństwa |  |
|  | Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa (homologacja fabryczna na 2 osoby) |  |
|  | Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
|  | Roleta przeciwsłoneczna przedniej i tylnej szyby |  |
|  | Fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym do telefonu i gniazdem USB |  |
|  | Gniazdo zapalniczki wewnątrz kabiny |  |
|  | Wycieraczki przednia i tylna |  |
|  | Poziom hałasu w kabinie na poziomie uszu operatora |  |
|  | Fabryczny immobilizer |  |
|  | Przerywacz obwodu akumulatora wbudowany w stacyjce |  |
|  | Fabryczny system telematyczny umożliwiający monitorowanie pracy ciągnika (abonament w cenie ciągnika na min. 7 lat pracy) |  |
| 22. | Gwarancja na ciągnik 7 lat z limitem nie mniej niż 5250 h |  |
| 23. | Szkolenie z obsługi ciągnika: Oferent w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie bieżącej obsługi ciągnika. Szkolenie należy przeprowadzić na terenie Zamawiającego podczas uruchomienia |  |
| 24. | Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia: - dostawa urządzenia do siedziby Zamawiającego, - wykonawca musi posiadać odpowiednie zaplecze w postaci autoryzowanego serwisu stacjonarnego (warsztat naprawczy w promieniu 60 km) oraz serwisu mobilnego zapewniającego serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z czasem reakcji nie dłuższym niż 72 h (dni robocze) licząc od godziny zgłoszenia usterki |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.